100年度第1次機械專業人才認證考試試題

專業等級：初級電控系統工程師

科目：電路設計

考試日期：  100年 5 月 29  日 10：45 ~ 12：15                第  1頁，共   6  頁

- 選擇題35題（佔70%） (A) 1. 有一電阻R = 30Ω，與感抗XL = 20Ω的電感串聯連結後，接至V =100∠0o(V)之交流電源上，求總電流值I (A)：(A)2.8∠-33.7o (B)2.8∠33.7o (C) 5.6∠-33.7o (D) 5.6∠33.7o (B) 2. 下列有關單相交流電功率的敘述何者錯誤？ (A)有效功率為電阻負載所消耗，單位為瓦（W）(B)無效功率為電源與電感或電容間來來往往，不為負載所消耗的功率，單位為瓦（W）(C)視在功率以S表示，單位為伏安（VA）(D)當功率因數角為0o時，視在功率等於有效功率。 (C) 3. 比流器(C.T)之一次、二次側電流比正匝數比關系為(A)I1/I2=N1/N2 (B)I1/I2=(C) I1/I2=N2/N1 (D) I1/I2= (D) 4. 變壓器使用Y形連接，線電壓為相電壓的(A)相等(B)1/3倍(C)1/√3倍(D) √3倍。 (B) 5. 電容器之配線，其容量應不低於電容器額定電流之(A)1.25 (B)1.35 (C)1.5 (D)1.8倍 為原則，以符合電工法規規定。 (A) 6. 配電設備外殼接地電阻不得大於(A)100歐姆(B)200歐姆(C)300歐姆(D) 400歐姆。 (C) 7. 圖所示符號代表哪一種功率半導體元件？ (A)BJT (B)TRIAC (C)IGBT (D)MOSFET (B) 8. 克希荷夫電壓定律簡稱為 (A)CVL (B)KVL (C)CLL (D)KLL (B) 9. 圖所示為何種邏輯閘？ (A)NAND閘 (B)NOR閘 (C)XOR閘 (D)AND閘 (A) 10. 電動機在可正逆轉場合下，於電磁開關控制電路加裝延遲電路以延長切換時間，主要目的為(A)防止電路因電弧而造成短路(B)防止電動機燒毀(C)減少起動電流(D)使電動機完全停止後再起動。 (D) 11. 對於EMC概念何者有誤? (A) 一般而言，解決EMI問題可用三種方法含概分別是隔離、濾波、遮蔽。 (B) 就輻射干擾測試規範而言，商用產品比工業用產品有較嚴格的限制。 (C) 一般非家用工具機應選用CLASS A(甲類)的測試規範(就EMI而言)。 (D) 一PCB在設計上使用相同元件，僅有線路LAYOUT上的差異，並不會影響測試結果。 (E) 頻率為30MHz的電磁波，波長為10m。 (D) 12. 圖為ㄧNPN電晶體共射極電路，其中 = 50，求電路中之直流偏壓電壓VCE與電流IC等於 (A)3.48V, 1.2mA (B)6.96V, 1.2mA (C)3.48V, 2.4mA (D)6.96V, 2.4mA。 (D) 13. 有效的減少傳導式EMI(Electric Magnetic Interruption)之干擾方式，下列何者為非? (A)儘量利用頻寬之下限 (B)盡量使用低電感金屬接線 (C)多利用濾波器 (D)增加電弧的產生次數。 (A) 14. 可以採用何種方式抑制交流電源的突波干擾(A)電源線串接扼流圈(B)電源串接電容器 (C)電源線使用隔離線 (D)有效降低接地電阻。 (C) 15. 有三個電阻值分別為8、10和40之電阻並聯使用，請問其並聯電阻值為多少？ (A)58 (B)22 (C)4 (D)18。 (B) 16. 銅線之電阻與 (A)截面積成正比 (B)長度成正比 C)電流成正比 (D)溫度成反比。 (C) 17. 10F之電容器充電至100V時，所儲存的能量為 (A)0.1焦耳(B) 0.05焦耳(C) 0.04焦耳(D) 0.002焦耳。 (D) 18. 理想運算放大器兩輸入端的虛地特性是指兩輸入端間之電流I與輸入阻抗Ri的值分別為(A)Ri = 0，I =  (B) Ri = ，I =  (C) Ri = 0，I = 0 (D) Ri = ，I = 0。 (B) 19. 瓦特小時為 (A)電流 (B)功 (C)功率 (D)電壓 的單位。 (A) 20. 三用電表使用歐姆檔測試時，撥在哪個檔位所消耗的電流最大？ (A)R1 (B) R10 (C) RK (D) R10K。 (C) 21. 測量電路之絕緣應使用 (A)三用電表 (B)鉤式電流表 (C)高阻計 (D)接地電阻計。 (C) 22. 電感的單位是 (A)瓦特 (B)法拉 (C)亨利 (D)伏特。 (A) 23. 利用克希荷夫定律及歐姆定理，試求圖(二)所示的電流IO大小為何？ (A) -3 (B) 3 (C) -6 (D) 6 A。 (C) 24. 某交流電源角速度ω=628弳度/秒，求其電源頻率約為多少？(A) 50 (B) 60 (C) 100 (D) 200 Hz。 (A) 25. 將75Ω及34Ω之兩電阻器並聯時，其總電阻之大小為何？(A)小於34Ω (B)等於34Ω (C)大於75Ω (D)介於75Ω與34Ω之間。 (D) 26. 如圖所示電路，求IC(β=100，且¦VBE¦=0.7 V) 大小為何？ (A) 4.3 (B) 4.6 (C) 12.8 (D) 16.8 mA。 (C) 27. 圖所示加法器各輸入的電壓均為1 V，試求輸出電壓Vout大小為何？(A) -3 (B) 3 (C) -3.5 (D) 3.5 V。 (A) 28. 感應電動機之起動方法中，何者之起動電流最大：(A)全壓啟動 (B)Y-Δ起動 (C)起動補償器法 (D)降壓啟動。 (B) 29. 利用Y-Δ啟動操作器啟動電動機時，其啟動電流為原全電壓啟動時電流之多少倍? (A)3 (B)1/3 (C)1/3 (D)1。 (C) 30. 一個共射極電晶體電路中，射極電流為6 mA，基極電流為0.1 mA，則電晶體之電流增益為？ (A)39 (B)49 (C)59 (D)69。 (A) 31. 試問下圖所示電路為何類放大器(A)A類(B)B類(C)AB類(D)C類。 (D) 32. 以下何者不是理想運算放大器應具備的特性：(A)無窮大開路增益(B)輸入阻抗趨近於無窮大(C)輸出阻抗趨近於零(D)有限之頻寬。 (A) 33. 試問建構一個全波橋式整流電路需要幾個二極體？ (A)4個(B) 3個(C)2個(D)1個。 (A) 34. 下列何者是接面型場效電晶體(JFET)的工作條件? - 閘極對源極接面逆向偏壓 - 閘極對源極接面順向偏壓 - 汲極接地 - 閘極與源極相連接 (C) 35. 在矽半導體材料中掺入五價雜質的目的是 - 降低矽晶體的導電性 - 增加電洞的數目 - 增加自由電子的數目 - 產生少數載子 二. 問答題（佔30%）：共4題，任選2題作答；每題佔15分；作答超過2題者，以分數較高的2題計分。 1. 有一二極體電路如下圖所示，其中D1、D2為理想二極體，若Vi = 3V，則Vo為多少伏特？ 解答： Vo = 3V 2. 圖之電路，已知Vo = V1 + V2, 求: (a)及 (b)若R1=R2, R3=R1//R2(R1與R2並聯)，則Vo = ? 解答： (a) α=R2R3R1R2+R2R3+R1R3 β=R1R3R1R2+R2R3+R1R3 (b) VO=14(V1+V2) 3. 試繪出下列理想矽二極體截波電路的輸出電壓波形，其中假設為正弦波，其波峰分別為和且(0.6為二極體之切入電壓)： 解答： 下圖深黑色波形 4. 圖的穩壓電路中，稽納(Zener)二極體電壓VZ=15V，導通電阻為零，(a)若RL=75，求IZ及PZ；(b)若RL=，求IZ及PZ; PZ代表稽納二極體消耗的功率。 解答 - IZ = 80 mA, PZ = 1.2 W - IZ = 280 mA, PZ = 4.2 W