100年度第1次機械專業人才認證考試試題

專業等級：中級械設計工程師

科目：機械系統設計

考試日期：  100年 7 月 23  日 13：30~ 15：30                 第  1頁，共  3  頁

問答題(佔100%)：5題作答，每題20分 1. 如圖所示之曲柄滑塊機構，曲柄AB以等角速度 ，逆時針旋轉，滑塊C則在水平方向來回滑動。若已知B點的加速度為aB，C點對B點的法線加速度為aCBn，如加速度向量圖所示， (1) 試求滑塊之加速度aC為何(以圖解法直接在加速度向量圖上作答)？(5分) (2)若滑塊受力量P之作用，並欲以圖解法求各銷接點所受之力，試繪出各連桿之自由體圖？(5分) (3) 以圖解法求出各銷接點A，B及C上所受之力F12，F14，F23(或F32)與F34 (或F43)。(5分) (4) 若曲柄之轉速維持在900 rpm，曲柄AB之扭矩T為30 N-m，則此系統需要多少匹馬力？(5分) 1 4A  A B C 2A 3A P C 4A P A B 2A B C 3A 曲柄滑塊機構 加速度向量圖 連桿自由體圖 2. 某桿件結構，兩端固定，受外集中力，如圖一所示，揚氏系數(E, Young’s modulus) = 200×103 Mpa，長度(L)=1.0 m、截面積(A) = 3 cm2，外集中力(F) = 1000 N。若僅考慮軸向變形。 L F 圖一 0.3 m 0.3 m 0.4 m Le F1 F2 Ae, Ee u1 u2 圖二 (1) 何謂有限元素法？(2分) (2) 單一元素的方程式為，如圖二所示，若以圖三方式建構三個元素的有限元素模型，節點與元素的號碼皆由左至右，則包含所有自由度與考慮邊界條件後的系統方程式為何？(5分) F 圖三 0.3 m 0.3 m 0.4 m u1 u2 u3 u4 (3) 各節點的變形量為何？(5分) (4) 各元素的應變為何？(4分) (5) 各元素的應力為何？(4分) 3. 下圖中有一10馬力之伺服馬達 (servo motor)，轉速為 0~4500 rpm (無段變速)，定馬力及 定扭矩時為1200 rpm，試說明高低檔之意義，並繪出變速後之馬力及扭矩曲線。(20分) 馬達與齒輪傳動機 4.半導體製程技術從傳統IC為出發點，目前已經發展到光電半導體(LED、FPD)、通訊半導體、微機電…等等。請舉其中一種半導體，簡要說明半導體之前段製程(晶圓製造流程)，以及後段製程(IC封裝流程)。(20分) 5. 如下圖所示，若要先使A氣壓缸前進以夾緊工件，當訊號 LS2 輸出後 B氣壓缸前進將工件 加工，碰到LS4 後B氣壓缸後退；接著A氣壓缸後退；工件加工完成。如此週而復始可完成自 動化上下工件及加工。請詳述該氣壓控制迴路設計。(20分) 空壓缸之應用