100年度第1次機械專業人才認證考試試題

專業等級：中級械設計工程師

科目：最適化機械設計

考試日期：  100年 7 月 23  日 9：30 ~ 11：30                  第  1頁，共  3  頁

問答題(佔100%)：5題作答，每題20分 1.利用田口式L8直交表規劃一工件之切削，並考慮三個控制因子分別為:因子A為切削深度(mm);因子B為進給率(mm/迴轉);因子C為切削速度(m/分鐘);且每一個因子皆有二個水準，其列表如下: 因子名稱; 水準. 低(1); 高(2). A:切削深度; 1.5; 4.5. B:進給率; 0.1; 0.2. C:切削速度; 160; 240. 實驗結果如下:因子之較低水準以”1”表示，較高水準以”2”示之 實驗編號; A:切削深度; B:進給率; C:切削速度; 工件尺寸誤差; 表面粗糙度. mm; mm/迴轉; m/分鐘; mm; m. 1; 1; 1; 1; 0.059; 1.1267. 2; 1; 1; 2; 0.058; 1.0125. 3; 1; 2; 1; 0.04; 2.5405. 4; 1; 2; 2; 0.042; 2.3631. 5; 2; 1; 0.09; 1.4358. 6; 2; 1; 2; 0.06; 1.1089. 7; 2; 2; 1; 0.052; 2.2872. 8; 2; 2; 2; 0.036; 2.6411. (a). 請寫下針對「表面粗糙度」之因子反應表: 計算至小數點後第三位(10分) A; B; C. 水準"1". 水準"2". 效應. (b). 依上表，三個因子中，那一個因子影響「表面粗糙度」最大? (4分) (c) 若僅考量切削後之「表面粗糙度」為唯一之品質特性且希望「表面粗糙度」為最小(即望小)，你會選擇何種切削因子組合? (4分) (d) 在c題之分析與結論中，你作了何種假設?(2分) 2. 將一元件安裝在溝槽內，溝槽寬度為D，其中元件之相關尺寸如下: A=2.1±0.01;B=3.2±0.01; =1.25±0.06(rad-為弳度而非角度); D=4.0±0.01 間隙 元件 (1)請寫出組裝後之間隙(C) 與A, B, , D之相關方程式，即C=F(A, B, , D) (8分) (提示: 使用餘弦公式) (2)依目前給定之尺寸與公差，請進行間隙(C)尺寸分析，其上限值為何? (3分)其下限值又為何?(3分)，請寫出運算步驟。(提示: 使用「最差狀況分析」法) (3)所訂定之尺寸與公差是否可「百分之百」滿足客戶之要求?(3分)客戶要求間隙(C)最小不得小於零，最大不得大於0.85。 (4)假如使用如上例之「最差狀況分析」，請列出這種方法之優點(1分)及使用時機(1分)與缺點(1分)。 3. (1) a.下圖中相關形體之優先順序是否恰當，如否請更正之，試述更正原因為何？(3分) b.又若相關形體先後順序不重要時應如何標示? (3分) (2)試分別說明絕對公差系統及統計公差系統的公差分析方法。(7分) (3)兩零件以直徑3/4吋之鬆螺栓結合，孔徑為25/32吋，孔位置之公差圓直徑為0.0120 吋，即要求尺寸標註以使孔中心重合。滿足上述尺寸時是否可以組裝。(7分) 4. 公稱直徑ψ50mm，最小間隙為0.03mm，最大間隙為0.09mm，孔公差為 0.04mm，軸 公差為 0.02mm，請用基軸制與基孔制計算孔及軸的尺寸? (unit mm)(20分) 5. 當你應用散佈圖分析二參數(x與y)的關係數據(共計有n對，即(x1, y1)，(x2, y2)…(xn, yn))時，發現此二參數的數據成線性關係，亦即y = mx + b，若以最小平方誤差的觀念，應用此n對數據來估算x，y的線性關係式y = mx + b，請以此n對數據來表示m與b。(20分)