101年度第1次機械專業人才認證考試試題

專業等級：初級電控系統工程師

科目：電機機械原理

考試日期：  101年05 月 20  日 13：30~ 15：00              第  1頁，共     頁

|  | - 選擇題35題（佔70%） (C) 1. 桿上變壓器一次側設有分接頭，其主要目的為：(A) 調整功率因數 (B) 減少渦流 損 (C) 調整二次側電壓 (D) 減少漏電流。 (M13-E013易) (99-1) (B) 2. 過複激直流發電機之電壓調整率為：(A) 零 (B) 負值 (C) 恆為正值 (D) 以上皆 是。 (M13-E015易) (97-2) (D) 3. 三相、220V、60Hz、8極、50Hp之感應電動機，其滿載時之轉差率為0.03，則此電動機在轉差率為0.03時之轉速為若干：(A) 1,800 (B) 1,746 (C) 900 (D) 873 rpm。 (M13-E029易) (97-2) (A) 4. 交流同步電動機若調整其轉子激磁為過激磁，則(A)馬達負載電流超前(B) 馬達負載電流落後(C)馬達轉速變快 (D) 馬達轉速變慢。 (M13-H007易) (D) 5. 下列何種感測器可取得直線位移的感測訊號?(A)增量型編碼器(encoder) (B)絕對型 編碼器(encoder) (C)分解器(resolver) (D)光學尺。 (M13-I039易)(99-2) (C) 6. 下列何種電動機無自行啟動轉矩？（A）3相感應電動機；（B）直流串激電動機 ；（C）單相感應電動機；（D）直流並激電動機。 (M131-J001中) (D) 7. 直流分激式電動機開迴路之轉速控制，當負載轉矩增加時，則轉速 (A) 不變 (B) 提高 (C) 先降低後提高 (D) 降低。 (M13-A022易) (99-1)(98-2) (C) 8. 三相感應電動機之轉差率(slip)大於1時 (S>1) ，表示: (A) 不可能存在 (B) 發 電機運轉 (C) 轉子轉速高於同步轉速 (D) 剎車運轉。 (M13-B006易) (99-2)(98-1) (C) 9. 三相感應電動機之端電壓設為一定值，將一次繞線之定子線圈由Δ接線改為Y接線，電動機之最大轉矩則變成: (A) 3 倍 (B) 3 倍 (C) 13 倍 (D) 13 倍。(M13-B008中) (96) (A) 10. 直流電動機內反電動勢與電樞電流之乘積為該機: (A) 由電功率轉換所得之機械 功率 (B) 損失功率 (C) 輸入功率 (D) 對負載輸出之功率。 (M13-B012中) (100-1)(99-1)(96) (B) 11. 下列何種馬達編碼器可直接量測馬達位置 (A)增量型編碼器 (B)絕對型編碼器 (C)光柵式電子光學尺 (D)通道編碼器。(M13-B033 中) (99-1)(97-1)(96) (D) 12. 有關三相感應電動機構造之敘述，下列何者不正確？(A)由定子及轉子兩部份所構 成 (B)定子上有三相線圈 (C)轉子為鼠籠式或繞線式 (D)電刷應適當移位至磁 中性面。 (M13-C002易) (100-2)(97-1) (D) 13. 下列何者非一般變壓器銘牌會記載之資料：(A)型式、極性 (B)額定電壓 (C)頻率 (D)功率因數。 (M13-E002中) (99-2) (C) 14. 三相感應電動機之理想運動特性？(A)啟動轉矩大，啟動電流大(B)啟動轉矩小， 啟動電流小(C)啟動轉矩大，啟動電流小(D)啟動轉矩小，啟動電流大。 (M13-C007易) (98-2) (D) 15. 工廠中之電動機並聯電容器，其目的為何：(A) 增加電動機容量 (B) 增加電動機 轉速 (C) 增加電動機轉矩 (D) 減少線路電流。 (M13-E030易) (99-1) (B) 16. 變壓器的鐵心一般由矽鋼片疊成，其矽鋼片愈薄愈佳，此主要的目的為：(A) 降 低成本 (B) 降低渦流損 (C) 提高散熱力 (D) 以上皆非。 (M13-F010中) (100-1) (A) 17. 一般使用於電風扇之感應馬達為：(A)單相感應馬達(B)雙相感應馬達(C)三相感應馬達(D)四相感應馬達。 (M13-D016易) (97-1) (D) 18. 若我們選用1.8°步進角之步進馬達，再加上1/10之電子微步進控制，而步進馬達 之輸出軸接上一節距2.0mm 的滾珠螺桿，而滾珠螺桿之螺帽接上一直線運動平台， 則此運動平台之線性位移解析度可達:(A)0.02mm (B)0.01mm (C)0.005mm (D)0.001mm。 (M13-D022中) (98-1)(97-1) (A) 19. 電力變壓器做短路試驗時，一般而言，一次側所加的電壓約為額定電壓的：(A) 5% (B) 40% (C) 45% (D) 70%。 (M13-F005 易) (98-1) (D) 20. 下列何者不是利用旋轉式編碼器(encoder)可以獲取的信號?(A)馬達的轉子角度 (B) 馬達的轉子速度 (C)馬達的轉子角速度 (D)馬達的轉子線圈電阻。 (M13-I030 易) (100-1)(99-1)(98-2) (D) 21. 永磁同步馬達依輸入電壓可分為(A)串激式與他激式 (B)交流型式與直流型式 (C)單相型式與三相型式 (D)弦波型式與方波型式。 (M13-G009易)(100-1) (D) 22. 改變步進馬達之轉向的方法是？(A)對調任一相繞組之接線 (B)對調任二條電源 線 (C)改變激磁脈衝波的頻率 (D)改變相繞組的激磁順序。 (M13-C001易) (C) 23. ㄧ個8位元DAC有一個5V參考電壓。若DAC二進位輸入值為10011010，求類 比電壓輸出約為何? (A) 2V (B) 2.5V (C) 3V (D) 3.5V。 (M13-C031中) (C) 24. 有關一個磁路中之磁阻，下列何者為正確: (A)磁阻與長度成反比 (B)磁阻與截面積成正比 (C)磁阻與導磁係數成反比 (D)磁阻與所使用之材料無關。 (M13-D002中) (100-2) (C) 25. 一3相12極的感應電動機，外加電壓之頻率為60赫，則其同步速度為: (A)300rpm (B)450rpm (C)600rpm (D)750rpm。 (M13-D013易) (B) 26. 下列何者非RS-232之主要優點：(A) 基本構造簡單，價格便宜 (B) 傳送距離較 長 (C) 規格之歷史較悠久，配備此介面之裝置多 (D) 備有豐富之應用軟體支援。 (M13-E037易) (B) 27. 在某一電機之氣隙中，計算得知氣隙中之平均磁通密度為1.2 Tesla，如果該氣隙 之體積為150，則儲存於該氣隙中之磁能為：(A) 70 (B) 86 (C) 104 (D) 271焦 耳。 (M13-F001難) (C) 28. 某三相感應電動機，因故障(不能啟動)而拆下轉子後，在將額定電壓加於定子線 端，並置一磁針於定子磁場中，發現磁針旋轉速率接近同步速率，則該機故障之 原因可能為：(A) 缺相 (B) 定子繞組斷線 (C) 轉子繞組斷線 (D) 相序錯誤。 (M13-F032易) (A) 29 控制直流馬達之何種物理量和所施加的電流成正比？(A)扭力（轉矩） (B)轉速 (C)功率 (D)電壓。 (M13-G006中) (99-2)(99-1) (B) 30. 若理想變壓器的一次側的繞線匝數為N1，而二次側的繞線匝數為N2，則其一次側 的電流i1與二次側的電流i2的關係為i1/i2= (A)N1/N2 (B)N2/N1 (C)1 (D)3。 (M13-G003易) (D) 31. 下列何種馬達之轉動速率和命令速率間為非同步？(A)步進馬達(B)直流變頻馬達 (C)變磁阻馬達(D)感應馬達。(M132-G014易) (100-2) (B) 32. 交流感應電動機若其端電壓降低5%，則啟動轉矩約降低(A)5% (B)10% (C)15%(D) 20%。 (M13-H008易) (C) 33. 請問DAC0800為幾個位元的D/A轉換器？(A)2位元 (B)4位元 (C)8位元 (D)16位元。(M13-I009中) (C) 34. 下列何者是類似發電機的裝置，利用量測電壓的大小或相位來決定測量軸轉動的 絕對位置? (A)增量型編碼器(encoder) (B)絕對型編碼器(encoder) (C)分解器 (resolver) (D)光學尺。 (M13-I031中) (C) 35. 有關電動機的速度調整率（speed regulation）的敘述何者為正確？ （A）愈大愈好；（B）愈小愈好；（C）無關聯性；（D）視機型而定。 (M13-A027中) 二. 問答題（佔30%）：共4題，任選2題作答；每題佔15分；作答超過2題者，以分數較高的2題計分。 1.有一部50馬力，250V，1200r/min之直流分激式電動機，電樞電阻RA=0.06，激磁場電路總電阻Radj+RF=50，分激磁場繞組每極有1200匝，無載轉速為1200 r/min，如下圖所示。試求(A)當輸入電流為100A時電動機之轉速。(B) 當輸入電流為100A時電動機之輸出功率。(M13-H015 中) (99-1)(98-2) 解答： (A) 電樞電流 IA=IL−IF=100−25050=95A 電樞反電勢 EA=VT−IARA=250−95×0.06=244.3V 電動機轉速 n=244.3250×1200=1173r/min (B) 電動機之輸出功率 P=EAIA=244.3×95=23208.5W |  |
| --- | --- | --- |
| 2. 試分別說明雙繞組及三繞組變壓器之基本構造與工作原理。(M13-B102 易)(97-1)(96) 解答： 變壓器之基本構造具有鐵心及兩個或三個以上之繞線組，由一或兩個以上之繞線組承受交流電力，利用電磁感應作用使電流和電壓產生大小改變，再由另一個或兩個以上繞線組供給相同頻率之交流電力。 3. 請以結構方式說明繞線式及鼠籠式感應馬達，並解釋感應馬達名稱的含意。(M13-J012中) 解答 種類： 繞線轉子式感應馬達：轉子由線圈所繞成。 鼠籠式感應馬達：轉子由類似松鼠籠的感應棒將兩端短路所構成。 名稱的含意： 感應馬達之所以稱作感應馬達是因為轉子磁場是由定子感應而來，所以稱為感應馬達。 4. 若有一部直流分激電動機等效電路如下圖，若其電樞電阻為2.5Ω，電刷的接觸壓降為3.5V，若外加電壓為120V，且在某負載下的轉速所產生的電樞電壓為105V。請問在此負載下的電樞電流為多少安培？ (M13-C101 中) (98-1)(97-2) 解答： iA = 120−3.5−1052.5 = 4.6 A |  |  |