101年度第1次機械專業人才認證考試試題

專業等級：初級機械設計工程師

科目：基本熱工原理與應用

考試日期：  101年 05 月 20  日 13：30 ~ 15：00                  第  1頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） - (D)1. 某抽水馬達，使用110 (V)的電壓，若額定功率為0.5 (hp)，若使用了20分鐘，則輸入的功約為多少(KJ)?(1 kw=1 kJ/s)( 1hp=0.746 kw) (A) 747.6 (B ) 647.6 (C) 547.6 (D)447.6 (KJ)。 (B) 2. 卡諾循環的熱效率(A)與工質有關(B)與工質無關(C)與溫儲溫度無關(D) 以上皆非 (C) 3. 從溼度線圖(psychrometic chart)裏可以獲得多種重要資料，如相對溼度、絕對溼度、乾球溫度、濕球溫度和： (A)乾空氣的飽和壓力 (B)每公斤乾空氣的內能 (C)每公斤乾空氣的焓(enthalpy) (D)每公斤乾空氣的熵(entropy)。 (B ) 4. 四行程引擎有四個行程，分別為：①進氣；②動力；③排氣；④壓縮，依工作之先後排列，下列次序何者正確？ (A)①②③④ (B)①④②③ (C)①④③② (D)①②④③。 (C) 5. 一卡諾熱機，若其高溫吸熱環境為327℃，低溫放熱環境為27℃，則其熱效率為 (A)10﹪ (B)30﹪ (C)50﹪ (D)92﹪ 。 (D) 6. 一卡諾循環的冷凍機，抽取300 kJ的熱量以維持-23℃的冷房溫度。如果外界溫 度維持在27℃，試問此冷凍循環的性能係數(COP)為 (A)3 (B) 3.5 (C) 4 (D) 5 (B) 7. 焓（H）與內能（U）、壓力（P）、體積（V）之關係為（A）U＝H+PV（B）H＝U+PV （C）H＝U-P/V（D） H＝PV-U 。 (D) 8. 水蒸氣在標準大氣壓下，由沸點下冷凝為水此過程之（A）ΔH >0，ΔS >0 （B）ΔH <0，ΔS＝0 （C）ΔH >0，ΔS< 0 （D）ΔH< 0，ΔS<0 。 (A) 9. 單位質量的燃料完全燃燒後，若生成物水份狀態為汽態，則所釋放之熱量稱為(A) 低熱值 (B)中熱值 (C) 高熱值 (C)以上皆非。 (A) 10. 使用酒精溫度計量測物質的溫度，其讀取之刻度可以代表待測物之溫度，是利用 熱力學(A)第零定律 (B)第一定律 (C)第二定律 (D)第三定律 。 (C) 11. 某系統經歷一個循環，系統輸出功Wout為1800 (kJ)，系統輸入功Win為 560 (kJ)， 若已知系統排出熱Qout為1340(kJ)，則系統輸入熱Qin此為多少(kJ)? (A) 2380 (B) 2480(C) 2580 (D)2680。 (A) 12. 在濕度95%空氣中(A)乾球溫度>露點溫度(B) 乾球溫度<露點溫度 (C) 乾球溫度= 露點溫度 (D) 視情況而定。 (C) 13. 下面那一種現象不是熱傳遞能量的方式：(A)傳導(B)對流(C)跳躍(D)幅射。 (B) 14. 在具有相同的最高與最低溫度的條件下，朗肯循環(Rankien Cycle)效率將比卡諾循 環(Carnot Cycle)效率：(A)高 (B)低 (C)相等 (D)無法評估。 (C) 15. 蒸氣在等壓冷卻下發生凝結或凝固時的溫度稱為：(A)蒸發溫度 (B)凝結溫度 (C) 露點溫度 (D)臨界溫度。 (D) 16. 一單位質量的物質，使其溫度昇高1度的能量，稱為：(A)比焓 (B)比熵 (C)比容 (D) 比熱。 (B) 17. 一焦耳的能量等於： (A)一瓦特 (B)一牛頓米 (C)一瓦特米 (D) 一牛頓秒 的能 量。 (C) 18. 引擎的壓縮比表示引擎汽缸於壓縮過程時，開始與結束時的： (A)溫度比 (B) 壓力比 (C)體積比 (D)油氣濃度比。 (A) 19. 造成大氣中臭氧層破壞的最大殺手(A)氟氯碳化物 (B)二氧化碳 (C)氨 (D)二 氧化氮 (D) 20. 若將1kg的汽油完全燃燒，請問理論空氣量約為多少公斤 (A)160 (B)80 (C)40 (D)15。(汽油以辛烷C8H18計算) (B) 21. 假設絕熱可逆壓縮過程，將空氣從壓力1 bar溫度27℃體積10公升壓縮至1公升， 空氣比熱比1.4，則壓縮後的空氣溫度為：(A)754℃ (B)481℃ (C)678℃ (D)405℃ (B) 22. 已知某冷凍庫，使用性能係數COP為2.3的冷凍機，輸入電能22 kw，則其排出 到室外的熱能QH為何？(A)50.6 kw (B)72.6 kw (C) 95.7 kw(D) 112.6kw。 (A) 23. 在理想朗肯循環中，蒸氣進入渦輪時的焓值為3410kJ/kg，熵值為6.7975 kJ/kg.K。對應於渦輪出口處壓力之飽和液體焓值為271.93 kJ/kg，對應於渦輪出口處壓力之飽和蒸氣焓值為2618.2 kJ/kg。則渦輪對外作功 (A) 1141 kJ/kg (B)961kJ/kg (C)1501kJ/kg (D)1301kJ/kg (B) 24. 朗肯循環中，提高渦輪入口處過熱蒸氣之溫度可(A)降低渦輪出口處蒸氣之乾度 (quality) (B)增加渦輪出口處蒸氣之乾度(quality) (C)沒有影響度 (D)以上皆非 (D) 25. 正確的TdS方程式為(下式中，T為溫度，S為熵Entropy，U為內能，P為壓力， V為體積)： (A)TdS = dU － VdP (B)TdS = dU － PdV (C)TdS = dU + VdP (D)TdS = dU + PdV。 (C) 26. 某熱機執行卡諾(Carnot)循環由1400℃熱源吸熱，150℃熱源放熱，若此熱機的 輸出功率為18kW，試問吸熱多少？ (A)14kW (B)19kW (C)24kW (D)29kW。 (C) 27. 對於布雷登循環(Brayton cycle)的描述，下列哪一個是錯的 (A)是屬於氣體動 循環 (B)是屬於穩態穩流過程的動力循環 (C)加熱過程為等溫加熱 (D)低溫排 熱過程為等壓。 (B) 28. 蒸汽動力廠循環中輸入功的裝置是(A)鍋爐 (B)泵 (C)渦輪機 (D)冷凝器 。 (C) 29. 卡諾循環之熱機，工作溫度在600K至300K之間，若熱機輸入之熱率為300 kW ，問此熱機產出之淨功率為(A)600 (B)1800 (C)150 (D)300 kW 。 (B) 30. 有空氣標準狄塞爾循環，壓縮過程後之溫度為1000K，熱過程加入熱為600 kJ/kg，問此循環空氣之最高溫度(A)1425 (B)1325 (C)1225 (D)1198 ℃（空氣之等容比熱為0.7165 kJ/kg-K，等壓比熱為 1.0035 kJ/kg-K）。 (C) 31. 空調之風管系統中，Aspect Ratio代表風管之（A）長度與高度比（B）長度與寬 度比（C）寬度與高度比（D）截面積與長度比 。 (A) 32. 選用壓縮機潤滑油時需考慮的重要性質為潤滑油的化學穩定性、流動點及臘點、 絕緣強度與（A）黏度（B）蒸發潛熱（C）密度（D）可壓縮性。 (C) 33. 有一以氨為冷媒的理想郎肯冷凍循環(ideal Rankine refrigeration cycle)之空 調機，性能係數4.0 (COP=4.0)，若蒸發器進口端氨的焓 (enthalpy)值為140仟 焦耳/公斤(140kJ/kg)，蒸發器出口端氨的焓值為400仟焦耳/公斤，若此空調機 每分鐘可將4000仟焦耳(4000kJ/min)的熱量排除至戶外，則氨的質量流率 (kg/sec)為何？ (A)0.15 (B)0.2 (C)0.25 (D)0.3。 (D) 34. 有一理想的空調機，其性能係數(COP)為4.0，若冷媒的質量流率為0.5公斤/秒， 且其壓縮機所消耗的功率為3馬力(3HP)，則此空調機每分鐘可由冷庫抽出多少仟 焦耳(kJ/min)的熱量 (取近似值)？(A)4.5 (B)9.0 (C)270 (D)540。 (D) 35. 有關渦輪機(turbine)之陳述，以下列何者為最正確？ (A)渦輪機須飛輪以平衡旋轉慣性 (B)蒸氣渦輪機必要時可逆轉 (C)低速蒸氣渦輪機，因噴嘴蒸氣對葉片的衝擊較大，輪緣葉片根部的厚度須加厚 (D)高速渦輪機輪，因轉速高，輪緣葉片根部的厚度須加厚 。 - 問答題（佔30%）：共4題，任選2題作答；每題佔15分；作答超過2題者，以分數較高的2題計分。 1. 有一台水泵，水的進口壓力與溫度分別為1 bar與30℃，若水泵作功過程為等熵過程(isentropic process)，並且過程中忽略動能及位能之變化，當輸入功為4.5 kJ/kg時，試問水經此水泵後出口壓力為何 (bar)？ 解答： 系統為穩態穩流過程，根據能量守恆 q+w+(h1−h2)+ΔKE+ΔPE=0 因等熵過程 w≈vΔP ΔP=wv=4.5kJkg10−3m3kg×10−2bar⋅m3kJ=45bars P2=P1+ΔP=45+1=46bars 2. 請敍述卡諾循環(Carnot cycle)始終具有的四個基本過程。 解答： (1)可逆等溫過程，熱傳入或傳出高溫熱儲 (2)可逆絕熱過程，工作流體的溫度由高溫降至低溫 (3)可逆等溫過程，熱傳入或傳出低溫熱儲 (4)可逆絕熱過程，工作流體的溫度由低溫升至高溫 3. 活塞總排氣量為1500 cm3的四行程引擎，引擎轉速為3000 rpm時，其輸出功率為45馬力，當引擎效率為85 % 時，試求其制動平均有效壓力及指示馬力。 解答： (1) 指示馬力=45/0.85=53HP。 (2) 制動平均有效壓力=制動馬力/排氣量。 P×1500×(3000/60)×1/2=45×7500，P=9kg/cm2 4. （a）請寫出朗肯循環四個過程的特徵與設備名稱，再分別説明此四個過程傳熱與作功之特性，（b）説明如何應用熱力學第一定律於此循環（寫出方程式）。 解答： （a） 等熵壓縮過程為幫浦運轉，不傳熱，輸入功 等壓加熱過程為鍋爐運轉，輸入熱，不作功 熵膨脹過程為渦輪機運轉，不傳熱，輸出功 等壓(等溫)排熱過程為冷凝器運轉，排出熱，不作功 （b）熱力學第一定律應用於此循環之方程式為： 淨熱傳遞量=淨功 ∵鍋爐運轉，輸入熱＝QH；冷凝器運轉，排出熱＝-QL ∴淨熱傳遞量= QH－QL ∵幫浦運轉，輸入功＝-WP；渦輪機運轉，輸出功＝Wt ∴淨功＝Wt－WP ∴淨熱傳遞量=淨功 則寫成QH－QL＝Wt－WP