101年度第2次機械專業人才認證考試試題

專業等級：機械工程師基礎能力鑑定

科目：機械原理

考試日期：  101年 12月 16 日 10：45 ~ 12：15                   第  1頁，共  4   頁

- 選擇題30題（佔60%） (B) 1. 鏈條傳動之描述，下列何者正確？ (A)安靜高速 (B)有滾動有滑動 (C)效率低 (D)注意打滑問題。 (B) 2. 在自動化光學檢測技術中，下列何者屬於自動化技術 (A) 3D量測 (B) 機台結構運動機構 (C) 基本影像前處理 (D) 瑕疵檢測與分類。 (C) 3. 單體定滑車 (A) 力比大於1 (B) 速比大於1 (C) 可改變運動方向但不省力 (D) 倘不計重量及摩擦力，力比為2 。 (D) 4. 在碳化物工件上鑽極細孔或在鑽模上鑽拉孔，宜用 (A) 放電加工法 (B) 電化加工法 (C) 超音波法 (D) 雷射光加工法。 (B) 5. 碳化物車刀片可以採用何種方法銲接 (A) 電弧銲 (B) 硬銲 (C) 軟銲 (D) 點銲。 (B) 6. 兩囓合外齒輪的齒數分別為60及80，模數為2，則其中心距離為 (A) 120 mm (B) 140 mm (C) 240 mm (D) 280 mm。 (A) 7. 使從動件產生預期的不規則運動最簡捷的方法為使用 (A) 凸輪 (B) 連桿 (C) 斜齒輪 (D) 摩擦輪。 (A) 8. 下列何者為扭力矩的單位 (A)N-m (B)psi (C)Hp (D)kgf/m2。 (C) 9. 下列有關機件、機構與機械之敘述，何者正確？ (A)機件必定為剛體 (B)機構為機械之集合體 (C)機構為機件之集合體 (D)軸承為一種移動機件。 (B) 10. 熱電偶主要用途是在量測 (A)壓力 (B)溫度 (C)位移 (D)磁場。 (D) 11. 可接收機械能而作功者為 (A)風車 (B)水車 (C)電動機 (D)工作母機。 (D) 12. 定位銷之設置宜 (A)於中心點一支 (B)最短距離兩支 (C)中心線上兩支 (D) 最大距離兩支。 (D) 13. 下列何者不是非傳統加工所應具有特性？(A)高功率消耗 (B)低材料切除率 (C)高精密度 (D)低成本加工法。 (D) 14. 同一支量具可測量工件之外徑、階段、深度、寬度者是？(A)樣柱 (B)分厘卡 (C)樣圈 (D)游標卡尺。 (A) 15. 開口銷的功用是？(A)防止螺帽或螺栓鬆脫 (B)機件定位 (C)固定兩機件 (D)代替螺栓鎖緊。 (D) 16. 為防止螺旋齒輪軸受軸向負荷時產生移動，則下列何種軸承最適用？ (A)徑向軸承 (B)對合軸承 (C)多孔軸承 (D)止推軸承。 (A) 17. 由若干個機件適度的組合而成，且各機件之間須相互約束，當其中某一機件運動時，其餘機件即可產生預期的相對運動，稱為(A)機構 (B)對偶 (C)連接物 (D)鏈條。 (B) 18. 此符號表示為(A)流量計 (B)消音器 (C)轉速計 (D)分離器。 (D) 19. 兩鐵塊A、B，鐵塊A 質量為0.6 kg 與鐵塊B 質量為0.9 kg，在一無摩擦之水平面上迎面對撞。鐵塊A 由左向右以4 m/s 之速度運動，鐵塊B 則由右向左以2 m/s 之速度運動。若其碰撞之復原係數e = 0.75，則鐵塊A、B 在碰撞後之速度分別為多少？ (A) 鐵塊A 以0.19 m/s 向右，鐵塊B 以1.69 m/s 向右。 (B) 鐵塊A 以0.61 m/s 向左，鐵塊B 以2.01 m/s 向右。 (C) 鐵塊A 以1.69 m/s 向左，鐵塊B 以0.19 m/s 向左。 (D) 鐵塊A 以2.30 m/s 向左，鐵塊B 以2.20 m/s 向右。 (C) 20. 帶狀制動器之緊側力與鬆側力，若時則制動器發生 (A) 鬆動 (B) 正常剎車 (C) 自鎖 (D) 帶子斷裂。 (D) 21 用以支持垂直軸底端的軸承為 (A)橫向軸承 (B)徑向軸承 (C)滾珠軸承 (D)止推軸承。 (D) 22. 下列何者屬於電阻焊接 (A)電焊 (B)潛弧焊 (C)氬焊 (D)閃焊。 (C) 23. 下列何者無法於機構中傳達運動與動力 (A)導螺桿 (B)凸輪 (C)軸承 (D)齒輪。 (B) 24 二極馬達與同馬力四極馬達之主軸，何者馬達主軸直徑較大？(A)二極 (B)四極 (C)相同 (D)不一定。 (A) 25. 依耐熱程度而論，下列何種車刀最高？(A)陶瓷 (B)碳化物 (C)高速鋼 (D)工具鋼。 (A) 26. 在熔接作業中，點熔接之程序可分為四部分，其作業內容及順序為 (A)加壓、熔接、保持、完成。 (B)熔接、加壓、加熱、完成。 (C)熔接、加壓、保持、完成。 (D)加壓、熔接、加熱、完成。 (B) 27. 何種齒輪傳動時，所能傳動力最大、噪音最小，而在兩平行軸間傳動?(A)斜形齒輪 (B)螺旋齒輪 (C)直齒正齒輪 (D)蝸形齒輪。 (B) 28. 粗車一工件直徑為33.2mm，工件尺寸為 32mm，則尚需進給多少mm? (一格0.5 mm ) (A) 0.3 (B) 0.6 (C) 1.2 (D) 2.4。 (C) 29. 四連桿機構中，可以做完全迴轉，並且有固定中心的連桿，通常被稱為 (A)搖桿 (B)連接桿 (C)曲柄 (D)浮桿。 (D) 30. 氣體在活塞–汽缸裝置內膨脹，產生18kJ之功，而內能減少20kJ。試求此膨脹過程之熱傳量。(A)2 kJ (B)1 kJ (C)-1kJ (D)-2kJ。 二. 問答題（佔40%）：共4題，每題佔10分 1. 請簡述非傳統加工法有那些特性？ 解答 非傳統加工的特性：高功率消耗、低材料切除率與表面效應（指表面粗糙度、熱影響區、硬度變化、裂縫和殘留應力）。 2請敘述(1)何謂二力構件(Two force members)平衡? (2)二力構件平衡是否為牛頓第三運動定律(作用力與反作用力)之例子?簡要說明為什麼? 解答 (1)二力構件平衡是指一構件不受力偶作用,僅受兩力作用,且此兩力大小相等但方向相反 並作用在同一直線上(共線). (2)不是.此一構件受到的兩力會抵消,故構件可維持原有之運動狀態,屬於牛頓第一運動定 律之例子.牛頓第三運動定律之作用力與反作用力是作用在兩個不同的物體上,故兩力 不會抵消. 3. 一機械裝置之傳動軸採用滾珠軸承(Ball Bearing)之支撐方式，試問：決定其潤滑劑是採用滑脂(grease)或是液態潤滑油(oil)潤滑之主要考量因素為何?請簡述之。 解答： (A). 滑脂(grease)潤滑： 轉速較低 溫度較低 具有防止外物侵入之保護件。 (B) 液態潤滑油(oil) 潤滑： 轉速較高 溫度較高。 4. 皮帶傳動(Belt Drive)是使用於軸和軸間之距離較遠的動力傳送機構。試問： (A).何謂開口皮帶?其特性為何?(依需要可畫簡圖輔助說明) (B).何謂交叉皮帶?其特性為何?(依需要可畫簡圖輔助說明) (C).皮帶惰輪之功用為何? 解答： (A). 開口皮帶：兩皮帶輪轉向相同；接觸角(包覆角)較小；除單輪傳動外亦可作階級齒輪(變速)傳動。 (B) 交叉皮帶：兩皮帶輪轉向相反；接觸角(包覆角)較大且兩輪接觸角相同；只能用在單輪傳動。 (C) 用於開口皮帶時可增加小皮帶輪之接觸角(包覆角)；可增加皮帶張力。