101年度第2次機械專業人才認證考試試題

專業等級：機械工程師基礎能力鑑定

科目：機械製圖

考試日期：  101年 12月 16日 9：00 ~ 10：30                 第  1頁，共  5  頁

- 選擇題30題（佔60%） (C) 1. 尺度標註時符號表示：(A)最大之表面粗造度為Ra=6.3mm (B)表面必須切削加工 (C)表面不可以切削加工 (D)表面是否切削加工由施工者決定。 (A) 2. 下列之剖視圖表示法何者正確 ? - 3. 下圖的加工裕度是 Ⓐ 2mm Ⓑ 2μm Ⓒ 0.002mm Ⓓ 0.02cm。 (C) 4.下圖之等角半剖視圖為 (D) 5. 下列線條若在視圖中重疊時，最優先繪出者為 (A) 假想線 (B) 隱藏線 (C) 中心線 (D) 輪廓線。 - 6. 下列線條何者以細鏈線繪製(A) 折斷線 (B) 假想線 (C) 隱藏線 (D) 剖面線。 (D) 7. 尺度標註應儘量標註於(A)前視圖(B)俯視圖(C)右側視圖(D)視圖與視圖之間。 (A) 8. 於物體視圖上標註尺度，其尺度分有那兩種？ (A) 大小與位置 (B)方向與角度(C)寬與厚(D) 長度與距離。 (B) 9. 若一公差尺度為 60.5−0.03−0.05，則其最大極限尺寸為 (A)60.53mm(B)60.47mm (C)60.55mm (D)60.45mm。 (D) 10. 請依三視圖所示，選出正確的立體圖(A) (B) (C) (D) 。 (C) 11. 有表達物體上斜面的實形功用的視圖是(A)剖視圖 (B)習用視圖 (C)輔助視圖 (D)半視圖。 (D) 12. 對於一般標準機件，為了要求完美，（A）需繪製零件圖（B）因是標準機件故不需要（C）零件圖及規格皆需繪出（D）不需繪零件圖但需要有規格。 - 13. 請選出圖示中的三視圖 (D) 14. 關於組合圖上之標註，下列何者為非？ (A)要標註件號 (B)要標註全長及全高尺度 (C)必要時要標註與相關零件配合之尺度有助於機器之安裝 (D)要標註零件詳細尺度。 (D) 15. 公制三角螺紋之螺紋角度為 (A)29° (B)30° (C)55° (D)60°。 (D) 16. 依照鉛筆的軟硬次序排列，下列何者正確? (A)H、HB、F、2H (B)H、2H、F、HB (C)2H、F、H、HB (D)2H、H、F、HB。 (C) 17. 若有一直徑50mm之圓球，尺度標註時其尺度數字應為：(A)Φ50 (B)S50 (C)SΦ 50 (D)50。 (B) 18. 栓槽軸的端視圖之習用表示畫法為 (A) (B) (C) (D) 。 (C) 19. 一齒輪之模數為4，齒數40，則其節圓直徑為 (A)10mm (B)44mm(C)160mm (D)168mm。 (C) 20.正投影中，若物體離投影面愈遠，其視圖(A)不一定(B)愈小(C)大小不變(B)愈大。 (D) 21立體圖中，下列敘述何者為錯誤?(A)正投影立體圖有等角圖、二等角圖及不等角圖(B)等角圖其三軸線互夾120°(C)立體圖又有一點、二點及三點等透視圖之分 (D)等角圖面上之角度，與實際角度相等。 (C) 22.二正齒輪的嚙合條件是必須有相同的(A)齒數(B)節圓直徑(C)模數或徑節(D) 沒有限制條件。 (D) 23標準機件之規格標示於(A) 標題欄 (B)零件圖 (C)組合圖 (D)零件表。 (B) 24有關尺度標註之敘述，下列何者不正確? (A)尺度標註的目的是決定物體的大小和位置 (B)圖形比實際物體大三倍時，應標註1:3 (C)尺度應盡量標註於兩個視圖之間 (D)圓柱體的直徑與長度尺度通常標註於非圓視圖上。 (A) 25. 若欲設計孔與軸之餘隙配合，孔的公差為H7，則軸的公差應選擇 (A)d8 (B)n7 (C)r8 (D)t5。 (B) 26 有關游標卡尺的使用，下列選項何者正確? (A)一般游標卡尺可測得的精度最小可至0.1 mm (B)一般游標卡尺不可量測角度 (C)一般游標卡尺不可量測工件深度 (D)一般游標卡尺不可量測工件內徑。 (B) 27. 已知孔的尺度為2000.014，軸的尺度為2000.028，關於兩者的配合情形，下列敘述何者正確? (A)最大餘隙量為0.052 mm (B)最大干涉量為0.042 mm (C)最小餘隙量為0.032 mm (C)最小干涉量為0.020 mm。 (D) 28. 壓縮彈簧在機械零件製圖中，畫出的彈簧長度為? (A)工作長度 (B)安裝長度 (C)壓實長度 (D)自由長度。 (C) 29. 如圖所示符號表示(A)閘閥(B)止回閥(C)球閥(D)控制閥。 (D) 30. 左圖之上視圖為(A) (B) (C) (D) 二. 問答題（佔40%）：共2題，每題佔20分 - 請依照如圖所示固定板立體圖已知之尺寸，繪製該元件之正視圖、俯視圖和右側視圖，並於三視圖上標註尺寸。(立體圖上若有未標柱尺寸,可以忽略) 解答： 2. 請說明箭頭對邊熔接符號所指符號S、E、A、n、l代表之意義。 解答： S：熔接深度或強度 E：有效喉深 A：槽角 n：斷面熔接斷續數目 l：斷續熔接之長度