101年度第2次機械專業人才認證考試試題

專業等級：初級機械設計工程師

科目：基本熱工原理與應用

考試日期：  101年12 月16 日 13：30 ~ 15：00                  第  1頁，共  5   頁

- 選擇題35題（佔70%） (C) 1. 在冷媒特性曲線圖中之飽和區域，冷媒的形態為：(A)氣態 (B)液態 (C)液氣混合態 (D)固態。 (A) 2. 有一套冷媒壓縮的冷凍系統，操作在冷凝溫度為40°C與蒸發溫度為-5°C，則此系統的理想COP值(Carnot COP)為何：(A)6.0 (B)5.0 (C)4.0 (D)3.0。 (C) 3. 討論理想氣體狀態方程式正確性可用Z=PV/RT表示，若實際氣體密度大於理想 氣體密度，則： (A)Z>1 (B)Z=0 (C)Z<1 (D)Z。 (A) 4. 一封閉系統在定壓下所作的功為： (A)壓力×體積變化量 (B)壓力×溫度變化量 (C)壓力的平方 (D)溫度的平方。 (C) 5. 一卡諾熱機，若其高溫吸熱環境為327℃，低溫放熱環境為27℃，則其熱效率為 (A)10﹪ (B)30﹪ (C)50﹪ (D)92﹪ 。 (A) 6. 水和水蒸氣混合的密閉系統，飽和水蒸汽佔總質量的80﹪，其中飽和水蒸汽的比內能ug=2402.3 kJ/kg, 飽合水的比內能為uf=83.913kJ/kg，系統總質量為5kg，則系統內每kg質量的總內能為(A)1938.6 kJ (B)4845.3 kJ (C)9693.1 kJ (D)12011.5 kJ。 (A) 7. 就理想的布萊登燃氣渦輪機(ideal Brayton gas turbine)而言，下列之陳述以何者為最正確？ (A)由兩個等壓與兩個等熵過程所組成。 (B)由兩個等溫與兩個等熵過程所組成。 (C)由兩個等溫與兩個等壓過程所組成。 (D)由兩個等容與兩個等熵過程所組成。 (A) 8. 使用酒精溫度計量測物質的溫度，其讀取之刻度可以代表待測物之溫度，是利用熱力學(A)第零定律 (B)第一定律 (C)第二定律 (D)第三定律。 (D) 9. 有一部熱機運轉一循環，加熱過程所輸入之熱量為500 J，放熱過程所輸出之熱量為180 J，熱傳損失170 J，則其熱效率為：(A)36% (B)34% (C)32% (D)30% 。 (D) 10. 引擎之活塞移動至上死點時，活塞上方剩餘之體積稱為餘隙容積(Clearance volume)。某一引擎，活塞直徑為50mm，行程(Stroke)為100mm，餘隙容積為20,000mm3，則該引擎之壓縮比(Compresssion ratio)為：(A)2 (B)4 (C)9.8 (D)10.8。 (B) 11. 某單位研發出113.15 (K)的高溫超導體， 是指多少℃下的高溫超導體 (A) 160℃ (B) -160℃ (C) 60℃ (D)260℃。 (C) 12. 一般火力發電廠最相似那一種熱力循環(A)鄂圖循環(B)迪塞爾循環(C)朗肯循環(D)卡諾循環。 (C) 13. 某系統經歷一個循環，系統輸出功Wout為1800 (kJ)，系統輸入功Win為 560 (kJ)，若已知系統排出熱Qout為1340(kJ)，則系統輸入熱Qin此為多少(kJ)? (A) 2380 (B) 2480 (C) 2580 (D)2680。 (B) 14. 在朗肯循環中，若渦輪對外作功1200kJ/kg，幫浦對過冷液體作功10kJ/kg，鍋爐吸熱3200 kJ/kg。則此循環之熱效率為(A)0.31% (B) 37.2% (C) 37.5% (D) 0.83%。 (D) 15. 下列那一種冷媒不會破壞地球臭氧層，造成溫室效應的指數也最低：(A)CFC-12 (B)HCFC-22 (C)HFC-134a (D)NH3。 (C) 16. 若冷卻盤管的表面溫度低於濕空氣的露點溫度，則濕空氣通過冷卻盤管時，可產生何種作用：(A)加熱與除濕 (B)冷卻與加濕 (C)冷卻與除濕 (D)加熱與加濕。 (D) 17. 在壓力為1atm及溫度100℃時，將原本的液態物質皆氣化後，若再繼續加熱過程，則此物質將成為：(A)飽和氣體 (B)飽和液體 (C)過冷液體 (D)過熱氣體。 (B) 18. 所列示各材料的熱傳導係數，由大到小的比較，何者正確：(A)銅＞鐵＞鋁＞銀 (B)銀＞銅＞鋁＞鐵 (C)銅＞鋁＞銀＞鐵 (D)銅＞銀＞鋁＞鐵。 (A) 19. 將流體之壓力勢能轉換為流體動能的能量轉換器是（A）噴嘴 （B）渦輪葉片 （C）壓縮機 （D）膨脹閥。 (D) 20. 就平行流熱交換器(parallel-flow heat exchanger)而言，下列之陳述以何者為最正確？ (A)最大的熱交換發生在出口端。 (B)冷流體的出口溫度可能高於熱流體的出口溫度。 (C)與反向流熱交換器(counter-flow heat exchanger)比較，若熱傳率相同，則平行流熱交換器所需的熱交換面積較少。 (D)最小的熱交換發生在出口端。 (A) 21. 下圖中，室外溫度為0C，利用熱泵(Heat pump)提供5.0kW之熱能以維持室內溫度在21C，利用關係式：熱泵之性能係數(Coefficient of performance-COP)為COP=QoutWnet，熱泵須作之最小功(Work)為多少kW？(A)0.36kW (B)4.6kW (C)5kW (D)70kW。 (B) 22. 考慮房屋為一系統，若房屋四周散熱為24.3 (KJ/s)，屋內爐火可提供熱能1340 (kJ/min)，要使屋內的內能變化量維持不變。則屋內電暖系統另須功率為多少仟瓦(kw)？(A) 2.03 kw (B) 1.97 kw (C) 1.51 kw (D) 1.01 kw。 (A) 23. 若理想氣體經歷一個等溫過程，則其氣體方程式，可寫為 (A)PV=C(常數) (B)PVr=C(常數)，r=cp/c (C) PVn=C(常數)，n>1 (D) PV1.4=C(常數)。 (D) 24. 在理想朗肯循環中，蒸氣進入渦輪時的焓值為3410kJ/kg，熵值為6.7975 kJ/kg.K。對應於渦輪出口處壓力之飽和液體熵值為0.8931 kJ/kg.K，而對應於渦輪出口處壓力之飽和蒸氣熵值為7.8314kJ /kg.K。則渦輪出口處之蒸氣乾度(quality)為(忽略動能及位能變化並假設此過程為可逆絕熱) (A)0.75 (B)0.65 (C)0.79 (D)0.85。 (B) 25. 朗肯循環中，提高渦輪入口處過熱蒸氣之溫度可(A)降低渦輪出口處蒸氣之乾度(quality) (B)增加渦輪出口處蒸氣之乾度(quality) (C)沒有影響度 (D)以上皆非。 (A) 26. 一密閉系統，在等容過程下加熱，初始壓力為P1，加熱完成後壓力為P2，系統體積為V，試問在此過程中系統對外所做的功為(A)0 (B)V(P2-P1) (C)V(P2/P1) (D)V(P1-P2) 。 (D) 27. 蒸氣動力廠循環工作壓力介於6000 kPa及50 kPa，則冷凝器內壓力為 (A)6 (B)5 (C)4 (D)0.05 MPa。 (C) 28. 有朗肯循環之蒸氣動力廠，泵做功2kJ/kg，水通過渦輪機做功792kJ/kg，鍋爐對水加熱2606kJ/kg，請問水通過冷凝器需散熱若干kJ/kg (A)3396 (B)3392 (C)1816 (D)1812。 (C) 29. 卡諾循環之熱機，工作溫度在600K至300K之間，若熱機輸入之熱為300 kJ/kg ，問此熱機排出之熱為(A)600 (B)1800 (C)150 (D)300 kJ/kg。 (A) 30. 空氣標準奧圖循環用以模擬實際應用之(A)汽油引擎 (B)柴油引擎 (C)噴射機引擎 (D)蒸汽機引擎。 (D) 31. 溫度32℃，相對溼度70％之空氣，其溼度比為（A）0.0232 （B）0.0202 （C）0.0222 （D）0.0212。 (C) 32. 泵在運轉中，若有氣泡隨流體流入壓力較高處時，因外界壓力升高，氣泡迅速破裂而產生振動及噪音現象，稱為 （A）排氣現象 （B）失壓現象 （C）孔蝕現象 （D）水鎚現象。 (D) 33. 就理想的郎肯冷凍循環系統(ideal Rankine refrigeration cycle)而言，下列之陳述何者為最正確？ (A)係由兩個等溫與兩個等熵(isentropy)過程所構成。 (B)係由兩個等溫與兩個等焓過程所構成。 (C)係由兩個等壓與兩個等溫過程所構成。 (D)係由兩個等壓與兩個等熵過程所構成。 (D) 34. 有一以R134a為冷媒的理想郎肯冷凍循環(ideal Rankine refrigeration cycle)之空調機，若蒸發器進口端冷媒為20OC的液氣混和態liquid-vapor state)，蒸發器出口端的冷媒為飽和氣態，下列何者之陳述最正確？ (A)顯熱有變化，所以，蒸發器出口端的溫度會比進口端的溫度高。 (B)顯熱有變化，但因考慮理想條件，所以，蒸發器出口端的溫度會與進口端的溫度相同。 (C)潛熱有變化，所以，蒸發器出口端的溫度會比進口端的溫度高。 (D)潛熱有變化，但因考慮理想條件，所以，蒸發器出口端的溫度會與進口端的溫度相同。 (A) 35. 考慮氣體壓縮機，若其它條件保持不變，就壓縮行程為等溫(isothermal)、多方(polytropic)與絕熱(adiabatic)過程而言，以下列何者之陳述為最正確？ (A)若壓縮行程為等溫過程，則所需的功最少。 (B)若壓縮行程為混合過程，則所需的功最少。 (C)若壓縮行程為絕熱過程，則所需的功最少。 (D)三者相同 。 - 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. （a）請寫出朗肯循環四個過程的特徵與設備名稱，再分別説明此四個過程傳熱與作功之特性 （b）説明如何應用熱力學第一定律於此循環（寫出方程式）。 解答： （a） 等熵壓縮過程為幫浦運轉，不傳熱，輸入功 等壓加熱過程為鍋爐運轉，輸入熱，不作功 熵膨脹過程為渦輪機運轉，不傳熱，輸出功 等壓(等溫)排熱過程為冷凝器運轉，排出熱，不作功 （b）熱力學第一定律應用於此循環之方程式為： 淨熱傳遞量=淨功 ∵鍋爐運轉，輸入熱＝QH；冷凝器運轉，排出熱＝-QL ∴淨熱傳遞量= QH－QL ∵幫浦運轉，輸入功＝-WP；渦輪機運轉，輸出功＝Wt ∴淨功＝Wt－WP ∴淨熱傳遞量=淨功 則寫成QH－QL＝Wt－WP 2. 一有一台水泵，水的進口壓力與溫度分別為1 bar與30℃，若水泵作功過程為等熵過程(isentropic process)，並且過程中忽略動能及位能之變化，當輸入功為4.5kJ/kg時，試問水經此水泵後出口壓力為何(bar)？ 解答 此系統為穩態穩流過程，根據能量守恆 q+w+(h1−h2)+ΔKE+ΔPE=0 因等熵過程 w≈vΔP ΔP=wv=4.5kJkg10−3m3kg×10−2bar⋅m3kJ=45bars P2=P1+ΔP=45+1=46bars