102年度第1次機械專業人才認證考試試題

專業等級：初級電控系統工程師

科目：電機機械原理

考試日期：  102年5 月 26 日 10：45 ~ 12：15                第  1頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） (B) 1. 一般具有歸零及判斷方向功能之相對型光學編碼器有幾組光學感測器(Photo sensor)？(A)2 (B)3 (C)4 (D)5。 (C) 2. 桿上變壓器一次側設有分接頭，其主要目的為：(A)調整功率因數 (B)減少渦流損 (C)調整二次側電壓 (D)減少漏電流。 (A) 3. 交流同步電動機若調整其轉子激磁為過激磁，則(A)馬達負載電流超前(B)馬達負載電流落後(C)馬達轉速變快 (D)馬達轉速變慢。 (A) 4. 下列何種介面採用並列傳輸？(A)LPT port (B)COM port (C)USB (D)IEEE 1394。 (A) 5. 請問並列輸出入埠的解碼電路作用是什麼？(A)選擇定址埠 (B)選擇要傳送哪一區(C)記憶體定址埠 (D)緩衝位址線資料。 (B) 6. 請問並列輸出入埠的交握(handshaking)控制線功能是什麼？(A)轉移資料進入埠 (B)幫助資料傳送或接收時之控制 (C)將埠中資料傳出 (D)選擇定址埠。 (D) 7. 下列何種感測器可取得直線位移的感測訊號？(A)增量型編碼器(encoder) (B)絕對型編碼器(encoder) (C)分解器(resolver) (D)光學尺。 (A) 8. 下列何者之能源轉換成電能之轉換效率最高？(A)水力發電 (B)太陽能發電 (C)燃煤火力發電 (D)天然氣火力發電。 (A) 9. 一台全新直流電動機，在未裝配前，應先做：(A)極性試驗 (B)絕緣電組測試 (C)溫升試驗 (D)絕緣耐力試驗。 (A) 10. 當微處理機與外界裝置介面時，下列何種裝置需使用數位類比轉換器(DAC)？ (A)直流馬達轉速控制 (B)RS232資料傳輸 (C)馬達編碼器 (D)溫度計量測。 (C) 11. 三相感應電動機之轉差率(slip)大於1時 (S>1)，表示：(A)不可能存在 (B)發電機運轉 (C)轉子轉速高於同步轉速 (D)剎車運轉。 (D) 12. 電樞導體之電流為直流者係：(A)同步電動機 (B)分激直流發電機 (C)串激直 流發電機 (D)以上皆非。 (A) 13. 調整兩個並聯交流發電機之激磁，可改變其：(A)功率因數 (B)端電壓 (C)負載分配 (D)以上皆非。 (D) 14. USB標準規格中所能提供的電壓及電流為 (A)3.3V 100mA (B)1.8V 200mA (C) 12V 400mA (D) 5V 500mA。 (B) 15. 單相分相式感應電動機無法自行起動，但用手轉動轉軸後可使其正常運轉，此現象最可能之故障原因為？(A)沒有電源 (B)離心開關接點故障 (C)啟動繞組斷路 (D)繞組短路。 (D) 16. 一般而言，下列何種步進馬達之步進角度最小？(A)2相全步級 (B)2相半步級(C)5相全步級 (D)5相半步級。 (C) 17. 在無刷直流馬達中，我們以電子式換向來取代機械式碳刷換向，而為了達到電子式換向之目的，我們必須偵測馬達之何種物理量來作為換向之用？(A)定子場電壓 (B)定子場電流 (C)轉子之角度 (D)轉子之角速度。 (A) 18. 以下有關直流機之敘述，何者不正確？(A)直流機之電樞反電勢與其轉速成反比 (B)直流電動機之轉矩與電樞電流成正比 (C)直流他激式電動機之場電流增加 時，轉速反而下降 (D)直流串激電動在低速時有甚大之轉矩。 (B) 19. 4個位元D/A Converter (Digital to Analog Converter)，其參考電壓5V，則當位元組 每增加1時（例如1010增加為1011），所對應的電壓就會增加多少？(A) 1.25 V (B) 0.3125 V (C) 0.625 V (D) 0.156 V。 (A) 20. 馬達被分類為直流（DC型）或交流（AC型），係依何區分？(A)依其使用的電源類型區分 (B)依驅動轉子的電壓區分 (C)依驅動轉子的電流區分 (D)使用PWM技術者為交流。 (C) 21. 13-bit串列輸出的單圈絕對型編碼器，其每圈可產生的定位脈衝總數為 (A) 32768 (B) 4096 (C) 8192 (D)131072。 (C) 22. 每圈有2048個脈衝數的增量型編碼器，若經由四倍頻電路以串列方式傳送，則需 要多少位元的串列通訊介面？(A)11-bit (B)8-bit (C)13-bit (D)4-bit。 (D) 23. 下列通訊系統規格中，何種採用資料信號差動方式作串列式傳輸？(A)RS232 (B)GPIB (C)SCSI (D)RS485。 (D) 24. 請問下列哪一個方法可以改變步進馬達之轉向呢？(A)對調任一相繞組之接線 (B)對調任二條電源線 (C)改變激磁脈衝波的頻率 (D)改變相繞組的激磁順序。 (D) 25. 有一部直流分激電動機操作在某一個特定的負載下，此時若加大此電動機之負 載，則下列哪一項參數值會增加？(A)馬達轉速 (B)反電動勢 (C)場繞組之電流 (D)電樞繞組之電流。 (C) 26. 一個六極直流發電機，電樞之總導體數為800條，電樞繞組之連接有兩條並聯路 徑，每極之磁通量為0.01韋伯，轉子之轉速為600rpm，則電樞產生之電壓為： (A)120V (B)200V (C)240V (D)300V。 (B) 27. 下列何者不是RS-232之主要優點？(A)基本構造簡單，價格便宜 (B)傳送距離較長 (C)規格之歷史較悠久，配備此介面之裝置多 (D)備有豐富之應用軟體支援。 (C) 28. 若把直流分激發電機之兩出線端短路，則：(A)立即產生很大電流把發電機電樞 繞組燒毀 (B)電壓隨短路時間逐漸上升，終於磁極繞組燒毀 (C)電壓及電流立即 減小 (D)電流回授至電樞，使驅動電動機立即停止。 (A) 29. 過複激式直流發電機，其端電壓隨負載電流增加而：(A)上昇 (B)下降 (C)無影 響 (D)昇降不定。 (A) 30. 控制直流馬達之何種物理量和所施加的電流成正比？(A)扭力（轉矩） (B)轉速 (C) 功率 (D)電壓。 (C) 31. 某食物調理機在高速使用馬達下，每運轉3秒鐘，即必須停30秒，重複此種間歇 性運轉。其原因為(A)該機器使用間歇性運動的日內瓦機構 (B)避免受力不均衡 (C)該機器使用馬達的最大瞬間電流驅動 (D)避免馬達的反電動勢過大。 (D) 32. 下列何種馬達之轉動速率和命令速率間為非同步？(A)步進馬達(B)直流變頻馬達 (C)變磁阻馬達(D)感應馬達。 (D) 33. 一個N位元的A/D轉換器，若輸入電壓滿刻度為VFSR，請問其解析度為何？ (A)N/VFSR (B) VFSR/N (C) 2N/VFSR (D) VFSR/2N。 (A) 34. 對於直流電動機之基本構造與原理說明，下列何者不正確？(A)主要構造包括碳刷與換向器片，定子電樞與轉子磁場 (B)由直流電源激磁 (C)電樞繞線組在轉子上，而磁場線圈繞組在定子上 (D)小型馬達 (例如30W以下)大多是利用直流電動機之架構製作。 (D) 35. 步進馬達之速度驅動控制是以：(A)輸入不同電壓大小控制 (B)輸入不同電流大小控制 (C)利用磁場強弱控制 (D)利用脈衝訊號頻率快慢控制。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 試分別說明雙繞組及三繞組變壓器之基本構造與工作原理。 解答： 變壓器之基本構造具有鐵心及兩個或三個以上之繞線組，由一或兩個以上之繞線組承 受交流電力，利用電磁感應作用使電流和電壓產生大小改變，再由另一個或兩個以上繞線組供給相同頻率之交流電力。 2. 有一部50馬力，250V，1200r/min之直流分激式電動機，電樞電阻RA = 0.06，激磁場電路總電阻Radj+RF = 50，分激磁場繞組每極有1200匝，無載轉速為1200 r/min，如下圖所示。試求(A)當輸入電流為100A時電動機之轉速(10分)；(B)當輸入電流為100A時電動機之輸出功率(10分)。 解答： (A) 電樞電流 IA=IL−IF=100−25050=95A 電樞反電勢 EA=VT−IARA=250−95×0.06=244.3V 電動機轉速 n=244.3250×1200=1173r/min (B) 電動機之輸出功率 P=EAIA=244.3×95=23208.5W