102年度第1次機械專業人才認證考試試題

專業等級：初級電控系統工程師

科目：電路設計

考試日期：  102年 5 月 26 日 10：45 ~ 12：15                第  1頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） (A) 1. 參考下圖之電路，若二極體偏移電壓為0.6V，令V1=0.4V，V2=0.5V，請問二個二 極體導通狀況為何？(A)均不導通 (B)均導通 (C)只有D1導通 (D)只有D2導通。 D1 D2 10 10 100 (D) 2. 將電路或設備與一個共同接地平面隔離, 或者與循環電流的共同配線隔離稱之為 (A)單點接地 (B)雙點接地 (C)參考接地 (D)浮動接地。 (D) 3. 若有二電感之電感値分別為10mH及40mH串接使用，請問其等效電感値為多少mH？(A)4 (B)8 (C)400 (D)50。 (B) 4. 下列何者不屬於電晶體BJT集極特性所包含的工作區域？(A)主動線性區（active linear region） (B)死區（dead-zone region） (C)截止區（cutoff region） (D)飽和區（saturation region）。 (A) 5. 交流純電阻電路其功率因數（Power factor）值為：(A)1.0 (B)0.707 (C)0.5 (D) 0。 (A) 6. 當直流惠氏登電橋（Wheatstone bridge circuit）平衡時，其穩態輸出電壓為零。若欲使下圖中之電橋平衡（即欲使V0為零），則未知電阻 R應為：(A)24Ω (B)12Ω (C)6Ω (D)3Ω。 VS (B) 7. 三相電源及負載可接成Y型或△型，若將Y−Δ起動接法應用於感應電動機，其目的是為了甚麼？(A)提高啟動轉矩 (B)降低啟動電流(C)提高運轉效率 (D)增加輸出功率。 (C) 8. 下列對於避免串音(CROSS TALK)敘述，何者錯誤？(A)可以利用絞線的方法 (B) 導線上可以施以屏蔽 (C)可以縮短兩導線間的距離 (D)串音可以分為電容性干擾及電感性干擾分析之 (A) 9. 電容相等之三個電容器以不同之連接方式相互連接，下列何種接法所得之電容值最大？(A)三個並聯 (B)三個串聯 (C)兩個並聯後與第三個串聯 (D)兩個串聯後與第三個並聯。 (C) 10. 放大器所產生之失真，以下何者為非？(A)波幅失真 (B)頻率失真 (C)輸入失真 (D)相位失真。 (D) 11. 三相220V、5馬力之電動機，其分路熔絲開關應選用多少安培為安全？(A)5A (B)10A (C)20A (D)30A。 (C) 12. 有一延長線其規格標示為電壓125V、電流15A，該延長線之多孔插座上連接有電鍋和烤箱兩項設備，其規格分別為110V、800W和110V、1200W，則該延長線通過之電流量為多少？是否超過延長線之最大安全電流容量？(A) 12.5A，未超過 (B)15A，未超過 (C)18.2A，超過 (D)20.4A，超過。 (D) 13. 下圖中Rx值為何值？可得最大功率於Rx上：(A)16Ω (B)12Ω (C)8Ω (D)4Ω。 (D) 14. 避雷器之接地電阻應保持在 (A)5 (B)25 (C)50 (D) 10 歐姆以下。 (B) 15. 10F之電容器充電至100V時，所儲存的能量為(A)0.1焦耳 (B)0.05焦耳 (C)0.04焦耳 (D)0.002焦耳。 (D) 16. 如左圖所示之稽納二極體電路中，流經稽納二極體之電流為多少毫安培？(A)1.5mA (B)3.7mA (C)0.63mA (D)3.1mA。 (C) 17. 決定濾波器功能的三大要素，下列何者為非？(A)斜率 (B)漣波 (C)雜訊 (D)偏移。 (B) 18. 某斷路器用於3.3kV系統時，最大啟斷電流為20kA，若使用於6.6kV系統時，最大啟斷電流為多少？(A)5kA (B)10kA (C)20kA (D)40kA。 (B) 19. 克希荷夫電壓定律簡稱為(A)CVL (B)KVL (C)CLL (D)KLL。 (B) 20. 交流電磁電驛用於同電壓之直流電源時，該電磁電驛(A)不動作 (B)線圈燒毀 (C)斷續動作 (D)持續動作。 (A) 21. 電動機在可正逆轉場合下，於電磁開關控制電路加裝延遲電路以延長切換時間，主要目的為何？(A)防止電路因電弧而造成短路 (B)防止電動機燒毀 (C)減少起動電流 (D)使電動機完全停止後再起動。 (D) 22. Y-△啟動之主要目的為(A)避免對線路造成太大之瞬間壓降 (B)限制起動電流 (C)緩衝起動牽引力 (D)以上均是。 RE (D) 23上圖為ㄧ差動放大器電路，今欲調整其穩定性則須 (A)加大R1與R2 (B)加大RC2 (C)加大RC1 (D)加大RE。 (D) 24. 有一個共集極放大器的負載電阻為1kΩ，電晶體的β增益為100，此放大器的輸入阻抗約為(A)1kΩ (B)5kΩ (C)20kΩ (D)100kΩ。 (C) 25. 下圖中電容器的端電壓值為何？(A) (B) (C) (D)。 (B) 26. 一個RL串聯的電路，如通過100V直流時電流為12.5A，如通過100V交流時電流為10A，則該電路的電阻值與感抗值組合為何？(A)5Ω，12Ω(B)8Ω，6Ω (C)10Ω，6Ω (D)12Ω，16Ω。 (A) 27. 三用電表使用歐姆檔測試時，撥在哪個檔位所消耗的電流最大？(A)R1 (B) R10 (C) RK (D) R10K。 (A) 28. 在一個電路中，兩個大小相同的2法拉電容器並聯之後，其總電容量大小為何？(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1 法拉。 (A) 29. 將75Ω及34Ω之兩電阻器並聯時，其總電阻之大小為何？(A)小於34Ω (B)等於34Ω (C)大於75Ω (D)介於75Ω與34Ω之間。 (C) 30. 實功率為P，虛功率為Q，則視在功率S之大小為何？(A)P2−Q2 (B)P2−Q2 (C)P2+Q2 (D)P2+Q2。 (B) 31. 如下圖所示，RS=16 Ω，14 V< VS< 20 V ，50 Ω< RL< 100 Ω。若採用10 V之理想齊納二極體(Zener diode)，則IZ範圍為何？(A) 0.25 A<IZ< 0.715 (B) 0.05 A <IZ<0.525 (C) 0.725 A<IZ<1.25 (D) 1.25 A<IZ<1.735 A。 (A) 32. 一個共射極電晶體電路，下列敘述何者正確？(A)輸入端為基極，輸出端為集極，而射極接地 (B)輸入端為集極，輸出端為基極，而射極接地 (C)輸入端為射極，輸出端為基極，而集極接地 (D)輸入端為射極，輸出端為集極，而基極接地。 (D) 33. 下圖所示電路，求IC(β=100，且¦VBE¦=0.7 V) 大小為何？ (B) 0.43 (B) 0.46 (C) 1.28 (D) 1.69 mA。 4k 100k 0.5k (B) 34.利用Y-Δ啟動操作器啟動電動機時，其啟動電流為原全電壓啟動時電流之多少倍？ (A)3 (B)1/3 (C)1/3 (D)1。 (B) 35.對於下圖所示之電晶體電路，試求出VCE =？(A)3.38V (B)0.2V (C)0.6V (D)2.4V。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 請提出五個必須加裝漏電保護設施的用電場所。 解答：浴室、廚房、洗衣間、釀造間、冷凍廠、製冰場、游泳池、鍋爐房、水療間等。 2. 請問下圖中之電容與電阻串聯電路，若其輸入電壓為10cos(120t)，則穩態時電阻的輸出電壓VR為多少？。 解答： VR= 8.8cos(120t+27.9) V