102年度第1次機械專業人才認證考試試題

專業等級：初級機械設計工程師

科目：機械製造

考試日期：  102年 5月26日 9：00 ~ 10：30                  第  1頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） (B) 1. 下列組織何者硬度最高 ? (A)波來鐵 (B)麻田散鐵 (C)變韌鐵 (D)沃斯田鐵。 (B) 2. 利用銑床加工一模數為5mm，齒數為30齒之正齒輪，則需將胚料加工至直徑多少？ (A)150mm (B)160mm (C)180mm (D)210mm (A) 3. 關於磁性材料之殘留磁力Br、保磁力Hc 之要求，下列敘述何者正確 ? (A)磁心材 料Br小、Hc小 (B)永久磁材Br小、Hc大 (C)磁心材料 Br大 、Hc小 (D)永 久磁材Br大、Hc小 (C) 4. JIS規範一般構造用鋼SS41的41代表什麼?(A)硬度HRC4l (B)含碳量0.41% (C)抗拉強度4lkg/mm2 (D)伸長率41%。 (C) 5. 放電加工後之加工表面會有一層變質層，對於此變質層之敘述下列何者不正確？(A)表面是非常多的放電痕相互重疊所組成 (B)係一層淬火層，表面常具有微裂紋 (C)為一層肥粒鐵組織，硬度低，容易銼削(D)電流愈大，變質層厚度愈厚。 - 6. 銑削加工之工件表面粗造度，下列哪個不屬於銑削因子（A）刀具顏色（B）切削速度（C）切削深度（D）進給率。 (D) 7. 一般工廠之指示量表,無法來測量工件之(A)偏心量(B)同心度(C)平面度(D)表面粗糙度。 (A) 8. 內圓加工製程中，若要求高精密圓筒度時何種加工方法最可能達到要求?（A）內孔研磨（B）車削（C）精密搪孔（D）以上皆非。 (A) 9. 下列敘述有關鑄鐵對溫度吸收的反應何者正確?（A）吸熱快、散熱慢（B）吸熱慢、散熱快（C）吸熱快、散熱快（D）吸熱慢、散熱慢。 (B) 10. 關於放電加工，下列敘述何者為正確： (A)脈衝愈大加工速度越慢，表面粗度愈 大 (B)脈衝愈大加工速度越快，表面粗度愈大 (C)脈衝愈小加工速度越快，表面粗度愈 大(D)脈衝愈大加工速度越快，表面粗度愈小。 (A) 11. 鑄鐵中含有片狀石墨成份的是： (A)灰鑄鐵 (B)白鑄鐵 (C)展性鑄鐵 (D)延性鑄鐵。 (D) 12. 真圓度測量機無法作下列何種量測？ (A)真圓度 (B)同心度 (C)真平度 (D)位置度。 (A) 13. CNC工具機的數值控制加工程式碼中，M03、M05、M06與M08四個碼，表示主軸順時針轉動的是哪一個？(A)M03 (B)M05 (C)M06 (D)M08。 (D) 14. 一般的CNC工具機做線性差補時，不需要以下哪一個參數？ (A)起始點座標 (B)終點座標 (C)各軸的速度指令 (D)刀具號碼。 (C) 15. 鑽削大孔徑，先鑽導孔主要是為避免(A)切邊磨損(B)連續切屑(C)大鑽頭之靜點阻 力(D)鑽得太快。 (A) 16. 適宜磨削碳化鎢刀具的砂輪磨料是(A)綠色碳化矽(B)碳化矽(C)褐色氧化鋁(D)白色氧化鋁。 (C) 17. 使用螺絲螺帽進行組裝時，選用彈簧墊圈的目的在於 （A）增加鎖緊面的平整度（B）使裝配較為緊實（C）是作為防鬆裝置之用（D）以上均對。 (C) 18. 有一具有10HP之CNC車床，用碳化鎢刀具車削180BHN勃氏硬度之低碳易切鋼(切削速度V=225 m/min)，粗車時工件直徑由20mm車削至17.5mm，則其適合之主軸轉速為多少rpm？(A)1582 (B)2582 (C)3582 (D)582 (D) 19. 加工時無熱應力產生且不致影響機械性質的加工方法是（A）雷射加工（B）放電加工（C）電子束加工（D）超音波加工。 (A) 20. 磨料噴射加工不適於（A）硬性材料（B）脆性材料（C）韌性材料（D）軟性材料 之加工。 (B) 21. 鑄件的表面很硬，應選用何種銼刀（A）新銼刀（B）舊銼刀（C）圓銼刀（D）什錦銼刀。 (A) 22. 下列何者非金屬材料發生潛變(Creep)之原因:(A)疲勞 (B)差排爬升或移動 (C)晶界滑動 (D)潛變擴散。 (D) 23. 鋼之高溫脆性之主因為鋼中含過量的：(A)Mn (B)Si (C)P (D)S。 (A) 24. 過共析鋼之標準組織中，含：(A)初析Fe3C與波來鐵 (B)初析肥粒鐵與波來鐵 (C)麻田散鐵 (D)變韌鐵。 (A) 25. 為消除鑄件之殘留應力，並使之軟化以利切削加工，所應進行之熱處理方法為（A）退火（B）淬火（C）正常化（D）回火。 (D) 26. 以下何種方式可使鋼料淬火後殘留之沃斯田鐵變態為麻田散鐵，增加工件的耐磨耗 性、硬度和尺寸安定性 (A)退火 (B)球化處理 (C)正常化處理 (D)深冷處理。 (B) 27. CNC工具機程式指令中M碼代表： (A)準備機能 (B)輔助機能 (C)插位機能 (D)刀具機能。 (D) 28. 下列何者為熱固性材料？ (A)聚氯乙烯 (B)壓克力 (C)氟樹脂 (D)酚醛樹脂。 (D) 29. 若鋼在空氣中冷卻後產生細波來鐵，這種熱處理稱為： (A)退火 (B)淬火 (C)回火 (D)正常化。 (A) 30. 表面處理鍍鋅係屬 (A)表面塗層 (B)表面硬化 (C)電鍍處理 (D)滲碳處理。 (C) 31. CNC工具機的軸向定義是將主要旋轉主軸中心線一致或平行的軸定義為？ (A)X軸 (B)Y軸 (C)Z軸 (D)U軸。 (D) 32. 鑽腹頂端兩圓錐面的交線稱之為(A)鑽腹(B)鑽邊間隙(C)鑽唇(D)靜點。 (A) 33. 車削時利用三線檢查螺紋是否正確，係檢查螺紋的(A)節徑(B)牙深(C)外徑(D)節距。 (D) 34. 如左圖所示之板子上有4個孔要鎖螺絲，請問螺絲鎖緊的次序是（A）1243（B）1423（C）1234（D）1324。 (D) 35. 我們經常看到齒輪的側面整個齒形均有倒圓角時，以下敘述何者正確（A）去毛邊（B）減少磨差（C）增加抵抗力（D）作為移動齒輪位置以改變速比時比較容易嚙合。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 何謂複合材料？試以基材類型、強化材類型分別說明複合材料的分類方式及其應用實例。 解答： 複合材料就是將兩種或兩種以上不同性質的材料，經人工複合而成的新材料。 以基材類型可分為： 1.金屬基複合材料------油箱等 2.高分子基複合材料----機翼等 3.陶瓷基複合材料------換熱器等 以強化材類型可分為： 1.顆粒強化複合材料----煞車盤等 2.纖維強化複合材料----螺旋槳等 3.疊層複合材料--------雙金屬板等 4.夾層結構複合材料----火箭噴嘴等 2. 放電加工常使用的形式有形雕放電加工、線切割放電加工、深孔放電加工三種，這三種方法的功用分別為何？使用的電極有何差別？試說明之。 解答： 形雕放電加工機以製作非貫穿之壓鑄模及鍛造模為主，使用之電極為塊狀或棒狀。 線切割放電加工機以製作貫穿之衝剪模為主，使用之電極為線狀。 深孔放電加工機以製作塊狀金屬進行線切割時所需之穿線孔為主，使用之電極為管狀電極。