102年度第2次機械專業人才認證考試試題

專業等級：機械工程師基礎能力鑑定

科目：機械原理

考試日期：  102年 12月 22 日 10：45 ~ 12：15                   第  1頁，共  4   頁

- 選擇題35題（佔70%） (B) 1. 下列何者為精密車床的導螺桿螺紋？(A) 惠式螺紋 (B) 愛克姆螺紋 (C) 方螺紋 (D) 鉅齒螺紋 (A) 2. 某彈簧線圈直徑為5 cm，線的直徑為0.4 cm，承受100 kg的軸向壓負荷時，撓曲量為10 cm，則彈簧常數為 (A) 10 kg/cm (B) 12.5 (C) 20 kg/cm (D) 25 (C) 3. 在熱機內以燃料燃燒產生熱能，再使熱能轉變為機械能的動力機稱為 (A)外燃機 (B)電動機 (C)內燃機 (D)反熱機。 (D) 4. 用以支持垂直軸底端的軸承為 (A)橫向軸承 (B)徑向軸承 (C)滾珠軸承 (D)止推軸承。 (A) 5. 當二軸間距較遠，而速度比又需精確穩定時，使用下列何種傳動機構較佳？ (A)鏈輪 (B)凸輪 (C)線輪 (D)滑輪。 (C) 6. 金屬彎曲之後，仍能保持部份原有彈性，當力量移去之後，會有某一程度的彈性恢復作用稱為 (A)殘留應力 (B)應變硬化 (C)回彈 (D)降伏。 (D) 7. 螺紋旋轉一圈，沿軸線上所移動之距離是？（A）螺紋長度（B）節徑（C）節距（D）導程。 (A) 8. 開口銷的功用是？（A）防止螺帽或螺栓鬆脫（B）機件定位（C）固定兩機件（D）代替螺栓鎖緊。 (A) 9. 齒輪之齒根圓與其嚙合齒輪之齒冠圓間之距離是？（A）間隙(Clearance)（B）背隙（C）齒間隔（D）工作深度。 (A) 10. 銑床垂直進給手輪每轉一圈移動2公厘，若手輪圓周上之刻度共2 0 0 格，則手動每轉一格的移動量為多少公厘 (A)0.0 1mm (B) 0.0 2mm (C) 0.0 5 mm (D)d1 mm。 - 11. 有互相咬合的A,B兩個齒輪，只知A齒輪的齒數是24，B齒輪的齒數是30,現在A 齒輪在30秒內旋轉了15圈，請問A齒輪1秒旋轉了多少齒？而B齒輪在45秒應 旋轉幾圈？(A) 12齒、18圈(B) 16齒、23圈(C) 12齒、30圈(D) 16齒、20圈。 (D) 12. 靜止之流體，具有流體中各點之壓力在各方向均應相等，這是依據(A)虎克定理(B)慣性定理(C)波義耳定理(D)巴斯噶定理。 (B) 13. 進行氧乙炔熔接時，熔接氣炬上的針閥調整順序為（A）先點燃氧氣，再打開及調整乙炔（B）先點燃乙炔，再打開及調整氧氣（C）氧氣及乙炔同時點燃及調整（D）視情況而定。 (A) 14. 吸收式冷凍機系統之主要構件包括蒸發器(evaporator) 、吸收器(absorber)、發生器(generator)與冷凝器(condenser)。試問其中之那兩處係由系統對外放熱，可利用做為必要之加熱源？ (A)冷凝器與吸收器 (B)冷凝器與發生器 (C)蒸發器與發生器 (D)蒸發器與吸收器。 (A) 15. 下列何者正確？ (A)多槽皮帶高速傳動(B)鏈條傳動安靜(C)皮帶傳動為剛性傳 動(D)鏈條傳動撓性傳動。 (D) 16. 若對電腦與機器運動有興趣，最好修習？(A)製造與材料(B)固力與設計 (C)熱流 與能源(D)控制與自動化。 (D) 17. 壓力單位為 (A)kg/mm²(B)kgf/mm²(C)kgf/m²(D)MPa。 (C) 18. 摩擦力與接觸面積大小成 (A) 正比 (B) 反比 (C) 無關 (D) 不能決定。 (B) 19. 有關燃料電池的敘述，何者有誤？(A) 利用氫及氧的電化學反應產生電流及水 (B) 反應物都密閉在反應器中，且容量是有限制的 (C) 不受卡諾 (carnot) 效率之限制 (D) 低噪音和操作性能靈活。 (D) 20. 生活伴侶機器人的技術範圍應有 (A) 影像處理技術 (B) 語音處理技術 (C) 行為反應技術 (D) 以上皆是。 (D) 21. 已商品化的熱機中，使用下列那一種循環之熱機具有最高的動力 / 重量比？(A) 郎肯 (Rankine) 循環 (B) 顎圖 (Otto) 循環 (C) 狄塞爾 (Diesel) 循環 (D) 布累登 (Brayton) 循環。 (D) 22. 下列何者可防止齒輪、軸承等機件發生軸向運動？ (A)鍵 (B)固定螺絲 (C)銷 (D)扣環。 - 23. 下列何者屬於反熱機 (A)壓縮機 (B)柴油機 (C)汽油機 (D)蒸汽機。 (A) 24. 向上銑切又名逆銑法，其缺點為(A)易引起週期性震動(B)螺桿餘隙不易消除(C)不適宜鑄鐵之銑切(D)易捲入工件壓損刀軸。 (A) 25. 積體電路(IC)的定義為一群在基材中製造，彼此連結而無法分開的電路，大多數 使用的晶片，其基材或基層是用(A)矽(B)鋁(C)鎂(D)鈦 製成。 (D) 26. 下列何種軸承最適合使用在同時具有單一軸向與徑向負載處?(A)單列徑向滾珠軸承(B)雙列徑向滾珠軸承(C)自動調心軸承(D)錐形滾子軸承。 (A) 27. 兩嚙合之外齒輪，齒數分別為100與60，模數為3，求兩輪之中心距離為多少?(A)240(B)280(C)320(D)360 mm。 (C) 28. 下列何者為擺線齒輪的優點（A）易機械加工（B）中心距允許變動（C）磨損小無干涉（D）壓力角為常數。 (D) 29. 連續冷卻曲線圖簡稱(A) T.T.T 圖(B) T.T.C圖(C) C.T.T圖 (D) C.C.T 圖。 (A) 30. 依據ISO規範，下列碳化鎢刀具之特性何者正確 (A) P20之耐磨性大於P40 (B) P20之靭性大於P40 (C)P20適用切削速度小於P40 (D)P20之硬度小於P40。 (D) 31. 如圖所示塊狀制動器，已知輪徑為30cm，摩擦係數為0.3欲產生1350N-cm之制動扭矩，則所需之制動力P為多少N？ (A)36 N (B)80N (C)100 N (D)120 N - 32. 假設偏心凸輪之偏心量為5 cm，則從動件之總升距為多少? (A)5 cm (B)10 cm (C)15 cm (D)20 cm。 (D) 33. 有關螺紋的敘述，下列何者不正確? (A)相鄰的二螺紋的對應點之間，其平行於軸線的距離，稱為螺距 (B)規格為M20×2的螺紋是細螺紋，而2是表示螺距尺度(mm) (C)三線螺紋的導程(L)與螺距(P)的關係是L=3P (D)順時針方向旋轉而前進的螺紋稱為左螺紋，反之，則是右螺紋。 (A) 34. 公制齒輪的齒型大小與何者參數相關 (A) 模數 (B) 節徑 (C) 壓力角 (D) 基圓半徑。 (D) 35. 將材料加熱至變態點溫度範圍以上知適當溫度，然後在大氣中徐冷至變態點溫度範圍以下的熱處理作業稱為 (A) 淬火 (B) 回火 (C) 退火 (D)正常化。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題佔15分 1. 試述機械實施潤滑的基本目的為何? *解答： - 減少磨耗。 - 散熱。 - 防銹蝕。 - 防污。 - 封口。 - 減震。 2. (A).請簡述齒輪傳動之優點及其功用? (B). A、B兩正齒輪相嚙合(外接)，A齒輪齒數36，B齒輪齒數90，如A齒輪以600rpm順時針旋轉，請問：B齒輪之旋轉方向與轉速為何? (C). 如下圖螺旋齒輪對(Helical Gears)，其左、右旋方向如斜線所示，若A齒輪為主動輪且其旋轉方向如圖中箭頭方向，請問：設計時應將止推軸承分別設置於A、B軸之左側或右側? *解答： (A). 優點：(1)速比正確。(2)大小動作均可傳達。(3)高低速傳動均可。(4)變速操作容易。(5)占用空間小。(6)潤滑容易，磨損少。 功用：(1)傳達動力。(2)改變運動方式。(3)改變傳動速度。 (B). 240rpm 逆時針旋轉。 (C). A軸之右側； B軸之左側。