102年度第2次機械專業人才認證考試

專業等級：初級電控系統工程師

科目：電機機械原理

考試日期：  102年 12 月22  日 10：45 ~ 12：15                第  1頁，共  5  頁

- 選擇題35題（佔70%） (C) 1. 下列何者不屬於電機機械能量轉換所需之必備實體系統？ (A)機械系統 (B)耦合元件 (C)電腦人機介面監控系統 (D)電機系統。 (C) 2. 進行分激直流電動機效率實驗時，端電壓220伏特，場繞線電流 1安培，電樞電流 9.5安培，磅秤力臂長0.4公尺，盤面讀數值為3公斤，轉速為1800rpm， 則效率為：(A) 0.92 (B) 0.94 (C) 0.96 (D) 0.98。 (C) 3. 有關直流電動機之敘述，下列何者錯誤？ (A) 轉速加倍時，反電動勢加倍 (B) 磁通量加倍時反電動勢加倍 (C) 電流加倍時，若端電壓一定，則反電動勢必上升 (D) 直流電動機之維護較感應電動機困難。 (D) 4. 一部1馬力、110伏特、60Hz之單相電動馬達，如透過滾珠螺桿以產生2 m/sec 之線性速度，假設整體運轉效率為0.8，則其額定推力為： (A) 746牛頓 (B) 373牛頓 (C) 597 牛頓 (D) 298牛頓。 (B) 5. 外鐵式結構之變壓器較適合應用於下列何種場所？(A)低電壓、小電流 (B)低電壓，大電流 (C)高電壓，大電流 (D)高電壓，小電流。 (B) 6. 下圖三相三線Δ 接380V 不接地系統，系統正常時，利用電壓表量測其線對地之電壓為多少？(A) 380V (B) 0V (C) 220V (D)不一定。 (B) 7. 對一個永久磁鐵，在其充磁後，其操作範圍主要是在磁滯曲線之B-H平面(B為縱軸，H為橫軸)的哪一個象限？(A)第一象限，(B)第二象限，(C)第三象限，(D)第四象限。 (C) 8. 在定位控制系統中，下列何者馬達常被用來作為開回路微定位控制？(A)直流馬達 (B)感應馬達 (C)步進馬達 (D)同步馬達。 (B) 9. 就直流伺服馬達控制而言，馬達之反電動勢(back emf)可相當於下列何者之功能？(A)位置回授，(B)速度回授，(C)電流回授，(D)加速度回授。 (A) 10. 有關光學編碼器，下列何者正確？(A)光學編碼器屬於數位型位置感測器 (B)光學尺與光學編碼器之工作原理完全不同 (C)絕對型比相對型便宜 (D)光學編碼器無法應用於角速度之量測。 (B) 11. 並聯運轉的同步發電機，當負載急速變化時，有發生異聲而振動，同時電力表，電流表之指針猛烈搖擺現象稱為：(A) 整步作用 (B) 追逐現象 (C) 不平衡現象 (D) 以上皆非。 (D) 12. 將同步發電機併聯至電力系統時，發電機之無載頻率應較系統頻率：(A) 視功率而定 (B) 視功率因數而定 (C) 稍低 (D) 稍高。 (D) 13. 三台單相11,000/440V變壓器作△－Y接線，若一次側電源為三相5,500V，則二次側線電壓應為：(A) 220V (B) 300V (C) 330V (D) 380V。 (D) 14. 一導線長10m在磁通密度之磁場中，若其導線上電流為，所受之力為0.02，則導線與磁場間之夾角為：(A) 60° (B) 30° (C) 45° (D) 90°。 (B) 15. 對同步電機一固定之輸出功率而言，V型曲線之最低代表：(A) 最佳效率點 (B) 最 高功因點(C) 最大轉矩點 (D)最大之樞電流。 (B) 16. 馬達的連續電流的大小與下列何者相關？(A)最高轉速 (B)穩態溫度(C)空載阻力 (D)滿載(全載)阻力。 (D) 17. 將50Hz變壓器使用於相同電壓之60Hz電源時，則其激磁電流應該 (A)不變 (B)為零 (C)增大 (D)減少。 (A) 18. 下列何種介面的接腳具有5V電源？ (A)USB (B)PS2 (C)COM port (D)以上皆非。 (A) 19. 關於步進馬達之敘述何者正確？(A) 步進馬達的特性為在低速領域時能輸出較大 轉矩 (B) 在高速領域時則步進馬達轉矩會逐漸上昇 (C) 步進馬達與AC伺服馬達相比，即使在高速領域步進馬達亦能獲得穩定的高轉矩 (D) 亦上皆非。 (D) 20. 某一個伺服馬達之額定最大轉矩為1.4 kg-cm，如果要提供14 kg-cm 之轉矩輸出以驅動負載 則應：(A)將外加電壓提高10 倍 (B)串接變壓器提高電壓 (C)串接10顆伺服馬達 (D)接一個10:1之變速齒輪箱。 (D) 21. 同步發電機欲作並聯運轉時，利用兩明一滅法，以檢查其整步。下列敘述何者為不正確？(A) 二明一暗，表示電壓稍異 (B) 三燈輪流明滅，表示頻率稍異 (C) 三燈皆滅，表示相序不同 (D) 三燈輪流明暗，表示頻率及相位稍異。 (D) 22. 一個具有A、B、Z(或C)三個輸出信號的增量型編碼器(encoder)，最多可以將輸 出信號倍幾倍頻？(A)1 (B)2 (C)3 (D)4。 (C) 23. 電磁式旋轉式角度偵測器的金屬齒輪共60齒，若量測到的輸出訊號頻率為 100Hz，則轉速為多少rpm？ (A)1rpm (B)60rpm (C)100rpm (D)6000rpm。 (B) 24. 單相變壓器的高壓側線圈有800匝繞線，低壓側線圈有40匝繞線，若高壓側額定 電壓為220伏特，低壓側額定電流為 4 安培，則此變壓器的額定電容量為多少瓦 (伏特-安培)？ (A) 880 (B) 44 (C) 160 (D) 440。 (C) 25. 單相變壓器的開路試驗，主要目的為何？(A) 求取變壓器一次側與二次側的等效 阻抗 (B) 求取變壓器的銅損 (C) 求取變壓器的激磁導納與鐵損 (D) 測試變壓器 的極性。 (D) 26. 下列何者是取樣後維持(sample and hold)電路基本原理的原理？ (A)產生一組已知電壓和外部電壓比較後再試圖平衡兩電壓以求得結果。 (B)穩定時間利用交換電阻網路產生二進位加權電壓或電流。 (C)利用二分法方式求得已知電壓和未知電壓間之平衡。 (D)儲存電壓以供量測時不致於變化。 (A) 27. 下列何者與變壓器的負載輕重，將較不會造成下列何者之改變？ (A) 鐵損；（B）銅損；（C）溫度；（D）絕緣強度。 (C) 28. 關於直流電機之補償繞組，下列敘述何者錯誤？ (A) 可抵消電樞反應 (B) 裝在主磁極之極面槽內 (C) 必須與電樞繞組並聯 (D) 與相鄰的電樞繞組內電流方向相反。 (B) 29. 分激式直流發電機之無載端電壓為250伏特，滿載端電壓為200伏特，此直流發電機的電壓調整率為多少？(A) 50% (B) 25% (C) 15% (D) 5%。 (A) 30. 在無載或輕載時，下列何者有轉速過高的危險？ (A) 串激式直流電動機 (B) 分 激式直流電動機 (C) 三相感應電動機 (D) 三相同步電動機。 (D) 31. 有關直流發電機的鐵損（鐵心損失）的敘述，下列何者正確？(A) 包含銅損(B) 包 含雜散損失(C) 包含機械損失(D) 包含磁滯損失。 (B) 32. 變壓器一、二次側電壓有相角差，主要是由下列哪一個因素造成？(A) 線圈電阻 (B) 漏磁 (C) 鐵損 (D) 絕緣。 (C) 33. 有關變壓器量測損失之敘述，下列何者正確？(A) 變壓器滿載下的鐵損遠大於無載時之鐵損。(B) 變壓器一次側等效阻抗可由開路試驗量測。(C) 變壓器的銅損主要是在短路試驗中量測。(D) 短路試驗是將變壓器的低壓側短路，在高壓側輸入額定的電壓。 (D) 34. 三相感應電動機在運轉時，若在電源側並接電力電容器，其主要目的為何？ (A) 降低電動機轉軸之轉速 (B) 增加起動電阻 (C) 減少電動機電磁轉矩 (D) 改善電源側之功率因數。 (B) 35. 有關三相同步電動機的特性，下列敘述何者正確？ (A) 機械負載轉矩在額定範圍增加，而其轉速會降低。(B) 機械負載轉矩在額定範圍增加，而其轉速維持不變。(C) 激磁電流在額定範圍增加，而其轉速會昇高。(D) 激磁電流在額定範圍增加，而其轉速會降低。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 - 一部接線208V，45kVA，60Hz的同步電動機，其同步電抗為2.5且忽略電樞電阻，磨擦及風阻損失為1.5kW，鐵心損失為1.0kW，當電動機驅動15馬力(HP)之負載，功率因數為0.8領先時，試求：(A)電動機線電流 (10分) (B) 電動機反電勢 (10分)。 解答： (A) 電動機輸出功率 Pout=15×0.746=11.19kW 電動機輸入功率 Pin=Pout+Pmechloss+Pcoreloss=11.19+1.5+1=13.69kW 電動機線電流 IL=Pin3VTcosθ=136903×208×0.8=47.5A (B) 電動機相電流 IA=IL/3=27.4 功率因數為0.8領先時，IA=27.4∠36.87°A 電動機反電勢 EA=V−jXsIA=208∠0°−j2.5×27.4∠36.87°=255∠−12.4°V 2. 何謂弱磁（field weakening）控制？ 解答： 在馬達達到額定轉速時，驅動器（或變頻器）的輸出電壓值已達直流匯流排電壓（DC bus voltage），在功率輸出一定的情況下，為進一步提高轉速，必須藉降低磁通來達成，不過如此也降低了馬達的輸出轉矩，此稱為馬達的弱磁控制。