103年度第1次機械專業人才認證考試試題

專業等級：機械工程師基礎能力鑑定

科目：機械原理

考試日期：  103年  5月 18 日 10：45 ~ 12：15                   第  1頁，共  4   頁

- 選擇題35題（佔70%） (B) 1. 蝸桿與蝸輪屬於下列何者領域？ (A)製造與材料 (B)固力與設計 (C)熱流與能源 (D)控制與自動化 (C) 2. 由一群抗力體組合，除能產生預期運動外，還能接受能源，產生其他效應或作功者稱為 (A) 機構 (B) 機件 (C) 機械 (D) 以上皆非 (B) 3. 一馬達以183.3 rad/sec旋轉，其轉速相當於 (A)1570 (B)1750 (C)1250 (D)1850 rpm。 (B) 4. 下列何者屬於內燃機？ (A)冷氣機 (B)噴射引擎 (C)壓縮機 (D)電動機。 (C) 5. 冷凍循環、氣渦輪發電循環、內燃機屬於下列何領域？ (A)製造與材料 (B)固力與設計(C)熱流與能源(D)控制與自動化 (A) 6. 下列何種機構可做為急回機構 (A)搖桿與滑塊機構 (B)齒條與小齒輪機構 (C)單向離合器機構 (D)日內瓦機構。 (B) 7. 在外形銑削和挖槽加工時，需要從指定點位置下刀時，該怎麼辦: (A)在下刀位置畫一圓，選取加工外形時要選取這圓，會從這圓心下刀。(B)在下刀位置畫一存在點，選取加工外形時要選取這存在點，系統會從這存在點位置下刀 (C)在設定參數過程中，系統會詢問是否要指定下刀點。(D)以刀具路徑編輯器增加一下刀點位置。 (D) 8. 具有儲存能量功能的機件是？（A）軸承（B）銷（C）螺絲（D）彈簧。 (D) 9. 下列何者是表面加工法？（A）電解加工（B）放電加工（C）銑削（D）陽極氧化。 (D) 10. 鉚釘本身之破壞方式有(A)張力及壓力破壞(B)扭轉及剪力破壞(C)張力及剪力破壞 (D)剪力及壓力破壞。 (D) 11. 下列有關密閉系統之敘述，何者有錯？(A)熱可傳進或傳出系統(B)功可傳進或傳出系統(C)密閉系統之形狀可改變(D)質量可傳進或傳出系統 (D) 12. 材料在彈性限度內受縱向拉力，則其橫向應變與縱向應變之比稱為(A)彈性模數(B)剛性模數(C)剪力模數(D)浦松氏比(Poisson Ratio)。 (A) 13. 歐丹聯軸器常用於 (A)相距甚近，且平行的兩軸 (B)相距甚遠，且不平行的兩軸 (C)相距甚遠，且平行的兩軸 (D)相距甚近，且不平行的兩軸 (E)相交的兩軸。 (B) 14. 對於開迴路控制系統，下列敘述何者為真？ (A) 輸出響應反饋與輸入訊號做比較 (B) 輸入訊號與輸出響應的關係已知 (C) 有外在干擾時，可能使系統更可靠 (D) 有誤差時，能對輸出與輸入間自動做調整。 (A) 15. 如圖下所示之二彈簧串聯，其彈簧常數分別為，，承受1kg之重物，當平衡時串聯彈簧之總伸長量為何？(彈簧重量不計) (A) 26.16mm (B) 4.905mm (C) 9.81mm (D) 6.54mm 。 (D) 16. 何種皮帶輪能達成確動傳動 (A) 平皮帶 (B) 三角皮帶 (C) 圓形皮帶 (D) 正時皮帶。 (B) 17. 傳統機械製造技術可達之精密度？(A)mm (B)μm (C)㎝ (D)nm (C) 18. 兩軸若有夾角，必須以何種聯軸器接合？(A)流體(B)歐丹(C)萬向(D)螺釘 (B) 19. 鏈條傳動之描述，下列何者正確？ (A)安靜高速(B)有滾動有滑動(C)效率低(D)注意打滑問題 (C) 20. 一厚度為10mm之鋼片由二支直徑均為10 mm之鉚釘固定在支架上，若鉚釘A受力4 kN，鉚釘B受力5 kN，則鉚釘A所承受的軸承 ( 壓 ) 應力為 (A) 50.9 MPa (B) 63.6 MPa (C) 40 MPa (D) 50 MPa (A) 21. 不能將流體能量轉換成軸功率的機械為 (A) 離心式壓縮機 (B) 蒸汽輪機 (C) 水輪機 (D) 風力輪機 (C) 22. 金屬彎曲之後，仍能保持部份原有彈性，當力量移去之後，會有某一程度的彈性恢復作用稱為 (A)殘留應力 (B)應變硬化 (C)回彈 (D)降伏。 (C) 23. 電子元件中的感應器屬於 (A)主動元件 (B)傳導元件 (C)被動元件 (D)傳動元件。 (C) 24. 電阻銲接是應用 (A) 小電流低電壓 (B) 小電流高電壓 (C) 大電流低電壓 (D) 大電流高電壓 (B) 25. 滾動軸承如欲負載容量愈大，應盡可能裝入 (A) 愈多數之小鋼珠 (B) 多數目之大鋼珠 (C) 愈大之鋼珠數目愈少 (D) 愈小的鋼珠數目愈少 (A) 26. 使從動件產生預期的不規則運動最簡捷的方法為使用 (A) 凸輪 (B) 連桿 (C) 斜齒輪 (D) 摩擦輪 (B) 27. 粗車一工件直徑為33.2mm，工件尺寸為∮32mm，則尚需進給多少mm? (一格0.5 mm )(A) 0.3 (B) 0.6 (C) 1.2 (D) 2.4。(B02-I010 中)(101-2) (C) 28. 過共析鋼加熱至A3以上，Acm以下之間的溫度可得下列何種組織(A) 沃斯田鐵＋雪明碳鐵 (B)沃斯田鐵＋肥粒鐵(C) 波來鐵＋肥粒鐵 (D)沃斯田鐵 (C) 29. 距中心線之偏差值之平均數，亦稱為算術平均值是？（A）最大高度粗度（B） 十點平均值粗度（C）中心平均值粗度（D）均方根值粗度。 - 30. 一模數為6，齒數為60之正齒輪，其周節為多少? (A)6π (B)8π (C)10π (D)12π。 (B) 31. 何種金屬材料具有良好硬化能？（A）鋁合金（B）合金鋼（C）銅合金（D）低碳鋼。 (C) 32. 標註M10×1.25的螺釘，其中10是指？（A）節徑（B）內徑（C）外徑（D）螺距。 (A) 33. 齒輪之齒根圓與其嚙合齒輪之齒冠圓間之距離是？（A）間隙(Clearance)（B）背隙（C）齒間隔（D）工作深度。 (C) 34. 砂輪的尺寸200×25×32其中32表示(A)外徑 (B)厚度 (C)孔徑 (D)粒度。 (A) 35. 工件總長100mm，錐度長50mm，錐度部分小徑20mm，大徑30mm，則錐度值為(A)15(B) 110(C) 120(D) 140。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題佔15分 1. 關於砂模鑄造(Sand casting)製程,請簡要說明何謂模型(Pattern),鑄模(Mold)和鑄件(Casting)及其關係. *解答： 砂模鑄造製程中, (1)模型是指用以製作鑄模所需之實物體，具有一定的形狀和尺寸，並與鑄件(產品)相近似。 (2)鑄模是當模型移除(或消失)後所形成具有空穴部份的物體，可用以容納融熔金屬液的充填。 (3)當充滿在鑄模之模穴中的金屬液凝固後即成為鑄件。 故模型的產生需依據鑄件的形狀和尺寸而定，而模型的優劣則會影響到鑄模的製作，並進而影響到鑄件(產品)的成敗。 2.比較傳遞動力時滾珠軸承 (ball bearing )與滑動軸承 (journal bearing )之特性？ *解答： 滾珠軸承 (ball bearing )之特性為： 1. 為高對傳動靈活。 2. 適合高速傳動。 3. 常以機油潤滑。 4. 適合輕型傳動。 5. 滾動噪音大。 6. 高對點線接觸精密度高不易。 7. 安裝空間大。 … 滑動軸承 (journal bearing ) 之特性為： 1. 為低對傳動傳動。 2. 適合低速傳動。 3. 常以油酯潤滑。 4. 適合重型傳動。 5. 滑動安靜。 6. 低對面接觸精密度高。 7. 安裝空間小。 8. 形狀簡單成本低。