103年度第2次機械專業人才認證考試試題

專業等級：初級電控系統工程師

科目：電路設計

考試日期：  103年 12 月 21 日 10：45 ~ 12：15                第  1頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） (A) 1. 一L亨利的電感器，有一交流電i(t)=IMAX cosωt 流經其上，則該電感器二端的電 壓應為 (A) V(t)=-ωLIMAX sinωt (B) V(t)=ωLIMAX sinωt (C) V(t)=-ωLIMAX cosωt (D)V(t)=ωLIMAX cosωt。 (A) 2. 一電路的電壓值為，電流值為，則此電路之有效功率為何？ (A)1732W (B)2000W (C)900W (D)1440W。 (D) 3. 有一個共集極放大器的負載電阻為1kΩ，電晶體的β增益為100，此放大器的輸入阻抗約為(A)1 kΩ (B) 5 kΩ (C) 20 kΩ (D) 100 kΩ。 (B) 4. 配電箱內之任何過電流保護裝置，如所裝接負載在正常狀態下須連續滿載三小時以 上者，該負載電流以不超過其額定值之(A)70％ (B)80％ (C)90％ (D)125 ％。 (B) 5. 若要將下圖的運算放大電路，改成積分器，則下列何者正確？(A)將R1改用電容器 (B)將R2改用電容器 (C)將R1、R2均改用電容器 (D)將R2開路。 (A) 6. 某兩級放大器，各級的功率增益分別為20dB及10dB，若無負載效應，則其總功率增益大小為何？ (A) 30 (B) 50 (C)100 (D)200 dB。 (B) 7. 串聯RLC交流電路若為電容性電路，則電流與電壓相位角關係為？ (A)同相位角 (B)電流超前電壓一相位角 (C) 電壓超前電流一相位角 (D)無法比較。 (C) 8. 有一電容及電阻之直流串聯電路，已知電容值為0.05 μF、電阻值為200 kΩ，則電容充電時之時間常數大小為何？(A) 1 (B) 4 (C) 10 (D) 20毫秒。 (D) 9. 將電路或設備與一個共同接地平面隔離, 或者與循環電流的共同配線隔離稱之為 (A)單點接地 (B)雙點接地 (C)參考接地 (D)浮動接地。 (B) 10. 電力公司收費計算之電能單位1度電相當於多少焦耳？(A) 6×105焦耳 (B) 3.6×106焦耳 (C) 6×106焦耳 (D) 3.6×105焦耳。 (D) 11. 電晶體放大電路中，最普遍使用作為電壓放大者，為下列何種電路？ (A)射極隨偶器 (B)共基極 (C)共集極 (D)共射極。 (A) 12. 根據克希荷夫電壓定律 ( KVL )，下圖所示電路中之電壓V1 為何？ (A) 10 V (B) 15 V (C) 20 V (D) 25 V。 (D) 13. 下列對於一個 BJT 電晶體之操作敘述，何者有誤？ (A) BJT當作開關使用且處於開路，此時BJT是操作於截止區( Cut Off Region )； (B) BJT當訊號放大器使用時是工作於主動區( Active Region )； (C) BJT操作於主動區( Active Region )時的偏壓方式是，B-E 介面順向偏壓 ( Forward Bias )，B-C介面逆向偏壓( Reverse Bias )； (D) BJT操作於飽和區( Saturation Region ) 時的偏壓方式是，B-E介面逆向偏壓 ( Reverse Bias )，B-C介面逆向偏壓( Reverse Bias )。 (A) 14. 有關數位三用電表的使用，下列敘述何者有誤？ (A)欲測量電流大小時，電表須與電路並聯； (B)作導通試驗時，若產生嗶聲，則代表導通； (C)交流電壓無極性，故紅與黑測試棒可不分極性； (D)接線接妥後，若電表顯示 1，表示量測數值太大，所選的檔位無法量測。 (M12-I006易) (C) 15. 有關雙極性電晶體 ( BJT ) 的敘述，下列何者正確？ (A) NPN雙極性電晶體的集極為P型半導體； (B) PNP雙極性電晶體的基極為P型半導體； (C) 當作開關使用時，BJT工作在截止區時如同開關OFF，工作在飽和區時如同開關ON； (D) 導通時，NPN及PNP雙極性電晶體的電流均由集極流向射極。 (M12-I016易) (B) 16. 交流電磁電驛用於同電壓之直流電源時，該電磁電驛(A)不動作(B)線圈燒毀(C)斷續動作(D)持續動作。 (D) 17. 有關二極體的敘述，下列何者錯誤？ (A) 二極體具有單向導通的功能； (B) 二極體會因為逆向偏壓太大而崩潰； (C) 理想二極體在順向偏壓下可視為短路； (D) 二極體在順向偏壓大於膝點電壓之後，其順向電流的上升速度趨於緩慢。 (A) 18. 下圖的電路在理想的情況下，若Vi 為1 V，R1 為1 k Ω，RF 為2. 2 k Ω，則Vo 電壓為何？(A) 1 V (B) 1. 2 V (C) 2. 2 V (D) 3. 2 V。 (C) 19. 有二個電阻R1 及R 2，下列何者之電阻值最小？ (A) R1 (B) R1、R 2 之串聯 (C) R1、R 2 之並聯 (D) R 2。 (A) 20. 下圖為採用分壓器偏壓的NPN電晶體電路，若R1開路，則 - 電晶體進入截止區； - 電晶體進入飽和區； - 電晶體燒毀； - 以上皆非。 (C) 21. 功率電晶體的集極與外殼通常接在一起，其主要目的為何？ (A) 美觀大方 (B) 製造方便 (C) 散熱較佳 (D) 易於辨認。 (A) 22. 導線之安培容量選取，至少應高於電動機額定電流的幾倍？(A)1.25 (B)1.35 (C)1.5 (D)1.8倍為原則，以符合電工法規規定。 (C) 23. 在電路圖下中，當電源電壓與電流具有相同相位時，電源電流之有效值為： (A)14.14 A (B)10 A (C)7.07 A (D)3.54 A。 (E) 24. 為解決ESD(靜電放電)問題，下列何者正確？(A) 所有內部控制器信號提供低阻通路以返回其原始點 (B) 將返回通路設置在靠近源信號的位置 (C) 為外部產生的雜訊電流（如ESD感應的）提供低阻通路 (D) 使電子設備機構上沒有放電路徑 (E) 以上皆是。 (A) 25. 如左圖所示，若檢流計G之指示值為零時，R之電阻值等於多少？(A)2 (B)3 (C)5 (D)1。 (B) 26. 下圖所示為一電阻、電容與電感串聯之交流電路，請計算其諧振頻率fr ：(A)0.8 kHz (B)1.6 kHz (C) 10 kHz (D) 16 kHz。 (D) 27. 一串聯諧振電路，，，諧振時電流為2A。求此電路於半功率頻率時，所消耗之功率為何？(A)40W (B)30W (C)20W (D)10W。 (C) 28. 下圖中電路的輸出電壓(Vo)之VP-P值為何？(A)2V (B)4V (C)6V (D)8V。 (A) 29. 有一個P通道JFET，若是VP=5V，IDDS=2mA，如果加上VGS=+5V時，則IDS的值為何？(A)0mA (B)1mA (C)2mA (D)3mA。 (A) 30. 下圖為ㄧRL串聯電路，則電路中阻抗所吸收之平均功率等於 (A)12.5W (B)22.5W (C)32.5W (D)42.5W。 (C) 31. 交流電路中，電壓源電壓有效值為110∠0° V，其內部的等效串聯阻抗為3＋j4 Ω，求為獲得最大輸出電功率時之負載阻抗應為多少？(A) 3＋j4 (B) 4＋j3 (C) 3－j4 (D) 4－j3 Ω。 (C) 32. 試問以下電路圖是實現何種功能？ (A)PI控制器(B) PD控制器(C)PID控制器(D)領先-落後控制器 (A) 33. 如下圖電路，試求 vx =？(A)0V (B)0.5V (C)1.5V (D)2.1V。 (C) 34. 某三相感應電動機之定子繞組以連接時，測得三引出線之任意兩線間之電阻值為0.6，若將其定子繞組改為Y連接時，則任意兩線間之電阻值應為 (A)4.5 (B)0.3 (C)1.8 (D)1.2。 (D) 35. 如下圖所示電路，求IC(β=100，且¦VBE¦=0.7 V) 大小為何？ (A) 0.43 (B) 0.46 (C) 1.28 (D) 1.69 mA。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 試繪出下列理想矽二極體截波電路的輸出電壓波形，其中假設為正弦波，其波峰分別為和且(0.6為二極體之切入電壓)： 解答： 2. 請問下圖中之電容與電阻串聯電路，若其輸入電壓為10cos(120t)，則穩態時電阻的輸出電壓VR為多少？ 解答： VR= 8.8cos(120t+27.9) V