103年度第2次機械專業人才認證考試試題

專業等級：初級機械設計工程師

科目：機械元件設計

考試日期：  103年 12月21日 10：45 ~ 12：15                  第  1頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） (D) 1. 請問齒型曲線不包括哪項 （A）漸開線齒型 （B）擺線齒型 （C）漸開線函數齒型 （D）迪卡爾線齒型 (C) 2. 兩模數為3mm之正齒輪相互嚙合傳動，正齒輪為全深齒制，兩正齒輪中心距離為 180mm，轉速比為1:4，則大齒輪之節圓直徑為多少mm? (A)144 (B)150 (C)288 (D)300。 (D) 3. 選用凸輪的運動曲線是根據它的何種特徵值？ (A) 速度 (B) 加速度 (C) 急 跳度 (D) 以上皆是。 (A) 4. 兩螺旋拉伸彈簧之彈簧常數分別20N/cm及30N/cm，將二彈簧並聯後，總彈簧常數 應為(A)50 N/cm (B)12 N/cm (C)1/12 N/cm (D)1/50 N/cm (A) 5. 由機械設計計算所得之理論尺度稱為(A)基本尺度(B)實際尺度(C)限界尺度(D)偏差 尺度。 (C) 6. 工作圖上標註“ ”表示? (A) 主要尺度 (B) 不同比例尺度 (C) 參考尺度 (D) 尺度更正 (B) 7. 擺線齒輪之壓力角 (A)恆定 (B)隨時在變 (C)隨齒數而定 (D)視滾圓大小而 定。 (B) 8.一般具交換性的齒形，何者不必相同：(A)模數 (B) 節俓 (C) 齒冠 (D)壓力角。 (D) 9. 以下何種軸承適用於承受軸向力：(A)滾針軸承(B)滾珠軸承(C)斜角滾珠軸承(D) 止推軸承。 (D) 10. 就摩擦傳動機構常用於下列何種場合？(A)負荷較重 (B)速度較低 (C)速比要求正 確性 (D)以上皆非? (A) 11. 制動器以何種原理來調節機件運動速度？ (A)吸收動能或位能轉變為熱能 (B)吸收熱能轉變為位能 (C)吸收熱能轉變為動能 (D)吸收電能轉變為動能 (A) 12. 下列何者為平行度公差符號(A) (B) (C) (D) (B) 13. 漸開線正齒輪之節圓半徑為 r，壓力角為 φ，其基圓半徑 rb 可表示為： (A) rb=r/cosφ (B) rb=rcosφ (C) rb=r/sinφ (D) rb=rsinφ (C) 14. 下列何種齒輪之主動軸和從動軸會相交？ (A)正齒輪 (B)人字齒輪 (C)斜齒輪 (D)螺旋齒輪 (B) 15. 一彈簧之彈簧率為42.0lb/in，而壓縮量(以自由長度為基準)為2.25in之彈簧，其所受外力為(A)100lb (B)94.5lb (C)96.5lb (D)以上皆非 (A) 16. 鋼珠滾動軸承之鋼珠數目愈多，或鋼珠愈大，則 (A)徑向負荷容量愈大 (B)徑 向負荷容量愈小 (C)軸向負荷容量愈大 (D)軸向負荷容量愈小 。 (C) 17. 下列何者不是定時皮帶(Timing belt)的優點？ (A) 可維持固定的轉速比關係。(B) 可用於高速運轉。 (C) 不會產生振動現象 (D) 可以驅動較大負荷。 (D) 18. 一般自行車或機車所採用之傳動鏈條為？ (A) 塊狀鏈 (B) 柱環鏈 (C) 平環 鏈 (D) 滾子鏈 (C) 19. 軸承號碼31362代表何種規格之軸承?(A)自動調心之滾珠軸承 (B)自動調心之滾 子軸承 (C)圓錐滾子軸承 (D)深槽滾珠軸承。 (C) 20. 通常在應用鍵時，鍵的尺寸一般為軸直徑的幾分之幾 (A) 1/2(B) 1/3(C) 1/4(D) 1/5? (D) 21. 一根實心軸，在1200rpm下傳遞500kW，且不能超過剪應力降伏強度Sys或在長度2m下不能扭轉超過4o。已知剪降伏強度Sys=300MPa、剪應力彈性模數G=80GPa、安全係數n=1.5、I=r4/4、J=r4/2，其軸最小軸直徑為：(A)32mm (B)42mm (C)52mm (D)62mm (B) 22. 具備自動調整中心功能的鍵為？ (A)平鍵 (B)半圓鍵 (C)滑鍵 (D)斜鍵 (A) 23. 下列何種情形容易造成螺紋之自鎖(self-locking)？ (A) 較小的導程角 (B) 較小的 摩擦係數 (C) 較小的螺旋角(D) 以上皆是 (D) 24. 下列何者不是以鍵聯結軸件所需考慮的破壞形式？ (A)鍵的剪切破壞。 (B)鍵的承壓破壞。 (C)軸鍵槽的承壓破壞。 (D)鍵的拉伸破壞。 (A) 25. 下面圖示為何種扣環(A)E形扣環(B)孔用c形扣環(C)軸用c形同心扣環(D)心形扣 環。 (C) 26. 下列何種齒輪可以應用在兩個傳動軸不相交也不平行的場合 (A)冠狀齒輪 (B)螺 旋齒輪 (C)戟齒輪 (D)蝸線斜齒輪。 (A) 27. 主動軸與從動軸之軸徑約為6公分，今以一套筒及二銷釘接合如圖所示，銷釘之直徑約為1公分，且其許可剪應力為600公斤/平方公分，若主動軸之轉速為240rpm，則最大安全輸出馬力為多大? (軸之容許剪應力與銷相同)(A)9.46 (B)7.5 (C)6.2 (D)4.73 PS (C) 28. 請問通常傳動螺桿的操作會避開危險轉速約(+,-)多少百分比 （A）30% （B）10% （C）20% （D）5% (C) 29. 蝸齒輪組當軸角(shaft angle)為90°時，蝸桿的軸節(axial pitch) px與嚙合蝸齒輪的橫向周節(transverse circular pitch) pt，之間的關係為？ (A) (B) (C) (D) (C) 30. 一般所指的單向公差與雙向公差，是指(A)形狀公差(B)方向公差(C)尺寸公差(D) 定位公差。 (C) 31. 下列哪一種螺紋其傳遞動力之效率最高？ (A) V形螺紋 (B) 圓螺紋 (C) 方形螺 紋 (D) 惠氏螺紋 (D) 32. 左圖幾何公差符號為(A) 真圓度(B) 圓柱度(C) 同心度(D) 位置度 公差符號。 (B) 33. 今有一圓形斷面之軸與一矩形斷面之軸，兩軸之截面積相同，且承受相同之橫向剪力，請問圓形斷面軸與矩形斷面軸最大剪應力之比為？ (A) 2：3 (B) 8：9 (C) 3：4 (D) 5：6 (B) 34. 若實心圓軸(軸直徑為d)同時承受彎曲力矩(彎矩為M)與扭轉力矩(扭矩為T)，則實心軸的最大剪應力τmax為: (A) τmax=32πd3M2+T2 (B) τmax=16πd3M2+T2 (C) τmax=32πd4M2+T2 (D) τmax=32πd4M2+T2 (C) 35. 若工作機械本體在設計上要求可承受重負載、超高定位精度與優良的震動抑制能 力，但軸承價格不可以是最貴的，則在機器之軸承的選用上，那一種軸承為首選: (A) 滾動軸承 (B) 氣靜壓軸承 (C) 油靜壓軸承 (D) 磁浮軸承 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分 1. 請說明左圖的公差標示是否合理?原因為何? 解答： 不合理，尺寸公差為±0.02，平行度為幾何公差，須小於尺寸公差。 2. 鍵、銷及扣環等機械元件在連結的設計上扮演了相當重要的角色，試問： (1) 哪些力會造成方鍵之破壞(請畫簡圖輔助說明)？力之間的關係為何？故設計時應考量哪些應力？ (2) U形鈎銷之用途及連結結構為何(請畫簡圖輔助說明)？其破壞的情況是由哪部份之 應力所造成(請列舉三種並說明是何種應力)？ 解答： (1) (a) 承載力及扭力，(為轉軸半徑)。 (b) 承載應力(正向應力)及剪應力。 (2) U形鉤銷之破壞形式： 1. 銷子所受剪應力。 2. 銷子在眼孔桿處所受壓應力。 3. 銷子在叉桿處所受壓應力。 4. 銷子所受彎曲應力。