104年度第2次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：初級電控系統工程師

科目：程式設計

考試日期：  104年12 月20日 9：00 ~ 10：30                 第  1頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） (A) 1. PLC輸入界面具有多個輸入點，通常以那一個英文字母來表示？(A)X (B)W (C)Y (D)Z (M11-C011 易) (97-1) (C) 2. 某一數字的二進位表示式為 1101 1011 ，則十六進位的表示式為： (A) CB (B) AB (C) DB (D) DC (M11-C022 易) (101-1)(99-1) (100-2) (C) 3. 下列元件何者不是可程式控制器之程式書寫語言(IEC61131-3標準)？(A) 階梯圖(ladder diagram) (B) 指令集 (instruction list) (C) 卡諾圖 (Karnaugh map) (D) 順序功能圖 (sequential function chart: SFC) 。 (M11-D018 易) (100-2) (D) 4. 關於「結構化程式設計」，下列敘述中何者不正確？(A) 應盡量採用模組化設計 (B) 主要包含循序(Sequence))、選擇(Selection))及重複( Repetition)三種結構 (C) 應減少GOTO 指令的使用 (D) 入口要少、出口要多 (M11-D031易) (101-1)(98-2) (A) 5. 在C++的程式設計中，若要使用標準C++ Console輸入及輸出的“cin”與“cout”，需要include以下那一個標頭檔？(A)streamio.h (B)iomanip.h (C)stdio.h (D)stdlib.h (M11-F019 易)(102-1)(97-2) (B) 6. 在PLC中常作為暫存器或程式的儲存體是 (A)ROM (B)RAM (C)CPU (D)I/O匯流排。 (M11-F015 易) (101-1)(100-1) (D) 7. 下列之巨集定義下何者為正確之方式？(A) #define PI 3.14; (B) #include PI 3.14; (C) #define PI=3.14 (D) #define PI 3.14 (M11-K025 易) (103-1) (D) 8. 在C/C++語言<stdio.h>標頭檔中，提供了記憶體釋放的功能的函數，下列何者是這個函數？(A) void abort(void); (B) void *malloc(size_t num_bytes); (C) void *calloc(size_t x, size_t y); (D) void free(void *ptr); (M11-J006易) (102-1) (A) 9. 如果一個陣列的名稱arrayName被傳給一個函式，在C語言中其實是傳下列何者給該函式？(a) &arrayName[ 0 ] (b) arrayName[ 1 ] (c) arrayName[ 0 ] (d) *arrayName (M11-I013 易) (100-1)(103-1) (C) 10. 電腦程式流程圖中，符號◇ 代表 (A)程序 (B)開始/終止 (C)決策/判斷 (D)輸出入。 ( M11-D034 易) (101-1) (D) 11. 關於cache更新策略之敘述，何者不正確？ (A) write back並不立刻寫回記憶體 (B) write through同時寫回cache與記憶體 (C) write through的效率較低 (D) write through會產生資料不一致的問題 (M11-A027 中) (96) (A) 12. 如下圖，可程式控制器的輸入接點，規劃成源頭(Source)模式。若輸入為一般按鈕 開關，則一端接可程式控制器X0端點，另一端點應接(A)+24V端點 (B)24G端點 (C)X0端點 (D)空接 (M11-B014 中) (97-2) (A) 13. 有一個計數器是由四個正反器所連接起來的，若計時脈波之頻率為N，則不可能 得到下列那一種頻率的脈波訊號？(A) N/32 (B) N/16 (C) N/8 (D) N/4 (M11-C009中) (100-2) (C) 14. 考慮以下的階梯圖，當輸入 X0 閉合後，輸出Y0作動(Y0 =1)的時間為(A) 一個 掃描週期 (B) X0 閉合的時間 (C)這是自保持電路，因此只要 PLC 的電源 ON，則Y0 持續作動 (D) 200微秒 (M11-C016 中 ) (100-2) Y0 X0 Y0 (C)15. 布林代數(A+B)(A+C)等於 (A)B + AC (B)C + AB (C)A + BC (D)ABC (M11-D004 中) (97-1) (99-2) (B) 16. double Val = 12.34,x; double *p=&Val; 請問下列何者的x值最接近6.17？ (A) x = p/2; (B) x = (Val+*p)/4.0; (C) x= &Val/2.0; (D) x= (p+*p)/4.0; (M11-G006 難) (97-2) (A) 17. 有關int mkdir(char*path)指令，下列敘述何者正確？ (A)用來建立子目錄 (B) 如果建立成功，則傳回值是1 (C)用來獲得目前路徑 (D)如果獲得，則傳回值1 ( M11-E029 難) (99-1) (100-2) (A) 18. 在標準輸入(cin)時，當state不是good()時，則後續的輸入動作都將失效，這時 我們可以用什麼將state改成good()的狀態 (A) cin.clear (B) cin.reset (C) cin.release (D) cin.fail (M11-A033 難) (101-1)(100-2) (B) 19. 有關下列宣告 #define MyTest(A,B) (A>=B)?1:0 在程式中的使用下列 何者正確？ (假設所有變數都有正確宣告) (A) a = MyTest(4,5); // 執行後a值為 1 (B) a = MyTest(4,5) * 10;// 執行後a值為 0 (C) 這個宣告不正確 (D) A與B一定要輸入整數 (M11-G024 難) (B) 20. 下列何者不正確？ (A) 指標是一種含有其他變數之地址的變數。(B)宣告為void 的指標可對此指標取值。(C) sizeof運算子可應用到任何變數名稱、型別、或常數。(D) 陣列可以存放指標。 (M11-H006 難) (D) 21. 下列敘述何者正確？ (A) char * const p; //指向常量的指標，指向的常量值可以改 (B) char const * p; //常量指標，p的值不可以修改 (C) const char *p; //常量指針，p的值可以修改 (D) char const * p; //指向常量的指標，指向的常量值可以改 (M11-A024中) (D) 22. 下列程式執行後的結果為顯示： (A)42 (B)56 (C)72 (D)90。 [Visual Basic] Dim SUM, I As Integer I = 0 : SUM = 0 While I < 20 SUM = SUM + I I = I + 2 End While [Visual C/C++] int SUM, I; I =0; SUM = 0; while (I<20) { SUM = SUM+I; I = I +2; } (M11-B038 中) (C) 23. 以下的C語言程序，給指標ptr分配了3個double型態的動態記憶體，請問空格 中應填入下列那一個陳述句？ (A) sizeof(double) (B) sizeof(3*double) (C) sizeof(double*) (D) 3*sizeof(double) (M11-C038 中) main() { double *ptr; ptr=(double *) malloc ( ); ptr[0]=1.0; ptr[1]=2.0; ptr[2]=3.0; } (D) 24. 有關union union { int MyData; char MyValue[2]; int MyData2; } MyUnion; MyUnion.MyData = 0xab34; 描述下列何者不正確？ (A) MyData、MyValue與MyData2內的儲存值相同 (B) MyValue[0]的儲存值為0x34 (C) MyData、MyValue與MyData2共用記憶體位置 (D) 這是不正確的語法。 (M11-G033 中) (B) 25. 在程式語言中，具有先進先出特性之資料結構為 (A)堆疊 (B)佇列 (C)記錄 (D) 樹 狀結構 (M11-D040中) (A) 26. 可程式控制器的輸出端點，下列何形式輸出反應延遲時間最長？ (A)繼電器(Relay) 型輸出 (B)電晶體（Transistor）型輸出 (C)固態電驛（SSR）型輸出 (D)電容輸出 (M11-A011 易) (C)27. 下列敘述何者為正確的指標變數初始化？ (A) int x, *p=*x; (B) int x=1, *p=1; (C) int x, *p=&x; (D) int x, *p=x; (M11-C023 易) (A)28. 已知字元『A』的ASCII code 為65，則執行以下的程序後，變數c的值為何？ (A) 70 (B) E (C) F (D) 69 (M11-C033 易) main( ) { char c; c = 'A'+5; printf(" %d ", a); } (C)29. 在排序過程中，由於資料量過大，以致無法完全放入記憶體中，必須借用輔助記憶 體，此種排序方式稱為： (A)內部排序(Internal Sorting)。 (B)陣列排序(Sort of Array)。 (C)外部排序(External Sorting)。 (D)快速排序(Quick Sorting)。 (M11-E019 易) (B)30. 在C/C++程式中，若要從鍵盤按鍵讀取字元，要使用以下那一個函式才能完成工作？ (A)read() (B)getchar() (C)getc() (D)peek() (M11-F020 易) (B)31. 下列何者不是與宣告變數有關的保留字？ (A) char (B) using (C) enum (D) new (M11-G001 易) (C)32. 有關函數宣告 void Print(int x, double y); 下列何者正確？ (A) Print有二個傳入值，其型態均為整數 (B) Print 不是一個正 確的宣告 (C) Print(5,12.3); 為正確用法 (D) 以上皆不正確 (M11-G021 易) (D)33. 有關 while(j<100) if(j>0) j++; else j = 0; 的描述，請問下列何者不正確？ (A) 若j的起始值大於100則不會執行j++程式碼 (B) 若j的起始值等於0則會執行j=0程式碼 (C) 不論j的起始值為何，若可以執行j++ 程式碼時，最後j值為100 (D) 以上皆非 (M11-G031 易) (D)34. 以敘述 int xx, yy; double zz; 為基準，請問下列何者正確？ (A)scanf("%d %d"), xx, yy; (B)scanf("%d %d",xx, yy); (C)scanf("%d %f",xx, yy); (D)scanf("%d %lf",&xx, &zz); (M11-H005 易) (B)35. 有關C語言程式的格式化輸出與輸入，請問下列何者為非？ (a) 需要含括標頭檔stdio.h (b) scanf(“%d”, a); 此段程式為讀取一個整數到變數a (c) printf(“%d+%d=%d\n”, a, b, a+b); 此段程式為列印出算式變數a加b等於兩者之 和 (d) %p可列印出變數的位址 (M11-I001 易) 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. void main(void) { int m; n=1; (1) double q,x=0 (2) while(x==0) (3) ( (4) m=5*n; (5) for(n=0,n<4,n++) (6) { m+=(x-6); } (7) x= 1; (8) ) (9) if(q==5) (10) x== m+4; (11) else(m!=4) (12) break; (13) } 依序找出程式中語法錯誤處，請寫下行號，並將其改為正確之語法。 例: (1) int m,n=1; (M11-G102 易) *解答： (2) double q,x=0; (4) { (6) for(n=0;n<4;n++) (9) } (11) x=m+4; (12) else 或 else if(m!=4) 平均計分 2. 執行下列程式後，A[2][3], A[3][4], B[1][3], B[4][2]，c之結果為何？ (M11-D104 易) (97-2) (100-2) #include <stdio.h> void main() { int A[3][4], B[4][3], i, j, k, temp, c=0, *Bptr; Bptr = & B[0][0]; for( i=1; i<= 4; i++) for( j=1; j <= 3; j++) { temp=A[j][i]= i+j; temp *= temp ; *Bptr++ = temp; if (temp > c) c=temp ; } } *解答： A[2][3]=5, A[3][4]=7 , B[1][3]=16, B[4][2]=36, c =49 (max. of B[][]) 補充Note: A= 234534564567 B= 491691625162536253649