104年度第2次機械專業人才認證考試組卷

專業等級：初級電控系統工程師

科目：電路設計

考試日期：  104年 12 月 20 日 10：45 ~ 12：15                第  1頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） (A) 1. 配電設備外殼接地電阻不得大於 (A)100 (B)200 (C)300 (D) 400 。 (M12-A026易) (100-1) (D) 2. 三相瓦特表若其中一相電壓線圈反接時 (A)燒毀(B)讀數變大(C)讀數變小(D)讀數不變。(M12-B029易) (99-1) (D) 3. 一熱水器的電源電壓較額定電壓降低10%，則其輸出功率會較原先之輸出功率 (A)約增加10% (B)約增加20% (C)約減少10% (D)約減少20%。 (M12-C006 易) (97-1) (B) 4. 差動放大器在兩輸入端接上相同之訊號而使輸出等於零的電路結構稱之為 (A)差模組態 (B)共模組態 (C)虛接地 (D)等電位。 (M12-C020易) (99-2) (D) 5. 進屋線為單相三線式，計得之負載大於10 kW者，其接戶開關額定值應不低於多少安培？ (A)20 (B)30 (C)40 (D)50。 (M12-D007易) (98-1)(97-2) (C) 6. 使用相同額定電壓之燈泡，10W燈泡之電阻值為100W燈泡之電阻值多少倍？(A) 1 (B)1/5 (C)10 (D)1/10。 (M12-E007易) (100-2) (B) 7. 有四個電阻值分別為5、10、15和20之電阻串接於一100V之電源，請問10 電阻兩端之電壓為多少？(A)10V (B)20V (C)30V (D)40V。 (M12-E017易) (101-1)(99-2) (C) 8. 某交流電源角速度ω = 628弳度/秒，求其電源頻率約為多少？(A) 50 (B) 60 (C) 100 (D) 200 Hz。 (M12-F012易) (100-1) (A) 9. 試問建構一個全波橋式整流電路需要幾個二極體？ (A)4個(B) 3個(C)2個(D)1個(M12-G002易) (100-1) (A) 10. 試問下圖所示電路中是屬於哪一種類放大器？(A)A類 (B)B類 (C)AB類 (D)C類 (M12-G004易) (100-1) (C) 11. 在矽半導體材料中掺入五價雜質的目的是： - 降低矽晶體的導電性 - 增加電洞的數目 - 增加自由電子的數目 - 產生少數載子 (M12-H006易) (100-1) (B) 12. 試問下圖所示電路中，i1約為多少A？(A) 0.5 (B) 0.6 (C) 0.7 (D)0.8 (M12-I003中) (103-1) (B) 13. 對於下圖所示之電晶體電路中，試求出VCE =？(A)3.38V(B)0.2V(C)0.6V(D)2.4V (M12-G005中) (102-1) (A) 14. 可以採用何種方式抑制交流電源的突波干擾？(A)電源線串接扼流圈 (B)電源串接電容器 (C)電源線使用隔離線 (D)有效降低接地電阻 (M12-D038中) (101-2)(100-1)(99-2) (C) 15. 有一RLC串聯之電路，其中R=10 ，L=0.1 H，C=10106 F，則其串聯共振頻率約等於多少(Hz)？ (A)100 (B)130 (C)160 (D)190 (Hz)。 (M12-C009中) (97-1) (A) 16. 下列何者不屬於二極體之電流-電壓（i-v）特性區？ (A)飽和區 (B)順向偏壓區 (C)逆向偏壓區(D)逆向崩潰區 (M12-B017中) (99-2)(96) (B) 17. 利用克希荷夫定律及歐姆定理，求下圖所示的電壓VO大小為何？ (A) 1 (B) 3 (C) 10 (D) 30 V。 (M12-F008難) (98-1) (D) 18. 如下圖所示電路(β=100，且¦VBE¦=0.7V)，求IC為多少mA？ (A) 0.43 (B) 0.46 (C) 1.28 (D) 1.69 mA。 (M12-F020 難) (101-2)(100-1) (A) 19. 有一個中心抽頭式全波整流電路，其變壓器的初級線圈與次級線圈的線圈匝數比 為N1 : N2 = 2 : 1，若輸入端的正弦波交流電壓源的峰值電壓為100 V，在不考慮整流二極體電壓降的情況下，此整流電路輸出端的峰值電壓為何？ 25 V (B) 50 V (C) 100 V (D) 200 V (M12-I009易) (B) 20. 被設計在崩潰區工作的二極體稱為 (A) 變容二極體 (B) 稽納二極體 (C)發光二極體 (D)透納二極體。(M12-I002易) (B) 21. 試問下圖所示電路中，若R1=R2=R3=1k，試求Vab =？(A) 5mV (B)12mV (C)20mV (D)6V。(M12-I004易) (A) 22. 有一容量為1kW的電爐，若連續使用10小時，如果每度電費為5元，請問共要 多少電費？ (A)50元 (B)25元(C)100元 (D)5元。 (M12-E038易) (D) 23. 如左圖所示電路，若Vi =2V，則其輸出電壓Vo之值應為？ (A) 1V (B) 1V (C) 4V (D) 4V。 (M12-E019易) (C) 24. 對於低壓電路，進屋線引接之接戶開關未超出(A)二 (B)四 (C)六 (D)八 具者 不必裝置總接戶開關。 (M12-D004 易) (A) 25. 射極隨耦器是指 (A)共集極組態電路 (B)共射極組態電路 (C)共基極組態電路 (D)共陽極組態電路。 (M12-C017 易) (B) 26. 欠相電保謢電驛一般需連接於斷路器之(A)兩側(B)電源端(C)負載端。 (M12-A027 易) (C) 27. 下列有關避雷器(LIGHTING ARRESTER)敘述何者有誤？(A)接地電阻應小於10 (B)裝置時應儘量靠近受保護設備(C)引接線需以金屬管保護(D)受雷擊之後自動恢復絕緣能力。(M12-A025 中) (D) 28. 下圖中，稽納二極體(Zener Diode)所消耗功率(PZ)的值為何？(A)10mW (B)15mW (C)25mW (D)50mW。 (M12-D038 中) (D) 29. 下圖所示電路，二極體為理想，試求流經1 kΩ之電流(I)大小為何？ (A) 2 mA (B) 4 mA (C) 6 mA (D) 8 mA。 (M12-F016 中) (C) 30. 如下圖所示之電路，若求a、b 兩端之諾頓等效電路，則諾頓等效電流源為何？ (A) − 1A (B) 1A (C) 2A (D) 3A (M12-I028 中) (D) 31. 達靈頓 ( Darlington ) 電路具有下列何種優點？ (A) 低輸入電阻及大電流增益 (B) 低輸入電阻及大電壓增益 (C) 高輸入電阻及小電流增益 (D) 高輸入電阻及大電流增益 (M12-I033 易) (B) 32. 功率電晶體電路輸出級為AB類，下列敘述何者正確？ (A) 導通角度360° (B)180°＜導通角度＜360° (C)90°＜導通角度＜ 180° (D)導通角度＜90°。 (M12-F024 中) (D) 33. JFET的閘極短路時可作為(A)電壓調整二極體 (B)電流調整二極體 (C)電阻調整二 極體(D)電容調整二極體。 (M12-D017 中) (C) 34. 如下圖所示電路中的開關已經板開很久了，然後在t=0的瞬間，開關閉合，求t≥0時的i(t)式子為何？ (A)i(t)=(5−10e−12.5t) (B)i(t)=(10−10e−12.5t) (C)i(t)=(20−15e−12.5t) (D)i(t)=(40−15e−12.5t) A。 (M12-F011 難) (D) 35. 如下圖所示之三個電阻連接於直流固定電源(VS)，其中R1、R2 與R3 之電阻分別為100 Ω、200 Ω 與300 Ω，則R1、R2 與R3 三者電流之比值為何？ (A) 3：2：1 (B) 1：2：3 (C) 6：3：2 (D) 5：3：2 (M12-I013難) 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 有一個二極體應用電路(如下圖所示)，其中D1、D2皆為理想二極體，倘若Vi = 3V，則Vo為多少(V)？ ( M12-E101中) (101-)(100-1) (97-2) 解答： Vo = 3V 2. 已知V1=2V；V2=1.3V；V3=8V，請判別下圖電路中的電晶體是處在何種操作區域 (Operating Region)呢？又此顆電晶體之電流的放大倍率( )是多少呢？ ( M12-I102易) 解答： IB=(VBB-VB)/RB=(4-2)/40k=50A IC=(VCC-VC)/RC=(12-8)/1k=4mA IC/IB==80