104年度第2次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：初級機械設計工程師

科目：基本熱工原理與應用

考試日期：  104年12月20日 13：30 ~ 15：00                  第  1頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） ( B ) 1. 熱力學第一定律主要在討論：(A)質量守恒 (B)能量守恒 (C)動量守恒 (D)質能守恒 (E13-A002 易) (97-1) ( B ) 2. 一冷凍循環固定其冷凝溫度，則提高蒸發溫度可(A)提高性能係數(B)降低性能係數(C)不一定(D)不影響性能係數 (E13-C020 易) (99-1) ( C ) 3. 在冷媒特性曲線圖中之飽和區域，冷媒的形態為：(A)氣態 (B)液態 (C)液氣混合態 (D)固態 (E13-D013 易) (101-2) ( B ) 4. 一理想的卡諾(Carnot)熱機包括：(A)兩個可逆等壓過程及兩個可逆等體積過程 (B)兩個可逆等溫過程及兩個可逆絕熱過程 (C)兩個可逆等溫過程及兩個可逆等體積過程 (D)兩個可逆等溫過程及兩個可逆等壓過程。 ( D ) 5. 工業上用來產生蒸氣或熱水之換熱設備為（A）噴嘴（B）泵（C）壓縮機（D）鍋爐 (E13-H043 易) (100-1) ( B ) 6. 若已知熱交換器之熱傳量或流體之進出口條件，用來估算該熱交換器之尺寸或熱傳面積稱為（A）Rating（B）Sizing（C）LMTD（D）Regeneration (E13-H050 易) (103-2) ( C ) 7. 有一工作介質在一個活塞-汽缸構成之封閉系統，若活塞向外移動過程中保持等壓，則系統中的熱傳率變化約等於介質下列何者的變化量(A)內能 (B)熵 (C)焓 (D)比熱 (E13-J023 易) (103-2) ( C ) 8. 一封閉系統(closed system)的能量方程式為：(下式中，W為系統對外所作的功，H為系統的焓Enthalpy，Q為加入系統的能量， U為系統的內能)(A)Q+W=△U (B)Q-W=△H (C)Q-W=△U (D)Q+W=△H (E13-E012 中) (103-1) ( B ) 9. 一個不可逆的熱力過程由狀態1至狀態2，狀態1的熵s1，狀態2的熵為s2，則此不可逆過程的熵變化為(A) s1=s2 (B) s2>s1 (C) s1>s2 (D)以上皆有可能 (E13-F012 中) (99-1) ( D ) 10. 工業上最常用的防凍劑是水與下列何者之混合溶液（A）碳酸鈣（B）氨（C）二氧化鈦（D）乙二醇 (E13-H016 中) (103-2) ( B ) 11. 一可逆熱機在27℃及127℃間操作，每一循環該熱機向低溫端放出600kJ的熱量，則每一循環該熱機會向高溫端吸熱？（A）900 （B）800 （C）500 （D）300 kJ (E13-F038 難) (97-2) ( A ) 12. 下列哪一種冷媒對臭氧層(O3 Zone)破壞性最高（A） R11（B）R22（C）R134a（D）NH3 (E13-H010 難) (103-2) ( B ) 13. 卡諾引擎(Carnot engine)能將熱能轉變為最大的機械能。下列與此能量轉換原理相關之敘述中，那一個正確？(A)若進入引擎之蒸汽(Steam)溫度越高，離開引擎之蒸汽溫度越高，則引擎輸出功(Work)越大；(B)若進入引擎之蒸汽溫度越高，離開引擎之蒸汽溫度越低，則引擎輸出功越大；(C)若進入引擎之蒸汽溫度越低，離開引擎之蒸汽溫度越高，則引擎輸出功越大；(D)若進入引擎之蒸汽溫度越低，離開引擎之蒸汽溫度越低，則引擎輸出功越大 (E13-A037 易) ( A ) 14. 某冷凍機性能係數COP=2.0，若由室內抽出的熱量為25 (kw)，則輸入冷凍機功率為(A) 12.5 (B) 50.0 (C) 27.0 (D) 35.0 (kw) (E13-B013 易) ( C ) 15. “從單一熱源吸取熱量使之完全變為有用的功而不產生其他影響”(A)正確，因其符合熱力學第一定律(B) 正確，因其符合熱力學第二定律(C)錯誤，因其違反熱力學第二定律(D) 錯誤，因其違反熱力學第一定律 (E13-C004 易) ( C ) 16. 在標準大氣壓環境下，某一系統的氣體，由壓力錶所量測出的壓力為10.033kg/cm2，請問此系統內之氣體的絕對壓力為何：(A)9.0kg/cm2 (B)10.033kg/cm2 (C)11.066kg/cm2 (D)20.066kg/cm2 (E13-D011 易) ( C ) 17. 一熱機，在溫度為550℃下，傳入1MW的熱，產生450kW的功率，此熱機的效率為：(A)0.6 (B)0.5 (C)0.45 (D)0.4 (E13-D022 易) ( B ) 18. 壓力是單位面積上由分子所作用的垂直力量，一個標準大氣壓力(1 atm)等於：(A)105 N/m2 (B)101325 Pa (C)1 Bar (D)105 mm H2O (E13-E003 易) ( B ) 19. 系統與外界沒有質量與能量的進出，此種系統稱為（A）開放系統（B）孤立系統（C）密閉系統（D）絕熱系統 (E13-F031 易) ( C ) 20. 從安全的觀點來看，冷媒的兩種重要的特性是它的可燃性和（A）可揮發性（B）蒸發潛熱（C）毒性（D）可壓縮性 (E13-H014 易) ( D ) 21. 流率為2.5kg/s的水在一熱交換器中由30℃被加熱至38℃。此熱交換器之熱交換率為（A）20kW（B）20 kcal（C）83.6 kcal/s（D）83.6 kW (水比熱=4.186 KJ/kg℃) (E13-H052 易) ( A ) 22. 有一個泵擬對水加壓，從初始壓力100kPa加壓至1MPa，其單位質量水所需要之功為(A)0.9kJ/kg (B)9kJ/kg (C)90kJ/kg (D)900kJ/kg (E13-J025 易) ( A ) 23. 單位質量的燃料完全燃燒後，若生成物水份狀態為汽態，則所釋放之熱量稱為(A)低熱值 (B)中熱值 (C) 高熱值 (C)以上皆非 (E13-J037 易) ( A ) 24密閉系統中，P-V圖上過程曲線下面的面積等於密閉系統在似平衡膨脹或壓縮過程中(A)功 (B)熱 (C)熵 (D)焓 的大小 (E13-K022 易) ( D ) 25當空氣在定壓下被冷卻，空氣中水分凝結開始時的溫度稱之為(A)乾球溫度 (B)濕球溫度 (C)凝結溫度 (D)露點溫度 (E13-K032 易) ( B ) 26雙原子氣體之比熱比k大約是(A)1.2 (B)1.4 (C)1.667 (D)1.8 (E13-K038 易) ( C ) 27密閉系統中，熱力學第一定律的數學陳述，應表示為何最恰當（A）Q ＝△U （B）Q＝△H （C）△U＝Q－W （D）H＝△U+P△V (E13-F010 易) ( C ) 28某冷凍工程師建造了一部卡諾熱泵，此熱泵在20℃與80℃間操作，則其最佳性能係數COP為(A)3.88 (B) 4.88 (C) 5.88 (D) 6.88 (E13-B014 中) ( A ) 29一卡諾冷凍機的性能係數為7.5，若其消耗功率為6kJ/s，且從低溫溫儲移除的熱量為9kJ/kg。則其工質的流率為(A) 5kg/s (B) 6kg/s (C)7kg/s (D)8kg/s (E13-C039 中) ( B ) 30表示濕氣的成份可用濕度(Wetness)Y來衡量，若為飽和汽，則Y之值為：(A)Y = 1 (B)Y = 0 (C)Y < 1 (D)Y > 0 (E13-E035 中) ( B ) 31流率為2.5 kg/s 的空氣在一熱交換器內由 -10℃ 被加熱至 30℃，假設空氣之比熱為 1 kJ/kg℃，其熱傳遞率為（A）80kW（B）100kW（C）120kW（D）140kW (E13-H001 中) ( A ) 32若已知熱交換器之幾何尺寸、操作條件、熱傳係數及流體輸送性質，用來估算該熱交換器之熱傳性能稱為（A）Rating（B）Sizing（C）LMTD（D）Regeneration (E13-H049 中) ( C ) 33某冷凍機在冷庫溫度-15℃和環境溫度32℃之間完成逆向卡諾循環。已知該冷凍機每小時自冷庫中吸取12,000 kJ的熱量，是求此冷凍循環之性能係數(COP) (A)0.18 (B)1.35 (C)5.49 (D)6.49 (E13-J004 中) ( C ) 34冷凍循環中，冷媒流經節流閥膨脹所產生之節流過程可視為(A)等溫 (B)等熵 (C)等焓 (D)等壓 (E13-K001 中) ( C ) 35在高山上煮飯，米粒不易煮軟，是因為(A)氣溫低 (B)風大 (C)沸點低 (D)溼度高 (E13-K035 中) 二.問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1 解釋何謂能源效率比EER（Energy Efficiency Ratio），請寫出其單位。 (E13-H018 中) 解答： 能源效率比EER=造冷能力(kcal/hr)電力消耗(W)。單位:kcalhr−W。 2 有一台水泵，水的進口壓力與溫度分別為1 bar與30℃，若水泵作功過程為等熵過程(isentropic process)，並且過程中忽略動能及位能之變化，當輸入功為4.5kJ/kg時，試問水經此水泵後出口壓力為何(bar)？ (E13-J048 易) (102-1) 解答： 此系統為穩態穩流過程，根據能量守恆 q+w+(h1−h2)+ΔKE+ΔPE=0 因等熵過程 w≈vΔP ΔP=wv=4.5kJkg10−3m3kg×10−2bar⋅m3kJ=45bars P2=P1+ΔP=45+1=46bars