105年度第1次機械專業人才認證考試試題

專業等級：初級電控系統工程師

科目：電機機械原理

考試日期：  104年 12月20 日 13：30 ~ 15：00                第  1頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） (B) 1. 單相變壓器的高壓側線圈有800匝繞線，低壓側線圈有40匝繞線，若高壓側額定 電壓為220伏特，低壓側額定電流為4安培，則此變壓器的額定電容量為多少瓦 (伏特-安培)？(A) 880 (B) 44 (C) 160 (D) 440。 (B) 2. 直流電動機之轉速控制方法中，下列何者不正確？(A) 改變外加端電壓 (B) 改變 極數 (C) 改變電樞電阻 (D) 改變場磁通量。 (C) 3. 下列何項馬達較少用於工業生產機具之機構動態驅動上？(A)步進馬達 (B)同步直流伺服馬達 (C)超音波馬達 (D)交流伺服馬達。 (B) 4. 有一4極60Hz之感應馬達，其滿載時之轉速為1755rpm，則其轉差率為多少？ (A) 2% (B) 2.5% (C) 3% (D) 3.5%。 (B) 5. 計數器有一個360個槽孔的增量型光學旋轉編碼器，該值為01100110，求編碼器目 前角度為何？(A) 54° (B) 102° (C) 104° (D) 198°。 (C) 6. 一250V之分激式直流發電機，電壓調整率為5%，則其無載電壓為：(A)237.5V (B)250V (C)262.5V (D)275V。 (A) 7. 一般使用於電風扇之感應馬達為：(A)單相感應馬達，(B)雙相感應馬達，(C)三相 感應馬達，(D)四相感應馬達。 (B) 8. 當濕度增大時，變壓器的絕緣電阻將：(A) 增加 (B) 減低 (C) 不變 (D) 以上皆非。 (M13-E003易) (98-1)(97-2) (D) 9. 將同步發電機併聯至電力系統時，發電機之無載頻率應較系統頻率：(A) 視功率而 定 (B) 視功率因數而定 (C) 稍低 (D) 稍高。 (A) 10. 三相感應電動機之定子旋轉磁場，其轉速為何？(A) 同步轉速 (B) 非同步轉速 (C) 1,800rpm (D) 3,600rpm。 (D) 11. 永磁同步馬達依輸入電壓可分為：(A)串激式與他激式 (B)交流型式與直流型式 (C)單相型式與三相型式 (D)弦波型式與方波型式。 (C) 12. 若將三相交流馬達三條電源線之其中兩條對調，則 (A) 馬達的轉速增加(B)馬達的 轉速變慢(C)馬達的轉向相反 (D)馬達停止運轉。 (C) 13. 若把直流分激發電機之兩出線端短路，則：(A) 立即產生很大電流把發電機電樞繞 組燒毀 (B) 電壓隨短路時間逐漸上升，終於磁極繞組燒毀 (C) 電壓及電流立即減 小 (D) 電流回授至電樞，使驅動電動機立即停止。 (A) 14. 控制直流馬達之何種物理量和所施加的電流成正比？(A) 扭力（轉矩） (B) 轉速 (C) 功率 (D) 電壓。 (B) 15. 交流感應電動機的直流制動原理，是將直流電流通入感應電動機的定子，使定子產 生(A)反轉磁場 (B)固定磁場 (C)交變磁場 (D)感應磁場。 (D) 16. 一部直流分激式電動機，由相關實驗測得電樞電阻0.5，磁場線圈電阻180，轉軸 的角速度為170rad/s（弳／秒）當供給電動機的直流電源電壓、電流分別為180V與21A時，則此電動機產生的電磁轉矩為多少？(A) 8 N-m (B) 12 N-m (C) 16 N-m (D) 20 N-m。 (C) 17. 一10kVA變壓器，其滿載銅損為400W，鐵損為100W，若在一日運轉中，12小時為 滿載，功率因數為1，12小時為無載，則全日效率約為多少？(A) 86.3% (B) 90.3% (C) 94.3% (D) 98.3%。 (D) 18. 可以利用激磁方式來作為改善功率因數機具的是：(A)通用電動機；(B)直流電 動機； (C)感應是電動機；(D)同步電動機。 (D) 19. 步進馬達之速度驅動控制是以：(A) 輸入不同電壓大小控制 (B) 輸入不同電流大小控制 (C) 利用磁場強弱控制 (D)利用脈衝訊號頻率快慢控制。 (B) 20. 以最小有效位元(Least Significant Bit, LSB)方式換算出N-位元類比數位轉換器(ADC)之最大量化誤差(maximum quantization error)為(A)±1 LSB (B)±½ LSB (C)LSB/2N (D)LSB/2N。 (A) 21. 一個增量型編碼器上面有360個槽孔，由參考點開始旋轉，光感測器數到60順時 針方向槽孔，20逆時針方向槽孔，然後再15順時針槽孔，請問現在位置為何？ (A) 55° (B) 55° (C) 305° (D) 295°。 (D) 22. 在同步發電機轉子上加裝阻尼繞組，可增加系統之：(A) 效率 (B) 功率因數 (C) 靈 敏度 (D) 穩定度。 (D) 23. Y-Δ接的三相理想變壓器中，若各相一次側相電壓與其二次側相電壓的比值為a， 則一次側的線電壓與其二次側的線電壓的比值為何？(A)a (B)1/a (C) a/3 (D)3a。 (D)24. 一個4位元的D/A轉換器，若滿刻度電壓為10V，數位輸入編碼為1111，請問經 過轉換後的輸出電壓為何？(A)8.125V (B)8.75V (C)9.375V (D)10V。 (B)25. 有一個六極的電動機而言，當通入60Hz的交流電時，其同步轉速為何？ (A) 900rpm (B) 1200rpm (C) 1500rpm (D) 1800rpm。 (C)26. 將直流發電機的轉速增為原來的2.2倍，每極磁通量降為原來的0.5倍，則發電機的感 應電勢變為原來的若干倍？(A) 0.5 (B) 0.9 (C) 1.1 (D) 2.2。 (D)27. 變壓器的匝數比為22/3，若無載時在高壓側量測電壓為110伏特，則在低壓側量測電 壓值為多少？(A) 110伏特(B) 75伏特(C) 45伏特(D) 15伏特。 (B)28. 變壓器之鐵損與 (A) 電源電壓成正比 (B) 電源電壓之平方成正比 (C) 負載電流成 正比 (D) 負載電流平方成正比。 (C)29. 有一台六極三相感應電動機，同步轉速為1200rpm若電動機之轉差率為5%時，則 轉子繞組中電流之頻率應為何？(A) 1Hz (B) 2Hz (C) 3Hz (D) 4Hz。 (B)30. 下圖電源電壓為100V，變壓器匝數比為1：2，則電壓表的讀值應為多少？(A) 50V (B) 100V (C) 200V (D) 400V。 (A)31. 對一組外激式直流電動機而言，下列何者為正確？(A)其轉矩與電樞電流成正比 (B) 其轉矩與極數成反比 (C)其轉矩與電樞(轉子)之轉速成反比 (D)其轉矩與電樞導體 之並聯路徑數成正比。 (A)32. 就DAC 及ADC之轉換速度做比較，下列何者正確？(A)DAC之轉換速度較快 (B) ADC之轉換速度較快 (C)兩者之轉換速度相當 (D)不一定。 (D)33. 六極單相感應電動機，接於110V，60Hz之電源，其轉速最接近者為：(A) 3,600rpm (B) 1,800rpm (C) 1,210rpm (D) 1,150rpm。 (B)34. 一個4位元的A/D轉換器，若參考電壓為3.2V，數位輸出編碼為1100，請問輸入電 壓為何？(A) 0V (B) 2.4V (C) 2.8V (D) 3.2V。 (C)35. 若一個步進馬達每一步運轉15度，其驅動速率為180步/秒，其輸出扭力為0.15N-m，則此步進馬達轉速及轉軸輸出功率為：(A) 150 rpm, 36.5 W (B) 300 rpm, 36.5 hp (C) 450 rpm, 7.1 W (D) 600 rpm, 7.1 hp。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 一部480V，60Hz，50馬力的三相感應電動機，在功率因數0.85落後時，線電流為60A，定子銅損為2kW，轉子銅損為700W，摩擦與風損為600W，鐵心損失為1800W，忽略雜散損失。試求：(A)輸出功率(10分)；(B)電動機運轉效率。(5分)。 解答： (A) 電動機輸入功率 Pin=3VLILcosθ=3×480×60×0.85=42.4kW 電動機輸出功率 Pout=Pin−PSCL−PCORE−PRCL−PF∧W=42.4−2−1.8−0.7−0.6=37.3kW (B) 電動機運轉效率 η=PoutPin×100%=37.342.4×100%=88% 2. 若有一4位元加權電阻式D/A轉換器的示意圖如下圖所示，當輸入數位訊號為 b3b2b1b0=1100，且參考電壓為10V時，請求出類比輸出電壓為多少伏特？ 解答： Vo=−10(−RRb3+−R2Rb2+−R4Rb1+−R8Rb0) ∴Vo=−10(−RR×1+−R2R×1+−R4R×0+−R8R×0)=15伏特