105年度第1次機械專業人才認證考試試題

專業等級：機械工程師基礎能力鑑定

科目：機械原理

考試日期：  105年5 月 22 日 10：45 ~ 12：15                   第  1頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） (D) 1.機械工程共同溝通之語言為 (A)動力學 (B)靜力學 (C)熱力學 (D)工程圖學。 (B) 2.下列何者能將短路電流斷路？(A)手按開關 (B)無熔絲開關 (C)電磁開關 (D)保 持電驛。 (B) 3.三用電錶可量測 (A)壓力 (B)電阻 (C)位移 (D)磁場。 (A) 4.分厘卡可量測工件的 (A)外徑 (B)內徑 (C)角度 (D)溫度。 (A) 5.公制齒輪節圓直徑與齒數之比是？（A）模數（B）工作深度（C）徑節（D）周節。 (C) 6.同一個平面，以某個角度相交的兩軸的齒輪或兩齒輪軸不平行而相交之齒輪為？ (A）正齒輪（B）螺旋齒輪（C）斜齒輪(bevel gear)（D）人字形齒輪。 (C) 7. 雙線螺紋其節距為導程的 (A)1 (B)2 (C)1/2 (D)4 倍。 (A) 8. 歐丹聯軸器常用於 (A)相距甚近，且平行的兩軸 (B)相距甚遠，且不平行的兩 軸 (C)相距甚遠，且平行的兩軸 (D)相距甚近，且不平行的兩軸 (E)相交的兩 軸。 (D) 9. 螺紋分厘卡是量度螺紋的 (A)外徑 (B)螺距 (C)底徑 (D)節徑。 (D) 10. 可以高速且無噪音的運轉，亦可稱為無聲鏈的為 (A) 滾子鏈 (B) 栓環鏈 (C) 塊狀鏈 (D) 倒齒鏈 (C) 11. 龍門鉋床工作台自動進刀機構是應用 (A) 棘輪機構 (B) 擒縱機構 (C) 反 向運動機構 (D) 曲柄搖桿機構 (C) 12. 已知兩外切圓柱摩擦輪之轉速比，中心距為60 cm，則A輪之半徑 為多少? (A)5 cm (B)10 cm (C)15 cm (D)20 cm。 (B) 13. 欲知材料使用壽命使用是以何種試驗方法？（A）衝擊試驗法（B）疲勞試驗法（C） 拉伸試驗法（D）硬度試驗法。 (D) 14. 齒輪之傳動，是藉輪齒之相互接觸及齒之弧度作為動力之傳遞，而兩齒輪作用角 與？（A）周節（B）模數（C）節徑（D）齒數 成反比。 (A) 15. 機械工程課程之一？(A)液氣壓控制 (B)電機機械 (C)感應電動機 (D)高低壓配線 (D) 16. 報導製造技術 / 設備 / 市場的機械工業雜誌是由那個機構出刊？(A) 中國機械工程學會 (B) 金屬工業研究發展中心 (C) 台灣區機械工業同業公會 (D) 工業技術研究院。 (D) 17. 錐形離合器為了維持接觸良好，常以 (A) 高壓空氣 (B) 流體 (C) 電力 (D) 彈簧 作用於離合器 (B) 18. 下列何者傳動摩擦力最小 (A)滑動套筒式 (B)滾珠套筒式 (C)V型槽滑軌 (D)T型槽滑軌。 (B) 19.最常做為連結機件用的螺紋為 (A)方型螺紋 (B)V形螺紋 (C)梯型螺紋 (D) 斜方型螺紋。 - 20. 緩衝器可吸收哪一種能量？ (A)動能 (B)壓力能 (C)位能 (D)熱能。 (C) 21. 下列何種機器的發明促使英國發生第一次產業革命，使人類的生活方式，由勞 力及獸力轉變為利用機械動力？ (A)電動機 (B)柴油機 (C)蒸汽機 (D)渦輪機。 (A) 22. 指兩配合件孔尺寸的的最大極限尺寸與軸的最小極限尺寸之差？（A）裕度（B）公差（C）餘隙（D）干涉。 (D) 23. 車床導螺桿的螺距為6公厘，牙標下方之蝸輪為16齒，則輪系值為：(A)16 (B)6 (C)1/6 (D)1/16 。 (D) 24. FMS代表(A)聯製生產線(B)工作母機(C)機器人系統(D)彈性製造系統。 (D) 25. 在高速運轉為防止影響精度之情形下，皮帶傳動裝置應採用(A)皮革帶(B)橡皮帶(C)織物帶(D)鋼帶。 (B) 26. 齒輪節圓上相鄰兩齒同位點間之弧長，稱為 (A)模數 (B)周節 (C)徑節 (D)齒間。 (A) 27. 輪系值小於1的輪系是用來 (A)降低轉速，增加扭矩 (B)減少功率損失 (C)增加轉速(D)提高效率。 (C) 28. 一懸臂樑長，其自由端承載一集中負荷，試求其自由端之撓度為 (A) (B) (C) (D) (A) 29. 對具有三槽的日內瓦機構，下列敘述何者正確？ (A)為一間歇運動機構 (B)不可做為分度裝置 (C)主動輪每轉一圈可使從動輪轉動90 (D)日內瓦輪為主動輪。 (C) 30. 切削產生切削熱，大部份都留在？（A）刀具 （B）工件 （C）切屑 （D）夾頭。 (A) 31. 下列有關凸輪從動件之描述，下列何者不正確? (A)滾子從動件對凸輪的磨耗較大(B)尖端從動件不適合高速運動 (C)平板從動件與凸輪之間主要是滑動接觸 (D)反凸輪是屬於平面凸輪。 (A) 32. 當凸輪之位移線圖為拋物線時，則從動件之運動型式為何? (A)等加速度運動 (B)等速度運動 (C)簡諧運動 (D)變形等速運動。 (C) 33. 有關銲接式碳化物車刀的識別及用途，下列敘述何者不正確？ (A)刀柄末端塗藍色，適用於碳鋼材料切削者為P 類 (B)刀柄末端塗紅色，適用於鑄鐵材料切削者為K 類 (C)刀柄末端塗綠色，適用於鑄鋼材料切削者為N 類 (D)刀柄末端塗黃色，適用於不銹鋼材料切削者為M類。 (A) 34. 搬運機具易損傷之處為何者傳動處？(A)高對 (B)低對 (C)彈性 (D)磁性 (D) 35. 欲提高郎肯循環之熱效率，下列之方法何者錯誤？(A) 降低冷凝器之壓力(B) 將水蒸氣過熱至高溫(C) 提高鍋爐壓力(D) 不使用泵浦將循環水加壓 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題佔15分 1. 試述機械實施潤滑的基本目的為何? 解答： - 減少磨耗。 - 散熱。 - 防銹蝕。 - 防污。 - 封口。 - 減震。 2. 關於金屬薄板成形(Sheet forming)製程,請簡要說明何謂剪斷(Shearing)加工及其常見 的種類. 解答： (1)剪斷加工是利用衝頭對放置於沖剪模具間的材料施加衝擊作用力，使材料受到的剪 應力值超過其抗剪強度而發生剪斷分離的加工方法。 (2)剪斷加工的種類很多，常見的有； (a) 沖孔：在板材或半成品上衝出不同形狀的孔，被沖離的料片成為廢料，相當於切 削加工之切屑。 (b) 下料：利用沖剪模在金屬薄板上沖剪出完整輪廓的胚料，供做為下一加工道次之 用。 (c)整緣：將板材或加工後零件之不平順或多餘外邊沖剪去除。