105年度第1次機械專業人才認證考試試題

專業等級：初級機械設計工程師

科目：基本熱工原理與應用

考試日期：  105年05月22日13：30 ~ 15：00                  第  1頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） ( A ) 1. 使用酒精溫度計量測物質的溫度，其讀取之刻度可以代表待測物之溫度，是利用熱力學(A)第零定律 (B)第一定律 (C)第二定律 (D)第三定律。 ( C ) 2. 一含理想氣體的密閉容器0.5m3，四週絕熱，壓力為2Mpa﹔若定容輸入熱能使其壓力變為3Mpa，若不考慮磨擦損失則其內能變化與所需輸入熱能的關係為 (A)內能變化>所需輸入功 (B)內能變化<所需輸入功 (C)內能變化=所需輸入功 (D)無法判定。 ( B ) 3. 能量可以相互轉換而改變形態而存在，但是變化前後的能量總和是相等，此為：(A)熱力學第零定律(B)熱力學第一定律(C)熱力學第二定律(D)熱力學第三定律。 ( A ) 4. 對於理想氣體而言，在等壓平衡過程中之熱傳遞量等於下列何者的變化量：(A)焓 (B)熵 (C)溫度(D)壓力。 ( A ) 5. 一個絕熱不可逆的過程，其熵的變化 (A) △s>0 (B) △s=0 (C) △s<0 (D)不能確定。 ( C ) 6.空調之風管系統中，Aspect Ratio代表風管之（A）長度與高度比（B）長度與寬度比（C）寬度與高度比（D）截面積與長度比。 ( A ) 7. 密閉系統中，P-V圖上過程曲線下面的面積等於密閉系統在似平衡膨脹或壓縮過程中(A)功 (B)熱 (C)熵 (D)焓 的大小。 ( D ) 8. 蒸汽發電廠為提高熱效率，冷凝器一般以何種壓力下操作 (A)遠高於一大氣壓 (B)約大於一大氣壓 (C)一大氣壓 (D)低於一大氣壓(負壓)。 ( C ) 9. 朗肯循環(Rankine cycle) 中，過熱氣體流入等熵膨脹並產生軸功的元件是(A)泵 (B)鍋爐 (C)渦輪機 (D)壓縮機。 ( B ) 10. 某冷凍工程師建造了一部卡諾冷凍機，此冷凍機在20℃與80℃間操作，則其最佳性能係數COP為(A)3.88 (B) 4.88 (C) 5.88 (D)6.88。 ( D ) 11. 在理想朗肯循環中，蒸氣進入渦輪時的焓值為3410kJ/kg，熵值為6.7975 kJ/kg.K。對應於渦輪出口處壓力之飽和液體熵值為0.8931 kJ/kg.K，而對應於渦輪出口處壓力之飽和蒸氣熵值為7.8314kJ /kg.K。則渦輪出口處之蒸氣乾度(quality)為(忽略動能及位能變化並假設此過程為可逆絕熱) (A)0.75 (B)0.65 (C)0.79 (D)0.85。 ( D ) 12.蒸發冷卻在何種天氣下最有效： (A)熱而潮濕 (B)熱而乾燥 (C)冷而潮濕 (D)冷而乾燥。 ( A ) 13. 大冷凍容量之冷凍空調機一般選擇哪一種型式的壓縮機（A）離心式（B）螺旋式（C）噴射式（D）往復式。 ( A ) 14. 當沒有壓縮液體表時，一般的近似方法為何？ (A)用同溫度的飽和液體 (B)用同壓力的飽和液體 (C)用同溫度的飽和汽體 (D)用同壓力的飽和汽體。 ( D ) 15. 若容器中氣體最初的壓力為300kPa，體積為0.05m3，當熱傳時，使氣體依照PV1.3 = 常數變化至體積為0.12m3時所作的功為： (A)－9.5kJ (B)9.5kJ (C)－11.5kJ (D)11.5kJ。 (E13-E029 難) (97-2) ( D ) 16. 在一般熱力循環過程(Process)中，熵(Entropy-S)經常是增加的，除非下列那一個過程熵不增加，即 ：(A)等壓過程，(B)等溫過程，(C)絕熱過程，(D)可逆且絕熱過程。 ( D ) 17. 一置於密閉容器中之近似理想氣體吸收熱量進行無磨擦等壓膨脹 在體積由0.5 膨脹到0.8 過程中，其壓力維持在300kPa，則該系統作功(A)60kJ (B)70kJ (C)80kJ (D)90kJ。 ( C ) 18. 有一活塞型系統，初始壓力為200kPa，受壓氣體容積為0.04m3，在其周圍加熱，壓力不變，氣體容積變為0.1m3，請問此系統作了多少功：(A)10.0kJ (B)11.0kJ (C)12.0kJ (D)13.0kJ。 ( D ) 19. 在實際冷氣機的熱工循環中，高溫高壓的氣態冷媒，進入冷凝器前與離開冷凝器後的壓力及溫度變化為：(A)壓力不變、溫度降低 (B)壓力降低、溫度不變 (C)壓力昇高、溫度降低 (D)壓力降低、溫度也降低。 ( B ) 20. 下列哪一項物理量是與熱力過程有關(A)焓 (B)功 (C)內能 (D)熵。 ( A ) 21. 泵在運轉中，突然停電而至動力中斷或排水閥突然關閉，開放時由於流體的流速流速變化產生壓力急劇變化，而形成一連串壓力波在管路中震盪，造成泵及管路損壞的現象，稱為（A）水鎚現象（B）失壓現象（C）孔蝕現象（D）渦漩現象。 ( B ) 22. 試問一般壓縮機所需之功，可用下列壓縮過程壓力(P)及體積(v)之變化估算(A)Pdv (B)vdP (C)dPv (D)dvP。 ( D ) 23. 試問節流閥(throttling value)之在熱力變化特性是何種過程 (A)等體積 (B)等壓力 (C)等熵值 (D)等焓值。 ( A ) 24. 下列何者為外延性質(extensive property)? (A)質量 (B)溫度 (C)壓力 (D)密度。 ( C ) 25. 氣體在何種情況下，其特性較接近於理想氣體？(A)高溫高壓 (B)低溫低壓 (C)高溫低壓 (D)低溫高壓。 ( B ) 26. 有一發明家宣稱發明出一具永動機，只要此系統啟動，將源源不絕的產生電力而不需從外部輸入任何能量，此發明違反何種定律？(A)熱力學第零定律 (B)熱力學第一定律(C)熱力學第二定律 (D)熱力學第三定律。 ( A ) 27. 使一公克的純水昇高攝氏一度所需的熱量為：(A) 1卡路里 (B) 1 Btu (C) 1 kW (D)以上皆非。 ( D ) 28. 下列何者不是冷媒的特性(A)蒸發溫度要低 (B)臨界溫度要高 (C)凝固點要低 (D)蒸發潛熱要小。 ( B ) 29. 含熱系統變化若要達到平衡及可逆性(Reversibility)： (A)變化期間須有熱的梯度 (B)變化速度要極其緩慢 (C)變化速度要快才易於達成 (D)變化期間物質分子的摩擦熱需達熱平衡。 ( A ) 30. 下列哪一項冷媒特性有助於提高COP?（A）高蒸發潛熱（B）低熱傳導係數（C）低蒸發潛熱（D）高的熱阻。 ( B ) 31. 測定煤的水分、灰份、揮發物和固定碳等物質的重量百分比稱為（A）元素分析（B）近似分析（C）理論分析（D）數值分析。 ( A ) 32. 壓力為0.1 MPa 之飽和水，飽和液體比內能 =417.36 kJ/kg，飽和汽體比內能 =2506.1 kJ/kg，當乾度(quality) x = 0.3時，飽和水的比內能為 (A)1879.5kJ/kg (B)1044.0 kJ/kg (C)292.2 kJ/kg (D)1754.3 kJ/kg。 ( D ) 33. 在相同的溫度極限下，下列哪個熱機循環的熱效率較高(A)史特靈循環(Stirling cycle) (B)艾力克森循環(Ericsson cycle) (C)卡諾循環(Carnot cycle) (D)三者皆相同。 ( D ) 34. 壓縮機(Compressor)在等熵過程下作功，試問壓力比P2P1與體積比或溫度比，及空氣比熱比(k)可用下列方法表示 (A)V2V1k (B)V1V2k−1 (C)T2T1k−1 (D)T2T1kk−1。 ( A ) 35. 乾冰暴露在常溫常壓空氣中會產生昇華現象，從固相直接變成汽相CO2，是因為(A)三相點壓力大於大氣壓力 (B)三相點壓力小於大氣壓力 (C)臨界點壓力大於大氣壓力 (D)臨界點壓力小於大氣壓力。 二.問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 如何提高朗肯循環(Rankine cycle)之效率？ 解答： 1.降低冷凝器壓力。 2.提高鍋爐溫度。 3.提高鍋爐壓力。 4.採用多級膨脹，配合再熱過程。 2. 將空氣由300K加熱炙600K，壓力由400kPa降到300kPa什，每公斤空氣的熵變化為何？(假設空氣為理想氣體且定比熱，Cp=1.004 kJ/kgK,R=0.287 kJ/kgK) 解答： Tds=dh-vdP △s=∫(dh/T-vdP/T) △s=Cp ㏑(T2/T1)-R㏑(P2/P1) =0.7785 kJ/kgK