105年度第2次機械專業人才認證考試試題

專業等級：機械工程師基礎能力鑑定

科目：機械原理

考試日期：  105年12 月 18 日 10：45 ~ 12：15                   第  1頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） ( B ) 1. 液壓與氣壓控制，屬於下列何者？(A)近距離傳動 (B)中距離傳動 (C)遠距離傳動 (D)超距離傳動。 ( B ) 2. 兩平行軸間需要固定轉速比，但軸間距離較大時，最佳的傳動方式為 (A) 螺旋齒輪 (B) 鏈條 (C) 三角皮帶 (D) 鋼索。 (B) 3. 一組機件的組合，機件之間可能發生確切預期的運動，惟不能對外作功者為 (A)機械 (B) 機構 (C) 結構 (D) 固定鏈。 ( A ) 4. 現今之機械製造已因生產者與消費者間建立共同規範，而此規範即為 (A)產品元件標準化 (B)產品元件複雜化 (C)產品元件多樣化 (D)產品元件多型化。 ( C ) 5. 砂輪的尺寸200×25×32其中32表示(A)外徑 (B)厚度 (C)孔徑 (D)粒度。 ( D ) 6. 將材料加熱至變態點溫度範圍以上知適當溫度，然後在大氣中徐冷至變態點溫度範圍以下的熱處理作業稱為 (A) 淬火 (B) 回火 (C) 退火 (D)正常化。 ( D ) 7. 下列何者不是壓縮彈簧在設計或應用時，所應考慮主要因素？（A）彈簧材料 （B）彈簧圈數 （C）彈簧形式 （D）加工方式。 ( B ) 8. 設有一滾珠軸承，其C值為4000磅。欲期望其使用壽命為1.6×106轉，所受之實際負荷應不超過？（A）2420 （B）3420 （C）4020 （D）4620磅。 ( A ) 9.一鉚釘接頭之抗剪強度為Ps，抗壓強度為Pc，抗拉強度為Pt，若Pt>Pc>Ps，則接合 強度為 (A)Ps (B)Pc (C)Pt (D)Ps+Pc+Pt3。 ( C ) 10.過共析鋼加熱至A3以上，Acm以下之間的溫度可得下列何種組織 (A) 沃斯田鐵＋雪明碳鐵 (B)沃斯田鐵＋肥粒鐵 (C) 波來鐵＋肥粒鐵 (D)沃斯田鐵。 (C ) 11.將鋼緩慢地加熱至正巧低於臨界範圍之溫度，並保持一段長時間，此種處理稱為(A)正常化 (B)退火 (C)球狀化 (D)硬化。 ( A ) 12.機械工程課程之一？(A)液氣壓控制 (B)電機機械 (C)感應電動機 (D)高低壓配線。 ( C ) 13.下列何者非熱流與能源領域之主要課程？ (A)流體機械 (B)熱力學 (C)自動控制 (D)熱傳學。 ( D ) 14.感測器問題，下列何領域？ (A)製造與材料 (B)固力與設計 (C)熱流與能源 (D)控制與自動化。 ( D ) 15.多槽皮帶之目的？ (A)提高傳動速度 (B)增加柔軟性 (C)減小皮帶輪 (D)以上皆是。 ( B ) 16.蝸桿與蝸輪屬於下列何者領域？ (A)製造與材料 (B)固力與設計 (C)熱流與能源 (D)控制與自動化。 ( D) 17.錐形離合器為了維持接觸良好，常以 (A) 高壓空氣 (B) 流體 (C) 電力 (D) 彈簧 作用於離合器 。 ( C ) 18.由一群抗力體組合，除能產生預期運動外，還能接受能源，產生其他效應或作 功者稱為 (A) 機構 (B) 機件 (C) 機械 (D) 以上皆非。 ( C ) 19.銑床不能對工件進行？（A）平面（B）凹槽（C）壓花（D）鑽孔加工。 ( D ) 20. 具有儲存能量功能的機件是？（A）軸承（B）銷（C）螺絲（D）彈簧。 ( B ) 21. 銲件熔接後加熱目的是？（A）幫助銲件熔化（B）消除殘留應力（C）減少銲渣（D）增加工件硬度。 ( D ) 22. 下列何者是表面加工法？（A）電解加工（B）放電加工（C）銑削（D）陽極氧化。 (B02-E049 易) ( D ) 23. 下列何者不是半導體的材料(A)矽 (B)鍺 (C)砷化鎵 (D)氧。 ( D ) 24. 為避免鉚接時產生邊緣破壞，板的邊緣至鉚釘孔中心之距離，一般最小值約為鉚釘直徑的(A)0.5 (B)0.8 (C)1.2 (D)1.75 倍。 ( B ) 25. 機械實習工廠中，機械傳動系統最常使用的皮帶為 (A)平皮帶 (B)V型皮帶 (C)圓型皮帶 (D)確動皮帶。 ( A ) 26. 輪系值小於1的輪系是用來 (A)降低轉速，增加扭矩 (B)減少功率損失 (C)增加轉速 (D)提高效率。 ( C ) 27. 控制與自動化技術中，下列何者平均功率密度高？(A)電力作動器 (B)氣壓作動器(C)液壓作動器 (D)磁力作動器 ( C ) 28. 煞車器元件之描述，下列何者不正確？ (A)煞車器元件是耗材 (B)消耗能源之元件 (C)煞車器都有摩擦片 (D)煞車器要考慮散熱問題 ( B) 29. 工件厚度薄，精度高，內部形狀複雜，且需光滑而無法以心型或一般製造之產品，宜用何種方法製造 (A) 放電加工法 (B) 電積成形 ( 電鑄 ) 法 (C) 電化研磨法 (D) 雷射光加工 。 ( B) 30. 何種硬度試驗法與測試凹痕深度無關？（A）勃氏Brinell （B）蕭氏Shore （C）維克氏Vicker （D）洛氏Rockwell。 ( C ) 31. 切削產生切削熱，大部份都留在？（A）刀具（B）工件（C）切屑（D）夾頭。 ( A ) 32. 下列有關凸輪從動件之描述，下列何者不正確? (A)滾子從動件對凸輪的磨耗較大(B)尖端從動件不適合高速運動 (C)平板從動件與凸輪之間主要是滑動接觸 (D)反凸輪是屬於平面凸輪。 ( B ) 33. 具有斜角而細長之管子以選用何種方法製造為宜？（A）鍛造（B）縮管抽製模製造（C）擠製（D）鑄造。 ( B ) 34. 下列何者加工是可改變材料機械性質？（A）電鍍（B）冷作（C）車削（D）超音波加工。 （A） 35.有一容積為0.5m3之容器，裝有分子量為24的某理想氣體10kg，假設Ru = 8.3143，而且溫度為25°C，試求壓力為多少? (A)2065 kPa (B)2165 kPa (C)3065kPa (D)3165kPa。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題佔15分 1. 請簡要解釋機構之定義為何? *解答： 機構乃由若干之機件適度的組合而成，且各機件之間須相互約束，當其中某一機件運動時，各機件即可產生相對運動或位移者稱之。 2.在凸輪機構中，依從動件(Follower)的拘束情況加以分類，可分為確動凸輪(Positive drive cam)及非確動凸輪(Non-positive drive cam)，試問：(A)何謂確動凸輪？何謂非確動凸輪？兩者差異之重點為何？. 解答： 確動凸輪：(1)不需借靠外力就能使凸輪與從動件時時刻刻保持接觸而傳動之凸輪。 (2)凸輪與從動件間有二點或二點以上之接觸。 非確動凸輪：(1)需借靠外力(一般為彈黃力或重力)才能使凸輪與從動件時時刻刻保持接 觸而傳動之凸輪。 (2)凸輪與從動件間只有一點接觸。