106年度第1次機械專業人才認證考試組卷

專業等級：中級電控系統工程師

科目：電機機械原理

考試日期：  106年 5月21日 13：30 ~ 15：00                第  1  頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） (C) 1. 三相同步電動機的激磁電流增加，則穩態時轉速 (A)提高 (B) 降低 (C) 不變 (D) 先提高後降低。 (A) 2. 馬達啟動器的功能主要是在啟動時限制 (A)電樞電流 (B) 磁場電流 (C) 轉速 (D) 轉矩。 (C) 3. 變壓器無法達成下列何項功能特性？(A) 改變相位 (B) 提高電流 (C)放大功率 (D) 提高電壓。 (C) 4. 一具馬達配合磅秤，當動力計使用，此磅秤與馬達軸心距離20cm，當磅秤顯示為 6kg，則此馬達的輸出轉矩約為：(A) 9.8 (B) 10.8 (C) 11.8 (D) 12.8 N-m。 (A) 5. 電氣設備接地之主要目的為何？(A)預防人員觸電傷害 (B)減少漏電損失 (C)提 高電壓穩定度 (D)提高電流穩定度。 (B) 6. 變壓器屬於下列哪兩種系統之間的能量互換裝置？(A)電氣系統與機械系統 (B)電 氣系統與電氣系統 (C)電氣系統與氣壓系統 (D)電氣系統與液壓系統。 (C) 7. 變壓器之故障由本身原因所引起者為：(A) 過負載 (B) 雷擊 (C) 絕緣物自然劣化 (D) 低壓線的混線引起過電流而燒毀。 (A) 8. 過複激式直流發電機，其端電壓隨負載電流增加而 (A) 上昇 (B) 下降 (C) 無影 響 (D) 昇降不定。 (C) 9. 光學編碼器之那一相通常做為機械零點偵測用： (A) A (B) B (C) C或Z (D) A + B。 (B) 10. 馬達的連續電流的大小與下列何者相關？(A)最高轉速 (B)穩態溫度 (C)空載阻力 (D)滿載(全載)阻力。 (D) 11. 將50Hz變壓器使用於相同電壓之60Hz電源時，則其激磁電流應該(A)不變(B)為零 (C)增大 (D)減少。 (C) 12. 若於變壓器的鐵芯磁路中加入氣隙，則其激磁電流應該 (A)不變(B)為零(C)增大 (D)減少。 (B) 13. 變壓器的鐵心一般由矽鋼片疊成，其矽鋼片愈薄愈佳，此主要的目的為：(A) 降低 成本 (B) 降低渦流損 (C) 提高散熱力 (D) 以上皆非。 (A) 14. 控制直流馬達之何種物理量和所施加的電流成正比？(A)扭力（轉矩） (B)轉速 (C) 功率 (D)電壓。 (B) 15. 交流感應電動機的直流制動原理，是將直流電流通入感應電動機的定子，使定子產 生 (A)反轉磁場 (B)固定磁場 (C)交變磁場 (D)感應磁場。 (D) 16. 一部直流分激式電動機，由相關實驗測得電樞電阻0.5，磁場線圈電阻180，轉軸的角速度為170 rad/s，當供給電動機的直流電源電壓、電流分別為180V 與21A時，則此電動機產生的電磁轉矩為多少？(A) 8 N - m (B) 12 N - m (C) 16 N - m (D) 20 N – m。 (D) 17. 三相感應電動機在運轉時，若在電源側並接電力電容器，其主要目的為何？ (A) 降低電動機轉軸之轉速 (B) 增加起動電阻 (C) 減少電動機電磁轉矩 (D) 改 善電源側之功率因數。 (C) 18. 有一直流電動機為4極，端電壓為230伏特，電樞電阻為0.4歐姆，每極磁通為0.018 韋伯，電樞導體數為600根，電樞繞組採單式疊繞，其滿載時電樞電流為80安培， 試求滿載時轉速為多少rpm？ (A) 900 (B) 1000 (C) 1100 (D) 1200。 (D) 19. 步進馬達之速度驅動控制是以 (A) 輸入不同電壓大小控制 (B) 輸入不同電流大小控制 (C) 利用磁場強弱控制 (D)利用脈衝訊號頻率快慢控制。 (C) 20. ㄧ個絕對型光學旋轉編碼器有五條軌道，求輸出有多少角度解析度？(A) 45° (B) 22.5° (C) 11.25° (D) 5.625°。 (C) 21. 下列何者非RS-232之主要缺點？(A) 傳送距離較短(15m以下) (B) 傳送速度較慢 (20k bit/s以下) (C) 基本構造複雜，介面不易共通 (D) 以上皆是。 (D) 22. Y-Δ接的三相理想變壓器中，若各相一次側相電壓與其二次側相電壓的比值為a， 則一次側的線電壓與其二次側的線電壓的比值為何？(A)a (B)1/a (C)a/3 (D)3a。 (D) 23. 變壓器的匝數比為22/3，若無載時在高壓側量測電壓為110伏特，則在低壓側量測 電壓值為多少？ (A) 110伏特(B) 75伏特(C) 45伏特(D) 15伏特。 (C) 24. 假設編碼器(encoder)的圓盤有360個等距的光柵，每旋轉一圈可得到360個脈衝， 若圓盤由零度開始轉動若干轉之後，停在某一個角度上，此時共有1116個脈衝出 現，請問圓盤轉了多少幾圈？ (A)1.1圈 (B)2.1圈 (C)3.1圈 (D)4.1圈。 (B) 25. 變壓器之鐵損與 (A) 電源電壓成正比 (B) 電源電壓之平方成正比 (C) 負載電流 成正比 (D) 負載電流平方成正比。 (B) 26. 直流發電機之額定容量，一般是指在無不良影響條件下之 (A) 輸入功率(B) 輸出 功率(C) 熱功率 (D) 損耗功率。 (C)27. 有一台6極三相感應電動機，同步轉速為1200rpm若電動機之轉差率為5%時，則 轉子繞組中電流之頻率應為何？(A) 1Hz (B) 2Hz (C) 3Hz (D) 4Hz。 (C)28. 同步發電機的開路試驗，其目的為何？ (A) 量測磁場電流與發電機短路電流的關係 (B) 量測磁場電流與發電機輸出電流的關係 (C) 量測磁場電流與發電機輸出電壓的 關係 (D) 量測發電機的負載特性。 (B)29. 額定10kVA，220V/110V之單相變壓器，已知無載時一天的耗電量為12度（kWh）， 試問變壓器的鐵損為多少？ (A) 300W (B) 500W (C) 700W (D) 900W。 (C)30. 某台六極直流發電機，電樞為單分疊繞組，其電樞導體數為600根，而每一電樞導體 之平均感應電勢為1.5伏特，所載之電流為20安培，則該機之輸出功率為多少瓦特？ (A) 1000 (B) 2000 (C) 3000 (D)4000。 (D)31. 一部Y接三相感應電動機於無載試驗時，各電表之讀數為：、、 、，又其定子每相繞組之電阻為2Ω，則該電動機之定子銅 損為：(A) 660W (B) 381W (C) 262W (D) 54W。 (A)32. 若將串激直流馬達的直流輸入電源極性對調，則 (A) 馬達轉向不變(B) 馬達轉向相 反(C) 馬達無法轉動 (D)馬達轉速變快。 (C)33. 同步發電機的開路試驗，其目的為何？ (A) 量測磁場電流與發電機短路電流的關係 (B) 量測磁場電流與發電機輸出電流的關係 (C) 量測磁場電流與發電機輸出電壓的 關係 (D) 量測發電機的負載特性。 (B)34. 一個4位元的A/D轉換器，若參考電壓為3.2V，數位輸出編碼為1100，請問輸入電 壓為何？ (A)0V (B)2.4V (C)2.8V (D)3.2V。 (C)35. 每圈有2048個脈衝數的增量型編碼器，若經由四倍頻電路以串列方式傳送，則需要多少位元的串列通訊介面？ (A)11-bit (B)8-bit (C)13-bit (D)4-bit。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 若有一部直流分激電動機等效電路如下圖，若其電樞電阻為2.5Ω，電刷的接觸壓降為 3.5V，若外加電壓為120V，且在某負載下的轉速所產生的電樞電壓為105V。請問在此負載下的電樞電流為多少安培？ 解答： iA = 120−3.5−1052.5 = 4.6 A 2. 請解釋直流機的電樞反應(Armature Reaction)及其影響。 解答： 因為電樞線圈通過電流時會在導體部分產生一個電場，稱為電樞磁場。這個磁常會干擾主磁場，造成主磁場的畸形而造成換向不良。