106年度第1次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：中級機械設計工程師

科目：基本熱工原理與應用

考試日期：  106年5月21日13：30 ~ 15：00                  第  1頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） ( B ) 1. 卡諾引擎(Carnot engine)能將熱能轉變為最大的機械能。下列與此能量轉換原理相關之敘述中，那一個正確？(A)若進入引擎之蒸汽(Steam)溫度越高，離開引擎之蒸汽溫度越高，則引擎輸出功(Work)越大 (B)若進入引擎之蒸汽溫度越高，離開引擎之蒸汽溫度越低，則引擎輸出功越大 (C)若進入引擎之蒸汽溫度越低，離開引擎之蒸汽溫度越高，則引擎輸出功越大 (D)若進入引擎之蒸汽溫度越低，離開引擎之蒸汽溫度越低，則引擎輸出功越大。 ( D ) 2. 熱力學所稱的絕對零度為(A) 273 °K (B) 0 ℃ (C)-273 °K (D) 0 °K。 ( B ) 3. 標準狀態下(0°C, 1大氣壓)體積為1m3之理想氣體壓縮為30°C，30大氣壓之狀態，則其體積變為(A)0.027m3 (B)0.037m3 (C)0.047m3 (D)0.057m3。 ( B ) 4. 卡諾循環的熱效率(A)與工質有關 (B)與工質無關 (C)與溫儲溫度無關 (D)以上皆非。 ( C ) 5. 在標準大氣壓環境下，某一系統的氣體，由壓力錶所量測出的壓力為10.033kg/cm2，請問此系統內之氣體的絕對壓力為何：(A)9.0kg/cm2 (B)10.033kg/cm2 (C)11.066kg/cm2 (D)20.066kg/cm2。 ( A ) 6. 蒸發溫度介於0~10℃時的冷凍空調設備，應是作為那一種用途：(A)空調冷氣用 (B)冷凍冷藏用 (C)冰箱冰凍食品用 (D)低溫製程用。 ( B ) 7. 熱力學第二定律主要在決定熱力過程的：(A)動量傳遞 (B)能量轉換效率 (C)質量傳遞 (D)能量傳遞。 ( B ) 8. 朗肯循環蒸氣動力廠之水工作於400℃及50℃之間，若使卡諾循環亦於此溫度範圍之間工作，則卡諾循環比朗肯循環之熱效率 (A)小 (B)大 (C)不一定 (D)以上皆是。 ( C ) 9. 從安全的觀點來看，冷媒的兩種重要的特性是它的可燃性和(A)可揮發性 (B)蒸發潛熱 (C)毒性 (D)可壓縮性。 ( B ) 10. 冷凍工程上冷凍能力的標準單位一個冷凍噸(RT)，約等於 (A)1.2 kW (B)3.5 kW (C)10.5 kW (D)35 kW。 ( D ) 11. 試問節流閥(throttling value)之在熱力變化特性是何種過程 (A)等體積 (B)等壓力 (C)等熵值 (D)等焓值。 ( B ) 12. 有一發明家宣稱發明出一具永動機，只要此系統啟動，將源源不絕的產生電力而不需從外部輸入任何能量，此發明違反何種定律？ (A)熱力學第零定律 (B)熱力學第一定律 (C)熱力學第二定律 (D)熱力學第三定律。 ( A ) 13. 構成史特林循環(Stirling Cycle)的四個過程為：(A)等溫壓縮、等容加熱、等溫膨脹、等容放熱 (B)等溫壓縮、絕熱壓縮、等溫膨脹、絕熱膨脹 (C)絕熱壓縮、等容加熱、絕熱膨脹、等容放熱 (D)絕熱壓縮、等壓加熱、絕熱膨脹、等容放熱。 ( C ) 14. 在一冷凍空調系統中，通常會用乾濕球溫度計量測空氣之濕度，方法是在濕球溫度計上包覆沾水的紗布，然後在其前方擺置風扇，以產生某一速度之流動空氣並吹過乾濕球溫度計，由乾球溫度與濕球溫度即可算出濕度。此風扇提供之風速宜在：(A)100m/s以上，(B)0~0.1m/s間，(C)3.5m/s以上，(D)任何速度都可以。 ( A ) 15. 若理想氣體經歷一個等溫過程，則其氣體方程式，可寫為(A)PV=C(常數)(B)PVr=C(常數)，r=cp/c(C) PVn=C(常數)，n>1 (D) PV1.4=C(常數)。 ( A ) 16. 一卡諾冷凍機從溫度為270K的低溫溫儲移走5000W的功率，若高溫溫儲的溫度為310K。則此卡諾引擎所需之功率為(A)740W (B)640W (C)500W (D)840W。 ( D ) 17. 正確的TdS方程式為(下式中，T為溫度，S為熵Entropy，U為內能，P為壓力，V為體積)： (A)TdS = dU － VdP (B)TdS = dU － PdV (C)TdS = dU + VdP (D) TdS = dU + PdV。 ( B ) 18. 下列關於「非排量式（non-positive displacement type）泵」說明，何者正確（A）不會排出流量的泵（B）流量隨負荷變動而變動（C）當負荷變化時，其流量不變（D）活塞泵屬於非排量式泵。 ( B ) 19. 引擎燃料消耗率為3.84kg/hr，燃料的熱值為4.6×107J/kg，引擎的輸出功率為15kW，則熱效率為： (A)31.57% (B)30.57% (C)29.57% (D)28.57%。 ( A ) 20. 理論冷凍循環不包括 (A)等焓膨脹 (B)等壓蒸發 (C)等熵膨脹 (D)等壓冷凝。 ( A ) 21. 某符合卡諾循環(Carnot Cycle)之熱泵，自溫度為0℃之外氣吸熱，且將熱排於20℃之室內，且問此操作條件下之COP為多少?（A）14.7（B）10.7（C）7.7（D）5.7。 ( D ) 22. 試問鍋爐中常提到的空氣燃料比(air-fuel ratio, AF)，為空氣與燃料何種性質之比值 (A)體積比 (B)濕度比 (C)溫度比 (D)質量比。 ( C ) 23. 一家用電冰箱之性能係數(COP)為1.8，其由冷凍(藏)空間移除熱量之速率為90 kJ/min，則熱量排放至廚房空氣中的速率又將為多少？(A) 90 kJ/min (B) 50 kJ/min (C) 140 kJ/min (D) 40 kJ/min。 ( B ) 24. 一般汽油引擎無需跟柴油引擎一樣，要有堅固的構造及零件來應付更大的燃燒壓力以及更高的壓縮比，壓縮比是指下列何種比例？ (A)活塞在上死點與在下死點時的氣缸內體積之比 (B)活塞在下死點與在上死點時的氣缸內體積之比 (C)引擎排氣量與活塞在上死點時的氣缸內體積之比 (D)引擎排氣量與活塞在下死點時的氣缸內體積之比。 ( A ) 25. 在冷凍循環中，熱泵把熱量由一個低溫熱源傳送到另一個較高溫區域的散熱裝置，熱量會自然地以相反方向流動。這是最普遍的空氣調節方式。冰箱的運作原理與此相當接近，把熱量由冰箱內部傳送至冰箱外的空氣中。冷凍機在運轉的時候，被冷物和冷媒作熱交換的位置，是發生在下列那一個物件？(A)蒸發器 (B)壓縮機 (C)冷凝器 (D)膨脹閥。 ( A ) 26. 理想氣體變化時嚴格遵守理想氣體物態方程PV=(m/M)RT和内能僅是溫度函數即U=U(T)的氣體稱爲理想氣體。(P爲氣體的壓強，V爲氣體的體積，Μ爲氣體的摩爾質量,m爲氣體的質量，R爲氣體普適常數,T爲氣體的熱力學溫度)從微觀角度來看是指：分子本身的體積和分子間的作用力都可以忽略不計的氣體，稱爲是理想氣體。理想氣體吸熱過程，當溫度不變時，該過程為何種過程？ (A)對外界作功 (B)定容 (C)外界對系統作功 (D)絕熱。 ( B ) 27. 冷凝器是一個可以將氣態物質凝結成液態的設備，是常見的熱交換器，一般會利用冷卻的方式使物質凝結。凝結過程中物質放出潛熱及部份顯熱，使冷凝器的冷媒溫度昇高。冷凍系統中的冷凝器裝設於：(A)蒸發器與壓縮機之間 (B)壓縮機與膨脹閥之間 (C)除霜器與蒸發器之間 (D)膨脹閥與蒸發器之間。 ( B ) 28. 有關壓縮比的敘述，下列何者錯誤？ (A)適度提高壓縮比可有效提高經濟性 (B)壓縮比太小時，餘隙高度過小而不利於霧化與混合，故降低經濟性 (C)提高壓縮比將使壓縮壓力升高，進而使最高爆發壓力提高，使柴油機的機械負荷增加，磨損加劇 (D)為了使柴油機燃燒良好以確保冷機順利起動，壓縮比不能太低。 ( C ) 29. 氣體流量中，漸縮噴嘴出口截面壓力與進口壓力之比大於臨界壓力比，此時壓力繼續下降，其流量將會作何變化？ (A)增加 (B)減少 (C)不變 (D)不一定。 ( C ) 30. 布雷頓循環是一種熱力學循環,是吸氣式噴氣發動機以及燃氣輪機的工作原理。布累登循環若沒有再生(Regenerative)、中間冷卻(Intercooling)和再熱(Reheat)之循環稱為：(A)半開式循環 (B)閉式循環 (C)開式循環 (D)半閉式循環。 ( A ) 31. 一引擎在溫度為300°K及500°K之兩個溫儲間運轉，若該引擎從高溫溫儲吸收之熱能為800kJ/s，則上述引擎對外作功可能為(A)300kJ/s (B)330kJ/s (C)350kJ/s (D)400kJ/s。 ( A ) 32. 下列哪一個是無機冷媒（A）NH3（B）CH4（C）R134a（D）R22。 ( D ) 33. 引擎燃燒時，何種狀況會有較高的NOx產生？(A)高溫 (B)高壓 (C)高壓縮比 (D)以上皆是。 ( B ) 34. 理想奧圖循環(Otto cycle) 與理想迪塞爾循環(Diesel cycle)最大的差異是在(A)壓縮過程 (B)加熱過程 (C)膨脹過程 (D)放熱過程。 ( A ) 35. 某平行流熱交換器，利用10℃之冷水將90℃之熱水冷卻。若冷水與熱水之質量流率相同，若冷水側之出口溫度為40℃，則此時熱交換器之對數平均溫度差約為幾℃(A)43.3 (B)47.3 (C)40.3 (D)30.3。 二.問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 在熱力學中，一般我們常假設的熱力過程有那些，如等容過程等；又當熱力系統經歷一可逆絕熱過程，請問所謂”可逆”是什麼含意? 解答： 一般我們常假設熱力過程有等容過程、等壓過程、等溫過程、絕熱過程、等熵過程(又稱為可逆絕熱過程)與多變過程等。當熱力系統經歷一可逆絕熱過程，其中”可逆”是指進行中包括無磨擦損失的過程可依原路徑返回原狀態。 2. 已知一台冰箱，若欲將冷凍櫃溫度維持於 -8℃，其冷凍能力必須維持5 kW，若大氣環境溫度為25℃，試問本冰箱所需之功率最小為何(kW)？ 解答： 假設此冷凍機在穩態下運轉，最小輸入功必須於理想可逆過程中，所以理想可逆過程的性能係數COP (coefficient of performance)為 C.O.P.R,rev=QLWmin=TLTH−TL=−8+27325+273−−8+273=8.03 再利用性能係數求得冷凍機最小輸入功Wmin Wmin=QLC.O.P.max=58.03=0.623kW