106年度第1次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：中級機械設計工程師

科目：機械元件設計

考試日期：  106年 05月21日 10：45 ~ 12：15                  第  1頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） ( B ) 1. 大型彈簧材料以何種種類最多？(A) 黃銅 (B) 碳鋼 (C) 合金鋼 (D)非鐵合金。 ( D ) 2. 設計或製造時所用的尺寸稱為基本尺寸，又稱為 (A)設計尺寸 (B)極限尺寸 (C)最大尺寸 (D)公稱尺寸。 ( C ) 3. 下列何種軸承不需使用保持器: (A)錐形滾子軸承 (B)球面軸承 (C)滾針軸承 (D) 雙列軸承。 ( D ) 4. 斜角滾珠軸程承可承受(A)軸向負荷 (B) 徑向負荷(C) 徑向、軸向同時負荷(D)以上皆是。 ( B ) 5. 已知一彈簧其彈簧常數為k =100N/m，若施以50N之外力，彈簧變形量為何? (A) 2m (B) 0.5m (C) 5m (D) 1m。 ( B ) 6. 下列何種螺紋之螺紋角為60o? (A)愛克姆螺紋(Acme thread) (B)統一螺紋(unified thread) (C)方螺紋(square thread) (D)惠氏螺紋(Whitworth thread)。 ( D ) 7. 下列有關摩擦輪的敘述，何者不正確？ (A)起動緩和，噪音小 (B)負荷增大到某一程度也不致損壞機件 (C)不能夠傳送較大的動力 (D)轉速比恆為定值。 ( C ) 8. 軸承號碼31362代表何種規格之軸承? (A)自動調心之滾珠軸承 (B)自動調心之滾子軸承 (C)圓錐滾子軸承 (D)深槽滾珠軸承。 ( C ) 9. 螺帽上開數條槽孔以配合安裝開口銷，防止螺帽鬆脫的型式為 (A)環首螺帽 (B)蓋頭螺帽 (C)堡型螺帽 (D)蝶型螺帽。 ( C ) 10. 使用萬向接頭連接兩旋轉軸時，常成對使用，其原因為 (A)延長傳動距離 (B)增加主動軸與從動軸轉速比 (C)使主動軸與從動軸轉速相同 (D)減少振動和噪音。 ( A ) 11. 摩擦力的大小對摩擦輪之使用效率具有很大的影響，根據實驗證明，此摩擦力之大小又取決於正壓力和兩輪接觸面間之摩擦係數而定。若一摩擦輪的轉速為500rpm，其直徑為10公分，接觸處之壓力為150公斤，若摩擦係數為0.2，則其所傳達之馬力為若干？ (A) 1.05 (B) 2.05 (C) 3.05 (D) 4.05。 ( D ) 12. 下列何者為密封元件之使用時機？ (A)機器重要區域必須排除污染 (B)空間內必須裝潤滑劑 (C)機械構件內必須裝承壓的液體 (D)以上皆是。 ( B ) 13. 下列有關標準公差之敘述，何者是錯誤？(A)基本尺寸小於等於500mm時，標準公差分為20級 (B)基本尺寸大於500mm時公差數值由公差單位i 決定 (C)標準公差等級最大是IT18 (D)標準樣規標準公差等級是IT1。 ( A ) 14. 下列公差組合何者為餘隙配組 (A)H7/f6 (B)H7/k6 (C)H7/m6 (D)H7/r6。 ( B ) 15. M12×1.25×30之螺栓，其中12代表？ (A)螺栓長度 (B)螺栓外徑 (C)螺紋節距 (D) 螺紋牙深。 ( C ) 16. 下列何者為一般滾珠軸承常見之疲勞破壞模式？ (A)腐蝕疲勞 (B)潛變疲勞 (C)接觸疲勞 (D)低週次疲勞。 ( B ) 17. 對於一對漸開線正齒輪的嚙合傳動，下列何者敘述錯誤？ (A)其轉速比固定 (B) 其輪齒的接觸點必在節點上 (C)其壓力角為定值 (D)其齒輪的相對運動為共軛作用。 ( C ) 18. 某板形凸輪其工作曲線為圓形，則下列敘述何者錯誤？ (A)軸心與工作曲線中心一致時，則從動件不作動 (B)軸心與曲線中心不一致時，則構成偏心凸輪 (C)軸心與曲線中心相距2cm時從動件總昇程為6cm (D)若偏心凸輪轉速為60rpm則從動件每秒週期性作動一次。 ( C ) 19. 蒲松氏比（Poisson's ratio）定義為材料受拉伸或壓縮力時，材料會發生變形，而其橫向變形量與縱向變形量的比值，是一無因次的物理量。若某一圓桿的原長度為100mm，直徑為10mm，已知該圓桿材料的蒲松氏比為0.25，若此圓桿受拉力而伸長0.1mm，則其直徑將收縮多少mm？(A) 0.025 (B) 0.01 (C) 0.0025 (D) 0.001。 ( A ) 20. 液壓泵為液壓傳動提供加壓液體的一種液壓元件，其功能是把動力機（如電動機和內燃機等）的機械能轉換成液體的壓力能。輸出流量可以根據需要來調節的稱為變數泵，流量不能調節的稱為定量泵。下列那一種泵(pump)較不適合做為液壓泵？(A) 離心泵(centrifugal pump) (B) 柱塞泵(piston pump) (C) 葉片泵(vane pump) (D) 齒輪泵(gear pump)。 ( C ) 21. 若機構中所有的機件皆為連桿，且所有的接頭皆為旋轉對，則此機構稱為連桿組(Linkage)。試判別如圖所示之連桿組為何種鏈？ (A) 固定鏈 (B) 拘束運動鏈 (C) 無拘束運動鏈 (D) 以上皆非。 ( D ) 22. 受到外力時，能產生伸長或縮短或其他不同方式的變形，以吸收外力而儲存於本體內，等到外力除去後，就將原來吸收儲存於本體內的能量放出，恢復原來的形狀，此即彈簧所具有的特性，常有利用彈簧來儲存能量當成無電力玩具之動力來源。一般鐘錶中所使用的動力來源(俗稱發條)是何種彈簧? (A) 螺旋壓縮彈簧 (B) 螺旋伸張彈簧 (C) 錐形彈簧 (D) 蝸旋扭力彈簧。 ( A ) 23. 機械使用軸承的目的為減少軸與固定件之間的摩擦損失以增加傳動效率，且適當添加潤滑劑可減低軸承溫度，延長機件壽命。大型發電機、蒸氣輪機之主軸承，為了在磨損時方便調整，通常採用 (A) 四部軸承 (B) 止推軸承 (C) 實體軸承 (D) 滾珠軸承。 ( B ) 24. 皮帶之所以能傳動，是利用帶與帶輪之間的摩擦力，摩擦力愈大，其傳達之功率就愈大。今有一皮帶輪於轉速100rpm時，可傳送5πkW之功率，若其有效挽力為1kN時，該輪直徑為 (A) πm (B) 6 m (C) 50 m (D) 10 m。 ( C ) 25. 摩擦輪能傳達運動，全賴兩輪間接觸處之摩擦力，此乃摩擦輪傳動原理。所以摩擦力的大小對摩擦輪之使用效率具有很大的影響，而摩擦輪傳遞馬力的大小與 (A) 輪緣線速度成反比 (B) 輪間正壓力成反比 (C) 輪緣線速度及輪間線速度成正比 (D) 輪間正壓力的平方成反比。 ( B ) 26. 漸開線定義是一直線在一圓(稱為基圓)外滾動，線上一點所經過的軌跡。使用於齒輪齒形之曲線，最常用者為漸開線齒形(Involute)。下列有關漸開線齒輪之敘述，何者是錯誤的？ (A) 製造較容易 (B) 沒有干涉現象 (C) 齒形由單一曲線形成 (D) 壓力角一定。 ( B ) 27. 凸輪通常作連續等速轉動，從動件根據使用要求設計使它獲得一定規律的運動，凸輪機構能實現複雜的運動要求，廣泛用於各種自動化和半自動化機械裝置中。在保持凸輪之總升距及升角不變的要求下，若增大其最小半徑，則可 (A) 增加傳動速度 (B) 減輕側面壓力 (C) 增加接觸面的磨損 (D) 減少周緣傾斜角。 ( D ) 28. 齒輪(gears)是在摩擦輪的表面，製造適當形狀之輪齒(tooth)能互相嚙合，並以一定的速比傳達動力，而不會產生有如摩擦輪傳動之滑動現象發生。是機械設備關鍵的傳動零件之一，廣泛的應用於日常生活及傳動系統。下列那個齒輪用於兩軸既不平行也不相交之傳動？ (A) 內齒輪 (B) 人字齒輪 (C) 斜齒輪 (D) 雙曲面齒輪。 ( B ) 29. 為一齒輪的齒間與其相嚙合齒輪的齒厚間之空隙，或稱齒隙。齒輪的齒隙是 (A) 防止兩齒輪嚙合時發生撞擊 (B) 考慮齒輪製造及安裝上之誤差 (C) 防止齒輪傳動時發生震動 (D) 考慮齒輪傳動中的壓力。 ( A ) 30. 國際標準組織(ISO)將標準公差的等級分成20級，而中國國家標準(CNS)公差等級分成 (A)18 (B)15 (C)20 (D)16 級。 ( B ) 31. 欲求一斜面的實形， 需先求得其 (A)斜視圖 (B)邊視圖 (C)實長 (D)端視圖。 ( C ) 32. 雙螺紋螺桿其導程(lead)為節距(pitch)之 (A) 1倍 (B) 1/2倍 (C) 2倍 (D) 4倍。 ( C ) 33. 下列有關彈簧的敘述何者錯誤？(A)珠擊法可用來改善彈簧的疲勞破壞問題 (B)螺旋彈簧承受軸向負荷時，彈簧內之主要應力型態為剪切應力 (C)彈簧指數C的定義為C=d/D，d為彈簧線徑，D為平均彈簧直徑 (D)設計長度較長的壓縮彈簧時，需注意挫曲的問題。 ( C ) 34. 下列關於滑塊曲柄機構的敘述，何者錯誤？ (A) 用於引擎機構會有死點位置 (B) 用於衝床會有極限位置 (C) 用於壓縮機會有死點位置 (D) 手搖泵是其倒置機構的一種應用。 ( D ) 35. 一螺旋彈簧之彈簧係數為10N/mm，該彈簧安裝在另一彈簧係數為6N/mm之螺旋彈簧上，設彈簧有相同之負荷，當兩串聯之彈簧總變形量為24mm時，試求其所需力之大小?(A)300N (B)108N (C)768N (D)90N。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分 1. 請簡單敘述O型環之P系列與G系列適用哪一種安裝形式? 並舉例說明。 解答： P系列通常適用於固定及運動用,例如使用在電磁閥與分油塊結合介面之防漏(固定用)，或使用在氣壓缸活塞磨擦防漏介面(運動用,)。 G系列適用於固定狀態使用， 例如使用在氣壓缸蓋防漏。 2. 錐形離合器，錐角為25°，錐體最大直徑為70cm，錐面寬為10cm，摩擦係數為0.20，錐面允許的工作壓應力為2kg/cm2。求此離合器所能傳動之扭力及所需的軸向推力。 解答： Do=70cm，b=10cm，α=12.5°，μ=0.2，P=2kg/cm2 Di=Do−2bsinα=70−2×10×sin12.5° =70−2×10×0.2164=70−4.328=65.67cmDm=Do+Di2=70+65.672=67.84cm 軸向推力Fa=πDmbPsinα=3.14×67.84×10×2×0.2164=921.94kg 傳動之扭力T=Ft⋅Dm2=μFaDm2sinα=0.2×921.94×67.842×0.2164=28.902kg⋅cm