106年度第2次機械專業人才認證考試組卷

專業等級：中級電控系統工程師

科目：電機機械原理

考試日期：  106年 12月17日 13：30 ~ 15：00                第  1  頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） (B) 1. 單相變壓器的高壓側線圈有800匝繞線，低壓側線圈有40匝繞線，若高壓側額定 電壓為220伏特，低壓側額定電流為4安培，則此變壓器的額定電容量為多少伏 特-安培(VA)？(A) 880 VA (B) 44 VA (C) 160 VA (D) 440 VA。 (D) 2. 一部交流同步發電機之轉速為720rpm，產生60Hz之交流電壓，則發電機之極數為：(A) 4 極 (B) 6 極 (C) 8 極 (D) 10 極。 (A) 3. 當微處理機與外界裝置介面時，下列何種裝置需使用數位/類比轉換器(DAC)？(A) 直流馬達轉速控制 (B) RS232資料傳輸 (C) 馬達編碼器 (D) 溫度計量測。 (D) 4. 改變步進馬達之轉向的方法是？(A)對調任一相繞組之接線 (B)對調任二條電源 線 (C)改變激磁脈衝波的頻率 (D)改變相繞組的激磁順序。 (D) 5. 有一部直流分激電動機操作在某一個特定的負載下，此時若加大此電動機之負載， 則下列哪一項參數值會增加？(A)馬達轉速 (B)反電動勢 (C)場繞組之電流 (D)電 樞繞組之電流。 (D) 6. 對一組由鎳鐵合金材料構成的鐲環，其平均弧長為0.5m，若我們對其套上一組線 圈，並通以電流，若其線圈匝數為10匝，電流為2安培，則在鐲環上所建立的磁 動勢為：(A)1 (B)5 (C)10 (D)20 安-匝。 (C) 7. 在定位控制系統中，下列何者馬達常被用來作為開回路微定位控制？(A)直流馬達 (B)感應馬達 (C)步進馬達 (D)同步馬達。 (D) 8. 三相、220V、60Hz、8極、50Hp之感應電動機，其滿載時之轉差率為0.03，則此 電動機在轉差率為0.03時之轉速為若干？(A) 1,800 rpm (B) 1,746 rpm (C) 900 rpm (D) 873 rpm。 (D) 9. 三台單相11,000/440V變壓器作△－Y接線，若一次側電源為三相5,500V，則二次 側線電壓應為：(A) 220V (B) 300V (C) 330V (D) 380V。 (A) 10. 交流同步電動機若調整其轉子激磁為過激磁，則(A) 馬達負載電流超前(B) 馬達負 載電流落後 (C) 馬達轉速變快 (D) 馬達轉速變慢。 (C) 11. 有關變壓器量測損失之敘述，下列何者正確？(A) 變壓器滿載下的鐵損遠大於無載 時之鐵損 (B) 變壓器一次側等效阻抗可由開路試驗量測 (C) 變壓器的銅損主要是 在短路試驗中量測 (D) 短路試驗是將變壓器的低壓側短路，在高壓側輸入額定的 電壓。 (C) 12. 三相感應電動機之端電壓設為一定值，將一次繞線之定子線圈由Δ接線改為Y接 線，電動機之最大轉矩則變成：(A) 3 倍 (B) 3 倍 (C) 13 倍 (D) 13 倍 (B) 13. 三相1 0 H p 電動機滿載使用中電源突然斷了一條，則該電動機？(A)立即停止運轉 (B)減慢運轉，線路電流大增，可能燒斷保險絲後停轉 (C)速度不變但線路電流增大 (D)繼續運轉不受影響。 (C) 14. 下列何者非RS485之主要特點？(A) RS485之傳輸距離最大為1.2公里 (B) 傳送速 率最大為10 Mb/s (C) RS485優點是抗雜訊能力強，通訊過程只需要4條線 (D) RS485是一種半雙工傳輸。 (B) 15. 三相感應電動機之轉部(Rotor)中，若加一電阻時，其最大轉矩將：(A) 增大 (B) 不 變 (C) 減小 (D) 不一定。 (C) 16. 若欲使步進馬達能直接起動、停止及改變轉向而不失步，則步進馬達需操作於： (A)最大響應頻率 (B)滑動區域 (C)動止區域 (D)以上皆非。 (D) 17. 下列何者不是USB連接器的接腳名稱？(A)D+和D (B)Vbus (C)GND (D)A+和A (C) 18. 若一個步進馬達每一步運轉15度，其驅動速率為180步/秒，其輸出扭力為0.15N-m，則此步進馬達轉速及轉軸輸出功率為：(A) 150 rpm, 36.5 W (B) 300 rpm, 36.5 Hp (C) 450 rpm, 7.1 W (D) 600 rpm, 7.1 Hp。 (B) 19. 下列接頭中，何者設計係為使PC與周邊的連接器（接頭）的型式減低到最少，以降低成本並方便附加？(A) GPIB (B) USB (C) SCSI (D) RS232。 (B) 20. 以最小有效位元(Least Significant Bit) LSB方式換算出N-位元類比數位轉換器(ADC)之最大量化誤差(Maximum quantization error)為 (A) ±1 LSB (B) ±½ LSB (C) LSB/2N (D) LSB/2N。 (C) 21. 一組8-bit的數位-類比轉換器(DAC)，其參考電壓為10V，若一組二位元輸入資料 10011011，則其類比輸出電壓為？(A) 5.98V (B) 6.02V (C) 6.05V (D) 6.08V。 (D) 22. 一組480 V、3-ϕ、4 極、60 Hz 的感應馬達，試求在定子磁場的轉速？ (A) 30 rpm (B) 60 rpm (C) 90 rpm (D) 180 rpm。 (C) 23. 一組 75 kW、60 Hz、480 V、1176 r/min 的三相感應馬達，在滿載時，功率因數為 0.8落後，效率為0.90。在額定工作條件下，試求馬達電流的實耗功率？(A) 75 kW (B) 68 kW (C) 83.33 kW (D) 92.9 kW。 (B) 24. 電動機是何種型態的電機機械？(A) 動能轉換成電能 (B) 電能轉換成動能 (C) 熱能轉換成電能 (D) 熱能轉換成動能。 (C) 25. 若將直流發電機每極磁通量減為原來的一半，要維持發電機的感應電勢不變，其轉 速應為原來的幾倍？(A) 0.5倍 (B) 1倍 (C) 2倍 (D) 4倍。 (A) 26. 某定位系統的工作台是由一螺桿來驅動，其導程 p = 8.0mm。螺桿連接步進馬達的 輸出軸，傳動齒數比(rg = 5：1)之齒輪箱，步進馬達之步進角度數目ns = 48，請問工作台移動 x = 250mm 的距離需要多少脈衝？(A) 7,500 (B) 10,000 (C) 12,500 (D) 15,000。 (D) 27. 一個4位元的D/A轉換器，若滿刻度電壓為10V，數位輸入編碼為1111，請問經過 轉換後的輸出電壓為何？(A) 8.125V (B) 8.75V (C) 9.375V (D) 10V。 (C) 28. 一10 kW、4 極直流馬達，磁極之磁通量為0.08 Wb，電樞繞組為疊繞24匝。當 馬達於1200 r/min 提供額定功率時，試求馬達輸出扭矩？(A) 119.6 N-m (B) 96 N-m (C) 79.6 N-m (D) 120.6 N-m。 - 29. 單相變壓器之額定為5kVA，2000V/200V，60Hz，進行短路試驗時，低壓側線圈的 電流應為若干？(A) 25A (B) 5A (C) 2.5A (D) 0.5A。 (A) 30. 下列何者不是差動式(Differential)信號傳輸的介面？(A) RS-232 (B) RS-422 (C) RS-485 (D) 以上皆非。 (B) 31. D/A轉換器中，從數位輸入訊號的改變時起，到輸出電壓穩定於穩態輸出電壓的標 示誤差範圍以內為止所需的時間稱作什麼？(A)上升時間 (B)穩定時間 (C)尖峰時間 (D)下降時間。 (C) 32.有一增量型編碼器(Encoder)每旋轉一圈可得到2000個脈衝，此脈衝訊號經過四倍頻 電路後，請問要能表示編碼器旋轉一圈的完整脈衝數，最少需要設計多少位元的計 數器？(A) 10位元 (B) 12位元 (C) 13位元 (D) 14位元。 (C) 33. 同步發電機的開路試驗，其目的為何？(A) 量測磁場電流與發電機短路電流的關係 (B) 量測磁場電流與發電機輸出電流的關係 (C) 量測磁場電流與發電機輸出電壓 的關係 (D) 量測發電機的負載特性。 (D) 34. 有一台5kVA的單相變壓器，滿載時，銅損為110W，鐵損為100W，效率為0.95，則 負載之功率因數值約為若干？(A) 0.65 (B) 0.7 (C) 0.75 (D) 0.8。 - 35. 有一台6極、繞線式三相感應電動機，滿載時之轉差率為5%；今在轉子之每相電路 上串接2.5之電阻，轉差率變為7.5%，試求轉子每相電阻應為何？ (A) 1 (B) 5 (C) 45 (D) 50。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 有一個50，2,400/240之單相變壓器，高壓側之等效阻抗為，其激磁電流可忽略不計。此變壓器之高壓側係由一個2,400之電源經由一條阻抗為之饋線供電。若將變壓器阻抗及饋線阻抗等效至低壓側，其總等效阻抗為若干？ 解答： Itotal=(240/2400)2 × (03.+j1.5+1.4+j1.8) =(0.017+j0.033)Ω 2. 機器人手臂的控制器是一個8位元的數位式系統，且它必須知道手臂的實際位置在0.5°內，請問機器人手臂的旋轉範圍為多少度呢？ 解答： 256*0.5=128 (D)128°