106年度第2次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：中級機械設計工程師

科目：機械元件設計

考試日期：  106年 12月17日 10：45 ~ 12：15                  第  1頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） ( D ) 1. 鍵在動力傳動時，必須能承受(A)拉力 (B)壓力 (C)剪力 (D)壓力與剪力。 ( B ) 2. 設計尺寸時上下偏差分別置於零線之兩側，則稱之為 (A)專用公差 (B)雙向公差 (C)通用公差 (D)單向公差。 ( D ) 3. 圓柱形凸輪的運動傳遞是由圓周運動轉為 (A)圓周運動 (B)圓弧往復運動 (C)擺線運動 (D)直線往復運動。 ( B ) 4. 在機械製圖中 “ “ 符號代表? (A)葉片彈簧 (B)拉伸彈簧 (C)壓縮彈簧 (D)渦卷彈簧。 ( A ) 5. 局部剖視圖中，剖面部分與未剖部分之分界線是用： (A)細實線 (B)細鏈線 (C)中心線 (D)粗鏈線。 ( B ) 6. 漸開線正齒輪之節圓半徑為 r，壓力角為 φ，其基圓半徑 rb 可表示為： (A) rb=r/cosφ (B)rb=rcosφ (C)rb=r/sinφ (D)rb=rsinφ。 ( B ) 7. 凡兩機件係面的接觸，不僅作直線運動且有回轉運動者為 (A)高對 (B)螺旋對 (C)滑動對 (D)迴轉對。 ( A ) 8. 使用螺旋彈性墊圈防止螺帽鬆動時，應使 (A)墊圈旋向與螺桿相反 (B)墊圈旋向與螺桿相同 (C)墊圈與螺桿之旋向無關 (D)需再用插銷固定。 ( B ) 9. 一個實心圓形樑(截面為A，長度為L)，若此樑同時承受剪力V與彎曲力矩M，則此實心圓形樑之最大剪應力值為：(A)τmax=4L3A (B)τmax=4V3A (C)τmax=3L2A (D)τmax=3V2A。 ( C ) 10. 下列何者是間歇性運動(A)uniform circular motion(B)parabolic motion(C)intermittent motion(D)simple harmonic motion。 ( C ) 11. 何者不適合作為滑動軸承襯套的材料： (A)硬橡皮 (B)寶石 (C)高速鋼 (D)巴比特合金。 ( C ) 12. 請問通常傳動螺桿的操作會避開危險轉速約(+,-)多少百分比？(A)30% (B)10% (C)20% (D)5%。 ( B ) 13. 下列敘述何者錯誤 (A)不規則曲線之尺度標註常用座標軸線法 (B)狹窄部位之尺度其尺度界線可省略 (C)在半視圖中，省略的一半可不畫尺度界線及箭頭 (D)螺紋去角45度者可省略不標註。 ( A ) 14. 孔件尺寸φ20H8，軸件尺寸φ20f 8，兩者之配合屬於？ (A)餘隙配合 (B)過渡配合 (C)干涉配合 (D)精密配合。 ( A ) 15. 兩機件間作滑動接觸時，下列何者正確？ (A)在接觸點公法線上之分速度相等，公切線上之分速度則不等 (B)在接觸點公法線上之分速度不等，公切線上之分速度則相等 (C)在接觸點公法線上與公切線上之分速度均不等 (D)在接觸點公法線上與公切線上之分速度均相等。 ( A ) 16. 機械式制動器是利用外力作用產生摩擦阻力而對旋轉軸產生制動作用，下列那一種制動器其產生剎車摩擦力的正壓力方向與旋轉軸的軸向平行？(A)碟式制動器 (B) 塊狀制動器 (C)帶式制動器 (D)內靴式制動器。 ( A ) 17.當圓柱或圓錐外側有削平部份時，以何種線條在平面上加畫交叉之對角線表示？ (A)細實線 (B)虛線 (C)鏈線 (D)中心線 ( D ) 18.一起重機在6秒內，以等速舉起重100kg之物體上升60m，則此機器之功率為 (A)98仟瓦 (B)2仟瓦 (C)200仟瓦 (D)9.8仟瓦。 ( D ) 19.關於脆性材料和延性材料，以下敘述何者錯誤？ (A) 脆性材料無明顯降伏點 (B) 金屬多為延性材料 (C) 陶瓷屬於脆性材料 (D) 脆性材料易受剪應力破壞。 ( C ) 20. 急回機構應用於工具機中，大多是一個四連桿組與一個滑件曲柄機構、或由一個滑件曲柄機構與其倒置機構所組成的復合連桿機構。在機構元件中，採用的急回機構的目的為何？(A) 機械作功時，使摩擦力較大 (B)機械作功時，使機械利益較小 (C)機械不作功時，使速率加快 (D)機械不作功時，使摩擦力較小。 ( A ) 21. 變速箱主要指的是汽車的變速箱，可分為手動、自動兩種；手動變速箱主要由齒輪和軸組成，通過不同的齒輪組合產生變速變矩；因此汽車傳動中之齒輪變速箱是一種 (A)機構 (B)機器 (C)機械 (D)可算為機器，也可算為機構。 ( D ) 22.螺栓在機械結構或建築構件中做聯接或緊固之用，固在機械零件中通常歸類為緊固件（fastener）。螺栓在絕大多數情況下是按照有關的國家標準或國際標準製造的，因此在經營流通環節中，螺栓又會與其它一些也按強制標準生產的零件一同被歸稱為標準件。若某螺柱元件的標註為M20 × 2.5 × 30-1，則其中"1"是表示 (A)外徑1mm (B)單線螺紋 (C)節距1mm (D) 1級配合。 ( B ) 23. 以支撐迴轉或往復運動之軸類，承受作用於軸之負荷及保持軸的中心位置為 功能的機件，稱為軸承（bearing），為機械中之固定機件。今有一軸承公稱號碼20328中之0係代表 (A)形式 (B)寬度 (C)直徑 (D)公稱孔徑號碼。 ( C ) 24. 當皮帶在帶輪上傳動時，由於皮帶兩側所受張力之不同，若速度較高時， 皮帶較鬆側即產生跳動，因而有脫落之慮。今有一皮帶輪上緊邊皮帶的張力為800N，鬆邊張力為500N，皮帶輪直徑為40cm，轉速為200rpm，則皮帶對軸所產生之扭矩為 (A) 40N-m (B)20N-m (C)60N-m (D)120N-m。 ( B ) 25. 輪系之產生是因為一般主動件輸入的轉速均為一定值較多，而輸出之從動件，通常被要求有不同的轉速，如圖所示之輪系組合，若A軸順時針50rpm，則C軸與B軸的轉速分別為 (A) 200，1250 rpm (B) 1000，200 rpm (C) 200，1000 rpm (D) 250，100 rpm。 ( C ) 26. 制動器（brake）俗稱煞車，是利用物體的摩擦力、流體的黏滯力或電磁的阻尼力來吸收運動機件的動能或位能，並將其轉變為熱能，以達到調節運動機件的速度或停止其運動的裝置。而鼓式制動器可得較大之制動力量是因為 (A)來令片有較大之摩擦係數 (B)散熱良好 (C)具有自動煞緊作用 (D)可配合其它種類制動器共同使用。 ( B ) 27. 多個滑輪共同組成的機械稱為「滑輪組」，或「複式滑輪」。滑輪組的機械利益較大，可以牽拉較重的負載。如圖所示，若欲起120kg之重物 ，則需拉力 (A) 8kg (B) 10kg (C) 12kg (D) 15kg。 ( C ) 28. 機械通常必須經由組成元件的動作來達成所需功能，因此機械設計上一個非常重要的問題是如何傳輸、轉換動力，以達成設計所要求的動作與功能，這個工作主要得靠傳動元件和機構來達成。下列相關機構元件的敘述何者錯誤 (A)圓形鍵較鞍形鍵能傳動較大動力 (B)螺旋之公稱尺寸，為其外徑 (C)日內瓦機構乃由搖擺運動來產生間歇旋轉運動 (D)錐形滾子軸承，同時可承受軸向及徑向負荷。 ( B ) 29. 當設計兩配合件時，目標是可以不加潤滑劑而能推動或轉動，則應考慮選擇 (A)干涉配合 (B)餘隙配合 (C)靜配合 (D)調整配合。 (D) 30.一對外切圓柱形摩擦輪，兩軸中心距離為400mm，分別以300rpm及100rpm之速 度迴轉，如兩輪之壓力為250kg，又接處面摩擦係數為0.15，則可傳遞馬力為 (A)1.97HP (B)2.57HP (C)0.57HP (D)1.57HP。 ( C ) 31. 滾珠軸承之內徑在20 mm～500 mm間者，其軸徑皆以內徑記號乘以多少求得？ (A) 6 (B) 3 (C) 5 (D)10。 ( D ) 32.使用鏈圈傳動，若主動軸轉速200rpm，鏈圈平均速度為628公尺／分，緊邊張力為 600牛頓，則主動輪之節徑為(A)3.14公尺 (B)0.5公尺 (C)0.2公尺 (D)1公尺。 ( A ) 33. 液壓系統是以油液作為工作介質，利用油液的壓力能並通過控制閥門等附件操縱液壓執行機構工作的整套裝置。液壓系統運作中，液壓缸之活塞運動速度與進入缸內液壓油流量之關係為何？ (A)活塞速度與流量成正比 (B)活塞速度與流量成反比 (C)活塞速度與流量平方根成正比 (D)活塞速度與流量平方根成反比。 ( D ) 34.某機器具有一轉軸其軸徑為10cm，以帶輪進行傳動，帶輪上用一2212cm長之鍵連結於軸上。在每分鐘300轉之情況下迴轉，傳達50馬力之動力，求鍵上所受之剪應力為 (A) 119.5 kg/cm2 (B) 1195.2 kg/cm2 (C) 49.8 kg/cm2(D) 99.6 kg/cm2。 ( D ) 35.有關螺紋的敘述，下列何者不正確？ (A)相鄰的二螺紋的對應點之間，其平行於軸線的距離，稱為螺距 (B)規格為M20 2的螺紋是細螺紋，而2是表示螺距尺度(mm) (C)三線螺紋的導程( )與螺距( )的關係是 (D)順時針方向旋轉而前進的螺紋稱為左螺紋，反之，則是右螺紋。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分 1. 請說明，傳動螺桿（軸）設計上應該注意的要點。 解答： 受負荷種類，強度，變形，危險轉速，溫度。 2. 自從機器手臂技術開始發展，在1980年代機器手臂已成功的應用於汽車製造業等產業。在機械人技術領域是應用範圍最廣泛的自動化機械裝置，而許多工業危險之組裝、噴漆、焊接、高溫鑄鍛等繁重工作，皆能以機器手臂取代人工作業。試說明何謂機器手臂(Manipulator)？設計機器手臂時應注意那些原則？ 解答： 機器手臂(Manipulator)是一個功能類似人手之機構，可以將物體移動至三度空間之任意位置。機器手臂包括連桿與接頭，每一接頭具有一個以上之自由度(Degree of freedom, DOF)。通常一個機器手臂應具有六個自由度方能將終端手(End effector)移至任意的三度空間位置。當然機械臂之設計應能應付任何DOF 之需求，而使用愈多DOF，其動作彈性愈高，但是其複雜度也相對提高，其體積與重量也愈重。 機器手臂設計之時，機構內部之組成必須詳細考慮。機構內部包括機械之厚度與形狀，作動器之型式與位置，傳動機構、機構元件、剎車裝置及平衡配重等。基本機構影響整體的機構特性；而內部機構則與機器手臂之動力特性有關。