107年度第1次機械專業人才認證考試試題

專業等級：中級電控系統工程師

科目：程式設計

考試日期：  107年5 月 27日 9：00 ~ 10：30                 第  1頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） (C) 1. (D) 2. 下列何者不屬於IEC1131-3 制定可程式控制器的程式設計方法？(A)階梯圖(Ladder Diagrams) (B)順序功能圖(Sequential Function Charts) (C)區塊功能圖(Function Block Diagram) (D)VHDL語言 (C) 3. 對一般型繼電器標示有線圈(Coil)：DC 24V、1.2W，接點(Contactor)：5 A，係表示 (A)通過接點的額定電流為直流電5A (B)通過接點的額定電流為交流電5A (C)通過 接點的額定電流為交流或直流電5A (D)通過接點的額定電流為交流或直流電1.2 A (C) 4. 某一數字的二進位表示式為 1101 1011，則十六進位的表示式為：(A) CB (B) AB (C) DB (D) DC (D) 5. 關於「結構化程式設計」，下列敘述中何者不正確？(A)應盡量採用模組化設計 (B) 主要包含循序( S e q u e n c e ) 、選擇( S e l e c t i o n ) 及重複( R e p e t i t i o n ) 三種 結構 (C)應減少GOTO 指令的使用 (D)入口要少、出口要多 (B) 6. 下圖為何種電路之時序圖？(A)模4強生計數器 (B)模4環狀計數器 (C)模4上數計 數器 (D)模4下數計數器 (A) 7. 正反器為一種 (A)雙穩態多諧振盪器 (B)間歇振盪器 (C)無穩態多諧振盪器 (D)單穩 態多諧振盪器。 (A) 8. 佇列(queue)資料結構中，程式會由頭端移除並且由尾端加入節點基於這個原因，佇列 稱為 資料結構。 (A) first-in-first-out (B) first-in-last-out (C) last-in-first-out (D) last-in-last-out (C) 9. 假設string1是一個字元陣列，下列哪一個敘述不會產生一個字串？ (A) string1[] = “test”; (B) string1[] = { ‘t’, ‘e’, ‘s’, ‘t’, ‘\0’ }; (C) string1[] = { ‘t’, ‘e’, ‘s’, ‘t’ }; (D) string1[] = “ ”; (M11-I006易) (103-1) (D) 10. 下列敘述何者不正確？ (A) 物件導向程式設計具備有三種特性：封裝(Encapsulation)、繼承 (Inheritance)和多形(Polymorphism) (B) 類別中只提供它的功能來作為對外互動的介面，並且所有特性資料的存取都必須 透過這些介面方法，稱為「資料隱藏」(Data Hiding)。 (C) 封裝中「資料隱藏」功用讓使用者只能透過方法來操作物件，而無法直接存取它 的特性資料。 (D) 在一個類別的繼承關係中，被繼承者一般稱為「衍生類別」(Derived Class)， 而繼承者則稱為「基礎類別」(Base Class) (D) 11. 有巨集定義如下： #define X 5 #define Y X+1 #define Z Y*X/2 則執行下列敘述後，輸出結果為何？ int a; a=Y; printf("%d\n",Z); printf("%d",--a); (A) 7，6 (B) 12，6 (C) 12，5 (D) 7，5 (A) 12. 如下圖所示，W為 (A) (B) (C) (D) - 13. 對一個8位元CPU而言，『-29』數字以2的補數法表示為：(A) 1110 0011 (B) 1001 1101 (C) 1110 0010 (D) 0001 1101 (D) 14. 下列為一個半加器的真值表，其中輸出S代表“和”，C 代表“進位數”，則下列 敘述何者錯誤？(♁ 代表XOR ☉ 代表XNOR (Exclusive nor)) 輸入; 輸出. A; B; S; C. 0; 0; 0; 0. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1. (A) S=A♁B (B) C=A+B (C) C=A⋅B (D) S=A☉B (D) 15. 已知字元’1’之ASCII 十進位碼為49，則字元’9’之八進位碼為：(A) 508 (B) 588 (C) 618 (D) 718 (D) 16. 某一C語言程式如下所示 void main() { int i,sum; i=1; sum=0; while (i<=10) { sum += i; i++; } printf(“The sum is %d \n”,sum); } 執行完這些指令後，會有下列那一種結果輸出呢？(A)The sum is 10 (B)The sum is 30 (C)The sum is 45 (D)The sum is 55 (B) 17. 下列何者語法正確？(A) int a; b=0; (B) void Swap(int &, int &); (C) void sum[x,y]; (D) 以上均不正確 (B) 18. 有變數宣告 int i, j=5, *p=&i; 下列何者與i=j敘述相等？ (A) i= *P; (B) *p=*&j; (C) i=&j; (D) i=* *p; (B) 19. 自動化記憶體管理功能可減低程式錯誤的機會，以下之程式語言，何者不具備自動化 記憶體管理功能？(A)Lisp (B)C++ (C)Smalltalk (D)JAVA (B) 20. 執行下列for-loop迴圈後，變數sum中的值為多少？(A) 15 (B) 14 (C) 10 (D) 16 [Visual Basic] Dim sum , index As Integer sum = 0 For index = 5 To 2 Step -1 sum += index Next index [Visual C/C++] int sum , index; sum = 0 for (index = 5; index >= 2; index--) sum += index; (M11-B036) (A) 21. 下列何者不屬於C語言的資料型態？(A) long short (B) unsigned long int (C) unsigned int (D) signed long int (C) 22. 將J-K正反器和一反相器(即NOT)接成下圖的電路，請問可將其視為：(A) R-S (B) T (C) D (D) J-K 型正反器 (B) 23. 某一C語言指令如下所示 int i,j; i=3; j=4; printf(“exercise ch%d_%d.c \n”,j,i) 執行完這些指令後，會有下列那一種結果輸出？(A)exercise 3_4.c (B)exercise ch4_3.c (C)exercise j_i.c (D)exercise 4_3 (D) 24. 00; 01; 11; 10. 0; 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 0. 上方的卡諾圖，可化簡為POS的最簡式為(A)X⋅Z (B) X⋅Y (C) Y⋅Z (D) Y⋅Z (B) 25. 下列何者不是C/C++的保留字？(A) include (B) type (C) const (D) static (A) 26. 下列何者為單一選擇結構(Single Selection Structure)？ (A) if (B) when (C) if……else (D) switch (D) 27. 有一堆疊(Stack)一開始是空的，經過下列操作後，試問何者為正確的堆疊內容？ （假設答案左邊為堆疊的頂端） push 5; push 7; pop; push 10; push 5; pop (A) 5 10 7 5 (B) 5 10 (C) 7 5 (D) 10 5 (D) 28. 下面有關C語言字串處理的函數敘述，何者不正確？ (A) 可用gets()函數輸入可以含空白字元的字串。 (B) 可用strcat(str1,str2)將兩字串連結。 (C) 可用strlwr()將字串中的大寫字元都轉為小寫字元。 (D) 可用strlen()將字串輸出到螢幕上顯示。 (A) 29. 請問在下面的程式片段中，**ptr和**(ptr+1)分別表示什麼數值？ int (*ptr)[2]; int fort[2][2] = {{12},{14,16}}; ptr = fort; (A) **ptr :12，**(ptr+1):14 (B) **ptr :12，**(ptr+1):16 (C) **ptr :14，**(ptr+1):16 (D) **ptr :16，**(ptr+1):16 - 30. 下列程式執行完畢，變數A的值為何？(A)2 (B)4 (C)1 (D)22。 [Visual Basic] Dim A, B, C As Integer A = 100 : B = 22 Do C = A Mod B A = B : B = C Loop Until (C = 0) [Visual C/C++] int A, B, C; A= 100; B=22; do { C= A % B; A=B; B=C; } while (C != 0); (D) 31. 關於可程式控制器的描述何者正確？ (A)可程式控制器輸出模組採繼電器有接點輸出時，僅可用於交流負載，無法使用於 直流負載。(B)可程式控制器其功能非常強，除微小型PLC 外， 其餘皆無I / O 點數 之限制，可無限制擴充。(C)可程式控制器的中央處理單元，其內部記憶體RAM 屬性 為唯讀記憶體。(D)使用可程式控制器控制電動機正反轉之電路，軟體必須有互鎖回 路之設計。 (B) 32. 如下圖之可程式控制器-順序功能圖，下列何種敘述是錯的？(A)S0為初始狀態 (B)T0可在相鄰之S0，S20與S21同時使用 (C)Y1在S0與S20狀態均為On (D)在不同狀態中，輸出點可重覆使用。 (C) 33. 有關布林函數 的敘述，下列答案何者正確？(A)是一 種POS數字表示式 (B)包含 項 (C) (D) (D) 34. 下列那一個選項對於物件導向程式設計的敘述是錯誤的？(A)物件是外界真實事 物的抽象對應 (B)程式是以所有物件合力組織完成工作 (C)物件內私有資訊以封裝 加以隱藏 (D)程式是以結構化程序的方式進行設計。 (B) 35. 一個XOR邏輯閘其輸入兩端分別送入兩組二位元之信號為11110000及11001100，其輸出結果為何？ (A) 11000011 (B) 00111100 (C) 10101010 (D) 01010101 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 可程式控制器輸入端點X0與X1分別連接一個a-接點啟動按鈕開關與a-接點停止按鈕開 關，輸出端Y0連接指示燈。請問：(A)當按下X0按鈕，指示燈Y0 的動作為何？(B)在指示燈Y0為ON時，當按下X1按鈕，指示燈Y0 的動作為何？ 備註：計時器基本計時單位為0.1 sec。 *解答： (A) X1因外部為NC接點X1=1，故X1變成不導通，若X1不按下Y0仍無動作 (B) 按下X1按鈕，指示燈自動熄滅。 2. void main(void) { int m; n=1; (1) double q,x=0 (2) while(x==0) (3) ( (4) m=5*n; (5) for(n=0,n<4,n++) (6) { m+=(x-6); } (7) x= 1; (8) ) (9) if(q==5) (10) x== m+4; (11) else(m!=4) (12) break; (13) } 依序找出程式中語法錯誤處，寫下行號，並將其改為正確之語法。 例：(1) int m,n=1; *解答： (2) double q,x=0; (4) { (6) for(n=0;n<4;n++) (9) } (11) x=m+4; (12) else 或 else if(m!=4) 平均計分