107年度第1次機械專業人才認證考試試題

專業等級：中級電控系統工程師

科目：電機機械原理

考試日期：  107年 5月27日 13：30 ~ 15：00                第  1  頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） (D) 1. 變壓器之鐵心均用薄矽鋼片疊成，其矽鋼片愈薄愈好，是為了減小：(A)重量 (B)體積 (C)磁滯損失 (D)渦流損失。 (B) 2. 單相變壓器之三相接線，下圖是屬於何種接線？(A)Y-Y接線 (B)△-△接線 (C)V-V接線 (D)T-T接線。 (C) 3. 一50赫，20kVA，6600/220伏之單相變壓器，一次繞組有3000匝，則其二次側繞 組之匝數為：(A)60匝 (B)300匝 (C)100匝 (D)220匝。 (B) 4. 過複激直流發電機之電壓調整率為：(A)零 (B)負值 (C)恆為正值 (D)以上皆是。 (C) 5. 並聯運用的同步發電機，其追逐現象發生在：(A)輕載時 (B)負載功率因數甚低 時 (C)負載有急速的變化時 (D)以上皆非。 (C) 6. 某食物調理機在高速使用馬達下，每運轉3秒鐘，即必須停30秒，重複此種間歇 性運轉。其原因為：(A)該機器使用間歇性運動的日內瓦機構 (B)避免受力不均衡 (C)該機器使用馬達的最大瞬間電流驅動 (D)避免馬達的反電動勢過大。 (C) 7. 若將三相交流馬達三條電源線之其中兩條對調，則 (A)馬達的轉速增加 (B)馬達的 轉速變慢 (C)馬達的轉向相反 (D)馬達停止運轉。 (D) 8. 一個N位元的A/D轉換器，若輸入電壓滿刻度為VFSR，請問其解析度為何？ (A)N/VFSR (B) VFSR/N (C) 2N/VFSR (D) VFSR/2N。 (B) 9. 有關電動機的速度調整率(Speed Regulation)的敘述何者為正確？ (A)愈大愈好 (B)愈小愈好 (C)無關聯性 (D)視機型而定。 (B)10. 有關三相同步電動機的特性，下列敘述何者正確？ (A)機械負載轉矩在額定範圍增加，而其轉速會降低 (B)機械負載轉矩在額定範圍 增加，而其轉速維持不變 (C)激磁電流在額定範圍增加，而其轉速會昇高 (D)激磁 電流在額定範圍增加，而其轉速會降低。 (A)11. 某定位系統的工作台是由一螺桿來驅動，其導程 p=8.0mm。螺桿連接步進馬達的輸 出軸，傳動齒數比 rg=5：1 之齒輪箱，步進馬達之步進角度數目 ns=48，請問工 作台移動 x=250mm 的距離需要多少脈衝？ (A)7,500 (B)10,000 (C)12,500 (D)15,000。 (A)12. 對於直流電動機之基本構造與原理說明，下列何者不正確？(A)主要構造包括碳刷 與換向器片，定子電樞與轉子磁場 (B)由直流電源激磁 (C)電樞繞線組在轉子 上，而磁場線圈繞組在定子上 (D)小型馬達(例如30W以下)大多是利用直流電動 機之架構製作。 (B)13. 一般具有歸零及判斷方向功能之相對型光學編碼器有幾組光學感測器(Photo Sensor)？(A)2 (B)3 (C)4 (D)5。 (D)14. 某3,300V/110V單相變壓器，當分接頭放在3,450V位置，得二次側電壓為105V， 則此時電源電壓(一次側)約為：(A) 3,615V (B) 3,555V (C) 3,450V (D) 3,294V。 (B)15. 單相感應馬達所用的電源為單相交流電，在主線圈不變下，藉由在起動線圈上加裝 何種電子元件，使其相鄰磁極上的相位不同？(A)電阻或電感 (B)電阻或電容 (C) 電容或電感 (D)反相放大器。 (B)16. 交流感應電動機的直流制動原理，是將直流電流通入感應電動機的定子，使定子產 生(A)反轉磁場 (B)固定磁場 (C)交變磁場 (D)感應磁場。 (C)17. 同步發電機的開路試驗，其目的為何？(A)量測磁場電流與發電機短路電流的關係 (B)量測磁場電流與發電機輸出電流的關係 (C)量測磁場電流與發電機輸出電壓的 關係 (D)量測發電機的負載特性。 (A)18. 若一個步進馬達有定子有八極，轉子為二極之永久磁鐵，如果控制器每次激磁一組 定子線圈繞組，則此步進馬達每一步運轉多少度？(A) 90˚ (B) 60 ˚(C) 45˚ (D) 22.5˚。 (D)19. 有關雙繞組鐵心變壓器短路及開路試驗之敘述，下列何者不正確？(A)短路試驗可 測得一、二次繞組總銅損 (B)開路試驗可測得鐵心損失 (C)開路試驗時需於低電 壓側外加電壓 (D)短路試驗時，電壓需加到變壓器之額定電壓。 (D)20. 下列何者不是自耦變壓器的特點？(A)漏磁電抗可減少 (B)容量可以提高 (C)效 率可提高 (D)變壓器比超過1比50以上。 (D) 21. 三相感應電動機在運轉時，若在電源側並接電力電容器，其主要目的為何？ (A)降低電動機轉軸之轉速 (B)增加起動電阻 (C)減少電動機電磁轉矩 (D)改善電源側之功率因數。 (B) 22. 某一個伺服馬達之額定最大轉矩為15 kg-cm，經10:1之變速齒輪箱以產生150 kg-cm轉矩，則在額定轉速3000rpm下，此伺服機構驅動節距(Pitch )為5mm之滾珠螺桿時，其線性速度為多少？(A)15 m/min (B)15.7 cm/sec (C)25 cm/sec (D)1.57 m/sec。 - 23. 直流串激發電機供給200V、4kW負載，其串激場電阻為0.2W，電樞電阻為0.4W， 則此發電機的感應電勢為多少？(A)212V (B)204V (C)192V (D)188V。 (A) 24. 有位朋友送來一個馬達請你修理，你拆開後發現內有一離心開關，起動線圈很細而 且其匝數比主線圈少過一半，所以你判定這單相感應馬達是：(A)分相起動式 (B) 電容器起動式 (C)蔽極式 (D)推斥起動式。 (B) 25. 當直流分激電動機的輸入電壓固定，若將馬達的場電阻增加時，則轉速 (A)不變 (B)變快 (C)變慢 (D)停止。 (D) 26. 一個4位元的D/A轉換器，若滿刻度電壓為10V，數位輸入編碼為1111，請問經過 轉換後的輸出電壓為何？(A)8.125V (B)8.75V (C)9.375V (D)10V。 (B) 27. 請問RS-485標準要求接收到的差動訊號振幅之最小高低電位(接收器感度)為多少? (A)±100mV (B)±200mV (C)±500mV (D) ±5V。 (D) 28. 有關他激式(外激式)直流發電機的負載特性(外部特性)曲線之敘述，下列何者正確？ (A)描述發電機轉速與電樞電流的關係 (B)描述發電機轉速與端電壓的關係 (C)描述發電機磁場電流與端電壓的關係 (D)描述發電機電樞電流與端電壓的關係。 (B) 29. 一電壓比為5000V/500V之理想變壓器，高壓側激磁電流為0.5A，無載損失為1500W， 則其磁化電流為多少？(A)0.3A (B)0.4A (C)0.5A (D)0.6A。 (B) 30. 以單線圖顯示的三相變壓器，試求高壓繞組的電抗歐姆值是多少呢？(A)1.16 (B)62.5 (C)0.23 (D)47.03 。 (C) 31. 一 10 kW、4 極直流馬達，磁極之磁通量為 0.08 Wb，電樞繞組為疊繞 24 匝。當 馬達於 1200 r/min 提供額定功率時，試求馬達輸出扭矩(N⋅m)？(A)119.6 (B)96 (C)79.6 (D)120.6。 (A) 32. 導體在磁場中運動，其導體的感應電壓極性(或電流方向)、導體的運動方向及磁場方向，三者關係可依何原理決定？ (A)佛來明定則(Fleming’s Rule) (B)克希荷夫電壓定理(Kirchhoff’s Voltage Law) (C)法拉第定理(Faraday’s Law) (D)歐姆定理(Ohm’s Law)。 (C) 33. 直流電機的電樞鐵心一般以何種材料疊成？ (A)銅片 (B)鋁片 (C)矽鋼片 (D)電木片。 (D) 34. 以下何種感測器，量測距離為最長？ (A)超音波感測器 (B)紅外線感測器 (C)接觸感測器 (D)雷射感測器。 (D) 35. 機械手臂系統中，可將角位移或線位移量轉換成電壓量是下列何種感測器呢？ (A)熱敏電阻 (B)紅外線感測器 (C)轉速計 (D)電位計。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 一台簡單的三相Y接兩極發電機，轉子磁場的磁通密度為0.2T，轉軸速度為3600 r/min， 定子直徑為0.5m，定子電樞線圈邊長為0.3m，三相繞組均為15匝。試求：(A)發電機三相電壓對時間的函數；(B)發電機端電壓均方根值。 解答： 線圈磁通量 φ=2rlB=0.5×0.3×0.2=0.03Wb 轉子角速度 ω=3600/60×2π=377rad/s (A) 相電壓峰值 Emax=Ncφω=15×0.03×377=169.7V 三相電壓對時間的函數 eat=169.7sin377tV ebt=169.7sin377t−120°V ect=169.7sin377t+120°V (B) 發電機端電壓均方根值 VT=3×EA/2=3×169.7/2=208V 2. 有一直流電動機為4極，端電壓為230伏特，電樞電阻為0.4歐姆，每極磁通為0.018韋伯，電樞導體數為600根，電樞繞組採單式疊繞，其滿載時電樞電流為80安培，試求滿載時轉速為多少rpm？ 解答： 1100rpm ＝230－80×0.4＝198V，a＝mP＝4， 198＝n＝1100rpm