107年度第1次機械專業人才認證考試試題

專業等級：初級機械工程師

科目：機械原理

考試日期：  107年5 月 27 日 10：45 ~ 12：15                   第 1頁，共   頁

- 選擇題35題（佔70%） (B) 1.下列何者為精密車床的導螺桿螺紋？(A) 惠式螺紋 (B) 愛克姆螺紋 (C) 方螺紋 (D) 鉅齒螺紋 (B) 2.下列何者傳動摩擦力最小 (A)滑動套筒式 (B)滾珠套筒式 (C)V型槽滑軌 (D)T型 槽滑軌。 (B) 3.下列何種齒輪組可提供較大的減速比？ (A)內齒輪 (B)蝸桿與蝸輪 (C)螺旋齒輪 (D)針齒輪。 (A) 4.表面珠擊法目的，使材料表面產生壓縮殘留應力，以增進工件？（A）耐疲勞限（B） 強度（C）硬度（D）延展性。 (B) 5.齒輪徑節之功用是表示？（A）傳動效率（B）齒形大小（C）嚙合情形（D）作 用角變化。 (C) 6.用於製造雙金屬及多孔性軸承的方法，下列何者最適當？(A)擠製 (B)鍛造 (C) 粉末冶金 (D)熔接。 (A) 7.積體電路(IC)的定義為一群在基材中製造，彼此連結而無法分開的電路，大多數使 用的晶片，其基材或基層是用(A)矽(B)鋁(C)鎂(D)鈦 製成。 (B) 8.利用氧乙炔切割時，使用之火焰為 (A) 中性焰 (B) 氧化焰 (C)還原焰 (D) 碳化 焰 。 (D) 9.一懸臂樑長，承載一均佈負載，試求其自由端之撓度為 (A) (B) (C) (D) (A)10.下列何者屬於撓性聯軸器？ (A)日德爾聯軸器 (B)法蘭式聯軸器 (C)筒形聯軸器 (D)齒合聯軸器。 (A)11.半導體製程設備中，步進機是用來進行（A）對準曝光（B）光阻塗佈（C）化學沈積 （D）金屬鍍膜 之用 (B)12.臥式銑床刀軸與銑刀的傳動連接件為(A) 平鍵 (B) 方鍵 (C) 斜鍵 (D) 圓鍵 (B)13.一組平皮帶輪傳動機構，A輪直徑為10 cm，B輪直徑為40 cm，已知A輪為主動輪， 其轉速為60 rpm，假設皮帶厚度可以忽略，且無滑動現象，則皮帶之線速度為多少 m/min? (A)4π (B)6π (C)8π (D)10π。 (A)14.有關半導體及其周邊產業的生產技術，下列敘述何者正確？ (A)化學機械拋( CMP ) 技術可使用於晶圓表面拋光加工 (B)純矽是電的良導體，要加入其他雜質使其成 為半導體 (C)光罩的作用是防止光阻曝光，並保護晶圓避免磨損 (D)微放電加工使用的電極無法細化，故不屬於微細製造的領域。 (A)15.依據ISO規範，下列碳化鎢刀具之特性何者正確 (A) P20之耐磨性大於P40 (B) P20之靭性大於P40 (C)P20適用切削速度小於P40 (D)P20之硬度小於P40 (A)16.下列何者為應力單位 (A)psi (B)m/s2 (C)kg-m/s (D)kgf-cm。 (B)17.下列何者可接收機械能而作功？ (A)風車 (B)工作母機 (C)電動機 (D)水車。 (A)18.符號"◎"所表示之幾何公差？（A）同心度（B）真圓度（C）對稱度（D）平行度。 (C)19.下列何種齒輪組可提供較大的減速比？ (A)內齒輪 (B)螺旋齒輪 (C)蝸桿與蝸 輪 (D)針齒輪。 (C)20.鐘錶中的動力來源(俗稱發條)是(A)螺旋伸張彈簧(B)螺旋壓縮彈簧(C)蝸旋扭力 彈簧(D)錐形彈簧。 (D)21.下列何者是不屬於液壓油所須具備的條件？（A）潤滑性（B）冷卻性（C）流動性 （D）防火性。 (A)22.機車支架緩衝器或汽車避震器，使用彈簧元件之主要應用功能為 (A)吸收震動 (B)產生作用力 (C)儲存能量 (D)力量量度。 (B)23.切削延性材料且具高摩擦阻力及切屑間壓力時，容易產生之切屑型態為 (A) 連續 性切屑 (B) 具有積屑之連續性切屑 (C) 不連續切屑 (D) 鋸齒型切屑。 (B)24.下列有關漸開線齒輪之敘述，何者是錯誤的？ (A)製造較容易 (B)沒有干涉現象 (C)齒形由單一曲線形成 (D)壓力角一定。 (B)25.有關穩態穩流的系統(steady-state steady-flow system)的敘述，下列何者不正確? (A)只有在開放系統中才可以討論穩態穩流的現象 (B)只有在封閉系統中才可以討論穩態穩流的現象 (C)系統內任一點之性質永遠維持固定，不隨時間改變。 (D)系統與外界進行能量交換，維持穩定的速率。 (D)26.在沸騰過程中，流體如水，可同時為液體和氣體兩種狀態，此情形下的流體稱 作 。(A) 液體狀態 (B) 氣體狀態 (C) 常壓狀態 (D) 兩相狀態。 (D)27.機電整合系統大致上可分為四部分：控制器(Controller)、感測器(Sensor)、致動 器(Actuator)與(A)軟體程式 (B)搬運元件 (C)行動通訊 (D)機構元件 (C)28.使用車床夾頭扳手鎖緊工件，施力200πN-㎝之扭轉力矩，若以1㎝當作夾頭螺桿的 受力直徑，則螺桿受到的剪力為若千Mpa ？(A)16 (B)24 (C)32 (D)40 (A)29.下列何者不是電極因放電加工所產生之消耗（A）夾持部（B）角落處（C）端部（D） 邊緣處 (C)30.下列有關穩流系統之敘述，何者有錯？(A)傳進或傳出控制容積之總質量相等(B) 傳進或傳出控制容積之總能量相等(C) 傳進或傳出控制容積之總容積相等(D)控制 容積內任一點之性質不隨時間變化 (B)31.下列有關機件、機構與機械的敘述，何者正確? (A)機件為機構的集合體 (B)機 械為機構的集合體 (C)齒輪為控制機件 (D)機件必為剛體。 (A)32.滾動軸承與滑動軸承比較其優點為(A)適於高速運轉而摩擦小 (B)適於低速運轉 摩擦大 (C)更適於重負荷 (D)用於潤滑良好處。 (D)33.致動器是機器人結構元件中，經由機構來驅動各種不同座標系的運動，下列不是 機器人元件的致動器? (A)氣壓馬達 (B)油壓馬達 (C)電力馬達 (D)磨擦馬達 (B)34.如圖所示之彈簧，若K1=3 N/cm，K2=4 N/cm，K3=2 N/cm，則總彈簧常 數應為 (A) 1 (B)2 (C)3 (D)4 N/cm。 (B)35.關於冷媒的特性，下列何者錯誤？ (A) 臨界溫度高，亦即冷凝溫度高 (B) 在大氣 壓力下，沸點高，亦即蒸發溫度高 (C) 蒸發潛熱量高 (D) 運轉壓力低，但須高於 大氣壓力。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題佔15分 1.關於金屬薄板成形(Sheet forming)製程,請簡要說明何謂剪斷(Shearing)加工及其常見 的種類。 *解答： (1)剪斷加工是利用衝頭對放置於沖剪模具間的材料施加衝擊作用力，使材料受到的剪 應力值超過其抗剪強度而發生剪斷分離的加工方法。 (2)剪斷加工的種類很多，常見的有； (a)沖孔：在板材或半成品上衝出不同形狀的孔，被沖離的料片成為廢料，相當於 切削加工之切屑。 (b)下料：利用沖剪模在金屬薄板上沖剪出完整輪廓的胚料，供做為下一加工道次 之用。 (c)整緣：將板材或加工後零件之不平順或多餘外邊沖剪去除。 2.螺旋齒輪（helical gears）又稱正扭齒輪（twisted spur gears），其輪齒不與軸平 行，而在一螺旋線上，且兩相互嚙合之齒輪，其螺旋角相同，但螺旋方向相反。試問它 的優缺點為何? 解答： 優點為：傳達動力大，其嚙合動作是漸近傳遞，較平滑安靜，故噪音較小。 缺點為：製作困難，無互換性，須成對製造，且易生軸向推力，軸承容易損壞，應採用 人字形齒輪或在產生軸向推力側加裝止推軸承來消除。