107年度第1次機械專業人才認證考試試題

專業等級：中級機械設計工程師

科目：基本熱工原理與應用

考試日期：107年 5月27日13：30 ~ 15：00                  第  1頁，共     頁

- 選擇題35題(佔70%) ( D ) 1. 溫度量測之基礎定律為熱力學(A)第一定律 (B)第二定律 (C)第三定律 (D)第零定律。 ( C ) 2. 常用標準溫度計所測得的空氣溫度，稱為(A)濕球溫度 (B)飽和溫度 (C)乾球溫度(D)絕對溫度。 ( C ) 3. 某一氣體的壓力(P)與體積(V)的關係式為PVn=常數，則當n=Cp0/Cv0(此氣體定壓比熱/此氣體定容比熱)，則此氣體在什麼的狀態過程：(A)等壓過程 (B)等溫過程 (C)等熵過程 (D)等容過程。 ( D ) 4. 下列何種過程下，系統之作功為零(A)等溫(B) 循環(C) 可逆(D)等容 過程。 ( B ) 5. 單位質量濕空氣中所含有的水蒸汽質量稱之為 (A)相對溼度 (B)絕對溼度 (C)分壓比 (D)體積比。 ( C ) 6. 下列何者為蒸氣動力循環 (A)奧圖循環(Otto cycle) (B)迪塞爾循環(Diesel cycle) (C)朗肯循環(Rankine cycle) (D)布雷登循環(Brayton cycle)。 ( B ) 7. 馬力(horsepower，hp)，俗稱匹，是一個古老的功率單位。今日除了航空、造船與汽車工業提及內燃機的功率、空調的製冷效能以外，在其他領域較為少用馬力這個單位，而會使用標準的國際功率單位瓦特。有關引擎之動力輸出，下列何者正確？(A)制動馬力為指示馬力與摩擦馬力之和(B)指示馬力為制動馬力與摩擦馬力之和(C)機械效率為指示馬力除以制動馬力(D)機械效率為摩擦馬力除以制動馬力。 ( C ) 8. 常見用於汽車引擎中，透過利用排出廢氣的熱量及流量，渦輪增壓器能提昇內燃機的馬力輸出，部分車輛在設計時採用渦輪增壓器並非為了增加發動機功率，而是透過渦輪增壓器搭配較小汽缸容積的發動機，在不犧牲引擎輸出性能的前提下(與自然進氣發動機相比)來提升燃油的經濟性與環保性。根據渦輪增壓機之壓縮機工作原理，氣體在擴散器(Diffuser)內的流動過程，其工作流體熱力狀態的變化情形為何？ (A)壓力、溫度和速度都上升 (B)壓力、溫度和速度都下降 (C)壓力、溫度上升，速度下降 (D)壓力、溫度下降，速度上升。 ( D ) 9. 在熱力學中，熱效率是一個無因次的物理量，指的就是熱機的效率，也就是熱機運作過程中，熱機可以產生機械能作功之能量與熱源可提供的總能量的比。制動功率占總加熱量的百分比稱為制動熱效率，於制動熱效率最高時之出力稱為： (A)制動出力 (B)軸出力 (C)熱功出力 (D)經濟出力。 ( A ) 10. 機械效率(mechanical efficiency)，是機械輸出功(有用功)和輸入功(動力功)的比值。下列有關影響機械效率之敘述何者正確？ (A)引擎轉速愈高，則機械效率愈低 (B)相對運動機件愈少，則機械效率愈低 (C)進氣量愈高，則機械效率愈低 (D)排氣背壓愈低，則機械效率愈低。 ( A ) 11. 離心式泵設計時位置擺太高，造成入口吸力過低，其壓力接近於水的飽和壓力時，容易形成水汽泡，對泵葉片將造成損傷。這種現象稱之為何？ (A)孔蝕現象 (B)爆震現象 (C)爆流現象 (D)水槌現象 ( C ) 12. 噴嘴(nozzle)的形狀結構決定了最終排出的氣流的狀態，早期的低速發動機採用單純收斂型噴嘴，以達到增速的目的。流體流經噴嘴後，氣流變化情形為何？(A)吸收能量、加速 (B)吸收能量、減速 (C)釋放能量、加速 (D)釋放能量、減速(E13-L089 易) ( C ) 13. 不同溫度的物體在接觸後，熱量會自高溫處流向低溫處，當兩物溫度相同不再改變，即達到熱平衡的狀態。在一密閉系統下，因溫度不一樣，所以流體不處於熱平衡，溫度不同流體間將會有 現象。(A) 燃燒 (B) 不平衡 (C) 熱傳 (D) 平衡。 ( A ) 14. 加壓於一定質量之氣體，則：(A)體積減小、溫度上昇 (B)體積減小、溫度下降 (C)體積膨脹、溫度不變 (D)體積膨脹、溫度上昇。 ( C ) 15. 如何提高朗肯循環的熱效率(A)增加蒸氣流量 (B)增加渦輪出口的排氣壓力 (C)降低渦輪出口的排氣壓力 (D)降低渦輪入口溫度 ( D ) 16.下列哪一種型式的壓縮機較適合大量生產且小型的冷凍空調機使用(A)離心式(B)螺旋式(C)噴射式(D)往復式 ( D ) 17. 下列何者溫度轉換關係式有誤？(A) T(K)=T(℃)+273.15 (B) T(R)=T(℉) +459.67 (C) T(R)=1.8T(K) (D) T(℉)=1.8T(K)+32 ( A ) 18. 最簡單的蒸汽動力循環是由泵、鍋爐、蒸汽輪機和冷凝器四個主要裝置組成。水在泵中被壓縮升壓；然後進入鍋爐被加熱汽化，直至成為過熱蒸汽後，進入蒸汽輪機膨脹作功，作功後的低壓蒸汽進入冷凝器被冷卻凝結成水。再回到泵中。判斷實際蒸汽廠的熱效率性能為：熱效率愈高、燃料消耗率愈 、運轉成本也愈 。(A) 低、低 (B) 高、高 (C) 高、低 (D) 低、高。 ( C ) 19. 對某一壓力，純質改變相的溫度稱為飽和溫度(saturation temperature)。同 理，對某一溫度，純質改變相的壓力稱為飽和壓力(saturation pressure)。流體達飽和溫度仍繼續加熱，則飽和蒸汽的溫度繼續上升而形成 。 (A)飽和蒸汽 (B)濕蒸汽 (C)過熱蒸汽 (D)乾度 ( B ) 20. 發電廠要用許多冷凝器使渦輪機排出的蒸氣得到冷凝；在冷凍廠中用冷凝器來冷凝氨和氟利昂之類的致冷蒸氣。石油化學工業中用冷凝器使烴類及其他化學蒸氣冷凝。在蒸餾過程中，把蒸氣轉變成液態的裝置稱為冷凝器。所有的冷凝器都是把氣體或蒸氣的熱量帶走而運轉的。冷凝過程濕蒸汽狀態轉變成水，利用泵將水加壓送入鍋爐內加熱，亦即 。 (A)卡諾循環 (B)冉肯循環 (C)蒸汽循環 (D)動力循環。 ( A ) 21. 某冷凍機性能係數COP=2.0，若由室內抽出的熱量為25 (kw)，則輸入冷凍機功率為 (A) 12.5 (B) 50.0 (C) 27.0 (D) 35.0 (kw)。 ( C ) 22. 有一活塞型系統，初始壓力為200kPa，受壓氣體容積為0.04m3，在其周圍加熱，壓力不變，氣體容積變為0.1m3，請問此系統作了多少功：(A)10.0kJ (B)11.0kJ (C)12.0kJ (D)13.0kJ。 ( C ) 23. 若冷卻盤管的表面溫度低於濕空氣的露點溫度，則濕空氣通過冷卻盤管時，可產生何種作用：(A)加熱與除濕 (B)冷卻與加濕 (C)冷卻與除濕 (D)加熱與加濕。 ( C ) 24. 熱泵(heat pump)的功用是： (A)冷卻一物體 (B)自冷庫吸熱 (C)向暖室放熱(D)類似冷氣機。 ( C ) 25. 密閉系統中，熱力學第一定律的數學陳述，應表示為何最恰當(A)Q ＝△U (B)Q＝△H (C)△U＝Q－W (D)H＝△U+P△V ( B ) 26. 冷凍循環中的冷媒通過膨脹閥後，變成 (A)高溫高壓 (B)低溫低壓 (C)高溫低壓 (D)低溫高壓 的蒸汽。 ( B ) 27. 燃料的高熱值(Higher Heating Value)和低熱值(Lower Heating Value)差別在於後者(A)有預熱(B)有扣除水蒸汽的蒸發潛熱(C)測試時有加入水(D)燃燒不完全 ( A ) 28. 有一個泵擬對水加壓，從初始壓力100kPa加壓至1MPa，其單位質量水所需要之功為 (A)0.9kJ/kg (B)9kJ/kg (C)90kJ/kg (D)900kJ/kg。 ( D ) 29. 魯道夫·狄塞爾在1893年也製成了一台四衝程發動機，即世界首台柴油機。空氣在壓縮行程中被活塞劇烈壓縮而產生高溫，之後燃料被噴入氣缸，隨即發生自燃。通過大幅高壓縮比的方法，使得效率接近了27%。不過早期的燃料都是依靠空氣被噴射入氣缸的，直至1922年博世開發出了機械噴射裝置。下列有關柴油引擎理想絕熱過程的描述，何者不正確？ (A)氣缸內燃氣於絕熱狀態下膨脹作功 (B)氣缸內氣體於絕熱狀態下壓縮，外界對工作流體作功 (C)工作流體熵在此過程中為定值 (D)溫度保持不變，只有容積和壓力成正比變化 ( B ) 30.熱傳(Heat transfer)，或作熱傳遞，是熱能從高溫向低溫部分轉移的過程，熱傳 有三種方式：熱傳導、熱對流、熱輻射。根據熱傳的方式和工藝要求，設計熱 交換器，幾乎各種化學工業都有熱交換過程，需要各種熱交換器。熱傳遞係由於： (A)系統與外界間機械不平衡壓力差所引起 (B)系統與外界間溫度差所引起 (C)物質流經系統邊界所帶來的能量 (D)流動物體分子間引力與距離所形成之能量 ( B ) 31. 一壓縮機，質量流率為0.02kg/s，若進口端的焓值為280.13kJ/kg，出口端的焓值為400.98kJ/kg，並且過程中有16 kJ/kg的熱散失，則此壓縮機所需的輸入功為 (A) 1.58kW (B) 2.74kW (C) 3.85kW (D) 4.53kW ( D ) 32. 往復泵實際排水量和理論排水量之比，稱為(A)水力效率(B)機械效率(C)總效率(D)體積效率 ( A ) 33. 選用壓縮機潤滑油時需考慮的重要性質為潤滑油的化學穩定性、流動點及臘點、絕緣強度與(A)黏度 (B)蒸發潛熱 (C)密度 (D)可壓縮性 ( D ) 34. 壓縮機(Compressor)在等熵過程下作功，試問壓力比P2P1與體積比或溫度比，及空氣比熱比(k)可用下列方法表示 (A)V2V1k (B)V1V2k−1 (C)T2T1k−1 (D)T2T1kk−1。 ( D ) 35. 500kJ熱能可逆、等壓地被加入一置於一密閉容器內之氣體，該氣體之初始溫度為200°C (假設該容器內之氣體為理想氣體)。若環境溫度為27°C，且該系統初始與終了狀態間之熵值差為0.7kJ/k，則該加入熱能之可用能為(A)210kJ (B)19kJ (C)481kJ (D)290kJ 二. 問答題(佔30%)：共2題，每題15分 1. 何謂離心泵之孔蝕現象? 會有何影響? 解答： 泵在運轉中，由於吸水高度過大或轉速過高，而使泵的最低壓力小於當時溫度的飽和蒸汽壓時，該處的水即蒸發而產生氣泡。若有氣泡隨流體流入壓力較高處時，因外界壓力升高，氣泡迅速破裂而產生振動及噪音現象，稱為孔蝕現象。 氣泡破裂時會產生很大的壓力，撞擊葉片而造成孔蝕現象。大規模的孔時會使泵的揚程、動力及效率都急遽下降，嚴重時泵的功能全失。 2. 已知一台冰箱，若欲將冷凍櫃溫度維持於 -8℃，其冷凍能力必須維持5 kW，若大氣環境溫度為25℃，試問本冰箱所需之功率最小為何(kW)？ 解答： 假設此冷凍機在穩態下運轉， 最小輸入功必須於理想可逆過程中，所以理想可逆過程的性能係數COP (coefficient of performance)為 C.O.P.R,rev=QLWmin=TLTH−TL=−8+27325+273−−8+273=8.03 再利用性能係數求得冷凍機最小輸入功Wmin Wmin=QLC.O.P.max=58.03=0.623kW