107年度第1次機械專業人才認證考試試題

專業等級：中級機械設計工程師

科目：機械製造

考試日期：107年 5月27日 9：00 ~ 10：30                  第  1頁，共     頁

- 選擇題35題(佔70%) ( C ) 1. 下述有關普通車床(engine lathe)的敘述，何者正確？ (A)主軸一律設計成實心，以增加剛性 (B)床台一律以構造用鋼銲接而成 (C)床台下方的導螺桿配合半離合螺帽，可以車製螺紋 (D)刀具溜座位於車床尾端，上方的心軸可裝頂心，用以支持工件。 ( C ) 2. 關於磨床工作，下列敘述何者不正確 (A)平面輪磨可分為水平心軸與垂直心軸二種輪磨 (B)外圓輪磨，若將工件支持在二頂心間，可輪磨外徑與外錐度 (C)無心磨床易於加工有數種直徑段差之軸件 (D)無心磨床之加工，無法完全免除工件之撓曲。 ( D ) 3. 下列有關銑刀的敘述，那一項為正確？ (A)常用的銑刀材質為陶瓷、立方氮化硼、鑽石 (B)平銑刀屬於心軸銑刀，其中心有一孔，專用於立式銑床 (C)端銑刀屬於有柄銑刀，大多用於臥式銑床 (D)面銑刀以螺栓鎖緊於短心軸端，大多用於立式銑床或龍門銑床來加工大平面。 ( D ) 4. 下列哪一種設備整合了自動化生產機器、工業機器人及無人搬運車，進行數種不同零件的加工？ (A)電腦輔助設計及製造系統(CAD/CAM) (B)電腦數值控制系統(CNC) (C)固定型自動系統(fixed automation) (D)彈性製造系統(FMS)。 ( C ) 5. 粉末冶金是一種無屑加工的方法，但不適於大量製造下列何種元件？ (A)碳化鎢刀塊 (B)自潤軸承 (C)螺絲 (D)永久磁鐵。 ( A ) 6. 蝕刻是將晶圓上未受光阻保護的沉積或氧化薄膜除去的製程，下列有關濺散蝕刻之敘述何者正確？(A)為乾式蝕刻法 (B)線條精度較低 (C)為等向性蝕刻 (D)會產生過切現象。 ( D ) 7. 下列有關機械製造之敘述何者正確？(A)大量生產的設備包括生產單一產品的自動聯製機械，部分自動或完全自動的裝配線，書籍的印刷就是典型的生產例子 (B)工具機基本上可分為四大類型，其中銑床屬於成形型加工機械 (C)電鍍屬於以流動方式成形的無屑加工 (D)機械製造的系統分為輸入、處理、輸出及回饋四部分，其中設計屬於處理部分。 ( B ) 8. 切削液是一種特別為機械加工而調配的冷卻劑和潤滑劑。其中包括油、油水乳化液、膏劑、凝膠、氣霧、空氣或其他氣體。可能會從石油餾出物、動物脂肪、植物油、水和空氣、或其他原材料調配出來。有關切削劑之敘述，下列何者正確？ (A) 以調水油做為切削劑時，水：油之比例為1：50 (B)水溶性切削劑主要目的為冷卻，非水溶性切削劑主要目的為潤滑 (C)碳化物車刀在車削過程中溫度升高時，應立即對刀片噴灑水溶性切削劑降溫 (D)切削鑄鐵時，應使用礦物油作為切削劑。 ( C ) 9. 塑膠最早來自於1850年代的英國。自從塑膠被開發以來，各方面的用途日益廣泛。下列何種塑膠原料於加熱後具有可塑性，但聚合作用完成後，分子間會產生化學變化而逐漸硬化，硬化後不能再加熱而使其產生變形或軟化？ (A)聚氯乙烯(PVC) (B)尼龍(nylon) (C)環氧樹脂(EP) (D)壓克力(PMMA)。 ( A ) 10. 在鑄件上鉸孔，常使用何種切削劑？ (A)乾切 (B)機油 (C)煤油 (D)豬油 。 ( A ) 11. 量具對量測值所能顯示出最小讀數的能力稱為 (A)解析度(resolution) (B)精確度(accuracy) (C)重覆性(repeatability) (D)誤差(error)。 ( D ) 12. 關於鍛造工作，下列敘述何者不正確？ (A)鍛造是屬於一種塑性變形之成形加工方法 (B)產品經鍛造後，內部組織更為細密，可減少孔隙缺陷 (C)熱鍛後工件的表面，容易因氧化產生剝落等現象而較為不平整 (D)常溫下的冷鍛，較適用於抵抗塑性變形強度較高的材料。 ( B ) 13. 關於銑床工作，下列敘述何者不正確 (A)銑床心軸錐孔大多採用美國標準銑床錐度 (B)欲獲得較光滑的銑切面，可適當減低銑刀之切削速度並增加工件之進給速度 (C)以銑刀銑切平面，若採用向下銑切法(down-milling)，其銑削層開始較厚，逐漸減少而歸於零 (D)銑削T型槽時，一般先用端銑刀銑削一直槽，再用T型銑刀銑削之。 ( A ) 14. 材料選用的最基本要求是 (A)材料特性須符合使用條件 (B)材料價格須符合經濟原則 (C)材料選用要符合加工性 (D)選用材料要符合普遍化原則。 ( C ) 15. 下列不鏽鋼的類型中哪一種類型不具有磁性？(A)肥粒鐵型不鏽鋼 (B)麻田散鐵型不鏽鋼 (C)沃斯田鐵型不鏽鋼 (D)以上皆是。 ( D ) 16. 下列有關金屬材料塑性變形的敘述，何者錯誤？ (A)發生塑性變形的方式主要包括滑動和雙晶二種 (B)差排沿原子最密堆積面移動 (C)雙晶塑性變形後，則呈現寬的雙晶帶 (D)晶界有助差排移動。 ( B ) 17. 使用交直流電銲機時，下列那一項敘述正確 (A)銲條直徑與使用電流大小無關 (B)交流電銲機比直流電桿機少發生吹弧現象 (C)交流電桿機可以有正極性及反極性兩種接法(D)直流正極性(DCSP)聯接法為工作物接負極，銲條接正極。 ( C ) 18. 在一車床上以碳化鎢刀具切削直徑為50mm之黃銅棒，查表得知切削速度應在200～300m/min之間，則車床主軸之轉速應為若干？ (A)1.273～1.91rpm (B)637～955rpm (C)1273～1910rpm (D)4000～6000rpm。 ( D ) 19. 在機械工廠中從事相關生產活動時，下列何者為正確的操作方式？ (A)為節省時間，在機器主軸轉速變慢時，即可以進行潤滑、清潔、調整或修理等工作 (B)為提高工作士氣，可以在操作機器的同時與其他工作伙伴聊天、輕微的碰觸或短暫離開工作現場 (C)為保護雙手的皮肉免於割傷或燙傷，不論操作任何機器時，都要戴好手套 (D)為保障自身及他人的安全，在機器啟動前應確實檢查安全保護裝置都是在正常作用的狀態。 ( D ) 20. 關於氧-乙炔氣體銲接與切割，下列敘述何者不正確 (A)中性焰是指氧氣和乙炔氣的混合燃燒火焰，其比例約為1：1 (B)氧化焰是指氧氣供給過量產生的火焰，一般用在銅銲接 (C)一般而言，採用氧-乙炔火焰切割工件時，應將火焰調整至中性焰 (D)銲接用的氧-乙炔火焰之火嘴，中心有一較大的孔及周圍有若干小孔，切割用的火嘴則僅有一 中心孔。 ( B ) 21. 關於氧乙炔焊接，下列敘述何者錯誤？ (A)氧氣之導管顏色通常為綠色或黑色，乙炔氣則為紅色 (B)氧乙炔焊接使用氧化焰 (C)一般開關氧乙炔之順序為打開時先打開乙炔氣後打開氧氣，關閉時先關乙炔氣後關氧氣 (D)焊接火炬之接頭氧氣為右螺紋，乙炔氣為左螺紋 ( D ) 22. 螺紋分厘卡的主要用途是量測螺紋的 (A)螺紋數 (B)牙角 (C)節距 (D)節徑 ( D ) 23. 電腦輔助製造一般簡稱為(A)FMS(B)CNC(C)CAD(D)CAM。 ( A ) 24. 毛玻璃係使用何種加工形成的(A)磨料噴射加工(B)超音波加工(C)電子束加工(D)雷射加工。 ( B ) 25. 一般公制外分厘卡之主軸螺距是(A)0.25公厘(B)0.5公厘(C)0.75公厘(D)1公厘。 ( B ) 26. 關於電化學加工，下列敘述何者為正確： (A)工作物為陰極 (B)電極必須為導電體 (C)只能用在軟材料加工 (D)加工會產生殘留應力。 ( D ) 27. 下列何者為不定形刃切削 (A)車 (B)鉗 (C)銑 (D)磨。 ( B ) 28. 下列有關切削延性工件之敘述，何者不正確？ (A)使用切削劑可增加刀具的壽命 (B)減少刀具斜角(rake angle)可降低積屑刀口(BUE)之形成 (C)刀具伸出量過長易產生異常振動 (D)降低進給可改善刀具磨耗(wear)。 ( C ) 29. 擬製造一衝製六角螺帽的碳化鎢模具，應採用何種方法來加工？ (A)磨床加工 (B)銑床加工 (C)放電加工 (D)粉末冶金。 ( B ) 30. 化學銑切、化學雕刻與化學切胚的共通點為何？ (A)均應用熱能將材料熔解、蒸發而去除 (B)均以化學腐蝕作用切除材料 (C)均以絕緣液隔絕電極與工件 (D)均在真空中加工。 ( B ) 31. 對於切削劑所須具備的性質，下列何者為非？ (A)具適當的潤滑性，以減少各接觸面間的摩擦 (B)具較低的比熱，能吸收切削時之熱量 (C)具適當的抗壓性質，使在切削時防止切屑與刀面附著 (D)具有適當的抗熔性，以防止膠附層過量積聚 ( A ) 32. 對於放電加工的製程( EDM)，下列敘述何者不正確？ (A)利用交流電在工件與電極間產生電弧，使工件熔融 (B)石墨、銅、銅鎢合金等均可作為電極材料 (C)放電參數使用低電流，高頻率時，可得到較光滑之加工面 (D)碳化鎢等超硬金屬適合以此法加工 ( A ) 33. CNC銑床與綜合切削中心機，兩者外觀結構不同處是(A)刀倉、自動換刀機構(B)床台、刀倉 (C)主軸、自動換刀機構 (D)主軸、床台的小電流。 ( B ) 34. 鋁合金3004-H18為鍛造用Al-Mn鋁合金：(A)固溶處理狀態 (B)冷加工75%斷面減縮率(C)退火處理 (D)人工時效硬化至頂時效。 ( B ) 35. 鍛造後以切削加工 (A)清理工件 (B)提高公差可達之範圍 (C)增加產量 (D)提高抗拉強度。 二. 問答題(佔30%)：共2題，每題15分 1. 不銹鋼為金屬材料中使用率非常高的材料種類之ㄧ，簡要回答下列問題: (a)不銹鋼為什麼相對於其他材料有較佳之防腐蝕性? (b)不銹鋼依結構可區分為哪三類? 解答： (a) 不銹鋼中因含有高含量之鉻元素(至少為11wt.%)，使得材料表面易生成氧化鉻的保護層，因此在各種條件下可以得到防腐蝕之目的。 (b) 不銹鋼依結構可區分為麻田散鐵、肥粒鐵及沃斯田鐵系不銹鋼。 2. 請說明熱作(hot working)和冷作(cold working)的區別。並說明冷作的特點。 解答： 冷作(cold working)：在低於金屬的再結晶溫度下，所進行的滾軋、擠製、抽拉等加工。通常在室溫進行。 熱作(hot working)：在高於金屬的再結晶溫度下，所進行的滾軋、擠製、抽拉等加工。 冷作的特點 - 冷加工後，材料產生變形，晶粒結構產生變化。 - 冷加工所須的壓力較熱加工大，超過彈性限 - 金屬內部殘留應力，需以熱處理去除。 - 晶粒結構扭曲或破碎。 - 強度硬度增加，延性降低。 - 表面光度改善。 - 鋼材再結晶溫度增加。 - 精確尺寸及公差。 - 快速、經濟，適合大量製造生產。