107年度第2次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：初級機械工程師

科目：機械原理

考試日期：  107年12 月 16 日 10：45 ~ 12：15                   第 1頁，共 5 頁

- 選擇題35題（佔70%） ( D) 1.下列那一種螺紋最常做為連結機件用 (A)方型螺紋 (B)斜方形螺紋 (C)梯型螺紋 (D)V型螺紋。 ( C ) 2.下列何者無法於機構中傳達運動與動力 (A)導螺桿 (B)凸輪 (C)軸承 (D)齒輪。 ( B) 3.何種金屬材料具有良好硬化能？（A）鋁合金（B）合金鋼（C）銅合金（D）低碳 鋼。 ( A ) 4.銑床垂直進給手輪每轉一圈移動2公厘，若手輪圓周上之刻度共2 0 0 格，則手動 每轉一格的移動量為多少公厘 (A)0.0 1mm (B) 0.0 2mm (C) 0.0 5 mm (D)d1 mm。 ( A ) 5.彈性製造系統簡稱為（A）FMS（B）AGVS（C）GT（D）AS/RS ( D ) 6.材料在彈性限度內受縱向拉力，則其橫向應變與縱向應變之比稱為(A)彈性模數(B) 剛性模數(C)剪力模數(D)浦松氏比(Poisson Ratio)。 ( B ) 7.氣壓計中，其壓力與液面高度的關係，可由液壓靜力方程式表示：。其 中代表 (A) 液體容積 (B) 液體比容 (C) 液體重量 (D) 液體壓力。 ( A ) 8.自動化系統中，控制器、機構及感測器三者間需配合適當才能達成我們所要的工作， 就像人的身體一樣。何種元件像大腦，可以做出決定? (A)控制器 (B)機構 (C)感測器 (D)程式.(B02- 業A015中) ( A ) 9.關於銑床加工中上銑法之敘述，下列何者為非？ (A) 上銑法的加工表面較下銑法 為佳。(B) 在加工表面較硬的工件時，刀具有較佳之刀具壽命。 (C) 進給方向與 刀具旋轉方向相反。 (D) 可消除驅動機構的背隙。 ( C )10.一卡諾熱機自900°C之熱源吸收熱能，而排放廢熱至20°C之大氣中，假設運轉時 無其他損失，則其熱效率為(A)(B) (C) (D)條件不夠，無法計算。 ( D )11.沖剪沖壓加工中，影響成品毛邊的主要因素為（A）沖頭長度（B）沖壓速度（C） 沖頭大小（D）沖模間隙 。 ( C )12.下列何者為擺線齒輪的優點（A）易機械加工（B）中心距允許變動（C）磨損小無 干涉（D）壓力角為常數。 ( B )13.將鋼料加熱到適當溫度後，保持一段時間再空冷之，使其成份較均勻及晶料較細 化，以利爾後硬化的熱處理是？（A）退火（B）正常化（C）回火（D）淬火。 ( B )14.有關離合器之敘述，下列何者不正確? (A)圓盤離合器屬於摩擦離合器 (B)負荷 過大時可以自動滑脫之離合器為爪離合器 (C)斜爪離合器適合單向傳動 (D)乾流 體離合器是依據離心力大小傳動力。 ( B )15.下列何者可接收機械能而作功？ (A)風車 (B)工作母機 (C)電動機 (D)水車。 ( C )16.鐘錶中的動力來源(俗稱發條)是(A)螺旋伸張彈簧(B)螺旋壓縮彈簧(C)蝸旋扭力彈 簧(D)錐形彈簧。 ( C )17.四連桿機構中，若浮桿為最短桿，則此四連桿機構必定為 (A)曲柄搖桿機構 (B) 雙曲柄 (C)雙搖桿機構 (D)牽桿機構。 ( C )18.CNC工具機之與主要旋轉軸中心線一致或平行的軸定義為 (A) X軸 (B) Y軸 (C) Z軸 (D) A軸。 ( A )19.機車支架緩衝器或汽車避震器，使用彈簧元件之主要應用功能為(A)吸收振動 (B)產生作用力 (C)儲存能量 (D)力之量度。 ( D )20.一U.D.二行程柴油引擎，轉速為1500rpm 時，其完成一個工作循環之週期為 (A)1/50sec (B)1/40sec (C)1/30sec (D)1/25sec。 ( A )21.下列何者為應力單位 (A)psi (B)m/s2 (C)kg-m/s (D)kgf-cm。 ( C )22.淬火會使鋼料？（A）變軟且延性增加（B）變硬且延性增加（C）變硬且強度增加 （D）變韌且強度增加。 ( D )23.為使汽車在彎路中，左右兩輪之轉速不同，應採用 (A)複式輪系 (B)回歸輪系 (C)太陽星輪系 (D)斜齒輪差速輪系。 ( B )24.下列何者為扭力矩的單位 (A)psi (B)N-m (C)bar (D)kg-m/s2。 ( D )25.車床加工一具有1:5錐度的工件，則複式刀座應該轉幾度？ (A) (B) (C) (D)。 ( D )26. 錶壓力為3atm(標準大氣壓力)時，則其絕對壓力為若干atm？ (A)1 (B)2 (C)3 (D)4。 ( D )27. 鑄件之兩面交接處有裂痕，其可能原因為 (A) 模砂含水量過高 (B) 模砂透氣性不足 (C) 冒口設計不當 (D) 面與面相交無圓角 ( B )28.欲量測橡膠硬度會選用何種硬度試驗法？（A）勃氏Brinell（B）蕭氏Shore試驗 （C）維克氏Vicker（D）洛氏Rockwell。 ( C )29.平面磨床控制磨削移動長度最有效的方法(A)目視(B)量具(C)設定檔規(D)視個人 技巧而定。 ( D )30.氣體焊接時，火焰之白色內焰心變短，外焰顏色變為藍白色稱為（A）中性焰（B） 還原焰（C）純乙炔焰（D）氧化焰。 ( A )31.一般高速車床剎車機構之腳踏板與旁邊機架的連接機件是：(A) 錐度銷 (B) 開口 銷(C) 槽直銷 (D) 彈簧銷。 ( D )32. 一主動皮帶輪之直徑為20 cm，轉速450 rpm，從動皮帶輪之直徑為30 cm，則從 動輪之轉速為多少rpm? (A)100 rpm (B)150 rpm (C)200 rpm (D)300 rpm。 。 ( B )33.不可壓縮之液壓油，以3.14×10−3m3s之流率穩定地進入一直徑為20cm之油壓缸。 若不計其他損失，則活塞前進之速度為(提示：Q=VA)(A) 0.01ms(B) 0.1ms (C) 0.157ms (D) 0.314ms。 ( B )34.如圖所示，螺旋之導程為10mm，迴轉半徑為25cm，摩擦的損失為20%，則以20N 之力能旋起懸於螺旋套上之重物多少N？(註：≒3.14) (A)3140 (B)2512 (C)3000 (D)3500。 ( B )35.如圖所示，帶輪A、B、C、D之直徑分別為10、40、20、60 cm，若不計滑動損失， 且A輪之轉速為960 rpm，則從動輪D之轉速為多少? (A)70 rpm (B)80 rpm (C)90 rpm (D)100 rpm。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題佔15分 開口銷 翻上墊圈 螺帽止動板 堡型螺帽 彈簧線鎖緊 1.一機械裝置之傳動軸採用滾珠軸承(Ball Bearing)之支撐方式，試問：決定其潤滑劑是採用滑脂(grease)或是液態潤滑油(oil)潤滑之主要考量因素為何?請簡述之。 *解答： (A)滑脂(grease)潤滑： 轉速較低。 溫度較低。 具有防止外物侵入之保護件。 (B)液態潤滑油(oil) 潤滑： 轉速較高。 溫度較高。 2.兩相嚙合的漸開線齒輪，其輪齒的齒冠若超過作用線與基圓之切點時，必發生一方之齒 面嵌入另一方之齒腹，亦即兩齒輪互相卡住之現象，此情形稱為干涉（interference） ，請問該如何消除干涉現象? 解答： 消除干涉現象之方法，有下列數種： 1. 增大壓力角，使作用線與基圓之切點往外移。 2.減低齒冠（即採短齒制），使齒頂圓與作用線之交點不要超過T 點。 3.增大節圓直徑（即增大軸心距離），使垂直點（Q，T）往外移。 4.修改齒腹或齒面（即挖空發生干涉之部位）。 5.改用擺線齒輪。 6.增加齒數，使節圓直徑增大。