107年度第2次機械專業人才認證考試試題

專業等級：初級機械工程師

科目：機械製圖

考試日期：  107年 12月 16日 9：00 ~ 10：30                 第  1頁，共  6  頁

- 選擇題30題（佔60%） (A)1. 尺度標註時表示錐度之符號為：(A) (B) (C) (D) 。 (C)2. 物體某部位在視圖中太小，不容易表示形狀或標註尺度時，可將該部位依適當之比例繪製於圖面上相近位置者，稱為(A)虛擬視圖(B)轉正視圖(C)局部放大視圖(D)中斷視圖。 (A)3. 在圖上標註時，H7為(A)基孔制(B)基軸制(C)基面制(D)基件制。 (C)4. 正投影中，若物體離投影面愈遠，則其視圖(A)愈小(B)愈大(C)大小不變(D)隨距離改 變大小。 (D)5. 如圖所示在圖形下方鏈線所示之輔助視圖為 (A)半視圖 (B)轉正視圖 (C)展開圖 (D)虛擬視圖。 (B)6.尺度界線與尺度線其線條粗細均為（A）粗實線（B）細實線（C）虛線（D）鏈線。 (C)7. 幾何公差符號「 」為 (A)真圓度 (B)圓柱度 (C)正位度 (D)同心度。 ( (A)8.有關於焊接方法，下列那一代號錯誤 (A) 氧乙炔氣焊 OGW (B) 電阻點焊 RSW (C) 電弧焊 AW (D)雷射焊 LBW。 (C)9下列何者是左列三視圖的正確立體圖 ? Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ (B)10.用以管制一個圓或圓柱之中心偏離基準形態中心之誤差，乃使用 (A) 真圓度公差 (B)同心度公差 (C) 平行度公差 (D) 圓柱度公差。 (B)11.為表現物理中複斜面之實形，可繪製(A)放大視圖 (B)輔助視圖 (C)剖面視圖 (D) 俯視圖。 (C)12.對於具有奇數個之肋、耳、輪輻等之物體，在繪製其三個主要視圖時，為了使其 讀圖方便、繪圖簡易，可採用(A)局部視圖(B)中斷視圖(C)轉正視圖(D)虛擬視圖 。 (C)13. 請依俯視圖及右側視圖所示，選出正確的前視圖 (A) (B) (C) (D) 。 (D)14. 機件之一部分表面若需要特殊處理如淬火、滲碳或電鍍時，則在該部位用線平行 稍離輪廓線的 (A)粗實線 (B)尺度線 (C)虛線 (D)粗鏈線 表示之，並用文字註明 其特殊處理方法。 (B)15. 一張圖面的主要構成要素，不必包含底下的哪一項？ (A) 線條(Line) (B) 照片 (Picture) (C) 尺寸(Dimension) (D) 符號(Symbol) (E) 註解(annotation) 。 (C)16.尺度標註時符號表示：(A)最大之表面粗造度為Ra=6.3mm (B)表面必須切削加工 (C)表面不可以切削加工 (D)表面是否切削加工由施工者決定。 (C)17. 依據CNS的規定，線條分成粗、中、細三種，下列有關線條的敘述何者不正確? (A) 可見的輪廓線用粗線 (B)隱藏線用中線條 (C)折斷線用粗線條 (D)中心線用細線 條。 (D)18. 有關橢圓的作圖法中，下列何者不是橢圓的常用畫法? (A)四心近似法 (B)焦點法 (C)平行四邊形法 (D)包絡線法。 (B)19.零件表為一種表格之說明，下列那一標註不在零件表上標註 (A)件號 (B)比例 (C) 名稱 (D) 數量。 (C)20.止回閥僅允許流體單方向流動，有關止回閥簡單繪圖法以下那一畫法正確 (A) (B) (C) (D) 。 (B)21.第三角法投影，俯視圖的位置在前視圖之(A)左方 (B)上方 (C)右方 (D)下方。 (B)22.一對相互嚙合之齒輪，其何者必須相等？(A)齒數 (B)模數 (C)節圓直徑 (D)基圓 直徑。 (B)23.以割面切割直立圓錐時，下列何種切割方式所形成之曲線為拋物線? (A) (B) (C) (D) (C)24.割面線之形狀為： (A) (B) (C) (D)。 (A)25.下列何者屬於餘隙配合 (A)H7/g6 (B)H7/k7 (C)K7/h6(D) P6/h6。 (B)26.表面符號如下圖所示，下列敘述何者不正確? (A)刀痕方向與其所指加工面之邊緣平行 (B)加工裕度為3.2 m (C)粗糙度最大界限值為6.3 m (D)基準長度為2.5 mm (D)27.有一平面在三個主要投影面均無法看到真實大小，該平面稱為(A)平行於水平投 影面之正垂面(B)平行於側投影面之正垂面 (C)平行於直立投影面之正垂面(D) 複斜面。 (C)28. 請依三視圖所示，選出正確的立體圖(A) (B) (C) (D) 。 (A)29.慣用於車床和鑽床主軸孔，及其刀具附件柄的錐度為(A)莫氏錐度(B)白氏錐度 (C) 洛氏錐度 (D)勃氏錐度。 (C)30.以下有關凸輪之說明，那一說明為錯誤(A)以凸輪軸為中心，至工作曲線最短距離為 半徑之圓，稱為基圓(B)以凸輪軸為中心，至理論曲線最短距離為半徑之圓，稱為主 圓(C)以凸輪軸為中心，至工作曲線最短距離為半徑之圓，稱為主圓(D)工作曲線，即 凸輪之周緣。 二. 問答題（佔40%）：共2題，每題佔20分 1. 請繪製出下列立體圖之輔助視圖，並標柱尺寸。 正確解答： 2.已知物體的立體圖，利用正投影的畫法，繪製物體三視圖並標柱尺寸。 解答: