108年度第1次機械專業人才認證考試組卷

專業等級：中級電控系統工程師

科目：電路設計

考試日期：  108年 05月 26日 10：45 ~ 12：15                第  1頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） (D) 1. 克希荷夫電流定律簡稱為： (A) CIL (B) KIL (C) CCL (D) KCL (B) 2. 串聯RLC交流電路若為電容性電路，則電流與電壓相位角關係為？ (A)同相位角 (B)電流超前電壓一相位角 (C)電壓超前電流一相位角 (D)無法比較。 (D) 3. 參考圖含有理想二極體之電路，若V1=0V 且 V2=5V，請問二個二極體導通狀況為？ (A)均不導通 (B)均導通 (C)只有D1導通 (D)只有D2導通。 (D) 4. 參考下圖之邏輯閘，若1代表邏輯HI且0代表邏輯LO，則下列敘述何者錯誤？ (A)若A=0，B=0，則輸出C=0 (B)若A=0，B=1，則輸出C=1 (C)若A=1，B=0，則輸出C=1 (D)若A=1，B=1，則輸出C=1。 (C) 5. 比流器(C.T)之一次、二次側電流比正匝數比關係為：(A)I1/I2=N1/N2 (B)I1/I2= (C) I1/I2=N2/N1 (D) I1/I2= (A) 6. 配電設備外殼接地電阻不得大於：(A)100 (B)200 (C)300 (D) 400。 (D) 7. 以下何者對降低PCB雜訊干擾效用最差？(A)加大電路間的距離 (B)將導線絞繞 (C)利用屏蔽的技巧 (D)加大電流迴路面積。 (Ｄ) 8. 對於數位與類比電路有關EMC設計要點，何者有誤？ (A)數位和類比電路應分開分區 (B)A/D轉換器應跨分區放置 (C)在電路板所有 分層中類比電路應單獨為一層 (D)為保有較大的接地面積，數位和類比電路應共地。 (Ｂ) 9.一條導線電阻的大小，下列何者為真？ (A)與導線長度成正比，與導線截面積成正 比 (B)與導線長度成正比，與導線截面積成反比 (C)與導線長度成反比，與導線截面積成正比 (D)與導線長度成反比，與導線截面積成反比。 (A) 10.消除EMI(Electric Magnetic Interruption)的主要方法，下列何者為非？ (A)增益 (B)屏蔽 (C)濾波 (D)接地。 (Ｂ) 11.低壓電動機分路過電流保護器，其額定通常為全載電流之 (A)1～1.25倍 (B)1.5～2.5倍 (C)3～6倍 (D)6～10倍。 (C) 12.有關配電系統中，N(Neutral)相中性線之描述，何者為正確？ (A)常被用來當綠色線使用 (B)包含於3相3線式220V電源系統中 (C)可用來檢視負載電流平衡度 (D)以上皆是。 (Ｂ) 13.下列有關戴維寧定理(Thevenin’s Theorem)的描述何者錯誤？ (A)直流及交流電路均適用 (B)可將一複雜電路簡化成一個等效電流源及一個等效電阻 (C)簡化後為一串聯之簡單迴路 (D)戴維寧定理與諾頓定理為一對偶(Dual)關係。 (D) 14.參考圖之運算放大器電路，若輸出訊號源是10sinωt，則預期的輸入波形可表示為： (A) 20cosωt (B) 20sinωt (C) 5cosωt (D) 5sinωt。 (C) 15.一串聯諧振電路，，，諧振時電流為2A。求此電路於半功率 頻率時，所消耗之功率為何？(A) 40W (B) 30W (C) 20W (D) 10W。 (A) 16.橋式整流電路中，二極體最大反向電壓(PIV)為電源峰值電壓的 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 倍。 (A) 17.利用克希荷夫定律及歐姆定理，試求下圖所示的電流IO大小為何？ (A) 3 (B) 3 (C) 6 (D) 6 A。 (Ｂ) 18.如下圖電路，試求 vx =？(A)0V (B)0.5V (C)1.5V (D)2.1V。 (Ｂ) 19.一般住宅60A以下電表容量用戶，其主保護器之最低啟斷容量應達： (A)2.4kA (B)4kA (C)7.5kA (D)10kA。 (D) 20.100W、60W和40W的燈炮彼此並聯，並共同連接至230V的電源，試問電壓源所提供 的總電流為何？(A)0.569A (B)0.669A (C)0.769A (D)0.869A。 (D) 21.試問以下的敘述何者正確？ (A)對於僅有電阻與電感的直流穩態電路而言，電感在電路中呈現開路狀態 (B)對於僅有電阻與電容的直流穩態電路而言，電容在電路中呈現短路狀態 (C)對於具有開關的電阻-電感電路，當開闢在打開或閉合瞬間，電感上的電壓必須 滿足連續性 (D)對於具有開關的電阻-電容電路，當開闢在打開或閉合瞬間，電容上的電壓必須滿 足連續性。 (B) 22.若將電壓加到20 mH的電感上，如下圖所示，試求所產生的 電流為何？ (A) (B) (C) (D) (D) 23.對於交流電路，若其實功率為P，虛功率為Q，則視在功率(Apparent Power)S的大小 為何？ (A) (B) (C) (D) 。 (C) 24.對於交流電路，若電壓，電流，試問其 功率因數(Power Factor)為何？ (A) (B) (C) (D) (D) 25.下列有關於電晶體之敘述：電晶體內流動之電流完全由電洞(Holes)移動來完成； 電晶體內流動之電流是由電洞及電子(Electrons)共同移動來完成；P型半導體之電流絕大部份由電洞移動來完成。請問上列敘述何者為真？ (A) 及 (B) 只有 (C) 及 (D) 及。 (A) 26.下列有關電晶體的描述何者錯誤？ (A)BJT之構造是對稱的，因此射-集極可對調使用 (B)FET優點之一是(低頻)輸入阻抗甚高 (C)若BJT的基極與射極之接面為順向偏壓，基極與集極之接面亦為順向偏壓，則該 BJT工作在飽和區 (D)為使BJT具有線性放大作用，必須偏壓在主動區(Active Region)。 (C) 27.若將雙極性電晶體當成開關使用，則此電晶體工作於那些區域？ (A)主動區(Active Region)與截止區(Cut-off Region) (B)主動區(Active Region)與飽和區(Saturation Region) (C)飽和區(Saturation Region)與截止區(Cut-off Region) (D)主動區、飽和區及截止區皆可。 (B) 28.如下圖所示之理想運算放大器電路，試問之值為何？ (A)2 V (B)4 V (C) 2 V (D) 4 V。 (C) 29.有關由電力熔絲(Power Fuse)之敘述何者有誤？(A)限流型額定電壓值需高於系統線電壓 (B)非限流型在短路後可能經過數週期才熔斷 (C)非限流型在短路電流達正弦波半週最高值之前熔斷 (D)電力熔絲之動作時間與電流大小成反比。 (D) 30. 低壓工業配線時下列何者為誤？(A)電動機主電路線徑按額定電流的1.25倍選擇 (B)主電路與控制電路不綁於同一線束 (C)直流負載主電路正極用紅色導線，負極用 藍色導線 (D)無熔絲開關ON時操作鍵要向下。 (B) 31. 一電力變壓器，無載時一次與二次的電壓比值為20.0：1.0，滿載時一次與二次的電 壓比值為20.5：1.0，則該電力變壓器的電壓變動率約為：(A)1.5％ (B)2.5％ (C)3.5％ (D)4.5％。 (B) 32. 功率電晶體電路輸出級為AB類，下列敘述何者正確？ (A)導通角度360° (B)180°＜導通角度＜360° (C)90°＜導通角度＜ 180° (D)導通角度＜90°。 (B) 33.如下圖所示之電路，其總電流I 為何？ (A) 0.5 A (B) 1 A (C) 1.5 A (D) 2 A。 (B) 34.某放大器在其輸入訊號頻率增為兩倍時，其增益下降了6 dB，其下降頻率為： (A)12 dB/decade (B) 20 dB/decade (C)12 dB/octave (D)20 dB/octave。 (C) 35.如下圖所示電路中的開關已經板開很久了，然後在t=0的瞬間，開關閉合，求t≥0時 的i(t)為多少安培呢？ (A)i(t)=(5−10e−12.5t) (B)i(t)=(10−10e−12.5t) (C)i(t)=(20−15e−12.5t) (D)i(t)=(40−15e−12.5t)。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 若使用雙導體纜線傳送24MW至160公里外之負載端，假設纜線工作在240V或是240kV，在僅考慮纜線電阻的情況下，(1)請分別求出達到95%傳輸效率所需的導體半徑是多少？(2)那一個結果比較合理？ 解答： (A)在240V: I=P/V=24M/240=100kA 若 =95%==>Ploss=0.05*24M=1.2MW=I2R R=Ploss/I2=1.2M/(100k)2=1.2*10-4 R=l/A=(8*10-8)(2*160*103)/AA=0.25744/1.2*10-4=214.5=r2 r=8.624m(很難做到) (B) 在240kV: I=P/V=24M/240k=100A 若 =95%==>Ploss=0.05*24M=1.2MW=I2R R=Ploss/I2=1.2M/(100)2=120 R=l/A=(8*10-8)(2*160*103)/AA=0.25744/120=2.145*10-4m=r2 r=0.8624m (C)故(B)較合理 2. 考慮下圖所示之電晶體放大器，若其放大率，試求輸出電壓？ 解答： 0.35V