108年度第1次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：機械工程師基礎能力鑑定

科目：機械原理

考試日期：  108年5月 26 日 10：45 ~ 12：15                   第 1頁，共   頁

- 選擇題35題（佔70%） (C)1.下列何者為機械工程之主要課程？(A) 平面測量(B) 電磁學(C) 工程圖學 (D)質能均衡 (D)2.流體機械之理論分析中，不涉及之基本定律為 (A) 質量守恆定律 (B) 理想氣體 (C) 熱力學第一定律 (D) 牛頓第一運動定律 (D)3.下列何者適合用做間歇運動機構？ (A)曲柄-滑塊四連桿機構 (B)史蒂文生六連桿機構 (C)行星齒輪 (D)凸輪機構。 (C)4.一銲工在19.6m 之高架上施銲，噴出許多銲接火花，若其中最高速火花，以固定水平 速度10m/sec 水平噴濺，請問在高架下地面上之易燃物質須至少撤離多遠距離，才不 致釀成災難?(g=9.8/sec2) (A)10m (B)14.1m (C)20m (D)28.2m。 (D)5.下列何者不是材料冷加工方法？（A）抽製（B）旋壓成形（C）珠擊（D）鑄造 (B)6.在標準齒制中，齒輪工作深度是齒冠的幾倍？(A)1倍 (B)2倍 (C)3倍 (D)4倍。 (B)7.機械實習工廠中，機械傳動系統最常使用的皮帶為(A)平皮帶 (B)V型皮帶 (C)圓 型皮帶 (D)確動皮帶。. (B)8.齒輪節圓上相鄰兩齒同位點間之弧長，稱為 (A)模數 (B)周節 (C)徑節 (D)齒 間。 (D)9.靜止之流體具有流體中各點之壓力在各方向均應相等，這是依據 (A)伯努力定理 (B)虎克定理 (C)波義耳定律 (D)巴斯噶原理。. (C)10.機械無論是如何複雜，均可將其主要機構予以分解，而分析其各部相對運動情形， 其中若兩個機件經組合而相互接觸並產生相對運動者，稱為(A)力偶 (B)力矩 (C) 對偶 (D)轉矩。 (A)11.緩衝器可吸收哪一種能量？ (A)動能 (B)壓力能 (C)位能 (D)熱能。 (D)12.下列何者正確？(A)滑動軸承高速(B)滾動軸承高摩擦力(C)滑動軸承高熱 (D)滾動軸承高速 (C)13.一般家庭用電扇之擺動機構中，電扇馬達每分鐘1800迴轉，減速蝸輪齒數90，蝸桿 為單螺紋，試求蝸輪每分鐘轉速 (A) 0.05 rpm (B) 0.2 rpm (C) 20 rpm (D) 50 rpm (D)14.鋼材正常化處理具有何種功效？（A）晶粒細化（B）表面硬化（C）增加延性（D） 消除內應力。 (D)15.下列何者不是屬於半導體製程（A）薄膜成長（B）微影罩幕（C）蝕刻成型（D）封 裝 (B)16.有關陶瓷刀具性質下列何者為非 (A) 硬度高磨耗小 (B)適合震動切削(C)切削速度 可為碳化鎢之2-3倍 (D) 可由三氧化二鋁燒結而成 (D)17.一無蓋之水塔，於距水面下3m處有一3cm之孔口，水可以自由噴出至大氣，若 (A) 液面愈寬廣，則噴出之水柱速度愈大(B)大氣壓力愈大，則噴出之水柱速度愈大 (C) 孔口直徑愈大，則噴出之水柱速度愈大 (D)以上皆非 (C)18.下列何者屬於電阻焊接 (A)潛弧焊 (B)氬焊 (C)浮凸焊 (D)雷射焊接。 (D)19.下列何者為誤？ (A)鋼管有無縫鋼管與有縫鋼管 (B)銅管有良好的導熱性 (C) 塑膠管為電及熱的不良導體 (D)聚氯乙稀PVC塑膠管一般用於熱水器上的熱水管 ，可保溫。 (C)20.下列有關對偶(運動對)之敘述，何者不正確？(B02-U002 易) (A)高對為兩機件間成點或線接觸者 (B)低對為兩機件間成面接觸者 (C)平板凸輪與從動件間為低對 (D)螺栓與螺帽為低對。 (B)21.下列有關機械製造分類之敘述，何者不正確？ (A)熱處理屬於改變機械性質的加工 法 (B)電鍍屬於無屑加工 (C)車削屬於傳統切削加工 (D)銲接法屬於非切削加工。 (C)22.1kN的力作用在截面積為的桿件上，此桿件承受的應力為 (A) 10Pa (B) 10kPa (C) 10MPa (D) 10GPa。 (C)23.下列何種齒輪組可提供較大的減速比？ (A)內齒輪 (B)螺旋齒輪 (C)蝸桿與蝸輪 (D)針齒輪。 (B)24.氣壓計中，其壓力與液面高度的關係，可由液壓靜力方程式表示：。其 中代表 (A) 液體容積 (B) 液體比容 (C) 液體重量 (D) 液體壓力。 (D)25.下列何種加工方法最適合使用於皮革、塑膠的切斷加工？ (A)電化學加工 (B)放 電加工 (C)電漿加工 (D)水噴射加工 。 (D)26.何種皮帶輪能達成確動傳動 (A) 平皮帶 (B) 三角皮帶 (C) 圓形皮帶 (D) 正時皮 帶。 (C)27欲使用傳動摩擦力最小的元件，可選用下列何者元件？ (A)滑動套筒式 (B)V型槽 滑軌 (C)滾珠套筒式 (D)T型槽滑軌。. (C)28.在CMOS半導體製程裡，利用熱氧化爐加熱以成長氧化層薄膜，所需要的溫度為 (A) (B) (C) (D) (B)29.工程中濕空氣的加熱過程，一般是在何種條件下完成（A）恆溫（B）恆壓（C）高溫 （D）高壓 (B)30.軸承代號6315的內徑為（A）90mm（B）75mm（C）60mm（D）15mm。 (C)31.兩鏈輪之速比為5:3，小鏈輪的齒數為18，則大鏈輪之齒數為(A)10 (B)20 (C)30 (D)40 齒。 (D)32.下列何者之操作原理不屬於冷凍機之循環 (A) 冷氣機(B) 冰箱(C)熱泵 (D)熱機 (B)33.渦輪機的起動馬達產生一個80 N-m的扭矩，且在20秒內共轉了250圈，試求所需 的功率有多少W? (A)1500π (B)2000π (C)2500π (D)3000π。 (C)34.對於雕模放電加工與線切割放電加工的敘述，下列何者為非？ (A) 雕模放電加工 電極形狀為反轉投影，與電極成實物對合而加工。 (B) 雕模放電加工之加工液為 絕緣油，線切割放電加工之加工液為脫離子水。 (C) 雕模放電加工與線切割放電 加工工件均會產生硬化層。 (D) 線切割放電加工工件易因殘留應力釋放而變形。 (C)35.切削時，形成連續式切屑的主要因素（A）脆性工件材料（B）進刀量大（C）切削深 度淺（D）刀具法向角（Rake angle）小 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題佔15分 1. 比較傳遞動力時滾珠軸承 (ball bearing )與滑動軸承 (journal bearing )之特性？ *解答： 滾珠軸承 (ball bearing )之特性為： 1.為高對傳動靈活。 2.適合高速傳動。 3.常以機油潤滑。 4.適合輕型傳動。 5.滾動噪音大。 6.高對點線接觸精密度高不易。 7.安裝空間大。 … 滑動軸承 (journal bearing ) 之特性為： 1.為低對傳動傳動。 2.適合低速傳動。 3.常以油酯潤滑。 4.適合重型傳動。 5.滑動安靜。 6.低對面接觸精密度高。 7.安裝空間小。 8.形狀簡單成本低。 … 2.V形皮帶（V－belts）又稱梯形皮帶或三角皮帶，由斷面呈梯形所製成無接頭之環形帶 圈，掛在有V形槽的三角皮帶輪上，藉以傳達動力者，試問有那些優點? 解答： 1.摩擦力大，滑動損失小。 2.可以吸收衝擊，運轉較平穩，噪音小。 3.適用於兩軸距離短且轉速較快者。 4.旋轉方向可以任意改變。 5.若數條使用時，其中一條折斷，仍能繼續傳動。 6.裝置簡單，價格低廉，萬一損壞可立即購買更換。