108年度第2次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：初級機械工程師

科目：機械原理

考試日期：  108年12月 22 日 10：45 ~ 12：15                   第 1頁，共   頁

- 選擇題35題（佔70%） (C)1. 解決機械材料因力量不足破斷的問題，係因下列何者不足？(A)材料軔性(B)材料硬 度(C)材料強度(D)材料剛性。 (A)2. 分厘卡可量測工件的 (A)外徑 (B)內徑 (C)角度 (D)溫度。 (B)3. 拉伸試驗中若超過某一點，應力無明顯增加，但應變持續增加，此時的應力稱為(A) 彈性限(B)降伏應力(C)比例限(D)極限強度。 (B)4. 下列何者不是自動化的理由（A）增加勞工生產力（B）增加勞工成本（C）改善產 品品質（D）改善工人安全。 (D)5. 下列何者不是半導體的材料(A)矽 (B)鍺 (C)砷化鎵 (D)氧。 (A)6. 機車支架緩衝器或汽車避震器，使用彈簧元件之主要應用功能為 (A)吸收震動 (B)產生作用力 (C)儲存能量 (D)力量量度。 (B)7. 下列有關漸開線齒輪之敘述，何者是錯誤的？(A)製造較容易 (B)沒有干涉現象 (C)齒形由單一曲線形成 (D)壓力角一定。 (D)8. 依據CNS規定之螺紋標示法， “L 2N M10-6g8g” 所代表之意義，下列何者不正確? (A)螺紋公稱直徑10 mm (B)外螺紋 (C)節徑公差為5級 (D)單螺紋。 (D)9. 機電整合系統大致上可分為四部分：控制器(Controller)、感測器(Sensor)、致動器(Actuator)與(A)軟體程式 (B)搬運元件 (C)行動通訊 (D)機構元件 (D)10. 汽、機車的油箱是用哪種焊接(熔接)方法製成(A) 點焊(B)對頭焊(C)硬焊(D)接縫焊。 (D)11. 下列何種軸承最適合使用在同時具有單一軸向與徑向負載處?(A)單列徑向滾珠軸承 (B)雙列徑向滾珠軸承 (C)自動調心軸承 (D)錐形滾子軸承。 (A)12. 一般高速車床剎車機構之腳踏板與旁邊機架的連接機件是：(A) 錐度銷 (B) 開口 銷 (C) 槽直銷 (D) 彈簧銷。 (A)13. 當凸輪之位移線圖為拋物線時，則從動件之運動型式為何? (A)等加速度運動 (B)等速度運動 (C)簡諧運動 (D)變形等速運動。 (C)14. 有關銲接式碳化物車刀的識別及用途，下列敘述何者不正確？ (A)刀柄末端塗藍色，適用於碳鋼材料切削者為P 類 (B)刀柄末端塗紅色，適用於鑄鐵材料切削者為K 類 (C)刀柄末端塗綠色，適用於鑄鋼材料切削者為N 類 (D)刀柄末端塗黃色，適用於不銹鋼材料切削者為M類。 (A)15. 三角皮帶輪之直徑愈大，則其V型槽角 (A) 愈大 (B) 愈小 (C) 均可 (D) 大小不變。 (B)16 何種硬度試驗法與測試凹痕深度無關？（A）勃氏Brinell（B）蕭氏Shore（C）維克氏Vicker（D）洛氏Rockwell。 (C)17. 下列有關穩流系統之敘述，何者有錯？(A)傳進或傳出控制容積之總質量相等(B) 傳進或傳出控制容積之總能量相等(C) 傳進或傳出控制容積之總容積相等(D)控制容積內任一點之性質不隨時間變化 (D)18. 有關低對與高對之描述下列何者不正確? (A)迴轉對為低對 (B)滑動對為低對 (C) 高對之對偶導置後不會影響兩機件之相對運動 (D)低對之對偶倒置後一定會影響 兩機件之相對運動。 (D)19. 欲提高郎肯循環之熱效率，下列之方法何者錯誤？(A) 降低冷凝器之壓力(B) 將水蒸氣過熱至高溫(C) 提高鍋爐壓力(D) 不使用泵浦將循環水加壓。 (C)20. 內燃機屬於下列何領域？(A)製造與材料 (B)控制與自動化 (C)熱流與能源 (D)固力與設計。 (C)21. 欲使用傳動摩擦力最小的元件，可選用下列何者元件？ (A)滑動套筒式 (B)V型槽滑軌 (C)滾珠套筒式 (D)T型槽滑軌。 (C)22. 功之原理(principle of work)係指其機械效率為 (A)大於1 (B)小於1 (C)等 於1 (D)等於0。 (C)23. 1kN的力作用在截面積為的桿件上，此桿件承受的應力為 (A) 10Pa (B) 10kPa (C) 10MPa (D) 10GPa。 (C)24. 所謂皮帶裝置定律即 即可作可逆之直角帶迴轉。(A)只要退出側在中央平面之內 (B)只要進入側之中心線在中央平面內 (C)進入側與退出側均在中央平面內 (D)進入側與退出側可不在中央平面內。 (D)25. 下列何種機構可用於在需要短距離內產生極大力量的場合 (A) 凸輪機構 (B)急回機構 (C) 萬象接頭 (D) 肘節機構。 (D)26. 發電機的機械效率為95%，馬達之機械效率為90%，則兩者在一起使用時(例如柴油電氣機車)機械效率為 (A)185 (B)5 (C)95 (D)85.5 %。 (A)27. 為感測某些物理量變化的情況，並將其轉換為電能的訊息、啟動或操作控制系統的裝置稱為(A)感測器 (B)控制器 (C)制動器 (D)編碼器。 (A)28. 下列何者能將短路電流斷路？(A)無熔絲開關(B)手按開關 (C)電磁開關 (D)保持電驛。 (D)29. 將多個可以抵抗外力的剛體，配置成一種組合，動其一部即可迫使另一部產生確切之運動時，就是一種 (A)機器 (B)機械 (C)機架 (D)機構。 (B)30. 如欲沖剪一方型成品，邊長20mm，厚度2mm，沖床所需壓力為多少？(材料之剪斷強度) (A) 70 (B) 14 (C) 35 (D)17.5 kg/cm2 。 (B)31. 下列有關漸開線齒輪之敘述，何者是錯誤的？(A)製造較容易 (B)沒有干涉現象 (C)齒形由單一曲線形成 (D)壓力角一定。 (A)32. 用以支持垂直軸底端的軸承為 (A)止推軸承 (B)徑向軸承 (C)滾珠軸承 (D)橫向軸承。 (C)33. 下列何者加工須利用車床尾座來完成？（A）車內螺紋（B）車削內孔（C）鑽孔（D）輥花。 (C)34. 在鑽孔時，以更換三支新鑽頭，均無法進行鑽削，其最有可能的原因是(A)轉數太快(B)轉數太慢C)轉向相反(D)鑽頂角過大。 (B)35. 矽質微細加工中屬於層層堆疊之加工方式稱為（A）X光深刻模造法（B）面型微細加工（C）互補式金氧半加工技術（D）體型微細加工。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題佔15分 1. 在凸輪機構中，依從動件(Follower)的拘束情況加以分類，可分為確動凸輪(Positive drive cam)及非確動凸輪(Non-positive drive cam)，試問：(A)何謂確動凸輪？何謂非確動凸輪？兩者差異之重點為何？ *解答： 確動凸輪： (1) 不需借靠外力就能使凸輪與從動件時時刻刻保持接觸而傳動之凸輪。 (2) 凸輪與從動件間有二點或二點以上之接觸。 非確動凸輪： - 需借靠外力(一般為彈黃力或重力)才能使凸輪與從動件時時刻刻保持接觸而傳動 之凸輪。 (2) 凸輪與從動件間只有一點接觸。 開口銷 翻上墊圈 螺帽止動板 堡型螺帽 彈簧線鎖緊 2. 說明機構與結構之意義。 解答： 機構：許多的抗力體，互相地拘束，達到至少一件抗力體之運動是我們期望，且可以控制的，這樣的一組抗力體稱之為機構。機構學係瞭解機械運動原理與應用，並具分析抗力體運動之原理以及其運動特性（路徑、速度、加速度等）之科學。 結構：機器之床台、支架、建築物之構造安全，即不運動之構造物各部分之應力與變形應依據力學理論計算求出，就是結構分析。結構分析為靜力與動力用於各式各樣之構造物各部分；力量和應力 位移和變形之間的關係計算，以確定構造物各部份所受應力（內力）之強度安全性；構造物各部份避免有害振動之安全性；以及構造物各部份之變形量避免造成使用功能障礙及影響內外裝飾材之安全性。