109年度第2次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：初級機械工程師

科目：機械原理

考試日期：  109年12月 20 日 10：45 ~ 12：15                   第 1頁，共 6 頁

- 選擇題35題（佔70%） (A)1. 緩衝器可吸收哪一種能量？(A)動能 (B)壓力能 (C)位能 (D)熱能。 (C)2. 標註M10×1.25的螺釘，其中10是指？（A）節徑（B）內徑（C）外徑（D）螺距。 (B)3. 砂輪磨料顆粒保持的能力，稱為砂輪的 (A)粒度 (B)結合度 (C)組織 (D)集中。 (B)4. 下列何者不是自動化的理由（A）增加勞工生產力（B）增加勞工成本（C）改善產 品品質（D）改善工人安全 (A)5. 火車在鐵軌上行駛，其車輪與鐵軌之運動是ㄧ種 (A) 高對 (B) 低對 (C) 滑動 對(D) 迴轉對 (A)6. 下列各種軸承中，何者屬於線接觸的軸承? (A)滾子軸承 (B)滑動軸承 (C)對 合軸承 (D)滾珠軸承。 (D)7. 錶壓力為3atm(標準大氣壓力)時，則其絕對壓力為若干atm？ (A)1 (B)2 (C)3 (D)4。 (C)8. 所謂皮帶裝置定律即 即可作可逆之直角帶迴轉。 (A)只要退出側在中央平面之內 (B)只要進入側之中心線在中央平面內 (C)進入側與退出側均在中央平面內 (D)進入側與退出側可不在中央平面內 (B)9. 銲件熔接後加熱目的是？（A）幫助銲件熔化（B）消除殘留應力（C）減少銲渣（D） 增加工件硬度。 (B)10. 機械實習工廠中，機械傳動系統最常使用的皮帶為(A)平皮帶 (B)V型皮帶 (C)圓型皮帶 (D)確動皮帶。 (D)11. 一主動皮帶輪之直徑為20 cm，轉速450 rpm，從動皮帶輪之直徑為30 cm，則從動輪之轉速為多少rpm? (A)100 rpm (B)150 rpm (C)200 rpm (D)300 rpm。 (C)12. 有關銲接式碳化物車刀的識別及用途，下列敘述何者不正確？ (A)刀柄末端塗藍色，適用於碳鋼材料切削者為P 類 (B)刀柄末端塗紅色，適用於鑄鐵材料切削者為K 類 (C)刀柄末端塗綠色，適用於鑄鋼材料切削者為N 類 (D)刀柄末端塗黃色，適用於不銹鋼材料切削者為M類。 (A)13. 三角皮帶輪之直徑愈大，則其V型槽角 (A) 愈大 (B) 愈小 (C) 均可 (D) 大小不變 (D)14. 沖剪沖壓加工中，影響成品毛邊的主要因素為（A）沖頭長度（B）沖壓速度 （C）沖頭大小（D）沖模間隙 (D)15. 一懸臂樑長，承載一均佈負載，試求其自由端之撓度為 (A) (B) (C) (D) (B)16. 影響線切割放電加工機之加工因素為（A）線材種類（B）加工液（C）互補式金氧半加工技術（D）體型微細加工 (D)17. 致動器是機器人結構元件中，經由機構來驅動各種不同座標系的運動，下列不是機器人元件的致動器? (A)氣壓馬達 (B)油壓馬達 (C)電力馬達 (D)磨擦馬達。 (C)18. 有一減速比 e = 1/5之齒輪組帶動一螺距p = 5mm之雙線導螺桿，當導螺桿之螺帽移動速度為300mm/min時，輸入齒輪轉速n應為 (A)200rpm (B)250rpm (C)150rpm (D)350rpm。 (C)19. 依中國國家標準，金屬材料代號S45C，其中S係表示 (A)碳 (B)硫 (C)鋼 (D)錳。 (D)20. 理想氣體定律為 (A)絕對溫度、體積之乘積與壓力成正比 (B)壓力、絕對溫度之乘積與體積成反比 (C)壓力、絕對溫度之乘積與體積成正比 (D)壓力、體積之乘積與絕對溫度成正比。 (D)21. 在沸騰過程中，流體如水，可同時為液體和氣體兩種狀態，此情形下的流體稱作 。(A) 液體狀態 (B) 氣體狀態 (C) 常壓狀態 (D) 兩相狀態。 (A)22. 如圖所示之二彈簧串聯，其彈簧常數分別為，，承受1kg之重物，當平衡時串聯彈簧之總伸長量為何？(彈簧重量不計) (A) 26.16mm (B) 4.905mm (C) 9.81mm (D) 6.54mm 。 (C)23. 下列何者不是彈性製造系統 ( FMS ) 之優點？ (A)提高加工設備使用率 (B)適合小批量生產的自動加工線 (C)降低生產管理之需求 (D)改善產品之品質 。 (C)24. 欲使用傳動摩擦力最小的元件，可選用下列何者元件？ (A)滑動套筒式 (B) V 型槽滑軌 (C)滾珠套筒式 (D)T型槽滑軌。 (A)25. 機車支架緩衝器或汽車避震器，使用彈簧元件之主要應用功能為(A)吸收振動 (B)產生作用力 (C)儲存能量 (D)力之量度。 (A)26. 下列何者能將短路電流斷路？(A)無熔絲開關(B)手按開關 (C)電磁開關 (D)保持電驛。 (D)27. 有關逆向工程技術的敘述，何者有誤？(A)須有精密的量測系統 (B)需能確實將點群資料建構成曲面 (C)要能整合各種CAM/CAE及快速原理系統來加工成型 (D)無法縮短模具開發設計的時間。 (B)28.常見的工業用機器人的組成元件，除了操縱器(機器人手臂)、致動器與控制器外，下列何者也是其中主要組成元件?(A)鏈條 (B)回授感測器 (C)磨擦輪 (D)制動器。 (D)29.當主動軸與從動軸中心線傾斜相交時，兩軸以萬向接頭連接，主動軸以等角速轉， 而從動軸則作 (A) 與主動軸角速度一樣 (B) 等加速度運動 (C) 等角加速度 運動 (D) 變角速度運動。 (A)30. ㄧ物體重60N，置於仰角37o的光滑斜面上，用水平力P推之，如欲使物體不下滑， 則P力最小應為(A)45 (B)50 (C)60 (D)70 N。 (B)31. 萬向接頭加裝中間軸的目的，是可使從動軸與主動軸（A）延長使用壽命（B）轉速 相等（C）轉速差變大（D）等速轉動。 (B)32. 銲接時銲藥所產生的保護性氣體，主要功用在隔絕空氣中的(A)氧氣及二氧化碳(B) 氧氣及氮氣(C) 氧氣及一氧化碳 (D)氧氣及氬氣 (D)33. 下列何者不是螺旋的功用? (A)調整機件的距離 (B)傳達動力 (C)鎖緊機件 (D)緩和衝擊。 (A)34. 一作用力作用在質量為2公斤的靜止物體上，2秒後，該物體之速度為10公尺/秒，則此作用力大小為(A)10牛頓(B)10 公斤重(C)2 牛頓(D)5 公斤重 (A)35. 砲塔立式銑床主軸高低檔轉數之變換機構為(A) 方型顎夾離合器 (B) 錐型離合器(C) 摩擦離合器 (D) 圓盤離合器。 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題佔15分 開口銷 翻上墊圈 螺帽止動板 堡型螺帽 彈簧線鎖緊 1.螺旋齒輪（helical gears）又稱正扭齒輪（twisted spur gears），其輪齒不與軸平行，而在一螺旋線上，且兩相互嚙合之齒輪，其螺旋角相同，但螺旋方向相反。試問它的優缺點為何? *解答： 優點為：傳達動力大，其嚙合動作是漸近傳遞，較平滑安靜，故噪音較小。 缺點為：製作困難，無互換性，須成對製造，且易生軸向推力，軸承容易損壞，應採用人字形齒輪或在產生軸向推力側加裝止推軸承來消除。 2. 機件、機構、機械定義及相互關係 解答： 機件定義：為抗力體元件， 機構定義：許多的抗力體，互相地拘束，達到至少一件抗力體之運動是我們期望，且可以控制的，這樣的一組抗力體稱之為機構。機構學係瞭解機械運動原理與應用，並具分析抗力體運動之原理以及其運動特性（路徑、速度、加速度等）之科學。 機械定義：能傳遞能量之機構。 機件組成機構、機構重點為運動狀況與相對位置、機械是可傳遞能量具有重量之系統。相互關係機件組成機構，可傳遞能量之機構才可能為機械。