109年度第2次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：中級機械設計工程師

科目：機械製造

考試日期：109年 12月20日 9：00 ~ 10：30                  第  1頁，共     頁

- 選擇題35題(佔70%) ( B ) 1. 關於砂輪之選用，下列敘述何者錯誤？(A)鋼料用A磨料，鑄鐵及非鐵金屬用C磨料 (B)硬脆材質用粗粒度，軟延性材質用細粒度 (C)接觸面積大用軟結合度，接觸面積小用硬結合度 (D)一般磨削用V法，高精度可選用B、R或E法。 ( D ) 2. 消散模型無須何種許差？(A)加工許差 (B)變形許差 (C)收縮許差 (D)拔模許差。 ( C ) 3. 飛機常起飛下降因此有些零件易受張應力壓應力等反覆應力作用，這些零件即使所受應力值低於零件之強度，仍然有可能產生破壞，此現象稱為： (A)老化 (B)腐蝕 (C)疲勞 (D)潛變。 ( B ) 4. 機器精密活動組合工件，常須研磨，下列何種作業，工件不需夾持(A)平面磨床(B)無心磨床(C)圓柱磨床(D)工具磨床的小電流。 ( D ) 5. 能精確檢驗螺紋牙角之量具為（A）螺紋分厘卡（B）螺紋環規（C）螺距規（D）光學比測儀。 ( D ) 6. 以下何種方式可使鋼料淬火後殘留之沃斯田鐵變態為麻田散鐵，增加工件的耐磨耗性、硬度和尺寸安定性 (A)退火 (B)球化處理 (C)正常化處理 (D)深冷處理。 ( A ) 7. CNC工具機程式指令中G碼代表： (A)準備機能 (B)輔助機能 (C)插位機能 (D)刀具機能。 ( D ) 8. 具有面心立方晶格結構的金屬為： (A)Cr (B)W (C)Mo (D)Cu。 ( A ) 9. 混凝土是水泥和砂石的混合物，是屬於那一類型的複合材料？(A)顆粒 (B)纖維 (C)層狀 (D)以上皆非。 ( D ) 10. 切削加工需要斷屑槽者為 (A)純鋁 (B)316不銹鋼 (C)灰鑄鐵 (D)碳鋼。 ( B ) 11. 改變材料外形最快的方法 (A)切削加工 (B)沖壓加工 (C)鑄造加工(D)CNC機械加工。 ( C ) 12. 下面的敘述均為高週波表面硬化法的特色，請問那一項是錯誤的 (A)加熱快，作業時間短 (B)週波數較高者適用 於小零件，週波數較低者適用於大零件 (C)適合於含碳量在0.2％以下的低碳鋼 (D)利用電磁感應原理使鋼材產生高熱。 ( D ) 13. 下列有關砂輪選用的敘述，那一項為正確？ (A)褐色氧化鋁磨料比白色氧化鋁磨料純度高，適用於磨削高速鋼及淬硬鋼 (B)粗磨削選用密組織的砂輪，精磨削選用鬆組織的砂輪 (C)粗磨削選用細粒度的砂輪，精磨削選用粗粒度的砂輪 (D)粗磨削選用結合度強的硬砂輪，精磨削選用結合度弱的軟砂輪。 ( B ) 14. 生產數量大而形狀簡單之產品，採用何種機械最適宜 (A) 傳統工作母機 (B) 單一自動化專用機 (C) CNC工作機械 (D) 彈性製造系統工廠。 ( D ) 15. 關於氧-乙炔氣體銲接與切割，下列敘述何者不正確 (A)中性焰是指氧氣和乙炔氣的混合燃燒火焰，其比例約為1：1 (B)氧化焰是指氧氣供給過量產生的火焰，一般用在銅銲接 (C)一般而言，採用氧-乙炔火焰切割工件時，應將火焰調整至中性焰 (D)銲接用的氧-乙炔火焰之火嘴，中心有一較大的孔及周圍有若干小孔，切割用的火嘴則僅有一 中心孔。 ( D ) 16. 在機械工廠中從事相關生產活動時，下列何者為正確的操作方式？ (A)為節省時間，在機器主軸轉速變慢時，即可以進行潤滑、清潔、調整或修理等工作 (B)為提高工作士氣，可以在操作機器的同時與其他工作伙伴聊天、輕微的碰觸或短暫離開工作現場 (C)為保護雙手的皮肉免於割傷或燙傷，不論操作任何機器時，都要戴好手套 (D)為保障自身及他人的安全，在機器啟動前應確實檢查安全保護裝置都是在正常作用的狀態。 ( A ) 17. 螺紋記號，其中0.75代表螺紋之 (A)齒距 (B)導程 (C)公稱尺寸 (D)公差等級。 ( B ) 18. 鑽削加工時，固定圓桿工件，下列何種方法最佳？ (A)工件下緊貼床台 (B)工件下墊以V形枕塊 (C)工件下墊以平行塊 (D)使用C形夾與角板夾持。 ( D ) 19. 下面對放電加工特性之敘述那一項不正確？(A)不管工件多硬，只要是電的導體均可加工 (B)加工是在非導電性液體中進行，產生火花是因為加工液之絕緣破壞 (C)放電時電極也會損耗 (D)材料去除的原理主要是放電時產生的強大振動力將材料振出。 ( A ) 20. 影響材料的切削性最大的參數為 (A)工件的材質 (B)刀具的材質 (C)切削速率 (D)進刀量。 ( C ) 21. 下列何者不是切削劑的功能？ (A)冷卻 (B)潤滑 (C)防臭 (D)減少切削阻力。 ( C ) 22. 下列何種做法無法減少切削熱的產生？ (A)選用摩擦係數小的刀具 (B)在碳化物表面蒸鍍一層金黃色的氮化鈦 (C)選用與工件親和力大之刀具 (D)選用適當的切削劑。 ( B ) 23. 關於齒輪之量測，下列何者不正確？ (A) 弦線齒厚可利用齒形游標卡尺量測(B) 齒形誤差不可利用三次元座標量測儀量測 (C) 齒輪齒厚可利用跨銷量測 (D) 跨齒厚可利用盤式外測分厘卡量測。 ( A ) 24. 下列何種錐度系統慣用於車床和鑽床主軸孔？(A) 莫斯錐度 ( MT ) (B) 加農錐度 ( JT ) (C) 白式錐度 ( B & S ) (D) 錐梢 ( Taper pin ) 錐度。 ( B ) 25. 鑽削大孔徑時，先用小鑽頭鑽削導引孔的最主要目的為何？ (A)鑽屑排出 (B)減少鑽頭靜點阻力 (C)避免孔徑真圓度不足 (D)孔徑不會有毛邊。 ( A ) 26. 使用在冷氣機中之銅管，工業上常用之製造方法為： (A)擠製法 (B)沖壓法 (C)切削法 (D)鑄造法。 ( A ) 27. 金屬經初步加工成型後需修飾金屬表面，美化金屬表面，更進一步改變金屬表面的機械性質及物理化學性質等之各種操作過程，稱之為金屬表面處理.或稱之金屬表面加工。下列有關金屬表面處理的敘述，何者正確？ (A)金屬噴敷後材料不易扭曲變形，也不會產生內應力 (B)電鍍係將被鍍之工件接於陽極，欲鍍之純金屬接於陰極 (C)金屬表面若鍍錫可增加其耐磨性、耐蝕性及硬度 (D)表面處理的目的只是增加美觀，對其機械及物理性質不會有影響。 ( C ) 28. 下列有關機械材料加工性的敘述，何者不正確？ (A)硬度高或延展性高之材料，其切削性較差 (B)鋼鐵材料中加入鉛、硫等，可提高其切削性 (C)鋁之切削易成不連續切屑，宜採用小斜角及低速切削 (D)鎂易氧化而燃燒，常溫加工不易。 ( A ) 29. 下列有關滾軋的敘述，那一項為正確？ (A)滾軋適合用於生產鋼板以及建築用鋼筋等產品 (B)滾軋鋼板時金屬材料的斷面積逐漸增大 (C)滾軋鋼板時係將金屬材料置入兩個同向轉動的滾輪之間，藉摩擦力的帶動而前進 (D)熱軋法比冷軋法可獲得較高的尺寸精度及表面品質。 ( D ) 30. 量測表面粗糙度時，下列敘述何者正確？ (A)若Ra值相同，則Rmax值必定相同 (B)若切斷值(cut-off value)愈小，則Ra值愈大 (C) Ra值相同的兩個表面，其表面外形(surface profile)必定相同 (D)量測加工件表面時，探針移動方向與表面加工方向成90°，可獲得最大的Ra值。 ( D ) 31. 下列有關公差配合之敘述，何者為正確 (A)公差等級愈高，公差範圍愈小 (B)緊配合中軸件尺寸小於孔件尺寸 (C)一軸件與數件孔件配合時宜使用基孔制 (D)IT5～IT10用於配合幾件公差。 ( C ) 32. 關於塑性加工的敘述，下列何者為非？ (A)熱作加工時，由於晶粒細微化的原因，可以改善材料的機械性質 (B)熱作加工所需要的能量低於冷作加工 (C) 冷作加工時，金屬的強度、強度及延展性都會增加 (D) 冷作加工時，金屬內部將存在殘留應力。 ( B ) 33. 放電加工廣泛的使用於製作模具，下列四個有關放電加工的敘述，那一項是錯誤的 (A)放電加工中工具與工件置於直流電源之正負兩極，產生火花放電，故工具與工件皆必須是良導電體 (B)速度快，適合大量生產 (C)加工時無切削力，故加工較脆或較薄的工件也不虞破裂 (D)可以獲得良好的精密度。 ( D ) 34. 指出下列敘述何者錯誤?(A)一般少量或零星工件使用普通工作母機如車床、銑床等來加工最適合(B)單能機只適合大量同一規格零件之製造(C)未來刀具材料發展會朝向耐高溫、耐衝擊方向發展(D)任何產品之設計製造應以高強度、高精度為首要，不必考慮成本的問題。 ( B ) 35. 關於車削作業中切削劑使用的目的，下列何者不正確？ (A)冷卻，降低刀具的溫度 (B)淬火，提高工件之硬度 (C)清潔，清除切削區域之切屑 (D)潤滑，減少車削刀具的磨損。 二. 問答題(佔30%)：共2題，每題15分 1. 請說明熱作（hot working）和冷作（cold working）的區別。並說明冷作的特點。 解答： 冷作（cold working）：在低於金屬的再結晶溫度下，所進行的滾軋、擠製、抽拉等加工。通常在室溫進行。 熱作（hot working）：在高於金屬的再結晶溫度下，所進行的滾軋、擠製、抽拉等加工。 冷作的特點 冷加工後，材料產生變形，晶粒結構產生變化。  冷加工所須的壓力較熱加工大，超過彈性限  金屬內部殘留應力，需以熱處理去除。  晶粒結構扭曲或破碎。  強度硬度增加，延性降低。  表面光度改善。  鋼材再結晶溫度增加。  精確尺寸及公差。  快速、經濟，適合大量製造生產。 2. 簡要說明球狀化(spheroidizing)熱處理之目的為何?何種鋼鐵材料需要此項熱處理? 解答： 球狀化熱處理之目的是藉由球狀化結構的產生使得材料具備硬度較低且具延展性。一般而言，中碳鋼及高碳鋼需要此項熱處理。