109年度第2次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：中級機械設計工程師

科目：基本熱工原理與應用

考試日期：109年 12月20日 13：30 ~ 15：00                   第  1頁，共     頁

- 選擇題35題(佔70%) ( D ) 1. 一單位質量的物質，使其溫度昇高1度的能量，稱為：(A)比焓 (B)比熵 (C)比容 (D)比熱。 ( C ) 2. 某一氣體的壓力(P)與體積(V)的關係式為PVn=常數，則當n=Cp0/Cv0(此氣體定壓比熱/此氣體定容比熱)，則此氣體在什麼的狀態過程：(A)等壓過程 (B)等溫過程 (C)等熵過程 (D)等容過程。 ( C ) 3. 在冷媒特性曲線圖中之飽和區域，冷媒的形態為：(A)氣態 (B)液態 (C)液氣混合態 (D)固態。 ( B ) 4. 某參考狀態下(0°C, 1大氣壓)體積為1m3之理想氣體壓縮為30°C，30大氣壓之狀態，則其體積變為(A)0.027m3 (B)0.037m3 (C)0.047m3 (D)0.057m3。 ( B ) 5. 構成卡諾循環(Carnot Cycle)的四個過程為：(A) 等溫、絕熱、等容、絕熱(B) 等溫、絕熱、等溫、絕熱(C) 等壓、等容、絕熱、等容 (D) 絕熱、等壓、絕熱、等容。 ( C ) 6. “從單一熱源吸取熱量使之完全變為有用的功而不產生其他影響”(A)正確，因其符合熱力學第一定律(B) 正確，因其符合熱力學第二定律(C)錯誤，因其違反熱力學第二定律(D) 錯誤，因其違反熱力學第一定律。 ( A ) 7. “能量不會無故消失，也不會無故產生，只能從一種形式轉化成另一種形式，或者從一個物體轉移到另一個物體，而總量保持不變”為熱力學(A)第一定律(B)第二定律(C)第三定律(D)第零定律 的重要敘述。 ( D ) 8. 溫度量測之基礎定律為熱力學(A)第一定律(B)第二定律(C)第三定律(D)第零定律。 ( C ) 9. 一般火力發電廠最相似那一種熱力循環(A)鄂圖循環(B)迪塞爾循環(C)朗肯循環(D)卡諾循環。 ( A ) 10. 熱力學是一門將熱能轉換為(A)機械能(B)地熱能(C)核能( D)火力能的學問。 ( C ) 11. Blower、Fan、及Compressor均為泵送空氣之流體機械，它們所能產生壓力之大小，下列何者正確？(A) Blower > Fan > Compressor，(B) Fan > Blower > Compressor，(C) Compressor> Blower > Fan ，(D) Compressor> Fan> Blower。 ( A ) 12. 高壓氣體推動活塞使其在汽缸中由狀態1運動至狀態2，所作之功(Work)為W=pdV，若p1=400kPa，V1=0.02m3，V2=0.08m3，當pV=C時，所作之功為多少(四捨五入)？(A)11kJ，(B)24kJ，(C)0J，(D)6kJ。 ( C ) 13. 有一冷氣機，冷媒於壓縮機入口的焓180 kJ/kg，壓縮機出口的焓210 kJ/kg，蒸發器入口的焓70 kJ/kg，則該冷氣機之能源放大係數COP (Coefficient of Performance)為：(A)1.27 (B)2.67 (C)3.67 (D)4.67。 ( A ) 14. 有一熱機，在527°C下接受18,000kJ/h之熱能，而於77°C下放熱，試問該熱機可能達到之最高熱效率為：(A). 56.25% (B). 43.75% (C). 85.4% (D). 14.6%。 ( D ) 15. 在一封閉系統內有空氣20公升，壓力2 bar，溫度300 K，等壓膨脹到40公升，則該系統對外作功多少？(A)1000J (B)2000J (C)3000J (D)4000J。 ( A ) 16. 有一部熱機，轉軸輸出扭力100 Nm，轉速3000 rpm，則輸出功率為：(A)31.4 (B)62.8 kW (C)94.2 kW (D)300 kW。 ( D ) 17. 在一標準空氣卡諾循環(Carnot cycle)，將600 J的熱加入溫度1200 K的工作流體中，放熱過程的溫度為300 K(亦即此循環工作於1200K與300K之間)，該循環作功為(A)150J (B)300J (C)400J (D)450J。 ( D ) 18. 有一部熱機運轉一循環，加熱過程所輸入之熱量為500 J，放熱過程所輸出之熱量為180 J，熱傳損失170 J，則其熱效率為：(A)36% (B)34% (C)32% (D)30%。 ( D ) 19. 一理想氣體系統進行一等熵(Isentropic)過程，則其溫度T及壓力P之間的關係為：(下式中，k為定壓比熱與定容比熱之比值) (A)TkPk=常數 (B)Tk-1Pk=常數 (C) Tk-1P1-k=常數 (D) TkP1-k=常數。 ( C ) 20. 汽油的理論空燃比為14.6，甲醇為6.5，天然瓦斯(NG)為17.1，則相同質量的汽油、甲醇、天然瓦斯要完全燃燒所需的空氣質量，以何者為最多？ (A)汽油 (B)甲醇 (C)天然瓦斯 (D)三者相同。 ( B ) 21. 溫度24℃，相對溼度50％之空氣，其溼球溫度為（A） 15℃（B）17℃（C）19℃（D）20℃。 ( A ) 22. 空氣中氧(O2)及氮(N2)所佔之莫耳(mole)比例為 (A)21%O2，79%N2 (B)79%O2，21%N2 (C)40%O2，60%N2 (D)60%O2，40%N2。 ( C ) 23. 單位質量的燃料完全燃燒後，若生成物水份狀態為液態水，則所釋放之熱量稱為(A)低熱值 (B)中熱值 (C) 高熱值 (C)以上皆非。 ( B ) 24. 空調系統中為控制相對溼度，需進行除濕與加濕過程，大部份人較喜歡的相對溼度區間是(A)20~40% (B)40~60% (C)60~80% (D)80~100%。 ( A ) 25. 圖中為一理想之過熱朗肯循環(ideal superheating Rankine cycle)的溫度T 與熵s 之關係圖。試問在過程中何處焓值(enthalpy)之決定僅需知道該處的壓力或溫度即可？(A) 點4 處 (B) 點3 處 (C) 點2 處 (D) 點1 處。 ( D ) 26. 對布雷登循環(Brayton cycle)而言，壓縮過程中若採用中間冷卻器將可提高效率。現若假想將其壓縮機在一定之進出口壓縮比下，分成無限多段進行多段壓縮，且段與段間均設有中間冷卻器，則其過程將趨近於相同壓縮比下之何種單段壓縮過程？ ( PVn= 常數) (A) 絕熱過程(n = 1.4) (B) 多變過程(n > 1.4) (C) 多變過程(n < 1.4) (D) 等溫過程(n = 1.0)。 ( C ) 27. 節流裝置是在充滿管道的流體流經管道內的一種流裝置，流束將在節流處形成局部收縮，從而使流速增加，靜壓力降低，於是在節流件前後產生了靜壓力差，當氦氣通過一絕熱之節流裝置時，其過程可視為 （A）等壓（B）等容（C）等溫（D）等熵。 ( B ) 28. 壓縮機（compressor），是一種將氣體壓縮並同時提升氣體壓力的機械，其應用廣泛，常見的應用領域包括：暖通空調、冷凍循環、提供工業驅動動力、矽化工、石油化工、天然氣輸送等。一理想氣體由初始狀態（壓力101kPa，溫度25OC）經壓縮機壓縮至350kPa，若進出口之流速固定，請問在下列何種過程（可逆）下，壓縮機所需要做的功最小？（A）絕熱（B）等溫（C）多變（D）等容。 ( A ) 29. 標準蒸汽壓縮冷凍循環系統之四大元件：壓縮機、冷凝器、冷媒控制閥、蒸發器，以及為確保系統運轉正確、安全與效率而必需之相關管配件、控制系統。蒸汽壓縮式冷凍是利用下列何原理？ （A）液體汽化吸熱（B）液體膨脹吸熱（C）氣體膨脹吸熱（D）化學變化吸熱。 ( B ) 30. 右圖是一個冷凍機的循環系統圖，圖中1, 2, 3, 4的位置分別是冷媒在管路中不同的狀態。下列那個選項是正確的？ (A)狀態1是低壓低溫飽和液態(B)狀態2是高壓高溫過熱汽態(C)狀態3是低壓高溫飽和液態(D)狀態4是低溫低壓飽和汽態。 ( A ) 31. 空氣標準雙燃循環(air standard dual cycle) 模擬高速柴油引擎之理想將燃燒過程以cycle部份等容加熱，部份等壓加熱過程來取代。右圖是柴油機運轉的雙燃循環（複合循環）的壓力容積圖，下列那一個選項是錯誤的？ (A)過程1-2是等熵膨脹 (B)過程2-3是等容燃燒 (C)過程3-4是等壓燃燒 (D)過程1-6-1是換氣過程。 ( C ) 32. 熱力學系統可由其狀態來描述，熱力學系統是個巨觀物理對象，由描述巨觀性質的物理和化學變量描述。所需的巨觀態變量視具體的實驗而定。熱力學系統可由其所經歷的過程來描述，尤其是循環，這也是熱力學創立者所採用的方法。任一系統經過不同過程之後又回到相同的初始狀態時稱之為： (A)系統 (B)路徑 (C)循環 (D)迴路。 ( D ) 33. 有一條淡水管路，管子直徑為100 mm，裡面淡水的流速是0.4 m/sec。流經一個漸縮管後，管直徑變成50 mm，則流速變成多少m/sec？ (A) 0.1 (B) 0.2 (C) 0.8 (D) 1.6。 ( ( D ) 34. 處於平衡態的氣體，其狀態可以用兩個獨立變數，壓力P和體積V，來描寫它的平衡態，溫度T是壓力P和體積V的函數，表現這幾個量之間的關係的方程式稱之為氣體的狀態方程式。不同的氣體有不同的狀態方程式。在壓力很小，溫度不太高也不太低的情況下，各種氣體的行為都趨於理想氣體。理想氣體的何種過程其內能是增加的？ (A)定溫加熱 (B)絕熱膨脹 (C)定壓放熱 (D)定容加熱。 ( B ) 35. 氣缸（cylinder）是指在內燃機或是外燃機中，讓活塞居於其內，允許其上下往復的容器。在多汽缸引擎中，通常汽缸會並列排成一排，這稱之為汽缸排（bank），好比說V型排列的引擎就由兩組汽缸排呈V字形所構成。而多個或一個汽缸排則構成了汽缸本體。若一柴油引擎之氣缸直徑D = 300 mm，衝程L = 360 mm，餘隙容積為1800 cm3，其壓縮比為多少？ (A)13 (B)15 (C)17 (D)19。 二. 問答題(佔30%)：共2題，每題15分 1. 解釋何謂冷凍空調循環系統之性能係數COP（Coefficient of Performance）。其單位為何? 解答： 性能係數COP=系統之造冷能力系統所需消耗的功。單位:為無因次 2. 空氣壓縮機作用在相同的壓力極限下，試說明等溫壓縮與絕熱壓縮哪一個需較小的輸入功，為什麼？。 解答： 如下圖等溫壓縮所需的功較小。(壓縮機所需的功為∫vdP)