110年度第1次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：中級機械設計工程師

科目：機械製造

考試日期：110年5月16日 9：00 ~ 10：30                  第  1頁，共  5   頁

- 選擇題35題(佔70%) ( D ) 1.1以Φ10鑽頭鑽削低碳鋼板(V=25m/min)，宜用何種迴轉數？ (A)150rpm (B)346rpm (C)446rpm (D)796rpm。 ( A ) 2. 一工件大徑30mm，小徑22mm，圓錐長度40mm，則其錐度比為何？ - 1:5 (B) 1:10 (C) 1:20 (D) 1:40 。 ( B) 3. 薄金屬板在引伸加工中需要壓料板壓住板的四週，其原因為何？ - 減少引伸速度 (B)防止板的周圍材料發生皺褶 (C)減少沖頭壓力 (D)防止沖頭 將材料壓薄。 ( B ) 4. 關於氧乙炔焊接，下列敘述何者錯誤？ (A)氧氣之導管顏色通常為綠色或黑色，乙炔氣則為紅色。 (B)氧乙炔焊接使用氧化焰。 (C)一般開關氧乙炔之順序為打開時先打開乙炔氣後打開氧氣，關閉時先關乙炔氣 後關氧氣。 (D)焊接火炬之接頭氧氣為右螺紋，乙炔氣為左螺紋。 ( A ) 5. 食物保鮮膜常用那一種塑膠材料製成？ 聚乙烯( PE ) (B)聚丙烯( PP ) (C)聚苯乙烯( PS ) (D)壓克力。 ( C ) 6. 工件量測精密度需求在0.001mm，需要 (A)鋼尺 (B)游標卡尺 (C)分厘卡 (D)卡鉗。 ( A ) 7. 立銑床應用廣泛係因為 (A)C型結構適用範圍廣 (B)精密度高 (C)剛性高 (D)抗 拉強度高。 ( B) 8. 沃斯田鐵化的共析鋼於300℃完成恆溫變態所得之組織為： (A)細波來鐵 (B)下變韌鐵 (C)麻田散鐵 (D) 上變韌鐵。 ( A ) 9. 銑削加工之工件表面粗造度，下列哪個不屬於銑削因子? （A）刀具顏色（B）切削速度（C）切削深度（D）進給率。 (Ｃ) 10.關於鑽頭的刃角與選擇，下列何者不正確? (A)標準鑽頭的鑽唇角(lip angle)為118°。 (B)鑽合金鋼的鑽唇角應比鑽碳鋼的鑽唇角為大。 (C)鑽邊螺旋線與軸線之交角稱為螺旋角，一般鑽頭的螺旋角約為40°～50°。 (D)一般鑽頭的鑽唇間隙角(lip clearance angle)約為8°～15°。 (C ) 11. 關於齒輪游標卡尺的應用，其最主要的功能在於量測正齒輪之哪一部分？ (A)節圓直徑 (B)壓力角 (C)弦齒厚 (D)齒隙。 ( D ) 12.如圖所示之分厘卡，其主齒精度為0.5mm，外套筒一圓周劃分為50等分，當外套 筒旋轉一圈時，其測頭移動一個主尺精度。此外，在外套筒9格相等距離之襯筒設 有10等分之水平刻劃，試問本分厘卡目前之讀數為多少mm？(以圖中之圓點為基 準) (A) 6.313 (B) 6.323 (C) 6.333 (D) 6.343。 ( A ) 13.下列有關鉗工工作之敘述，何者錯誤？ - 利用鉸刀鉸削內孔時，右切鉸刀應順時針方向鉸削，逆時針方向退出。 (B)順序螺絲攻包括三枚步同直徑之螺絲攻，其中僅第三攻為標準直徑。 (C)攻螺絲時，每攻一轉須退1/4轉，並添加適當之潤滑劑。 (D)螺絲模是用來加工外螺紋，螺絲攻是用來加工內螺紋。 ( C ) 14. 各種結晶構造單位晶胞內原子之個數 N下列何者錯誤? (A)簡單立方格子 N=l (B)體心立方格子N=2 (C)六方密格子N=3 (D)面心立方格子 N=4 。 ( C ) 15.金屬冷加工與熱加工係以下列何種溫度為分界點? (A)居里溫度 (B)共析溫度 (C)再結晶溫度 (D)共晶溫度。 ( D ) 16.如下圖所示，若車削鋁材料，則 (A)角度3為負角 (B)角度7為負角 (C)角度5為負度 (D)角度1為負角。 (A) 17.關於金屬材料下列敘述何者錯誤? (A)金屬元素與其它金屬元素結合時一定具金屬特性。 (B)金屬材料在冷速極快情況下可能形成非晶質(amorphous) 。 (C)金屬固態時通常形成結晶體。 (D)金屬材料之鍵結為金屬鍵，具自由電子。 ( A ) 18. 傳統車床車削1:5的錐度，複式刀座應該擺的角度約為 (A)5.7度 (B) 11.3度 (C) 5度 (D) 0.2度 。 ( D ) 19. 以下何種熱處理是將鋼加熱至上臨界溫度以上，然後再室冷至常溫。此 方法主要是用於低、中碳鋼及合金鋼，使晶粒組織均勻，消除內部應力達成所需 之物理性質？ (A)球化處理 (B)回火 (C) 退火 (D) 正常化。 ( D ) 20. 關於粉末冶金的敘述，下列何者為非？ (A)能生產受控制的多孔性元件 (B)可以生產燒結碳化物及多孔性軸承 (C)雙金屬的產品能以不同的金屬粉末製成 (D)適合生產外形複雜的產品。 ( A ) 21. 組合圖中較常需剖切的機件是 (A)齒輪 (B)螺絲 (C)螺帽 (D)軸。 ( C ) 22. 拉伸試驗無法求得下列哪一項性質？ (A)延性 (B)抗拉強度 (C)疲勞強度 (D)降 伏強度。 ( D ) 23. 雙頭螺紋的螺旋線相隔 (A)90 (B)120 (C)150 (D)180 度。 ( A ) 24. 有關切削條件的敘述，下列何者錯誤？ (A) 車刀愈接近端面中心點，進給速度應愈慢。 (B) 粗車削用低轉速，大切削深度。 (C) 精車削用高轉速，小切削深度。 (D) 精車削一般進給率約在0.05~0.2mm/rev之間。 ( A ) 25. 下列哪一燒結類碳化物刀具主要成分是為碳化鎢及以鈷為結合劑，再添加碳化鈦，形成碳化鎢─碳化鈦─鈷(WC-TiC-Co)系合金，刀具柄部漆以藍色？ (A)P系列 (B)M系列 (C)K系列 (D)N系列 。 ( A ) 26. 鑽頭之鑽腹即靜點，愈靠近柄部時期尺寸 (A)愈小 (B)一樣 (C)愈大 (D)無關。 ( B ) 27. 車床上壓花時切削速度和進刀應比一班工作要 (A) 切削速度加快、進刀減慢。 (B) 切削速度減慢，進刀加快。 (C) 切削速度加快、進刀加快。 (D) 切削速度減慢、見刀減慢。 ( C ) 28. 下列何者不是順銑法的優點？ (A)刀口壽命長 (B)工件表面佳 (C)適合鑄件加工 (D)工件夾持容易、適於薄工件。 ( B ) 29. 下列銑削速度與進刀關係何者為真? (A) 精切削時，應加快銑削速度和進刀。 (B) 粗切削時，銑削速度較慢，進刀快。 (C) 材料越硬，銑削速度應越快。 (D) 高速銑削且進刀快，可得良好表面光度。 ( D ) 30. 無心磨床不適宜加工之工件形狀是 (A) 單一直徑之圓柱(B) 有數種直徑之圓柱(C) 內外無法同心之圓筒 (D)兼具平面或凹槽之圓柱體。 ( B ) 31. 在傳統平面銑床上，欲精銑一平整的面，宜使用 (A)大進刀與低主軸轉速 (B)小進刀與高主軸轉數 (C)大進刀與高的主軸轉速 (D) 小進刀與低主軸轉速。 ( C ) 32. 超音波加工機制不包括(A) 振動鎚擊力作用 (B) 磨料顆粒研磨作用 (C) 震動頻 率發熱作用(D) 音波之疏密波造成的孔蝕作用。 ( A ) 33. 雷射光幾乎可以加工所有的材料，原因是。 (A) 具有指向性及聚光性，為高能量密度之熱加工法。 (B) 具有指向性及聚光性，為高能量密度之冷加工法。 (C) 不具有指向性及聚光性，但為高能量密度之熱加工法。 (D) 為高耗能之冷加工法。 ( A ) 34. 電化學加工時係應用逆電鍍原理，所以 (A) 陽極上的工件表面離子化而被解離。 (B) 陰極上加工用電極大量被消耗掉。 (C) 工件與加工用電極大量被消耗掉。 (D) 以上皆非。 ( A ) 35.高速銑床的特性是 (A) 高主軸轉速、扭矩降到最小、採用小直徑銑刀及高直線工作進給。 (B) 高主軸轉速、最小扭矩、採用一般直徑銑刀及直線工作進給。 (C) 低主軸轉速、扭矩最大、採用大直徑銑刀及低直線工作進給。 (D) 高主軸轉速、小扭矩、採用大直徑銑刀及低直線工作進給。 二. 問答題(佔30%)：共2題，每題15分 - 說明積屑刃口（BUE）如何形成？其對切削有何影響？ 解答： 積屑刃口（BUE）的形成原因：當連續式切屑不斷從刀面滑過時，使得切屑成為高溫及高壓的狀態，刀面材料的晶粒與切屑的晶粒因親和力而熔著，積時愈久，堆積愈多，因而形成積屑刃口，此積屑刃口會脫離刀尖而流失，然後又在刀尖重新產生，如此循環不已。 積屑刃口對切削的影響： - 使加工面相當粗糙。 - 工件尺寸的精確度難以控制。 - 切削力增大，使切削作用不穩定。 - 降低刀具壽命。 2. 砂模鑄造中，砂模的基本組成為何？ 解答： 1.砂箱：上砂箱(cope)及下砂箱(drag)。 2.澆池(pouring basin)。 3.豎澆道(sprue) 4.澆道(runner)。 5.冒口(riser)。 6.砂心(core)。 7.排氣孔(vents)。