110年度第1次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：中級機械設計工程師

科目：基本熱工原理與應用

考試日期：110年 05月16日 13：30 ~ 15：00                   第  1頁，共  6  頁

冷凝器 蒸發器 壓縮機 1 2 3 4 選擇題35題(佔70%) ( B ) 1. 熱力學第一定律主要在討論：(A)質量守恒 (B)能量守恒(C)動量守恒(D)質能守恒。 ( D ) 2. 一冷凍循環系統，如果壓縮機入口狀態之焓值為h1、壓縮機出口狀態之焓值為h2、 冷凝器出口狀態之焓值為h3、蒸發器入口狀態之焓值為h4，則： (A)壓縮機作功為h2－h1 (B)蒸發器之熱交換量為h1－h4 (C)冷凝器之熱交換 量為h3－h2 (D)以上皆是。 ( B ) 3. 第一次工業革命最重要的發現是(A)功(work)可以轉換成熱(heat) (B)熱可以轉換成功 (C)熱可以百分之百轉換成功 (D)功不可以百分之百轉換成熱。 ( C ) 4. 下列敘述中，那一個符合熱力學第零定律(Zeroth law of thermodynamics)？ (A)若a物體與b物體分別與c物體達壓力平衡，則a物體與b物體之壓力達平衡； (B)若a物體與b物體分別與c物體達密度平衡，則a物體與b物體之密度達平衡； (C)若a物體與b物體分別與c物體達熱量平衡，則a物體與b物體之熱量達平衡； (D)若a物體與b物體分別與c物體達速度平衡，則a物體與b物體之速度達平衡。 ( B ) 5. 假設空氣是理想氣體，氣體常數R=0.287kJkg⋅K，分子量M=28.97kgkgmol。 今將2kg質量7℃溫度之空氣儲存於0.2m3之桶中，其壓力約為(A)20kPa，(B)800kPa， (C)2000kPa，(D)81000kPa？ ( D) 6. 在一般熱力循環過程(Process)中，熵(Entropy-S)經常是增加的，除非下列那一個過 程熵不增加，即dS=0：(A)等壓過程，(B)等溫過程，(C)絕熱過程，(D)可逆且絕熱過程？ ( B ) 7. 卡諾引擎(Carnot engine)能將熱能轉變為最大的機械能。下列與此能量轉換原理相 關之敘述中，那一個正確？ (A)若進入引擎之蒸汽(Steam)溫度越高，離開引擎之蒸汽溫度越高，則引擎輸出功 (Work)越大；(B)若進入引擎之蒸汽溫度越高，離開引擎之蒸汽溫度越低，則引擎輸 出功越大；(C)若進入引擎之蒸汽溫度越低，離開引擎之蒸汽溫度越高，則引擎輸出 功越大；(D)若進入引擎之蒸汽溫度越低，離開引擎之蒸汽溫度越低，則引擎輸出功 越大。 ( A ) 8. 下列有關熱傳的敘述，何者不正確？ (A)各種形式的熱傳都需要有介質 (B)熱對流的熱傳率與溫度差成正比 (C)熱傳導的熱傳率與溫度梯度成正比 (D)熱輻射的熱傳率與溫度四次方差成正 比。 ( A ) 9. 按照熱力學第二定律，熱機的熱效率η範圍為(A)η<100% (B)η=100% (C)η>100% (D) η≥100%。 (B ) 10. 考慮某蒸氣鍋爐為一穩流開放系統，若測得進入鍋爐的飽和水溫度為80℃(比焓為 335kJ/kg)，且離開鍋爐時的過熱蒸氣，其壓力為1Mpa，溫度400℃，(此時比焓 為 3265kJ/kg)，求其過程所輸入的熱？(A)1930 (B) 2930 (C) 3600 (D) 3930 (kJ/kg) 。 ( C ) 11. 下列對熱力學第二定律的描述何者不正確？(A)不可能造出熱效率百分之百的熱機 (B)在一隔離系統中，熵不可能減少 (C)熱無法從低溫移到高溫 (D)自然系統的發展，趨向亂度增加的狀態。 (A ) 12. 有一冷氣機，冷媒於壓縮機入口的焓180 kJ/kg，壓縮機出口的焓210 kJ/kg，蒸發器入口的焓70 kJ/kg，冷媒流率6kg/min，則該壓縮機之功率為： (A)3kW (B)11kW (C)14kW (D)30kW。 ( C ) 13已知等容比熱cv與等壓比熱cp分別為cv≡∂u∂Tv及cp≡∂h∂Tp，若焓h與內能u之 關係為h=u+pv，則下列式子何者正確？ (A)cp⋅cv=R (B)cp+cv=R (C)cp−cv=R (D)cpcv=R。 ( A ) 14. 下圖中，室外溫度為0C，利用熱泵(Heat pump)提供5.0kW之熱能以維持室內溫 度在21C，利用關係式：熱泵之性能係數(Coefficient of performance-COP)為 COP=QoutWnet，熱泵須作之最小功(Work)為多少kW？ (A)0.36kW (B)4.6kW (C)5kW (D)70kW。 ( D ) 15. 某系統經歷一個循環，Qin為3500 (kJ)，Win為 360 (kJ)，若已知Qout為1650(kJ)，則此系統輸出功Wout為多少(kJ) (A)2000 (B) 2010(C)2110(D)2210。 ( D ) 16.下列那一個熱力過程，理想氣體作功為零? (A) 等溫過程（B）等壓過程(C) 等熵過程 (D) 等容過程。 ( C ) 17. 某冷凍工程師建造了一部卡諾熱泵，此熱泵在20℃與80℃間操作，則其最佳性能 係數COP為(A)3.88 (B) 4.88 (C) 5.88 (D) 6.88。 ( B ) 18. 假設絕熱可逆壓縮過程，將空氣從壓力1 bar溫度27℃體積10公升壓縮至1公升，空氣比熱比1.4，則壓縮後的空氣溫度為：(A)754℃ (B)481℃ (C)678℃ (D)405℃ ( A ) 19. 根據熱力學第二定律可知，熱機的熱效率η範圍為(A) η<100% (B)η=100% (C)η>100% (D) η≥100%。 ( A) 20.空氣標準奧圖循環之引擎壓縮比（在2至15之範圍）與此引擎之熱效率成(A)遞增正比 (B) 遞減反比 (C)不一定 (D)以上皆非 。 (Ｃ) 21.下列何者對氟氯碳氫化物(HCFCs)或氟氯碳化物(CFCs)冷媒之陳述為最正確？ (A)無毒、無臭、化學結構穩定，不會對大氣環境造成破壞，可使用 (B)無毒、無臭、化學結構不穩定，雖對大氣環境會造成破壞，但影響不大，可使用 (C)無毒、無臭、化學結構穩定，對大氣環境會造成破壞，應禁止使用 (D)有毒、無臭味、化學結構不穩定，應禁止使用 (Ｄ) 22.定義往復式氣體壓縮機的餘隙容積比 = 餘隙容積/活塞行程容積，若其它條件保持不 變，則以下列何者之陳述為最正確？ (A)餘隙容積比愈大，被吸進壓縮機的氣體量愈多，所以壓縮機的容積效率愈大。 (B)餘隙容積比愈大，被吸進壓縮機的氣體量愈多，所以壓縮機的容積效率愈大。 (C)餘隙容積比愈小，被吸進壓縮機的氣體量愈少，所以壓縮機的容積效率愈小。 (D)餘隙容積比愈大，被吸進壓縮機的氣體量愈少，所以壓縮機的容積效率愈小。 ( B ) 23. 比容為v(m3kg)的液體為泵(pump)的工作流體，泵進口端與出口端的壓力及流 體速度分別為P1(kPa)、v1(m/sec)與P2(kPa)、v2(m/sec)，假設出口端與進口端 的高度差為H (m) ，重力加速度為g (m/sec2)，試問在何條件下，出口端與進口 端的焓(enthalpy)值差(kJ/kg)可以v×(P2−P1)表示之？ (A) 絕熱過程 (B) 工作流體視為不可壓縮流 (C) 動能與位能的變化忽略不計 (D) 等熵過程。 ( C ) 24.噴嘴(nozzle)為渦輪機(turbine)重要元件之一，下列之陳述以何者為最正確？ (A)噴嘴的主要功能是將動能轉換成機械能。 (B)噴嘴的主要功能是將熱能轉換成機械能。 (C)噴嘴的主要功能是將熱能轉換成動能。 (D)噴嘴主要是以減少截面積的方式壓縮蒸氣，達到改變流速的目的。 (Ｄ) 25. 有關渦輪機(turbine)之陳述，以下列何者為最正確？ (A)渦輪機須飛輪以平衡旋轉慣性。 (B)蒸氣渦輪機必要時可逆轉。 (C)低速蒸氣渦輪機，因噴嘴蒸氣對葉片的衝擊較大，輪緣葉片根部的厚度須加厚。 (D)高速渦輪機輪，因轉速高，輪緣葉片根部的厚度須加厚。 ( B) 26. 就渦輪機(turbine)而言，以下列何者之陳述為最正確？ (A)渦輪機產生的實際功(actual work)較理想的等熵功(isentropic work)大 (B)渦輪機產生的實際功較理想的等熵功小 (C)渦輪機的等熵膨脹效率(isentropic expansion efficiency)＝等熵功實際功 (D)渦輪機的等熵壓縮效率(isentropic compression efficiency)＝實際功等熵功 (Ｂ) 27. 就蒸氣渦輪機(steam turbine)與燃氣渦輪機(gas turbine)而言，以下列何者之陳 述為最正確？ (A)燃氣渦輪機的熱效率較蒸氣渦輪機的熱效率高。 (B)燃氣渦輪機的熱效率較蒸氣渦輪機的熱效率低。 (C)燃氣渦輪機的優點是輕巧且高速，所以，熱效率較高。 (D)蒸氣渦輪機的優點是輕巧且高速，所以，熱效率較高。 ( A )28.空氣中氧(O2)及氮(N2)所佔之莫耳(mole)比例為 (A)21% O2，79% N2 (B)79% O2，21% N2 (C)40% O2，60% N2 (D)60% O2，40% N2。 ( A ) 29. 泵，一種用以增加液體或氣體的壓力，使加壓過的氣體或液體產生比平常狀況下更 巨大的推進力量，用於推進某些機械裝置或是氣體或液體產生巨大的力量作為多項 用途，泵的有效功率是指下列何者？ (A)泵排出的液體實際所得到的功率 (B)泵傳給液體的功率 (C)泵軸所接受的功率 (D)原動機的額定輸出功率 ( B ) 30.有關鍋爐(boiler)之陳述，以下列何者為最正確？ (A)火管鍋爐，因火焰在爐管外燃燒，故稱火管鍋爐。 (B)水管鍋爐，因火焰在爐管外燃燒，故稱水管鍋爐。 (C)外火鍋爐，因火焰在爐管外燃燒，故稱外火鍋爐。 (D)內火鍋爐，因火焰在爐管內燃燒，故稱內火鍋爐。 ( B ) 31.就反向流熱交換器(counter-flow heat exchanger)而言，下列之陳述以何者為 最正確？ (A)最大的熱交換發生在出口端。 (B)冷流體的出口溫度可能高於熱流體的出口溫度。 (C)與平行流熱交換器(parallel-flow heat exchanger)比較，若熱傳率相同，則 反向流熱交換器所需的熱交換面積較多。 (D)最小的熱交換發生在出口端。 (C) 32.卡諾循環之熱機，工作溫度在600K至300K之間，若熱機輸入之熱率為300 kW ，問此熱機產出之淨功率為(A)600 (B)1800 (C)150 (D)300 kW。 ( A ) 33.就理想的布萊登冷凍循環系統(ideal Brayton refrigeration cycle)而言，下列之 陳述何者為最正確？ (A)工作流體為氣體。 (B)係利用相變化所產生的吸、放熱，達到降溫的功能。 (C)係由兩個等壓與兩個等溫過程所構成。 (D)係由兩個等溫與兩個等熵過程所構成。 ( D ) 34.考慮一理想的往復活塞式有餘隙之氣體壓縮機，活塞之直徑與衝程分別為D與L， 假設其餘隙容積比(clearance volume ratio)為C，且其壓縮行程為多方過程(多 方指數為n)，若壓縮開始之壓力為P1，壓縮後之壓力為P2，試問壓縮機的容積效 率(volumetric efficiency)為何？ (A) 1−C+C×(P2P1)n−1n (B) 1+C−C×(P2P1)n−1n (C) 1−C+C×(P2P1)1n (D) 1+C−C×(P2P1)1n ( A ) 35. 飛機空調系統採用何種冷媒？(A)空氣 (B)氨 (C)R12 (D)R134a。 二. 問答題(佔30%)：共2題，每題15分 1. 除了中間冷卸和回熱兩種技術措施以外，還有那些辦法可以增大循環功；提高熱效率；或者既能增大循環功，又能提高熱效率? 解答： 可以採用如下措施來改善燃氣輪機的性能參數。 (1)將燃氣在一個渦輪中膨脹後,進行再熱(Reheat),然後在另一個渦輪中繼續膨脹作 功。再熱可以顯著地增大循環,但卻使熱效率下降。同時採用再熱和回熱兩種技術措 施,則循環功和熱效率均可提高。 (2)在渦輪出口安裝一個餘熱渦爐,利用 燃氣的餘熱,將鍋爐內的水加熱成過熱蒸汽,最 後將過熱蒸汽噴入燃燒室,這種循環稱爲回注蒸汽循環或雙工質循環(Dual-fuid cycle)。 (3)燃氣- 蒸汽聯合循環,即利用燃氣渦輪排出的高溫燃氣(可以再噴入燃料進行燃燒 ,也可不再噴入燃料),將鍋爐內的水加熱成過熱蒸汽,蒸汽進入蒸汽渦輪膨脹作功, 蒸汽進冷凝器凝結爲水,經水泵壓縮後進入鍋爐,如此繼續循環。 2. 一往復式活塞一汽缸裝置之壓縮機，最初裝有壓力爲100kPa，絕對溫度爲300K之空氣， 以n=1.3之多變過程將空氣壓縮至1,500kPa之壓力，假設空氣的氣體常數為0.287 kJ/kg-K，定容比熱為0.7165 kJ/kg-K。試求壓縮100kg的空氣所需之功及總熱交換量。 解答：