110年度第1次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：中級電控系統工程師

科目：程式設計

考試日期：  110年05月 23日 9：00 ~ 10：30             第  1  頁，共 5   頁

- 選擇題35題（佔70%） (D) 1. 下列為布林代數的基本關係，其中何者是錯的？(A) (B) (C) (D) 。 (C) 2. 如下圖所示若輸入端Fin加入一個20 kHz之方波信號，則其輸出信號Fout頻率為多少kHz呢？(A)20 (B)10 (C)5 (D)2.5。 (D) 3. 下列布林代數何者有誤？(A)0+0=0 (B)1⋅0=0 (C)1+1=1 (D)1⋅1=1。 (B) 4. 在PLC中常作為暫存器或程式的儲存體是：(A)ROM (B)RAM (C)CPU (D)I/O匯流排。 (A) 5. 在C++的程式設計中，若要使用標準C++ Console輸入及輸出的“cin”與“cout”，需要include以下那一個標頭檔？(A)streamio.h (B)iomanip.h (C)stdio.h (D)stdlib.h。 (C) 6. 某程式宣告了兩個不同資料型態變數，A為短整數(short)、B為雙倍精準浮點數(double)，則A及B共佔記憶體多少位元組？(A)6 (B)8 (C)10 (D)12。 (B) 7. 以下那一個不是物件導向程式語言的構成要素？(A)類別封裝 (B)陣列結構 (C)繼承性 (D)動態繫結。 (D) 8. 有關C程式設計描述下列何者不正確？(A)每一行指令以分號結束 (B)變數使用前一定要宣告 (C)可以設計副程式供重覆呼叫用 (D)每一行指令都會有等號。 (B) 9. 有關 int x[6]={0},i=-1; while(i<5) { i++; x[i] = i; } 描述下列何者不正確？(A)x陣列的每一個元素初值都為0 (B)執行完後x={0,1,2,3,4,5} (C) x陣列有6個整數記憶空間 (D)執行完後i值為5。 (C)10. 在PLC應用中，利用一般電譯進行電磁開關的自保電路設計，電磁開關的常開接點應如何處置？(A)與按鈕常閉開關並聯 (B)與按鈕常閉開關串聯 (C)與按鈕常開開關並聯 (D)與按鈕常開開關串聯。 (D) 11. 以敘述 int xx, yy; double zz; 為基準，請問下列何者正確？ (A)scanf("%d %d"), xx, yy; (B)scanf("%d %d",xx, yy); (C)scanf("%d %f",xx, yy); (D)scanf("%d %lf",&xx, &zz); (A) 12. 有一個計數器是由四個正反器所連接起來的，若計時脈波之頻率為N，則不可能得到下列那一種頻率的脈波訊號？(A) N/32 (B)N/16 (C)N/8 (D)N/4。 (D) 13. 下列敘述何者正確？(A)char * const p; //指向常量的指標，指向的常量值可以改 (B)char const * p; //常量指標，p的值不可以修改 (C)const char *p; //常量指針，p的值可以修改 (D)char const * p; //指向常量的指標，指向的常量值可以改。 (A) 14. 有一C語言指令如下a*=c+d; 假設執行前，a=2, c=3, d=4,則此指令執行後：(A)a=8 (B)a=10 (C)a=12 (D)a=14 。 (D) 15. 某一C語言程式如下所示 void main() { int i,sum; i=1; sum=0; while (i<=10) { sum += i; i++; } printf(“The sum is %d \n”,sum); } 執行完這些指令後，會有下列那一種結果輸出？(A)The sum is 10 (B)The sum is 30 (C)The sum is 45 (D)The sum is 55。 (A) 16. 如下圖所示，W為：(A) (B) (C) (D) (C) 17. 布林函數可以化簡成為： (A) (B) (C) (D) (A) 18. 在標準輸入(cin)時，當state不是good()時，則後續的輸入動作都將失效，這時我們可以用什麼將state改成good()的狀態？ (A)cin.clear (B)cin.reset (C)cin.release (D)cin.fail。 (C) 19. 設一布林代數運算式為 Z=X'Y'+X'Y+XY，此運算式可化簡至最簡的形式為： (A)X+Y (B)X+Y' (C)X'+Y (D)X'+Y。 (D) 20. 在程式設計中，若函式可以呼叫函式自己本身，此種函式稱之為：(A)CallBack函式 (B)中斷函式 (C)建構元函式 (D)遞迴函式。 (C) 21. 在C程語言程式中有下列敘述： char *func(int x,int y); 其為 - 對函數func定義 (B)呼叫函數func (C)對函數func的原型宣告 (D)不合法的敘述。 (D) 22. 資料處理時，除了必須注意處理特性及周延性，還必須考慮： (A)因子互換性 (B)連貫性 (C)循環性 (D)互斥性。 (B) 23. 呼叫使用函數時，若實際參數為一陣列名稱，則向函數傳遞的是： (A)陣列長度 (B)陣列第一個元素位址 (C)陣列中每一個元素位址 (D)陣列中每一個元素之值。 (C) 24. 在C語言函數中： (A)必須有形式參數 (B)形式參數必須是變數名稱 (C)可以有也可以沒有形式參數 (D)陣列名稱不能作為形式參數。 (C) 25. PLC微處理器中的ALU其功能為何？ (A)控制存取 (B)管理I/O (C)處理運算 (D)管理記憶體。 (C) 26. 陣列定義 char array[ ]="Taiwan";則陣列 array所占的空間為： (A)4個字符(元) (B)5個字符(元) (C)6個字符(元) (D)7個字符(元)。 (D) 27. C語言之標準輸入stdin是指： (A)顯示器 (B)滑鼠 (C)觸控板 (D)鍵盤。 (D) 28. 下列何者可以表示八位元電腦中的-10 (以2的補數法表示)？ (A)10001010 (B)00001010 (C)11110101 (D)11110110。 (A) 29. 下列何者為相等運算子(equality operator)？ (A) == (B) = (C) > (D) >= (C) 30. #define NUMROWS 3 #define NUMCOLS 4 int val[NUMROWS][NUMCOLS] = { {8,16,9,52}, {3,15,27,6}, {14,25,2,10} }; 上述之陣列宣告與初始化後，val[1][2] =？(A)16 (B)15 (C)27 (D)25 (D) 31. 下列那一個選項對於物件導向程式設計的敘述是錯誤的？(A)物件是外界真實事物的抽象對應 (B)程式是以所有物件合力組織完成工作 (C)物件內私有資訊以封裝加以隱藏 (D)程式是以結構化程序的方式進行設計。 (D) 32. 下列何種不屬於C程式語言之位元邏輯指令？(A) & (B) ¦ (C) ^ (D) %。 (B) 33. 字元「A」，在ASCII code為65，其十六進位碼為：(A) 4016 (B) 4116 (C) 4216 (D) 4316。 (D) 34. 下列程式執行後的結果為顯示：(A)42 (B)56 (C)72 (D)90。 [Visual Basic] Dim SUM, I As Integer I = 0 : SUM = 0 While I < 20 SUM = SUM + I I = I + 2 End While [Visual C/C++] int SUM, I; I =0; SUM = 0; while (I<20) { SUM = SUM+I; I = I +2; } (B) 35. 執行下列程式後，主控台(console)會顯示：(A)100 (B)120 (C)240 (4)0。 [Visual Basic] Class Car1 Overridable Sub Speed() Console.WriteLine("100 ") End Sub End Class Class Car2 Inherits Car1 Overrides Sub Speed() Console.WriteLine("120 ") End Sub End Class Sub Main() Dim objCar1 As Car1 objCar1 = New Car2() objCar1.Speed() End Sub [Visual C/C++] class Car1 { public: virtual void Speed(){printf("100 ");} }; class Car2: public Car1 { public: void Speed(){printf("120 ");} }; int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { Car1 *objCar1= new Car2(); objCar1->Speed(); } 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 下圖要產生Y = 1，所需的輸入條件為何呢？ *解答： A=0, B=1, C=1 2. 利用C語言的雙層for控制敘述，請寫出具有列印99乘法表功能的程式。 *解答： void main() { int i,j,result; for (i=1;i<=9;i++) { for (j=1;j<=9;j++) { result=i*j; printf(“%d*%d=%-3d”,i,j,result); } Printf(\n”); } }