110年度第2次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：中級機械設計工程師

科目：機械元件設計

考試日期：110年 12月19日 10：45 ~ 12：15                  第1頁，共8頁

- 選擇題35題(佔70%) ( D )1. 鑽床之進給把手，鑽完孔後手放開（鬆手），把手可自動回彈，此機構所使用之彈簧為：（A）錐形彈簧 (B) 螺旋壓縮彈簧 (C)螺旋拉伸彈簧 (D) 渦旋扭力彈簧。 ( A )2. 下圖何者為凸輪從動件的等速運動速度圖? (A) (B) (C) (D)以上皆非。 ( D )3. 設計或製造時所用的尺寸稱為基本尺寸，又稱為(A)設計尺寸 (B)極限尺寸 (C)最大尺寸 (D)公稱尺寸。 ( B )4. 下列軸承種類，何種軸承本身所受的摩擦力最小 (A)滾子軸承 (B)氣靜壓軸承 (C) 滾珠軸承 (D) 油靜壓軸承) 。 ( D )5. 下列何種因素會導致油封洩漏？ （A）安裝錯誤 (B) 密封唇硬化 (C) 心軸表面硬度不足 (D) 以上皆是。 ( C )6. 螺紋以其中心旋轉一次所行走的距離稱為 (A)節距 (B)接合長度 (C)導程 (D)螺紋厚度。 ( A )7. 左圖之剖視圖為(A) (B) (C) (D)以上皆非。 ( B )8. 下列何者為圓柱度公差符號(A) (B) (C) (D) 。 ( A )9. 在高速、低噪音條件下，較常選用下列何種撓性動力傳動元件(A)皮帶 (B)齒輪 (C)鏈條 (D)以上皆非。 ( B )10. 下列有關標準公差之敘述，何者是錯誤？(A)基本尺寸小於等於500mm時，標準公 差分為20級 (B)基本尺寸大於500mm時公差數值由公差單位i 決定 (C)標準公差 等級最大是IT18 (D)標準樣規標準公差等級是IT1。 ( B )11. 一般情況下，表面粗糙度約為幾何公差之 (A)10%~15% (B)20%~25% (C) 30%~35% (D)40%~45%。 ( A )12. 下圖所示之交叉皮帶傳動，A輪直徑10cm，轉速600 rpm順時針方向，若B輪之 直徑15cm，則B輪之轉速及方向為： (A) 400 rpm，逆時針方向 (B) 400 rpm，順時針方向 (C) 900 rpm，逆時針方向 (D) 900 rpm，順時針方向。 ( D )13. 工作圖上標註“ ◎ ”符號代表何種公差? (A)位置度 (B) 圓柱度 (C) 真圓度 (D) 同心度。 ( B )14. 有關軸承選用，下列敘述何者錯誤？ (A)滑動軸承可承受較大衝擊負載 (B)止推 軸承用於承受較大軸向力 (C) 軸徑為40 mm可選用公稱號碼為6208的滾動軸承 (D) 適當添加潤滑劑可減低軸承溫度。 ( B )15. 原動軸及從動軸兩者軸線呈現何種關係時，無法以聯軸器將兩軸聯結？ (A)兩軸線在同一線上。 (B)兩軸線歪斜。 (C)兩軸線在同一平面且相互交錯。 (D)兩軸線平行，但不在同一線上。 ( D )16. 彈簧是一種利用彈性來工作的機械零件。一般用彈簧鋼製成。廣泛用於機器、儀表 中。機械機構元件的應用上，使用彈簧元件之主要功用，下列何者不正確？ (A)吸收振動衝擊力 (B)產生作用力，維持機件接觸 (C)力量調整或功率之指示 (D)減低摩擦係數，增加傳遞速率 ( B )17. 滾動軸承中其滾動體為球形之鋼珠者，稱為滾珠軸承；今有二只滾珠軸承之編號分 別為6210與6310，下列敘述何者正確？ (A)兩軸承之外徑相同 (B)兩軸承之內徑相同 (C)兩軸承內之滾珠直徑相同 (D)兩軸承之寬度相同。 ( D )18. 左圖之連趕組為可做平行運動的縮放儀，下列何者錯誤？ (A)BDAE=ABEF (B) ADFD=ABFC (C) FDAF=CDAE (D) ADAF=FCEF。 ( D )19. 何者不屬皮帶傳動 (A)多楔帶傳動 (B)圓形帶傳動 (C)齒形帶傳動(D)環形帶 傳動。 ( C )20. V型皮帶規格有A B C D E及M 對於拉強度的敘述何者正確? (A)A最差 (B)E最差 (C)M最差 (D)D最差。 ( C )21. 斜管螺紋的錐度為(A)1/4 (B)1/8 (C)1/16 (D)以上皆是。 ( B )22. 螺旋之機械利益與下列何者最相關？ (A)螺紋角 (B)導程角 (C)螺紋深度 (D)螺紋外徑。 ( B )23. 下列哪一參數是由齒輪刀具決定的? (A)齒數 (B)壓力角 (C)螺旋角 (D)轉位。 ( A )24. 摩擦力的大小對摩擦輪之使用效率具有很大的影響，根據實驗證明，此摩擦力之 大小又取決於正壓力和兩輪接觸面間之摩擦係數而定。若一摩擦輪的轉速為 500rpm，其直徑為10公分，接觸處之壓力為150公斤，若摩擦係數為0.2，則其 所傳達之馬力為若干？ (A) 1.05 (B) 2.05 (C) 3.05 (D) 4.05。 ( B )25. 下列敘述何者為非？ (A)機件之組合如果能把所接受的能變成有效的功稱之為 「機械」 (B)機件之組合如果用以傳遞運動或用以改變運動方式稱之為「機械」 (C)機械常是一系列機構的組合 (D)機構不一定是一部機械。 ( B )26. 請試算100 kg/cm2約為多少PSI？ (A) 715 (B) 1430 (C) 2145 (D) 2860。 ( B )27. 兩漸開線正齒輪互相嚙合，其作用線（Line of Action）為下列何種形式？ (A)漸開線 (B)直線 (C)圓弧 (D)擺線。 ( D )28. 下列那一個是正齒輪周轉輪系的輪系值？ (A)首輪轉速與末輪轉速的比值 (B)末輪轉速與首輪轉速的比值 (C)首輪對旋臂的相對轉速與末輪對旋臂的相對轉速的比值 (D)末輪對旋臂的相對轉速與首輪對旋臂的相對轉速的比值。 ( A )29. 下列那一種連桿機構，在運轉過程中沒有死點發生？ (A)雙曲柄機構 (B)雙搖桿機構 (C)曲柄搖桿機構 (D)往復滑塊曲柄機構。 ( C )30. 若一軸與一孔相互套接在一起，如果希望要有餘隙配合，下列那一項必須成立？ (A)軸的最大極限尺度必須大於相配合的孔的最大極限尺度 (B)軸的最小極限尺度必須大於相配合的孔的最大極限尺度 (C)軸的最大極限尺度必須小於相配合的孔的最大極限尺度 (D)孔的最小極限尺度必須小於相配合的軸的最大極限尺度 。 ( A )31. 關於幾何公差，下列敘述何者正確？ (A)對稱度是屬於定位公差 (B)圓柱度是屬於偏轉公差 (C)平行度是屬於形狀公差 (D)同軸度是屬於方向公差。 ( D )32. 下列何者為密封元件之使用時機？ (A)機器重要區域必須排除污染 (B)空間內必須裝潤滑劑 (C)機械構件內必須裝承壓的液體 (D)以上皆是。 ( B )33. 若a表示尺度界線，b表示中心線，c表示實線，d表示虛線，若在工程圖中線條 重合時，依線條之優先順序應為： (A)abcd (B)cdba (C)cbda (D)bcad 。 ( B )34. A、B兩螺旋齒相嚙合，若轉速比：=1：，且A輪節徑為300mm，B輪節 徑為100mm，A輪螺旋角為，則B輪螺旋角為 (A)45 (B)30 (C)15 (D)60 ( A )35. 下列有關直徑標註的敘述中，何者是正確的？ (A)全圓的直徑，以標註在非圓視圖上為原則 (B)標註直徑時，“”可視情況而省略 (C)半圓或大於半圓的圓弧，必須標註在非圓視圖上 (D)直徑符號“”寫在數字後面。 二. 問答題(30%)：共2題，每題15分 1. 凸輪的功能為何? 一般都會用哪些曲線來敘述凸輪特性? 正確解答： (1)將旋轉運動轉換成直線運動 (2)位移、速度、加速度及陡動(jerk)曲線來敘述凸輪特性 2. 請說明銷（pin）的主要功能有哪些？ 正確解答： 機件位置之定位 小動力傳達機件之聯結 防鬆