110年度第2次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：中級機械設計工程師

科目：基本熱工原理與應用

考試日期：110年12月19日 13：30 ~ 15：00                   第  1頁，共 8   頁

- 選擇題35題(佔70%) ( A ) 1. 氣體在下列何種狀態下，其可用之能量最高？(A). 高溫高壓 (B). 高溫低壓 (C).低溫高壓 (D). 低溫低壓。 ( A ) 2. 一理想氣體執行多變過程(Polytropic Process)可用PVn=常數表示，若n=1時是為： (A). 等溫過程 (B). 等壓過程 (C). 等容過程 (D). 等熵過程。 ( D )3. 1莫耳(mole)的二氧化碳CO2和1莫耳的氧氣O2，於大氣溫度壓力下，比較其體積 VCO2, VO2和質量mCO2, mO2之大小： (A) VCO2>VO2, mCO2> mO2 (B) VCO2=VO2, mCO2= mO2 (C) VCO2<VO2, mCO2> mO2 (D )VCO2=VO2, mCO2> mO2 。 ( A ) 4. “能量不會無故消失，也不會無故產生，只能從一種形式轉化成另一種形式，或者從一個物體轉移到另一個物體，而總量保持不變” 為熱力學 (A)第一定律 (B)第二定律 (C)第三定律 (D)第零定律 的重要敘述。 ( C ) 5. 有一熱機從高溫槽(800°K)得熱量1000kJ/hr 並向低溫槽(520°K)排出 熱量750kJ/hr 則該熱機實際效率為 (A) 0.75 (B) 0.5 (C) 0.25 (D) 0.35 ( A) 6. 卡諾熱機工作於20°c 與 300°c之間，則其熱效率(Energy Conversion Efficiency)為： (A) 49% (B)93% (C) 51% (D) 40%。 ( D) 7. 一般冷氣機常用COP值(Coefficient of Performance)來表示其性能優劣，請問COP 單位是：(A)kcal/h/W (B)kcal/h (C)kcal/W (D)無因次單位。 ( B ) 8. 一具密閉型的熱水槽，熱水的內能有800kJ，用一攪拌器進行降溫，在降溫過程中， 攪拌器輸入了100kJ的電功，此熱水槽熱水則損失了500kJ的能量，則此熱水槽之 熱水的內能變為：(A)700kJ (B)400kJ (C)300kJ (D)200kJ。 ( C ) 9. 熱力學第一定律主要在討論：(A)動量守恒 (B)質量守恒 (C)能量守恒 (D)角動量守恒。 ( B )10. 含熱系統變化若要達到平衡及可逆性(Reversibility)： (A)變化期間須有熱的梯度 (B)變化速度要極其緩慢 (C)變化速度要快才易於達成 (D)變化期間物質分子的摩擦熱需達熱平衡。 ( C )11. 汽油的理論空燃比為14.6，甲醇為6.5，天然瓦斯(NG)為17.1，則相同質量的汽油、 甲醇、天然瓦斯要完全燃燒所需的空氣質量，以何者為最多？ (A)汽油 (B)甲醇 (C)天然瓦斯 (D)三者相同。 ( D )12. 熱力學第二定律所描述的是： (A)質量守衡 (B)熱平衡 (C)能量守衡 (D)過程中 能量傳輸可進行的方向。 ( B )13. 蒸汽動力廠循環中輸入功的裝置是 (A)鍋爐 (B)泵 (C)渦輪機 (D)冷凝器。 ( A )14. 下列哪一項冷媒特性有助於提高COP?（A）高蒸發潛熱（B）低熱傳導係數（C）低蒸發潛熱（D）高的熱阻。 ( C )15. 下列何種冷媒化合物對大氣層的臭氧產生的破壞最少？ (A)CFCs (B)HCFCs (C)HFCs (D)都一樣。 ( B )16. 單位質量濕空氣中所含有的水蒸汽質量稱之為： (A)相對溼度 (B)絕對溼度 (C)分壓比 (D)體積比。 ( B )17. 活塞位於上死點時燃燒室內之最小容積為： (A)排量容積 (B)餘隙容積 (C)掃過容積 (D)殘存容積。 ( D )18. 一活塞-汽缸裝置，最初裝有400公升的氣體，壓力350 kPa，將氣體等壓加熱到體積膨脹為原來的兩倍，則氣體對外作多少功？ (A)14 J (B)14 kJ (C)140 J (D)140 kJ。 ( C )19. 一家用電冰箱之性能係數(COP)為1.8，其由冷凍(藏)空間移除熱量之速率為90 kJ/min，則熱量排放至廚房空氣中的速率又將為多少？ (A) 90 kJ/min (B) 50 kJ/min (C) 140 kJ/min (D) 40 kJ/min 。 ( B )20. 我們不可能製造一個連續操作的熱機，可將所輸入之熱量全部轉為功輸出，此為： (A)熱力學第一定律 (B)熱力學第二定律 (C)熱力學第三定律 (D)熱力學第四定 律。 ( B )21. 穩流設備如擴散器及噴嘴，它們可用來改變流體流動，擴散器可流體速度，噴嘴則可流體速度。 (A) 提高、降低 (B) 降低、提高 (C) 提高、提高 (D) 降低、降低。 ( C )22. 已知某蒸氣動力發電廠，使用煤燃燒提供熱能，若煤的供應速率為35,000 (kg/hr)，輸出電能137MW。又煤的熱值為30,000 (kJ/kg) ，假設過程為理想狀況，則其熱效率為何？ (A) 45.0%（B）46.1 % (C) 47.0%(D)48.1%。 ( B )23. 定容加熱於一密閉容器內之氣體(理想氣體)使其溫度從300°K增加至600°K，其熵之增加值(ΔS)為x，若定容加熱於一密閉容器內之上述氣體使其溫度從300°K增加至1200°K，其熵之增加值(ΔS)為y，則(A) y=4x (B)y=2x(C)y=x(D)x=4y ( C )24. 每分子甲烷CH4，在空氣中完全燃燒，甲烷的理論空氣燃料重量比為： (A)13.3 (B)15.4 (C)17.2 (D)19.4。 ( A )25. 有空氣標準奧圖循環，壓縮過程後之溫度為700K，加熱過程加入熱為500 kJ/kg， 問此循環空氣之最高溫度(A)1398 (B)1198 (C)998 (D)798 K （空氣之等容比熱為 0.7165 kJ/kg-K，等壓比熱為1.0035 kJ/kg-K） ( C )26. 一般而言，新冷媒R134a係用以取代舊冷媒R12，下列之陳述何者為最正確？ (A)R134a之組成成份中不含氟，不會破壞臭氧層 (B)R134a之組成成份中不含氟，不會增加溫室效應 (C)R134a之組成成份中不含氯，不會破壞臭氧層 (D)R134a之組成成份中不含氯，不會增加溫室效應 ( B )27. 就開放型往復式氣體壓縮機而言，以下列何者之陳述為最正確？ (A)在進氣行程，汽缸內的氣體壓力與外界的氣體壓力相同 (B)在進氣行程，汽缸內的氣體壓力略低於外界的氣體壓力 (C)在排氣行程，汽缸內的氣體壓力與外界的氣體壓力相同 (D)在排氣行程，汽缸內的氣體壓力略低於外界的氣體壓力。 ( A )28. 就火管鍋爐與水管鍋爐而言，以下列何者之陳述為最正確？ (A)在蒸發量相同的條件下，火管鍋爐的效率較水管鍋爐高 (B)在蒸發量相同的條件下，火管鍋爐的效率較水管鍋爐低 (C)火管鍋爐具較大設計自由度 (D)在成本與結構的條件下，火管鍋爐較適用於高壓蒸氣與大容量蒸氣輸出 ( A )29. 就燃氣渦輪機(gas turbine)而言，若考慮渦輪機與壓縮機的不可逆性 (irreversibility)，下列之陳述以何者為最正確？ (A)實際的進氣與排氣溫度較理想的進、排氣溫度高 (B)實際的進氣與排氣溫度較理想的進、排氣溫度低 (C)實際的進氣溫度較理想的進氣溫度高，實際的排氣溫度較理想的排氣溫度低 (D)實際的進氣溫度較理想的進氣溫度低，實際的排氣溫度較理想的排氣溫度高 ( B )30. 爆震（knocking）的術語為爆燃，俗稱敲缸，是發動機不正常工作方式的一種， 是指點燃式發動機（一般即為汽油機）中混合氣體自燃而不遵循正常的火焰傳播過程，從而導致燃燒過程不可控，發動機發出高頻率的金屬敲擊聲。爆震會導致發動機工作情況變差，嚴重時會損壞發動機零件。汽油引擎發生爆震的可能原因為何? （A）汽油的辛烷值太高（B）汽油的辛烷值太低（C）汽油的黏度太高（D）汽油的黏度太低。 ( C )31. 柴油引擎的省油效率較佳、因此可以減少二氧化碳排放，而且柴油引擎在中低轉速即可提供高扭力的特性，對於日常的行車能提供較佳的實用性。但相反的它也具有污染較高的問題。下列何項構件有助於增加進氣密度改進柴油機的運轉效率？ (A)葉輪（impeller） (B)空氣預熱器（air-preheater） (C)空氣冷卻器（air-cooler） (D)排氣擴散器（diffuser）。 ( D )32. 前被廣泛使用的內燃機混合加熱(Dual)循環實際上是理想發動機的循環，稱為空氣循環，對它的數學描述是建立在熱力學基礎之上的。空氣循環對工質的性質、熱力過程的進行條件要求極高，比如它要求在壓縮和膨脹衝程中與外界沒有熱交換，即壓縮和膨脹過程為絕熱過程。某內燃機混合加熱理想循環，外界加熱1000 kJ/kg，向外界放熱400 kJ/kg，其熱效率為： (A)0.3 (B)0.4 (C)0.5 (D)0.6 。 ( C )33. 引擎指示馬力（IHP）之單位為公制馬力（P.S.），燃料之熱值為H（kcal/kg），引擎每小時之燃油耗量為W公斤，則指示熱效率為何？ (A)2545×IHP / H×W (B)2545×H×W / IHP (C)632.5×IHP / H×W (D)632.5×H×W / IHP 。 ( Ｄ)34. R-# 編號系統是由杜邦公司所開發，可以系統化的識別由飽和鹵化烴組成工作介質的分子結構，依據冷媒命名的計算規定，冷媒R-114的化學式為： (A)C2HCl2F3 (B)C2Cl3F3 (C)C2HClF4 (D)C2Cl2F4 。 ( C )35. 空蝕現象（Cavitation）是指的是在流動的液體中氣相的空穴 – 亦即極小的無液體空間（「氣泡」或「空隙」） – 產生與消滅的一種物理現象，是力作用在液體的結果。液體受到壓力的快速改變時會產生空穴。當環境的壓力變高，空穴分裂，產生強力的衝擊波。主給水泵在高速運轉下，容易發生空蝕現象，主要是因下列何者所造成？ (A)溫度下降(B)溫度上升(C)壓力下降(D)壓力上升。 二. 問答題(佔30%)：共2題，每題15分 1. （A）請畫出卡諾熱機循環的T（溫度）與s（熵）關係圖（以數字標示出此循環四個重要狀態點） （B）並説明組成此循環之四個過程？ 正確解答： （A） （B）1－＞2為等熵壓縮過程；2－＞3為等溫加熱過程 3－＞4為等熵膨脹過程；4－＞1為等溫排熱過程 2. 一理想的節流閥，若進口端的冷媒R-134a壓力為0.8MPa，比容為0.0008458 m3/kg，比內能為94.79kJ/kg，出口端的比容為0.05567 m3/kg，比內能為88.79kJ/kg，試求出口端的壓力。 正確解答： 理想的節流閥 h1=h2 h=u+Pv ∴ P2≒0.12MPa