111年度第1次機械專業人才認證考試試題

專業等級：中級機械設計工程師

科目：機械元件設計

考試日期：  111年 05月15日 10：45 ~ 12：15                  第1頁，共4頁

- 選擇題35題(佔70%) ( C ) 1. 兩配合件之孔φ65+0.010+0.076，軸φ65−0.019+0.015，這種配合方式屬(A) 干涉配合(B) 餘隙配合(C) 靜配合(D) 調整配合。 ( C ) 2. 左圖單斜面上之真實投影圖為 (A) (B) (C) (D)。 ( D ) 3. 兩個拉伸彈簧以並聯方式共同承受75kg的負載，其中一彈簧之常數為75kg/cm，另一彈簧之常數為50kg/cm，請問此彈簧組之伸長量為：(A) 2cm (B) 2.5cm (C) 6cm (D) 0.6cm。 ( B ) 4. 對合軸承的結構特徵，主要是將軸承製成上下兩部，在上下的結合面處加裝數層墊片，以螺栓鎖緊，這種軸承與整體軸承相較，其優點為 (A)摩擦阻力較小 (B)軸承磨耗後尚可調整 (C)軸承強度大 (D)潤滑較容易。 ( B ) 5. 下圖所示表面符號，位置(2)應標註 (A)加削加工符號 (B)表面粗糙度 (C)基準長度 (D)加工裕度。 ( D ) 6.鍵的用途主要是防止兩個零件之間的相對迴轉，以傳遞動力，如帶輪、齒 輪、飛輪、鏈輪、曲柄、聯結器等輪轂和軸之間的連接，利用鍵做結合之機件，當傳遞扭轉力矩時，鍵上所受之主要力為 (A) 壓應力 (B) 熱應力 (C) 拉應力 (D) 剪應力。 ( B ) 7. 皮帶傳動的優點是可用於兩軸距離較遠之傳動，裝置簡單成本低，且運轉平穩、安靜、能抗突振及過度負荷；今兩軸間使用交叉皮帶傳動，下列何者錯誤？(A) 皮帶壽命較短 (B) 用於兩軸相交之傳動 (C) 作用角大，傳達動力大 (D)兩輪轉向相反。 ( B ) 8. 下列何者為破壞測試方法？ (A) 磁粉測試 (B) 潛變測試 (C) 渦電流測試 (D) 以上皆是。 ( D ) 9. 齒輪之傳動具有改變運動方向功能，其中外接正齒輪(External Gear)為最普通之齒輪傳動形態，兩軸旋轉方向相反。若兩外接之正齒輪中，原動輪齒數為50，周節為2πmm，兩輪中心距為100mm，則從動輪之齒數為 (A) 80 (B) 40 (C) 20 (D) 50。 ( D ) 10. 凸輪（cam）是圓柱形或平板狀的機件，這種機件的用途是藉他的曲線外形或曲線凹槽與另一機件（從動件）相接觸，而當凸輪本身轉動或移動時，可使從動件作週期性之等速、不等速或不連續之往復或搖擺運動者。因此對於等加速度運動的凸輪特徵是(A) 凸輪作等加速度的旋轉 (B) 凸輪之輪緣上各點的線速度與時間的平方成比例 (C) 凸輪使從動件作加速度旋轉 (D) 凸輪使從動件作加速度移動。 ( B ) 11. 螺旋機制能夠將旋轉運動變換為直線運動、將力矩變換為直線力。藉著這傳遞作用力的機制，作用力可以被放大，施加較小的力矩於螺桿軸可以變換為較大的軸向力。若螺桿直徑為D，螺旋之導程角為α，導程為L，則下列關係何者正確？(A) (B) (C) (D) 。 ( D ) 12. CNS工程製圖中有關表面粗糙度之規定，下列敘述何者為錯誤 (A)CNS規定採用中心線平均粗糙度(Ra)值 (B)Rmax≒4Ra (C)N9＝Ra6.3µm (D)Rmax為最大十點平均粗糙度值。 ( C ) 13. 下列有關機構、機件與機械之敘述，何者正確？ (A)機件為機械之集合體 (B)機件為機構之集合體 (C)機構為機件之集合體 (D)機構為機械之集合體。 ( D ) 14. 下列何者不為滾珠軸承之基本組件 (A)外座圈 (B)內座圈 (C)鋼珠 (D)致動器。 ( C ) 15. 下列何者不為齒輪精密加工之目的？ (A)同心性 (B)間隔 (C)齒數 (D)齒形。 ( C ) 16. 機械元件中假如材料無明顯之降伏點，通常採用偏移法偏移多少比例的應變來決定降伏點？ (A) 0.002% (B) 0.02% (C) 0.2% (D) 2%。 ( C ) 17. 在統一螺紋系統中，以下何者不為八級齒鋸之一？ (A)6 (B)12 (C)18 (D) 28。 ( B ) 18. 機械元件中，致動器屬於何種組件？ (A) 固定組件 (B) 控制組件 (C) 連接組件 (D) 安全組件。 ( D ) 19. 兩外接之正齒輪中，原動輪齒數為50，周節為2πmm，兩輪中心距為100mm，則從動輪之齒數為 (A)80 (B)40 (C)20 (D)50。 ( B ) 20. 定位銷(dowel pin)為同一直徑的圓柱體，又稱直銷或合銷；如機車、汽車之活塞銷。定位銷的功用在使兩塊機件 (A)夾緊在一起 (B)相對的位置能確定 (C)使一機件能繞著定位銷在另一塊上旋轉 (D)使一機件在另一塊上作正確的滑動。 ( D ) 21. 標註尺寸時，應盡量置於(A)上視圖 (B)正視圖 (C)側視圖 (D)二視圖間。 ( B ) 22. 下列軸承種類，何種軸承本身所受的摩擦力最小 (a) 滾子軸承 (b) 氣靜壓軸承 (c) 滾珠軸承 (d) 油靜壓軸承。 ( A ) 23. 模數M用來表示公制齒輪的大小，模數越大代表齒輪 （A）齒形越大 （B）齒形越小 （C）尺寸精度越高 （D）尺寸精度越低。 ( D ) 24. 下列何者不屬於形狀公差(A) 真直度(B) 真圓度(C) 曲線輪廓度 (D)平行度。 ( D ) 25. 設計或製造時所用的尺寸稱為基本尺寸，又稱為(A)設計尺寸(B)極限尺寸(C)最大尺寸(D)公稱尺寸。 ( A ) 26. 彈簧線圈平均直徑與線直徑之比值，稱為： (A) 彈簧指數 (B) 彈簧常數 (C) 彈性係數 (D) 摩擦係數。 ( C ) 27. 用於二圓形的內外配合件之間，當二者傳遞扭轉力矩時，阻止二者相互滑動者，可用(A)固定螺釘 (B)銷子 (C)鍵 (D)鉚釘。 ( C ) 28. 下列機件何者屬於連接用機件？(A)軸承 (B)齒輪 (C)鍵 (D)彈簧。 ( A ) 29. 左圖中兩皮帶輪1、2，其半徑各為R1和R2，且旋轉中心各為O1和O2，至皮帶的垂直點各是P和Q，則其角速度比ω1ω2為(A)R2R1 (B)R1R2 (C)PQO1O2(D)O1O2PQ。 ( C ) 30. 何者不是多孔軸承的特性: (A) 以粉末冶金製成 (B) 軸承的小孔填以非膠質潤滑油 (C) 適合重負載及高速運轉 (D) 靜止時潤滑油會因毛細管現象吸入孔內。 ( A ) 31. 請問齒隙是指齒輪齧合時（A）齒面間隙 （B）節圓到齒冠的距離 （C）節圓到齒根的距離 （D）齒冠高加齒根深。 ( B ) 32. 請問下列一種條件是傳動螺桿的危險轉速（A）接近軸向共振的轉速 （B）接近彎曲方向共振的轉速 （C）馬達的臨界轉速 （D）馬達的額定轉速。 ( C ) 33. 螺旋彈簧外側處剪應力常 內側處之剪應力。 (A) 等於 (B) 大於 (C) 小於 (D) 不一定。 ( D) 34. 左圖幾何公差符號為(A) 真圓度(B) 圓柱度(C) 同心度(D) 位置度 公差符號。 ( B ) 35. 請問下列哪一個是承受靜態負載之軸，扭角之容許值（00/mm）（A）1/2000 （B）1/3000 （C）1/4000 （D）1/5000。 二. 問答題(30%)：共2題，每題15分 1. 試說明靜態型及動態型密封件使用場所的不同。 正確解答： 靜態型密封件用於防止壓力容器內流體的漏失。 動態型密封件用於防止滑動或滾動接頭內流體的漏失。 2. 瞬心法可用來進行機構的速度分析，請回答下列問題： （1）定義：瞬心(Instant center) （2）何謂三心定理(Theorem of three centros,或稱 Kennedy’s 定理)。 正確解答： （1）瞬心的定義：一個機構中的任意兩個機件(i 和 j)在任一時刻皆有一個共同點，且這個共同點在兩個機件上的線速度相同，則這個共同點稱為此二機件的瞬心 (Instant center, instantaneous center, centro)，以 Iij 表示之。（5分） （2）三心定理(Theorem of three centros,或稱 Kennedy’s 定理)： 任意三個機件做相對平面運動時，有三個瞬心，且這三個瞬心必在一直線上。（5分）