111年度第1次機械專業人才認證考試試題

專業等級：初級機械工程師

科目：機械原理

考試日期：111年5月 15 日 10：45 ~ 12：15                   第 1頁，共 3 頁

- 選擇題35題（佔70%）

(B)1. 機械材料之熱處理，係通常主要為了改善

(A) 電學 (B) 力學 (C) 化學 (D) 光學 性質。

(C)2. 鋳造技術屬於下列何領域？

(A) 熱工學 (B) 潤滑與磨耗 (C) 製造學 (D) 疲勞與破壞。

(B)3. 非傳統加工技術，屬於下列何領域？

(A) 綠色工業 (B) 耗能工業 (C) 經濟製程 (D) 大量生產製程。

(D)4. 感測器問題，下列何領域？

(A) 製造與材料 (B) 固力與設計 (C) 熱流與能源 (D) 控制與自動化。

(C)5. NC程式中的M碼稱為 (A) 準備機能(B) 進給速率機能 (C) 輔助機能

(D) 主軸轉速機能。

(D)6. 材料在彈性限度內受縱向拉力，則其橫向應變與縱向應變之比稱為

(A)彈性模數(B)剛性模數(C)剪力模數(D)浦松氏比(Poisson Ratio)。

(B)7. 一螺栓標註M30x2係表示(A)節距30mm，螺距2mm(B) 外徑30mm，螺距2mm (C) 內徑30mm，螺距2mm (D)節距30mm，雙線螺紋。

(D)8. 汽、機車的油箱是用哪種焊接(熔接)方法製成

(A) 點焊(B)對頭焊(C)硬焊(D)接縫焊。

(C)9. 龍門鉋床工作台自動進刀機構是應用

(A)棘輪機構　(B)擒縱機構　(C)反向運動機構　(D)曲柄搖桿機構 。

(B)10. 有關燃料電池的敘述，何者有誤？

(A) 利用氫及氧的電化學反應產生電流及水(B) 反應物都密閉在反應器中，且容量是有限制的(C) 不受卡諾 (carnot) 效率之限制(D) 低噪音和操作性能靈活。

(D)11. 動力廠郎肯 (Rankine) 循環的冷凝器 (condenser) 功用為

(A) 回收工作流體　(B) 提高渦輪機效率　(C) 以大氣壓力排放廢熱　(D) 降

低排熱溫度 。

(A)12. 有關鍋爐之描述下列何者錯誤？(A) 火管式鍋爐煙道氣是從管子外部通過　(B) 火管式鍋爐較適用於低壓，蒸氣量小的場合　(C) 水管式鍋爐較適於高壓，蒸氣量大的場合　(D) 水管式鍋爐蒸氣之產生係在管內發生。

(B)13. 連桿傳動之描述，下列何者正確？

(A) 安靜高速 (B) 運動確定 (C) 效率低 (D) 注意打滑問題。

(C)14. 一懸臂樑長，其自由端承載一集中負荷，試求其自由端之撓度為

(A) 　(B) 　(C) 　(D)  。

(D)15. 下列何者屬於電阻焊接 (A)電焊 (B)潛弧焊 (C)氬焊 (D)閃焊。

(C)16. 將鋼緩慢地加熱至正巧低於臨界範圍之溫度，並保持一段長時間，此種處理

稱為 (A)正常化 (B)退火 (C)球狀化 (D)硬化。

(C)17. 解決機械材料因力量不足破斷的問題，係因下列何者不足？

(A)材料軔性()材料硬度(C)材料強度(D)材料剛性。

(C)18. 控制與自動化技術中,下列何者平均功率密度高？

(A)動力作動器(B)氣壓作動器(C)液壓作動器(D)磁力作動器。

(C)19. 冷凍循環、氣渦輪發電循環、內燃機屬於下列何領域？

(A) 製造與材料 (B) 固力與設計 (C) 熱流與能源 (D) 控制與自動化。

(B)20. 半導體工業，常用設備(A)車床 (B)真空設備 (C) CNC工具機 (D)放電加工。

(C)21. 離合器元件為聯結(A)兩桿 (B)兩面 (C)兩軸 (D)兩角。

(C)22. 兩軸若有夾角，必須以何種聯軸器接合？

(A) 流體 (B) 歐丹 (C) 萬向 (D) 螺釘。

(D)23. 下列何者是不屬於液壓油所須具備的條件？

（A）潤滑性（B）冷卻性（C）流動性（D）防火性。

(B)24. 是指孔的公差不變，與擬配合的軸可得各種不同的餘隙及干涉的一種配合制度

是？（A）基軸制（B）基孔制（C）配合（D）組裝。

(A)25. 依耐熱程度而論，下列何種車刀最高？

（A）陶瓷（B）碳化物（C）高速鋼（D）工具鋼。

(A)26.指兩配合件孔尺寸的的最大極限尺寸與軸的最小極限尺寸之差？

（A）裕度（B）公差（C）餘隙（D）干涉。

(C)27. 下列何者不正確？

(A) 雷射焊接是一種熔接 (B) 熔接是利用高熱 (C) 熔接都用於金屬材料

(D) 熔接要考慮熱變形。

(A)28. 鉚接下列何者不正確？

(A) 機械元件材料變弱了 (B) 利用人工時效鋁合金鉚接 (C) 鉚接時鉚丁需

塑性變形 (D) 鉚接沒有熱變形的問題。

(A)29. 管件下列何者不正確？

(A) 鋁合金管易加工硬化 (B) 鐵管易生銹 (C) 銅管易加工硬化 (D) 高壓管不可輕易焊接。

(B)30. 聯軸器萬向接頭之特性？

(A) 連接平行軸 (B) 成對使用為佳 (C) 兩軸需同心 (D) 兩軸皆等速。

(A)31. 擺線齒輪傳動是

(A) 只有滾動 (B) 滾動之後滑動 (C) 只有滑動 (D) 只在節圓上滾動。

(B)32. 一受平面應力之元件承受了下列的應力：和，則其最大主應力 (max. principal stress) 為　(A) 20,000 psi　(B) 15,000 psi　(C) 12,000 psi　(D) 10,000 psi。

(B)33. 一鋼片由二支直徑均為10 mm之鉚釘固定在支架上，若鉚釘A受力4 kN，鉚釘B受力5 kN，則鉚釘B所承受的剪應力為　(A) 50.9 MPa　(B) 63.6 MPa　(C) 　40 MPa (D) 50 MPa 。

(B)34. 下列何者不是離子佈植法的特性？

(A) 植入深度的控制良好　(B) 垂直於晶圓表面植入離子　(C) 雜質植入均勻

(D) 低溫操作。

(B)35. B02-NA001白銅主要組成合金？（A）銅鈹（B）銅鎳（C）銅錫（D）銅鋅 合金。

二. 問答題（佔30%）：共2題，每題佔15分

開口銷

翻上墊圈

螺帽止動板

堡型螺帽

彈簧線鎖緊

1.歷史上第一台工業機器人的出現，是用於通用汽車的材料處理工作，隨著機器人技術的不斷進步與發展，它們可以做的工作也變得多樣化起來。請說明工業上經常使用的機器人主要應用範圍為何？該等機器人必須具備的相關技術特徵為何？

*解答：

應用範圍：

1.工件移載上下料  2.組裝  3.拋光研磨  4.噴塗  5.焊接  6.澆鑄  7.異型件插件

相關技術：

1.2D視覺  2.視覺校正  3.扭力感測器  4.壓力感測器  5.3D視覺  6.順應控制

2. 請簡要說明何謂電化學加工(Electrochemical machining)?其加工步驟為何?

解答：

(1)電化學加工是利用金屬在電解中產生陽極溶解的電化學反應原理，使金屬材料不要的部位因失去電子後形成陽離子而離開工件母材，得到所要求外形的加工方法。

(2)作用時是將工件置於陽極，將已成形的工具當做為陰極，兩極之間保有很小間隙。當電源接通後，電流經電解液流通其間。在陽極的工件發生分解反應失去電子而形成陽離子並被電解液帶走，致使工件材料減少，隨著工具的持續進給，工件表面不斷地被電解，直到完成所要的形狀和尺寸。

(電化學加工實際上是電鍍的相反操作。)