111年度第1次機械專業人才認證考試試題組卷

專業等級：中級機械設計工程師

科目：基本熱工原理與應用

考試日期：111年 05月15日 13：30 ~ 15：00                   第  1頁，共 4頁

- 選擇題35題(佔70%) ( C ) 1. 熱力學中封閉系統(close system)之主要特徵為：(A). 能量未進出系統 (B). 動量未進出系統 (C). 質量未進出系統 (D). 以上皆非。 ( B ) 2. 熱機之熱效率定義為：(A). 所作的功與所加入之電能的比值 (B). 所作的功與所加入之熱能的比值 (C). 所作的功與所加入之燃料質量的比值 (D). 所產生之電能與所加用之熱的比值。 ( A ) 3. 朗肯循環為(A)定壓加熱(B)定熵加熱(C)定溫加熱(D)以上皆非。 ( C ) 4. 理想狄賽爾循環(Diesel cycle)為(A)定容加熱(B)定壓冷卻(C)定壓加熱(D)等溫膨脹。 ( B ) 5. 能量可以相互轉換而改變形態而存在，但是變化前後的能量總和是相等，此為：(A)熱力學第零定律(B)熱力學第一定律(C)熱力學第二定律(D)熱力學第三定律。 ( D ) 6. 一理想氣體在壓力(P)、容積(V)與溫度(T)同時發生變化時，三者的關係式為(A)P1V2/T2=P2V1/T1 (B)P1V1/T2=P2V2/T1 (C)P1V2/T1=P2V1/T2 (D)P1V1/T1=P2V2/T2。 ( D ) 7. 下列何者正確(A) 1Pa = 1kg/m2 (B) 1bar = 104Pa (C) 1atm = 10.1325bars (D) 1MPa = 106N/m2。 ( C ) 8. 常用標準溫度計所測得的空氣溫度，稱為(A)濕球溫度(B)飽和溫度(C)乾球溫度(D)絕對溫度。 ( D ) 9. 下列那一種冷媒不會破壞地球臭氧層，造成溫室效應的指數也最低：(A)CFC-12 (B)HCFC-22 (C)HFC-134a (D)NH3。 ( C ) 10. 在壓力為0.1MPa下，5m3的容器裝有0.05m3的飽和液態水，此時水的飽和液體之比容值為0.001043m3/kg，請問此液態水的質量為何：(A)4794kg (B)0.005215kg (C)47.94kg (D)95.88kg。 ( C ) 11. 有一冷氣機，冷媒於壓縮機入口的焓180 kJ/kg，壓縮機出口的焓210 kJ/kg，蒸發器入口的焓70 kJ/kg，則該冷氣機之能源放大係數COP (Coefficient of Performance)為：(A)1.27 (B)2.67 (C)3.67 (D)4.67。 ( C ) 12. Blower、Fan、及Compressor均為泵送空氣之流體機械，它們所能產生壓力之大小，下列何者正確？(A) Blower > Fan > Compressor，(B) Fan > Blower > Compressor，(C) Compressor> Blower > Fan ，(D) Compressor> Fan> Blower。 ( C ) 13. 有一熱機從高溫槽(800°K)得熱量1000kJ/hr 並向低溫槽(520°K)排出 熱量750kJ/hr 則該熱機實際效率為 (A) 0.75 (B) 0.5 (C) 0.25 (D) 0.35。 ( D ) 14. 下列何者不是冷媒的特性(A)蒸發溫度要低(B)臨界溫度要高(C)凝固點要低(D)蒸發潛熱要小。 ( A ) 15. 一卡諾冷凍機從溫度為270K的低溫溫儲移走5000W的功率，若高溫溫儲的溫度為310K。則此卡諾引擎所需之功率為(A)740W (B)640W (C)500W (D)840W。 ( D ) 16. 一具活塞的氣缸中裝有氦氣，若該氣體從初使壓力300kPa、初始體積0.03m3，等溫的膨脹至體積0.12m3。則該系統作功(A)9.5kJ (B)10.5kJ (C)11.5kJ (D)12.5kJ ( B ) 17. 已知某冷凍庫，使用性能係數COP為2.3的冷凍機，輸入電能22 kw，則其排出到室外的熱能QH為何？(A)50.6 kw (B)72.6 kw (C) 95.7 kw(D) 112.6kw。。 ( D ) 18. 一理想氣體系統進行一等熵(Isentropic)過程，則其溫度T及壓力P之間的關係為：(下式中，k為定壓比熱與定容比熱之比值) (A)TkPk=常數 (B)Tk-1Pk=常數 (C) Tk-1P1-k=常數 (D) TkP1-k=常數。 ( D ) 19. 已知某火力發電廠，使用煤燃燒提供熱能，若煤的熱值為30,000(kJ/kg)，且熱效率=42%，可輸出電能120MW。則其燃煤供應速率為何(kg/s)？(A)6.52 kg/s（B）7.52 kg/s (C) 8.52 kg/s(D)9.52 kg/s。 ( B ) 20. 熱力學中熱能常用的單位是 (A)仟卡(kcal) (B)仟焦耳(KJ) (C)仟瓦(kw) (D)仟巴(kpa)。 ( B ) 21. 朗肯循環中功質選用的標準為 (A)低臨界壓力(B)潛熱很大(C)可產生化學分解(D)以上皆非。 ( A ) 22. 某符合卡諾循環(Carnot Cycle)之熱泵，自溫度為0℃之外氣吸熱，且將熱排於20℃之室內，且問此操作條件下之COP為多少?(A)14.7 (B)10.7 (C)7.7 (D)5.7。 ( C ) 23. 單位質量的燃料完全燃燒後，若生成物水份狀態為液態水，則所釋放之熱量稱為(A)低熱值 (B)中熱值 (C) 高熱值 (C)以上皆非。 ( D ) 24. 空氣標準奧圖循環之加熱過程 (A)壓力不變 (B)熵不變 (C)溫度不變 (D)體積不變。 ( A ) 25. 一焦耳之能量的能量等於：(A). 1 牛頓-米 (B). 1 瓦特 (C). 1 牛頓/sec (D). 1 瓦特/sec。 ( D ) 26.定義往復式氣體壓縮機的餘隙容積比 = 餘隙容積/活塞行程容積，若其它條件保持不變，則以下列何者之陳述為最正確？ (A)餘隙容積比愈大，被吸進壓縮機的氣體量愈多，所以壓縮機的容積效率愈大 (B)餘隙容積比愈大，被吸進壓縮機的氣體量愈多，所以壓縮機的容積效率愈大 (C)餘隙容積比愈小，被吸進壓縮機的氣體量愈少，所以壓縮機的容積效率愈小 (D)餘隙容積比愈大，被吸進壓縮機的氣體量愈少，所以壓縮機的容積效率愈小 ( C ) 27. 空蝕現象（Cavitation）是指的是在流動的液體中氣相的空穴 – 亦即極小的無液體空間（「氣泡」或「空隙」） – 產生與消滅的一種物理現象，是力作用在液體的結果。液體受到壓力的快速改變時會產生空穴。當環境的壓力變高，空穴分裂，產生強力的衝擊波。主給水泵在高速運轉下，容易發生空蝕現象，主要是因下列何者所造成？ (A)溫度下降(B)溫度上升(C)壓力下降(D)壓力上升。 ( B ) 28. 雖然柴油引擎的廢氣排放已經有所改善，但本身的製造成本仍然比汽油引擎為高。一般汽油引擎無需跟柴油引擎一樣，要有堅固的構造及零件來應付更大的燃燒壓力以及更高的壓縮比，而且柴油引擎需要添置昂貴的部件（包括渦輪增壓器、廢氣再循環系統、共管式噴射系統、柴油碳微粒濾清器、AdBlue等）才可以減低廢氣排放。柴油機排氣會冒出黑煙，其主要原因是：(A)噴油時間過長(B)燃油霧化不良(C)燃燒延遲期過長(D)潤滑油潤滑不良。 ( D ) 29. 由冷凝器流出之高壓常溫液態冷媒，經過冷媒控制器(膨脹閥或毛細管)降壓後進入蒸發器蒸發，冷媒蒸發時需要吸收蒸發潛熱後汽化，降低蒸發器周圍溫度後，被壓縮機所吸收、壓縮，循環再使用，得到製冷的效果。冷凍系統中之蒸發器裝設於：(A)壓縮機出口與冷凝器進口之間(B)壓縮機出口與膨脹閥進口之間(C)冷凝器出口與膨脹閥進口之間(D)膨脹閥出口與壓縮機進口之間。 ( B ) 30. 穩流設備如擴散器及噴嘴，它們可用來改變流體流動，擴散器可 流體速度，噴嘴則可 流體速度。(A) 提高、降低 (B) 降低、提高 (C) 提高、提高 (D) 降低、降低。 ( D ) 31. 空氣標準狄塞爾循環，壓縮前汽缸之體積與下列何狀態時汽缸之體積相同(A)壓縮後汽缸之體積 (B)加熱過程後汽缸之體積 (C)加熱過程起始之汽缸體積(D)膨脹過程後汽缸之體積 ( D ) 32. 節流閥，俗稱油門，或稱氣門、氣閥，是一個可以調節液體壓力的構造，可調整進入引擎的空氣量，進而調整引擎的出力。因此該裝置不像噴嘴及擴散器，流體流經節流閥的過程是(A) 飽和 (B) 不飽和 (C) 可逆 (D) 不可逆。 ( B ) 33. 處於平衡態的氣體，其狀態可以用兩個獨立變數，壓力P和體積V(或比容v)，來描寫它的平衡態，在壓力很小，溫度不太高也不太低的情況下，各種氣體的行為都趨於理想氣體。理想氣體的狀態方程式具有非常簡單的形式。即，其中對於空氣而言，氣體常數值為(A) 0.260 kJ/kg K (B) 0.287 kJ/kg K (C) 0.270 kJ/kg K (D) 0.275 kJ/kg K 。 ( B ) 34. 已知某蒸氣動力發電廠，輸出電能1000MW，其熱效率維持在40%，又其冷卻水來自附近的河水，則蒸氣動力發電廠排出的熱能為何？ (A) 400 MW (B) 1500 MW (C) 2500 MW (D)800 MW。 ( C ) 35. 熱交換器設計時，對數平均溫差(LMTD)是非常重要參數之一，試問根據下圖所示如何計算對數平均溫差 (A)Δt1−Δt22 (B)lnΔt1Δt2 (C)Δt1−Δt2lnΔt1Δt2 (D) lnΔt1−Δt22 二. 問答題(佔30%)：共2題，每題15分 1. 除了中間冷卸和回熱兩種技術措施以外，還有那些辦法可以增大循環功；提高熱效率；或者既能增大循環功，又能提高熱效率。 解答： (可以採用如下措施來改善燃氣輪機的性能參數。(1)將燃氣在一個渦輪中膨脹後,進行再熱(Reheat),然後在另一個渦輪中繼續膨脹作功。再熱可以顯著地增大循環,但卻使熱效率下降。同時採用再熱和回熱兩種技術措施,則循環功和熱效率均可提高。(2)在渦輪出口安裝一個餘熱渦爐,利用 燃氣的餘熱,將鍋爐內的水加熱成過熱蒸汽,最後將過熱蒸汽噴入燃燒室,這種循環稱爲回注蒸汽循環或雙工質循環(Dual-fuid cycle)。(3)燃氣- 蒸汽聯合循環,即利用燃氣渦輪排出的高溫燃氣(可以再噴入燃料進行燃燒,也可不再噴入燃料),將鍋爐內的水加熱成過熱蒸汽,蒸汽進入蒸汽渦輪膨脹作功,蒸汽進冷凝器凝結爲水,經水泵壓縮後進入鍋爐,如此繼續循環 2. 試述蒸汽渦輪機之各種損失（turbine losses）。 解答： - 過飽合損失。 - 2.流體摩擦損失。 - 3.洩漏損失。 - 4.溼氣損失。 - 5.出口損失。 - 6.熱傳損失。 - 7.機械及電機損失。