111年度第1次機械專業人才認證考試

專業等級：中級電控系統工程師

科目：電路設計

考試日期：111年 05月 15日 10：45 ~ 12：15                第 1頁，共6頁

- 選擇題35題(佔70%) (A) 1. 請問下圖所示電路為那一類的放大器呢？(A)A類 (B)B類 (C)AB類 (D)C類。 (B) 2. 利用Y-Δ啟動操作器啟動電動機時，其啟動電流為原全電壓啟動時電流之多少倍？ (A)3 (B)1/3 (C)1/3 (D)1。 (A) 3. 一個共射極電晶體電路，請問下列敘述何者正確？(A)輸入端為基極，輸出端為集極，而射極接地 (B)輸入端為集極，輸出端為基極，而射極接地 (C)輸入端為射極，輸出端為基極，而集極接地 (D)輸入端為射極，輸出端為集極，而基極接地。 (A) 4. 有一個中心抽頭式全波整流電路，其變壓器的初級線圈與次級線圈的線圈匝數比為N1 : N2 = 2 : 1，若輸入端的正弦波交流電壓源的峰值電壓為100 V，在不考慮整流二極體電壓降的情況下，請問此整流電路輸出端的峰值電壓為何呢？(A)25 V (B)50 V (C)100 V (D)200 V。 (C) 5. 有關雙極性電晶體(BJT)的敘述，請問下列何者正確？ (A)NPN雙極性電晶體的集極為P型半導體； (B) PNP雙極性電晶體的基極為P型半導體； (C)當作開關使用時，BJT工作在截止區時如同開關OFF，工作在飽和區時如同開關ON； (D)導通時，NPN及PNP雙極性電晶體的電流均由集極流向射極。 (B) 6. 請問下列何種電路不具電流放大的功能？ (A)共射極放大電路 (B)共基極放大電路 (C)共集極放大電路 (D)達靈頓電路。 (C) 7. 在純矽半導體材料中加入三價雜質之目的是：(A)產生矽晶體之少數電子 (B)增加自由電子之數目 (C)增加電洞之數目 (D)降低生產半導體材料之成本。 (D) 8. 請問橋式整流器需要用到幾顆二極體呢？(A)1 顆 (B)2 顆 (C)3 顆 (D)4 顆。 (B) 9. 下圖所示電路，二極體順向導通電壓為0.7 V，則Io＝？ (A)0 mA (B)2.1 mA (C)4.2 mA (D)5 mA。 5V 1k 1k (D) 10. 參考下圖之邏輯閘，若1代表邏輯HI且0代表邏輯LO，則下列敘述何者錯誤？(A)若A=0，B=0，則輸出C=0 (B)若A=0，B=1，則輸出C=1 (C)若A=1，B=0，則輸出C=1 (D)若A=1，B=1，則輸出C=1。 (B) 11. 串聯RLC交流電路若為電容性電路，則電流與電壓相位角關係為？(A)同相位角 (B)電流超前電壓一相位角 (C)電壓超前電流一相位角 (D)無法比較。 (D) 12. 在電路圖中，若輸入電壓為Vi，則輸出電壓Vo為： (A)Vi/2 (B)Vi/4 (C)Vi/6 (D)Vi/8。 。 (B) 13. 如下圖所示為一電阻、電容與電感串聯之交流電路，請計算其諧振頻率fr ：(A)0.8 kHz (B)1.6 kHz (C)10 kHz (D)16 kHz。 (A) 14. 有一電阻R = 30Ω，與感抗XL = 20Ω的電感串聯連結後，接至V =100∠0o(V)之交流電源上，求總電流值I (A)：(A)2.8∠-33.7o (B)2.8∠33.7o (C)5.6∠-33.7o (D)5.6∠33.7o (B) 15. 下列有關單相交流電功率的敘述何者錯誤？(A)有效功率為電阻負載所消耗，單位為瓦(W) (B)無效功率為電源與電感或電容間來來往往，不為負載所消耗的功率，單位為瓦(W) (C)視在功率以S表示，單位為伏安(VA) (D)當功率因數角為0o時，視在功率等於有效功率。 (D) 16. 如下圖含有理想二極體之電路，其輸出端波形的電壓平均值為多少V？ (A)10 (B)7.07 (C)6.37 (D)3.18。 。 - 17. 下列有關CMOS與TTL的特性描述，請問何者不正確？(A)一般而言，CMOS抗雜訊能力較TTL弱 (B)一般而言，CMOS消耗功率較TTL小 (C)CMOS是使用MOSFET來組成邏輯電路 (D)一般而言，CMOS速度較TTL慢。 (C) 18. 試問以下電路圖是實現何種功能？(A)PI控制器 (B)PD控制器 (C)PID控制器 (D)領先-落後控制器。 (C) 19. 電晶體的三支接腳分別為集極(Collector)、射極(Emitter)及： (A)柵極 (B)頻極 (C)基極 (D)陰極。 (D) 20. 接地線一般採用何種顏色？(A)黃色 (B)紅色 (C)黑色 (D)綠色。 (D) 21.對於交流電路，若其實功率為P，虛功率為Q，則視在功率(Apparent Power)S的大小為何？ (A) (B) (C) (D) (C) 22. 已知一個RL電路如下，試求時大小值？(A) (B) (C) (D) (A) 23. 如下圖所示，請問這是那一種電晶體的符號呢？ (A)NPN (B)PNP (C)PPN (D)NPP。 (C) 24. 理想的運算放大器的輸入電阻通常假設為何？ (A)0 (B)隨頻率改變 (C)無限大 (D)隨頻率改變。 (C) 25.若將雙極性電晶體當成開關使用，則此電晶體工作於那些區域？ (A)主動區(Active Region)與截止區(Cut-off Region)； (B)主動區(Active Region)與飽和區(Saturation Region)； (C)飽和區(Saturation Region)與截止區(Cut-off Region)； (D)主動區、飽和區及截止區皆可。 (C) 26. 長閉接點英文縮寫為：(A)NA (B)NB (C)NC (D)NO。 (C) 27.下列關於MOSFET的敘述，何者錯誤？ (A)MOSFET有空乏型及增強型兩種 (B)MOSFET有N通道及P通道兩種 (C)MOSFET是電流控制型元件 (D)MOSFET之閘極與源極間直流電阻很大。 (C) 28. 請問以下何者為EMI使用之單位？ (A)dB (B)dBuV/m (C)dBm (D)A/m。 (C) 29.如下圖所示之理想運算放大器電路，試問其增益(Gain)為何？ (A)3 (B)4 (C)5 (D)6。 (C) 30. 下圖中P值(W)與Q值(VAR)可能組合為何？(A)160，160 (B)160，120 (C)120，160 (D)200，240。 (A) 31. 串聯的RLC電路在任何頻率下之總阻抗Z可以表示為： (A)R+j(XL-XC) (B)R+j(XL+XC) (C)R-j(XL-XC) (D)R+ (XL+XC)。 (B) 32. 功率電晶體電路輸出級為AB類，請問下列敘述何者正確？(A)導通角度360° (B)180°＜導通角度＜360° (C)90°＜導通角度＜180° (D)導通角度＜90°。 - 33. 一般差動放大器中，所要求的共模互斥比(CMRR)： (A)愈大愈好 (B)愈小愈好 (C)無所謂 (D)以上皆非。 (D) 34. 已知一個RC電路如下，試求時大小值？(A) (B) (C) (D)。 (C) 35.如下圖所示電路中的開關已經板開很久了，然後在t=0的瞬間，開關閉合，求t≥0時 的i(t)式子為何？ (A)i(t)=(5−10e−12.5t) (B)i(t)=(10−10e−12.5t) (C)i(t)=(20−15e−12.5t) (D)i(t)=(40−15e−12.5t) A。 二. 問答題(佔30%)：共2題，每題15分。 1. 一T型低頻濾波器L = 1.2μH，C = 200pF，求此濾波器3dB工作截止頻率為何呢？ 解答： fc=12πLC=12π1.2∗10−6∗200∗10−12=10.27MHz 2. 如下圖所示為橋式全波整流器電路，變壓器輸入及輸出電壓有效值分別為110V及12V，假設二極體的順向電壓為0.7V，求(a)輸入電壓Vin的峰值 (3分)；(b)輸出電壓Vo的峰值 (4分)；(c)輸出電壓Vo的平均值 (4分)；(d)二極體的反向峰值電壓(4分)。 解答： (a) Vin(P) = 122 V  17 V (b) VO(P)  15.6 V (c) Vo(avg)  9.93 V (d) PIN = 16.3 V